# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Tento opis predmetu zákazky/zadanie vychádza z potrieb a cieľov, ktoré majú byť vynaložením verejných prostriedkov dosiahnuté. Opis predmetu zákazky/zadanie je komplexnou požiadavkou  verejného obstarávateľa na obsah, rozsah a výsledok plnenia uchádzača, ktoré sú predmetom jeho ponuky vo verejnom obstarávaní.

- ZÁKLADNÉ vymedzenie predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

- Diskové produkčné úložné pole

Rozdelenie zákazky na časti

- Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah predmetu zákazky a na všetky jeho položky.

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

- Hlavný CPV:

- 30233141-1 Nadbytočné pole nezávislých diskov (RAID)

Maximálna výška zdrojov

- Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 305 000,00 EUR bez DPH

Miesto plnenia

- RTVS, OZ Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Rozdelenie predmetu zákazky:

- Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Ekvivalent

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu predmetu zákazky v prípade, ak sa nezmení účel a cieľ predmetu zákazky, a to za nasledovných podmienok:

- 	predložený ekvivalent bude spĺňať minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, alebo

- 	predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, alebo

- 	predložený ekvivalent bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu zákazky/zmluvy, pričom zároveň

- 	predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentu a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.

Ak sa uchádzač domnieva, že opisom predmetu zákazky môže dôjsť k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých uchádzačov s ohľadom na ponúkané plnenia z možnosti účasti na súťaži, alebo že predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, je uchádzač oprávnený ponúknuť úplne ekvivalentné plnenie alebo plnenie, ktoré spĺňa kvalitatívne požiadavky verejného obstarávateľa na vyššej úrovni, ako je uvedené v opise predmetu zákazky. Uchádzač je povinný preukázať, že ponúknuté plnenie je úplne ekvivalentné plneniu požadovanému v opise predmetu zákazky alebo ide o plnenie spĺňajúce požiadavky verejného obstarávateľa na vyššej úrovni ako je uvedené v opise predmetu zákazky.

- Opis predmetu zákazky

    - Úvod

- Na účely výroby veľkej časti programovej štruktúry sa v RTVS využíva výkonné produkčné diskové pole. Časti aktuálne využívaného diskového poľa sú technologicky zastarané a ich výrobca zároveň oznámil ukončenie technickej podpory, čo znamená, že na významnej časti zariadenia nebude možné vykonávať pravidelný servis a udržiavať ho v aktuálnom stave. V súčasnosti na využívajú na tieto účely 2 ks FC switche Broadcom Brocade 300, 2 x NAS hlava Hitachi NAS platform 3090 G2 a SAN vrstiev Hitachi VSP G200 (s diskovou kapacitou 254TB RAW)  a HUS110 (s diskovou kapacitou 140 TB RAW) a HUS130 ( s diskovou kapacitou 62 TB). Predmetom upgradu tohto riešenia je výmena všetkých súčastí okrem SAN vrstvy Hitachi VSP G200. Predmet plnenia požadujeme osadiť do existujúceho štandardizovaného racku o šírke 600 mm, celé riešenie nemôže byť väčšie ako 15U.

Predmet plnenia

- Predmetom zákazky je technologická obmena produkčného diskového poľa, resp. výrazný upgrade, aby bola zachovaná plná funkčnosť produkčného diskového poľa a nebola ohrozená výroba v rámci televíznej časti RTVS. Okrem dodania predmetu plnenia požadujeme aj implementačné služby a migráciu, špecifikácia je uvedená nižšie.

      - Minimálna technické požiadavky na diskové produkčné pole RTVS:

| - 2.1.1 Požiadavky na FC SAN |  |  |  | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca: |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |
| P.č. | Špecifikácia / Technické vlastnosti | Minimálna požadovaná hodnota/charakteristika | Poznámka |  |
| 1. | FC switch | 2 ks |  |  |
| 2. | Minimálny počet portov vrátane potrebných licencií | 24 ks | (údaj pre jeden switch) |  |
| 3. | Rozšíriteľnosť portov min.: | 48 ks | (údaj pre jeden switch) |  |
| 4. | Typ portov | Multi Mode |  |  |
| 5. | Podporovaná rýchlosť portov min.: | 32 Gbps |  |  |
| 6. | SW licencie min.: | TRK, FW, EF, IR, CUP |  |  |
| 7. | Chladenie | Port side exhaust |  |  |
| 8. | Zariadenie musí byť inštalované v existujúcom racku |  | RTVS disponuje vlastným štandardizovaným rackom o šírke 600 mm, celé riešenie môže mať maximálne 15 U |  |
| 9. | FC káble | 34 ks | (Typ OM5, dĺžka 3 m) |  |
| 10. | Funkcia „Call Home“ |  | Funkcia prostredníctvom ktorej sa hlási každá chyba/výpadok riešenia na hardvérovej aj softvérovej úrovni |  |

Verejný obstarávateľ uvádza, že referenčným produktom je Broadcom Brocade G720 Switch, avšak verejný obstarávateľ bude akceptovať všetky vlastné návrhy na plnenie zmluvy - tovary, ktoré budú spĺňať verejným obstarávateľom požadované minimálne požiadavky uvedené v tomto opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladoch.

*Uchádzač vypĺňa polia označené oranžovou farbou

| 2.1.2. Požiadavky na SAN Storage |  |  |  | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca: |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |
| P.č. | Špecifikácia / Technické vlastnosti | Minimálna požadovaná hodnota/charakteristika | Poznámka |  |
| 1. | Počet storage systémov max.: | 1 ks |  |  |
| 2. | Počet kontrolerov min.: | 2 ks |  |  |
| 3. | Architektúra | Active - Active |  |  |
| 4. | Min. pamäť CACHE | 512 GB |  |  |
| 5. | Požadovaný typ diskov | NVMe SSD |  |  |
| 6. | Požadovaná čistá kapacita bez zarátania kompresie a deduplikácie min.: | 240 TB |  |  |
| 7. | Systém musí umožňovať rozšírenie použiteľnej kapacity bez zarátania kompresie a deduplikácie | Min. 480 TB |  |  |
| 8. | Systém musí podporovať rozšírenie o min. nasledujúce typy diskov: | SAS SSD a SAS 7,2 K |  |  |
| 9. | Požadovaný typ RAID ochrany | Raid 6 | Pripúšťa sa iná alternatíva odolná voči výpadku dvoch diskov v jednej paritnej skupine |  |
| 10. | Podporovaný typ RAID ochrany | Raid 6, 5, 10 | Požadované z dôvodu kompatibility s využívanými systémami a prípravou na prípadné budúce rozšírenie riešenia |  |
| 11. | Požadovaný počet a typ portov | 16 x 32 Gbps FC |  |  |
| 12. | Požadovaná veľkosť v racku | Max. 2 U |  |  |
| 13. | Zariadenie musí byť inštalované v existujúcom racku | ÁNO | RTVS disponuje vlastným štandardizovaným rackom o šírke 600 mm, celé riešenie môže mať maximálne 15 U |  |
| 14. | Systém musí podporovať funkcie na redukciu uložených dát (kompresia a deduplikácia). Licencia musí byť súčasťou dodávky. | ÁNO |  |  |
| 15. | Systém musí umožňovať virtualizáciu externe pripojených storage systémov prostredníctvom FC alebo iSCSI. Ak je potrebná licencia na virtualizáciu existujúcich systémov Hitachi VSPG200 a HUS110 a HUS130 musí byť súčasťou dodávky. | ÁNO |  |  |
| 16. | Systém musí podporovať vytváranie tzv. active-active LUN (ochrana voči výpadku storage systému). Licencia nie je predmetom zákazky. | ÁNO | Príprava na HA riešenie |  |
| 17. | Systém musí podporovať synchrónnu aj asynchrónnu vzdialenú replikáciu medzi dvoma storage systémami. Licencia nie je predmetom zákazky. | ÁNO | Príprava na HA riešenie |  |
| 18. | Systém musí umožňovať vytváranie snapshotov | Min. 1000/LUN |  |  |
| 19. | Systém musí umožňovať vytváranie klonov logických diskov | Min. 3/LUN |  |  |
| 20. | Minimálny počet podporovaných logických diskov (LUNs) na systém | 16 000 |  |  |
| 21. | Minimálna podporovaná veľkosť disku | 128 TB |  |  |
| 22. | Systém musí podporovať vytváranie thin provisioning poolov s podporou rozširovania a zmenšovania kapacity. Všetky horeuvedené zmeny musia byť vykonateľné online. | ÁNO |  |  |
| 23. | Systém musí umožňovať automatickú relokáciu dát na úrovni častí logických diskov (automatický tiering) medzi rôznymi typmi médií vrátane externých (virtualizovaných) LUNs | ÁNO |  |  |
| 24. | Systém musí umožňovať online presun dát na úrovni celých logických diskov medzi diskovými poolmi alebo paritnými skupinami | ÁNO |  |  |
| 25. | Systém musí umožňovať aplikáciu uvedených SW funkcií aj na externé virtualizované systémy. | - redukcia uložených dát - vytváranie thin provisioning poolov - automatický tiering - vytváranie snapshotov a klonov - vzdialená replikácia - active-active LUN (storage klaster) - online presun dát na úrovni celých logických diskov |  |  |
| 26. | Jednotný manažment nástroj musí obsahovať min. uvedené funkcie: | - ovládanie prostredníctvom CLI, REST API a GUI - orchestrácia a automatizácia replikačných funkcií (snapshoty, klony, vzdialené replikácie) - monitorovanie výkonnosti systému s podporou zbierania dát v reálnom čase a dlhodobo minimálne 2 r. s podporou predikcie do budúcnosti - nástroj na monitorovanie výkonnosti, musí umožňovať integráciu ostatných častí infraštruktúry (VM, FC switch, fyzické servery, NAS) - manažment nástroj musí podporovať existujúci storage systém Hitachi VSPG200 |  |  |
| 27. | Licencie na všetky horeuvedené funkcie, musia byť súčasťou dodávky, ak nie je uvedené inak. | ÁNO |  |  |
| 28. | Funkcia „Call Home“ | ÁNO | Funkcia prostredníctvom ktorej sa hlási každá chyba/výpadok riešenia na hardvérovej aj softvérovej úrovni |  |

Verejný obstarávateľ uvádza, že referenčným produktom je Hitachi Virtual Storage Platform E590 Appliance, avšak verejný obstarávateľ bude akceptovať všetky vlastné návrhy na plnenie zmluvy - tovary, ktoré budú spĺňať verejným obstarávateľom požadované minimálne požiadavky uvedené v tomto opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladoch.

*Uchádzač vypĺňa polia označené oranžovou farbou

| 2.1.3. Požiadavky na NAS vrstvu |  |  |  | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výrobca: |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |
| P.č. | Špecifikácia / Technické vlastnosti | Minimálna požadovaná hodnota/charakteristika | Poznámka |  |
| 1. | Minimálna kapacita prezentovaná aplikačným serverom. Prípadná licencia musí byť súčasťou ponuky. | 700 TB |  |  |
| 2. | Systém musí umožňovať využitie kapacity existujúceho storage systému Hitachi VSPG200 | ÁNO |  |  |
| 3. | Minimálny počet kontrolerov/klastrových nód | 2 |  |  |
| 4. | V prípade výpadku jedného kontrolera / nody musia zostávajúce kontrolery / nody automaticky prevziať jeho funkciu. | ÁNO |  |  |
| 5. | Rozšíriteľnosť počtu kontrolerov / klastrových nód na: | 8 |  |  |
| 6. | Všetky kontrolery / nody systému / klastra musia byť aktívne | ÁNO |  |  |
| 7. | Minimálny počet a typ dátových LAN portov na kontroler/nodu | 6 x 10 Gbps |  |  |
| 8. | Minimálna veľkosť jedného file systému | 512 TB |  |  |
| 9. | Minimálny počet filesystémov v rámci jedného systému : | 256 |  |  |
| 10. | Systém musí umožňovať deduplikáciu file systémov | ÁNO |  |  |
| 11. | Minimálna celková podporovaná kapacita systému: | 12 PB |  |  |
| 12. | Systém musí umožňovať vytváranie snapshotov | 1024 /file systém |  |  |
| 13. | Systém musí podporovať minimálne nasledujúce protokoly: | iSCSI, S3, NFS ver 3/4, SMB 1/2/3, FTP |  |  |
| 14. | Požadovaná veľkosť dodanej konfigurácie v racku | Max. 6U |  |  |
| 15. | Systém musí podporovať distribuovaný file systém umožňujúci zápis a čítanie dát, prostredníctvom jedného prístupového bodu daného protokolu | ÁNO |  |  |
| 16. | Systém musí podporovať efektívne ukladanie dát prostredníctvom automatického presunu súborov medzi jednotlivými tiermi (SSD, NL-SAS a pod.), na základe preddefinovaných pravidiel (typ súboru, posledný prístup k súboru a pod.) | ÁNO |  |  |
| 17. | Vyššie uvedená funkcia musí ako jeden z možných tierov podporovať aj S3 úložisko. | ÁNO | Budúce využitie, archivácia |  |
| 18. | Systém musí byť multitenantný | Minimálne 64 oddelených prostredí |  |  |
| 19. | Systém musí podporovať vytváranie izolovaných prostredí s identickými IP adresami | ÁNO | Napr. vytváranie test prostredí = KO |  |
| 20. | Systém musí podporovať replikáciu prostredníctvom IP | Časť alebo celý filesystém |  |  |
| 21. | Výkonnosť systému musí byť možné monitorovať prostredníctvom jednotného management nástroja viď. kapitola „Požiadavky na SAN Storage“ | ÁNO |  |  |
| 22. | Licencie na všetky horeuvedené funkcie, musia byť súčasťou dodávky, ak nie je uvedené inak. | ÁNO |  |  |
| 23. | Zariadenie musí byť inštalované v existujúcom racku | ÁNO | RTVS disponuje vlastným štandardizovaným rackom o šírke 600 mm, celé riešenie môže mať maximálne 15 U |  |
| 24. | Funkcia „Call Home“ | ÁNO | Funkcia prostredníctvom ktorej sa hlási každá chyba/výpadok riešenia na hardvérovej aj softvérovej úrovni |  |

Verejný obstarávateľ uvádza, že referenčným produktom je Hitachi NAS 5200, avšak verejný obstarávateľ bude akceptovať všetky vlastné návrhy na plnenie zmluvy - tovary, ktoré budú spĺňať verejným obstarávateľom požadované minimálne požiadavky uvedené v tomto opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladoch.

*Uchádzač vypĺňa polia označené oranžovou farbou

      - Implementačné služby a migrácia:

        - Súčasťou dodávky musí byť:

        - doprava a fyzická inštalácia

        - inštalácia kabeláže

        - inštalácia a konfigurácia jednotlivých komponentov riešenia

        - bezodstávková migrácia dát z existujúcich systémov Hitachi VSPG200, HUS110, HUS130, HNAS3090

        - bezpečné zmazanie dát z pôvodných systémov pomocou certifikovaného nástroja/postupu

        - ekologická likvidácia zariadení: HUS 110, HUS 130, HNAS 3090

        - vyhotovenie projektovej dokumentácie

      - Záruka a technická podpora sa požaduje v min. nasledovnom rozsahu:

        - Súčasťou dodávky musí byť:

        - technická podpora na 1 rok,

        - garantovaná rozšíriteľná technická podpora na min. 5 rokov (nie je súčasťou predmetu dodávky),

        - oprava u zákazníka na celé riešenie, maximálna doba odozvy do 30 min od nahlásenia poruchy,

        - hlásenie porúch 24 x 7 priamo u výrobcu/dodávateľa zariadenia,

        - Life and support celého dodávaného riešenia minimálne 7 rokov,

        - garancia vendora na 100% obnovy dát v prípade neočakávaného výpadku, resp. zablokovania požadovaného riešenia.

        - Poskytovanie technickej podpory:

prijímanie a riešenie nahlásených technických problémov v rozsahu 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, s reakčnou dobou max. 30 minút od nahlásenia incidentu.

štandardné servisné zásahy neohrozujúce vysielanie  RTVS budú zrealizované počas pracovných dní, v čase od 09:00 do 17:00 hod. na základe dohody,

v prípade havarijných situácií ohrozujúcich činnosť RTVS zabezpečenie aspoň čiastočnej obnovy funkčnosti (t.j. výroby a vysielania) do 4 hodín od nahlásenia poruchy

        - Komunikácia v slovenskom alebo českom jazyku.

        - Dostupnosť prostredníctvom telefonického a e-mailového kontaktu min. počas pracovných dní v bežnom pracovnom čase medzi 9:00 a 17:00

        - Dostupnosť prostredníctvom webového rozhrania nepretržite (24/7/365)

        - „1st level support“ min. v rozsahu:

telefonické alebo e-mailové prijímanie chybových hlásení,

telefonické alebo e-mailové konzultácie problémov,

zakladanie, analýzy a riešenie servisných tiketov.

        - „2st level support“  min. v rozsahu:

komunikácia s technickou podporou výrobcu,

riešenie zložitejších problémov

        - V prípade hardvérovej poruchy ktoréhokoľvek zariadenia požadovaného systému výmena za preukázateľne nové zariadenie s rovnakými alebo vyššími technickými parametrami.

        - Zabezpečovanie logistiky náhradných dielov, vrátane identifikácie potrebných náhradných dielov, ich dodania a montáže, t.j. vrátane dopravy na miesto plnenia. V prípade dodania náhradných dielov, budú dodané výhradne nové a nepoužité náhradné diely (nie refurbished).

        - Servisné zásahy vykonávané na systéme (fyzická výmena náhradných dielov).

        - Vzdialený monitoring systému 24/7/365, proaktívne identifikovanie vád a ich odstraňovanie.

      - Sprostredkovanie tzv. „vendor supportu“:

        - Prístup k aktualizáciám a opravám  firmvéru, resp. iného súvisiaceho softvéru.

        - Prístup k technickej podpore výrobcu v prípade zložitejších problémov.

        - Prístup ku knižnici aktuálnej technickej a používateľskej dokumentácie a FAQ (tzv. Knowledge Base).

      - Poskytovanie proaktívnych služieb zameraných na kontrolu stavu infraštruktúry:

        - Pravidelná systémová údržba zahŕňajúca kontrolu funkčnosti dodávaného riešenia.

        - Aktualizácia firmvéru (resp. iného súvisiaceho softvéru) fyzickej infraštruktúry (FC SAN switche, SAN storage, NAS vrstva).

        - Iné činnosti, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie funkčnosti systému ako celku.

        - Pravidelné spracovanie dokumentácie realizovaných zmien.

      - Ostatné požiadavky:

        - Služby musia byť realizované min. dvoma výrobcom certifikovanými technikmi pre každý dodávaný komponent (FC SAN, Storage, NAS) -  kvôli zastupiteľnosti.

| - V ......................, dňa ............... |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - ......................................................... |
|  |  | - podpis oprávnenej osoby uchádzača |