Príloha č.1 Súťažných podkladov

opis predmetu zákazky, technické požiadavky a vzor vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Názov predmetu zákazky:

„Potápačský výstroj“

Opis predmetu zákazky:

Predmetom tejto zákazky je dodávka 1808 kusov potápačského výstroja s príslušenstvom, ktorý musí byť zameraný na plnenie špecifických činností, ako je vyhľadávanie, zásah, zadokumentovanie, zneškodnenie, alebo ničenie nástražného výbušného systému umiestneného pod vodou a zároveň musí spĺňať podmienky pre nalodenie a následné bojové činnosti pri obsadzovaní lodí, prieskumu brehov a bojového potápania v malých hĺbkach. Musí spĺňať kvalitu profesionálnej výstroje a nie výstroje určenej na športové alebo rekreačné potápanie.

Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými výrobkami/riešeniami, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňajú účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch.

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Hlavný predmet:

37412200-1 Potápačsky výstroj a dýchacie trubice

Doplňujúce predmety:

37412210-4 Kompenzátory vztlaku

37412220-7 Potápačské zásobníky vzduchu

37412230-0 Potápačské regulátory

37412240-3 Potápačské prístroje a príslušenstvo

37412241-0 Dýchacie prístroje pre potápačov

37412242-7 Potápačské odevy

37412250-6 Masky, plutvy a šnorchle

37412260-9 Mokré obleky

37412270-2 Suché obleky

Uchádzač v rámci vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky jednoznačne preukáže spôsob, akým bude plniť tento predmet zákazky, a to nasledovne:

- certifikát CE potvrdzujúci, že suchý potápačský oblek vyhovel norme 89/686/EEC (EN 14225-2) alebo ekvivalentnej,

- doklad o  certifikácii podľa noriem CE a PrEN250:2012 alebo ekvivalentných,

- vyhlásenie výrobcu o poskytnutí päťročnej záruky od vyroby na tesniace spoje a švy suchého potápačského obleku,

- vyhlásenie výrobcu deklarujúce, že materiál, z ktorého je zhotovený suchý potápačský oblek je vhodný do chemicky a biologicky kontaminovaného vodného prostredia.

V prípade použitia ekvivalentných materiálov, dodávateľ musí doložiť materiálové listy na použité materiály a deklarovať ekvivalent materiálov.

V prípade použitia ekvivalentných noriem, dodávateľ musí predložiť úradne preloženú normu do slovenského jazyka.

Vzor vlastného návrhu plnenia predmetu zákazky.

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. |
| --- | --- |
| Minimálna technická špecifikácia položiek predmetu zákazky: Útvar OPP P PZ Bratislava: Potápačský oblek neoprénový s vestou a kuklou – 4 ks - 7 mm neoprénová polosuchá kombinéza bez kukly so zadným zipsom z veľmi flexibilného neoprénu a 7 mm prídavná vesta s kuklou z rovnakého neoprénu, ktorá má ventilačný otvor na vrchole. - Materiál: 7 mm veľmi pružný neoprén s vnútornou teplo odrážajúcou infračervenou vrstvou. Zároveň musí disponovať antimikrobiálnymi vlastnosťami pre ochranu proti baktériám a zápachu. - Anatomicky vytvarované horné a dolné končatiny. - Zhotovený konštrukciou plochého švu pre poskytnutie lepšieho komfortu pri nosení. - Odolný zadný zips na kombinéze s vnútornou tesniacou chlopňou - Predný zips na veste s kuklou. - Odolný zips v oblasti členkov pre jednoduchšie obliekanie. - Flexibilná ochrana kolien a ramien proti oderu a opotrebovaniu. - Tesniaci systém na krku so zapínaním na suchý zips a vnútorné manžety na predlaktiach a členkoch, ktoré obmedzujú prenikanie vody. - Farba čierna. Neoprénové botičky (pár) – 4 ks - Materiál 7 mm neoprén sleplo odrážajúcou infračervenou vrstvou. - Bočný pevný zips. - Spevnené botky v oblasti exponovaného priehlavku a päty. - Výstupok na päte zabraňujúci zošmyknutiu remienka plutvy z päty. - Tvrdá protišmyková podrážka teniskového typu. Potápačský oblek neoprénový krátky( shorty) – 17 ks - Materiál: 3 mm veľmi pružný neoprén. - Anatomicky vytvarovaný strih obleku pre lepší komfort. - Odolný zadný zips na kombinéze s vnútornou tesniacou chlopňou. - tesniaci systém na krku so zapínaním na suchý zips. - Farba čierna. Potápačské rukavice neoprénové – 17 párov - Päťprstové, anatomicky tvarované. - Vysoko elastický 5 mm neoprén. - Vnútorná teplo odrážajúca infračervená vrstva. - Tesniaca manžeta na konci zabraňujúca vnikaniu vody do vnútra. - 3D tlač na dlani zlepšujúca odolnosť proti oderu a zároveň napomáhajúca pri uchopení. Potápačské rukavice neoprénové – 17 párov - Päťprstové, anatomicky tvarované. - Vysoko elastický 3 mm neoprén. - Vnútorná teplo odrážajúca infračervená vrstva. - Tesniaca manžeta na konci zabraňujúca vnikaniu vody do vnútra. - 3D tlač na dlani zlepšujúca odolnosť proti oderu a zároveň napomáhajúca pri uchopení. Plutvy s plnou pätou – 4 páry - Prevedenie: papučkové. - Materiál: kombinácia termoplastickej gumy a technopolyméru. - Špeciálna povrchová úprava: žliabkovanie a rebrovanie. - Pružná pogumovaná zóna na špičke botky. - Farba čierna. Trekové boty k suchému obleku – 4 páry - Botky pre použitie so suchými oblekmi s nainštalovanými ponožkami. - Odolný a rýchloschnúci materiál použitý na zvrškoch botky. - Odolná tvarovaná podrážka so zosilnenou špičkou a pätou. - 2mm oderuvzdorný neoprénový jazyk. - Rýchloupínací šnurovací systém s elastickými šnúrkami. - Pútko na palec na päte botky pre jej ľahšie obúvanie. Plutvy kanálové s pružinou – 4 páry - Tradičný celogumený dizajn s kanálovým prevedením. - Materiál: čierna guma. - Vztlak: negatívny. - List kanálovými s otvormi. - Upínací systém: oceľové pružiny s gumeným okom na päte pre lepší úchop aj v hrubých rukaviciach. - Dostatočné veľká botka plutvy s otvorom na konci pre používanie s topánkami suchého obleku. - Dva veľké otvory na oboch koncoch plutvy navrhnuté tak, aby vyhovovali väčšine karabín. - Hmotnosť: min. 1,00 kg. - Odolné voči UV žiareniu, ozónu a zmenám teploty. Potápačský oblek suchý s oddeliteľnou kuklou a suchými rukavicami – 4 ks - Materiál: vysoko odolný trilaminát alebo ekvivalent v kombinácii cordura/butyl/cordura alebo ekvivalent s povrchom úpravou z pevnej tkaniny z polyamidových vlákien alebo ekvivalent vyznačujúca sa vysokou pevnosťou a ohybnosťou pri zachovaní veľmi nízkej hmotnosti. Tkanina sa musí ľahko udržiavať, ošetrovať a musí byť veľmi odolná proti oderom a pretrhnutiu. - Gramáž materiálu musí byť v rozsahu 480-500 g/m2. - Predný kovový vodotesný zips s ochranný poklopom na zips umožňujúci oblečenie obleku bez pomoci partnera. - Anatomicky tvarované torzo, horné a dolné končatiny, ktoré zabezpečuje hydrodynamický tvar obleku. - Kontrola dĺžky torza cez automatické samonavíjacie torzo. Kontrola dĺžky torza nesmie byť pomocou medzinožného popruhu s prackou. - 3 mm krčná latexová alebo ekvivalent manžeta. - 2 mm nylonový alebo ekvivalent tepelný golier s ventilovanou krčnou drenážou. - Vysoko odolné latexové alebo ekvivalent zápästné manžety fľaškovitého tvaru. - Nastaviteľný nízkoprofilový výpustný ventil umiestený v hornej časti ľavej paže. - 360° otočný nízkoprofilový napúšťací ventil umiestnený v hornej časti ľavej paže. - Čierna farba obleku s reflexnými a radarovými prvkami na obleku. - Dodatočná ochrana medzinožia na prednej vnútornej a zadnej vonkajšej strane, lakťov a ramien z vysoko odolného materiálu ako je Cordura alebo ekvivalent. - Dodatočná ochrana kolien z kevral materiálu, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou a odolnosťou voči oderom a pretrhnutiu. - Integrované traky. - 2 veľké vrecká objem min. 3,5 cm3 na zips ľavom a pravom stehne s drenážnymi dierkami na spodku. Vrecko musí mať 2 sady elastických šnúr pre upevnenie doplnkov. - Možnosť montáže upevňovacích krúžkov suchých rukavíc. - Vysoko odolné vulkanizované botky z 4 mm komprimovaného neoprénu alebo ekvivalent. - Päťročná záruka poskytnutá výrobcom na tesniace spoje a prevedenie. - Možnosť výberu minimálne z 16 rôznych veľkostí, - Medzinárodný certifikát CE, že vyhovel norme 89/686/EEC (EN 14225-2) alebo ekvivalent a vyhlásenie výrobcu, že materiál, z ktorého je zhotovený oblek je vhodný do chemicky a biologicky kontaminovaného vodného prostredia. Príslušenstvo k suchému obleku: - Kukla s ventilačným otvorom zo 7 mm N2S neoprénu alebo ekvivalent a 5 mm hladkého tvárového tesnenia pre použitie s FFM. - LP hadica a vosk na suchý zips. - pevná taška min. rozmerov (65x35x30 cm) so suchou a mokrou časťou a vonkajším vreckom na zips na prenášanie a uskladnenie obleku. - Suché rukavice s rýchlo upevňovacím systémom na suchý oblek: - Päťprstové, teplé suché rukavice pre potápanie v studených vodách. - Materiál: dvojvrstvová konštrukcia pozostávajúca z vnútornej oddeliteľnej tepelnoizolačnej vrstvy a vonkajšej ochrannej vrstvy: - vonkajšia vrstva: špeciálna guma s nástrekom neoprénu z vnútra, - vnútorná vrstva: jemné polypropylénové vlákna zabezpečujúce tepelnú ochranu. - Rýchlo upevňovací systém pomocou kovových spojovacích krúžkov na zápästnú manžetu suchého obleku (Kubi systém alebo ekvivalent). Zimná vložka do suchého obleku – 4 ks - Typ: kombinéza čiernej farby. - Trojvrstvová konštrukcia materiálu: vonkajší materiál hladký spevnený nylon alebo ekvivalent, stredný tepelno-izolačný materiál Thinsulate alebo ekvivalent hrúbky min. 500 g/m2 v oblasti trupu a v oblasti končatín hrúbky min. 250 g/m2, vnútorný vlhkosť odvádzajúci materiál – fleece alebo ekvivalent. - Dve bočné vrecká a jedno hrudné vrecko so zipsom. - Dva ventilačné otvory kruhovitého tvaru v podpazuší a tri v oblasti ľavého ramena pre odvádzanie vlhkosti. - Nožné a zápästné pútka zamedzujúce zrolovanie. - Predný a extra dlhý obojstranne otvárajúci zips. - Flexibilný panel z elastického neoprénu alebo ekvivalent v oblasti končatín a chrbta zvyšujúci voľnosť kombinézy pri pohyboch. - Vytvarované článkové kolená. - Úplet v oblasti krku, zápästia a členka. - Výrobcom stanovený tepelný komfort obleku pod 5ºC. Letná vložka do suchého obleku – 17 ks - Typ: kombinéza čiernej farby. - Konštrukcia materiálu: flexibilný, priedušný fleece odolný voči stlačeniu. Materiál musí zároveň odvádzať vlhkosť smerom von. - Materiál kombinézy musí disponovať antimikrobiálnymi vlastnosťami, ktorý bránia množeniu baktérií a zabezpečuje kontrolu zápachu. - Predný a extra dlhý vstupný zips. - Nožné a zápästné pútka uľahčujúce obliekanie. - Pružné bočné vrecko na zips. - Ploché švy po celom obvode. - Termo izolačné ponožky do suchého obleku – 17 ks - Dvojvrstvová konštrukcia materiálu: polyester/spandex fleece alebo ekvivalent. - Vlhkosť odvádzajúci materiál. Izolačné vložky do suchých rukavíc – 17 ks - Materiál: jemné polypropylénové vlákna zabezpečujúce tepelnú ochranu. Potápačský oblek suchý gumový – 5 ks - Materiál (priemerná hmotnosť 1050 g/m2) je vysoko odolný, ľahko umývateľný a čistiteľný. - Konštrukcia obleku pozostávajúca z trojvrstvovej zvulkanizovanej gumy NR/EPDM a vnútornej pružnej nylonovej vrstvy poskytuje vysokú odolnosť a komfort. - Švy: - vnútorné zožité a prelepené elastickou páskou - vonkajšie zvulkanizované 25 mm gumenou páskou - Dodatočné vystuženie obleku ďalšou vrstvou gumy v oblasti ramien, sedacej časti, stehien a kolien. - Zadný vodotesný zips odolný pred obrúsením a poškodením. - Vulkanizované HD gumené botky s tvrdou podrážkou. - Integrovaná latexová kukla (spojená s oblekom). - Krčná latexová manžeta. - Vysoko odolné latexové zápästné manžety. - Nastaviteľný nízkoprofilový výpustný ventil umiestený v hornej časti ľavej paže. - Otočný napúšťací ventil umiestený v strede hrudníka. - Integrované traky. - Možnosť montáže upevňovacích krúžkov suchých rukavíc. - Príslušenstvo: vak na uskladnenie a transport obleku, vosk na suchý zips, servisná sada a LP hadica. - Certifikát CE, že vyhovel norme EN 14225-2:2017 alebo ekvivalentu - Oblek musí byť schválený pre používanie v chemickej a biologicky kontaminovanej vode. Taška na potápačskú výstroj – 17 ks - Min. rozmery: 79x41x30,5 cm. - Min. objem: 97,5 l. - Max. hmotnosť: 5 kg - Materiál: nylon 840D. - Farba: čierna. - Ľahká konštrukcia z plastu - Ľahká výsuvná hliníková rúčka. - Praktické ramenné popruhy a textilné držadlá pre ľahkú manipuláciu. - 2 vnútorné kompresné popruhy. - Kolieska s guľôčkovými ložiskami. - Vonkajšie identifikačné vrecko. - Horné a dolné držadlo pre ľahkú manipuláciu. Kompenzátor vztlaku single – 4 ks - 4 pozdĺžne otvory umožňujúce namontovať potápačskú fľašu na krídlo a chrbtovú dosku (backplate) pomocou dvojice nylonových popruhov na fľašu. - 4 otvory umožňujúce namontovanie krídla priamo na postroj a chrbticovú dosku (backplate) pomocou dvojice centrálnych skrutiek. - Jednodušové krídlo tvaru oval. - Objem krídla minimálne 18 litrov a maximálne 20 litrov. - Vonkajší obal krídla je vyrobený v minimálnom štandarde ako Armoguard slick skin materiálu alebo ekvivalentného materiálu. - Vysoko efektívna drenáž (centrálny mesh panel plus 2 otvory) umožňuje po ponore rýchle odplavenie nahromadenej vody z krídla. - Vnútorný obal „duše“ je z min. 0,5 mm hrubého uretanu. - HD YKK #10 plastový zips. - Technicky inflátor typu „K“ s mosadznými tlačidlami. - Nízkoprofilová 18“ guľatá vrapová hadica s jednoduchým kolienkom, v ktorom je umiestený vypúšťací ventil. - Nízkoprofilový, plochý vypúšťací ventil umiestnený vpredu v ľavej dolej časti. Nosný postroj backplate – 10 ks - Oceľová chrbtová doska s nosným postrojom. - Chrbtová doska Backplate z nehrdzavejúcej ocele (min. 2,1 kg) s montážnymi otvormi. - 4 horné a spodné výrezy pre nylonové popruhy, 3 kruhové otvory a spodný upevňovací otvor pre upevnenie krídla, otvor pre medzinožný popruh, otvory pre rôzne doplnky. - Robustná pracka na brušnom popruhu z nehrdzavejúcej ocele. - 2“ medzinožný popruh s prackou. - 4 ks 2“ širokých D-krúžkov z nehrdzavejúcej ocele so stopkami. Potápačské krídlo pre twin – 17 ks - Vnútorná balistic duša (mechúr) „krídlo“ so vztlakovým objemom min. 22 kg (22 l) z vysoko odolného materiálu. Vnútorný obal duše je zo špeciálne zváranej látky. - Vonkajší obal krídla z vysoko odolnej tkaniny 1000 Denier Nylon alebo ekvivalent. Vnútorný materiál PU420 alebo ekvivalent. - Kruhový tvar s väčším objemom pri menšom profile pre jednoduchšie vypúšťanie celého objemu krídla a lepšia polohovateľnosť pod vodou. - Spodný vypúšťací pretlakový ventil v ľavej dolnej časti. - Integrovaný inflátor v tvare „K“ s mosadznými tlačidlami a bezpečnostným lankom umiestneným vo vnútri vrapovej hadice. - Vrapová hadica vychádza zo stredu vrchnej časti krídla, ktorej dĺžka je 35 cm. LP hadica je súčasťou inflátora. - Určené pre používanie s TWIN, fľaše 2x12 l. Dýchacie automatiky – 10 setov Set pozostávajúci z dvoch kompletných automatík (primárna a záložná) a tlakomera, z ktorých hlavná automatika má 0,6 m LP hadicu a druhá záložná automatika má 2,1 m LP hadicu medzi 1. a 2. stupňom. 1. stupeň: - Membránový, prevážený, vysokovýkonný. - Ochrana proti zamŕzaniu a izolácia vnútorného mechanizmu od vonkajšieho prostredia prostredníctvom suchého tesniaceho systému (suchá komora). - Pracovný tlak 300 bar (DIN verzia). - Špeciálny dizajn tela umožňujúci vedenie hadíc pod ideálnym uhlom a zároveň možnosť pridania voliteľného 5. MP výstupu. - Výstupy: 2 HP 7/16“ a 4 LP 3/8“. - Vysokotlakové sedlo zo zliatiny odolávajúce korózii. - Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2012 alebo ekvivalentných. 2. stupeň: - Pneumaticky vyvážený mechanizmus. - Manuálne ovládanie dychových charakteristík: Venturi klapka a ovládač dychového odporu (možnosť jemnej regulácie dychového odporu). - Ochrana proti zamŕzaniu cez systém výmenníka tepla. - Dostatočne veľká predná sprcha a deflektor s vymeniteľnými obojstrannými výpustmi. - Tlačidlo sprchy musí ponúkať duálnu kontrolu rýchlosti prietoku. - Možnosť rozobratia 2.stupňa (prístup k hlavnej membráne a výdychovému ventilu) pod vodou alebo na povrchu bez použitia servisných kľúčov. - 2,1 m LP hadica spájajúca 1. a 2. stupeň automatiky (1. automatika) a 0,6 m LP hadica (2. automatika). - Možnosť zmeny pripojenia LP hadice z pravostranného na ľavostranné. - 2. stupeň zhotovený z materiálu s aktívnou ochranou proti infekcii, plesniam a baktériám. - Anatomicky tvarovaný náustok. - Gumička z jedného kusu na uchytenie automatiky na krku potápača. - Továrenský predpripravený pre použitie Nitroxu alebo ekvivalent do 40 % O2 - Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2012 alebo ekvivalent. Tlakomer: - Analógový pozostávajúci z kovového puzdra a z ochrany displeja z tvrdeného skla. - Luminiscenčné čísla na čiernom pozadí displeja. - Prevádzkový tlak tlakomera v rozsahu 0-300 bar. - Priemer tlakomera v rozsahu 50 - 53 mm. - HP certifikovaná hadica v rozsahu 56-61 cm. - Rozlíšenie 5 bar. Povrchová komunikačná stanica – 1 ks - Ultrazvukový štvorkánalový digitálny jednopásmový vysielač/prijímač. - Dosah komunikácie min. 1000 m. - Operačná frekvencia komunikátora 32.768 kHz USB pre kanál 1, 32.768 kHz LSB pre kanál 2, 31.250 kHz USB pre kanál 3 a 31.250 kHz LSB pre kanál 4. - Min. 15 m ponorný prenosový komunikačný kábel spojený s povrchovou stanicou. - Napájanie: 2 ks alkalické 6 V články (možnosť výmeny za dobíjateľné batérie). - Doba prevádzky: min. 20 hod. - Signalizácia vybitia batérie: zvukové pípaním. - Mikrofón: dynamický, s ručným ovládaním, push-to-talk. - Audio šírka pásma min. v rozsahu 300 Hz – 3000 Hz. - Transductor: piezoelektrický pripevnený na kábel s konektorom. - Squelsch (potlačovanie šumu): digitálny, rozoznávajúci ľudský hlas. - Reproduktor na prednom paneli. - Systém aktivácie komunikátora pomocou PTT. - Ovládanie hlasitosti, potlačovanie šumu a voľba kanálov na prednom paneli. - Výstup pre pripojenie hlavovej súpravy s mikrofónom. - Výstupný výkon min. 5 Watt - Výstup na externý zdroj: 12V, DC @minimálne 1amp. - Výstup na záznamník na prednom paneli: možnosť pripojenia záznamníka. - Obal (kufrík) : vysoko odolný ABS plastový, nerozbitný a vodotesný . - Súčasťou balenia sú dobíjateľné batérie a nabíjačka. - Farba kufríka: čierna. Celotvárová maska s komunikačným zariadením – 8 ks Celotvárová maska - Ochranný pretlak chrániaci potápača pred vniknutím vody do priestoru masky. - Jednozorníková maska. - Priehľadný zorník z polykarbonátu. - Lícnica masky s dvojitým tvárovým tesnením. - Vnútorná polomaska s nastaviteľným sedlom pre vyrovnávanie tlaku v stredoušnom priestore. - Päťbodový rýchlonastaviteľný upínací hlavový popruh. - Eliminovanie zarosenia skla počas používania prúdením čerstvým vzduchom okolo zorníkov. - Možnosť vloženia adaptéru s dioptrickými sklami. - Integrovaný 2. stupeň s ovládaním spúšťania a zastavovania pretlaku. - 2. stupeň je oddeliteľný od masky pre jeho jednoduchšie čistenie a uskladnenie. - Výdychový ventil a sprcha regulátora umiestené z boku. - Možnosť namontovania podvodnej komunikácie (mikrofón, vysielač/prijímač, slúchadlá). - Montovanie mikrofónu do masky z prednej strany, nad druhým stupňom automatiky. - Nutnosť fungovania v extrémnych podmienkach (vody znečistené olejom, blatom). - Pripojenie masky k 2. stupňu pomocou bajonetu. - Pripojenie 2. stupňa k LP hadici pomocou samca M 16x1. - Taška na uskladnenie a prepravu. - Schválenie podľa predpisu 89/686/EEC alebo ekvivalentu. - Certifikácia podľa noriem EN 250 alebo ekvivalentu. - Konštrukcia zabraňujúca hluku spôsobeného dýchaním. - LP (nízkotlaková) hadica pre spojenie s 1. stupňom. - Hmotnosť masky max. 0,9 kg. Blok na prepínanie plynu (súčasťou dodávky celotvárovej masky) – 8 ks - Možnosť použitia s akoukoľvek potápačskou prilbou alebo celotvárovou maskou, - Umožňujúci prepínať medzi dvoma samostatnými zásobníkmi vzduchu pomocou prepínača. - Masívna konštrukcia s možnosťou upevnenia k potápačskému postroju pomocou univerzálnej montážnej dosky. - Možnosť ľahkého odnímania bloku s postroja, pričom montážna doska zostáva pripevnená k postroju. - 4 štandardné výstupné porty pre namontovanie stredotlakových hadíc o rozmere 3/8 in. - výstupný port s adaptérom hadice 3/8 in (samec). - 1 port s rozmerom ½ in. - CE certifikát. - Schválený pre použitie v hĺbke 50 m. - Vyrobený v súlade s požiadavkami predpisu 89/686/EEC alebo ekvivalentu. - Dodané namontované na celotvárovú masku a pripravené na používanie užívateľom. Komunikačné zariadenie (súčasťou dodávky celotvárovej masky) – 8 ks - Digitálny ultrazvukový bezdrôtový vysielač/prijímač umožňujúci komunikáciu medzi dvoma alebo viacerými potápačmi alebo povrchovými stanicami. - Možnosť komunikácie na štyroch kanáloch - dvoch kanáloch v pásme USB a dvoch kanáloch v pásme LSB. - Operačná frekvencia komunikátora 32.768 kHz USB pre kanál 1, 32.768 kHz LSB pre kanál 2, 31.250 kHz USB pre kanál 3 a 31.250 kHz LSB pre kanál 4. - Dosah komunikácie min. 2000 m. - Šírka pásma zvuku v rozsahu 300-3000Hz. - Výstupný výkon min. 25 Watt - Aktivácia prenosu (vysielania): manuálna (PTT) a ovládanie hlasom (VOX). - Slúchadlo: keramické s dynamickou kompenzáciou hĺbky. - Mikrofón – vodotesný Hot-Mic (Dynamic). - Hlasové menu, pomocou ktorého je možné upraviť hlasitosť, prepájanie medzi kanálmi, prepnutie do režimu nepretržitého hlasového prenosu aj pod vodou. - Zdroj W: nabíjateľná Litium-Ion batéria. - Doba prevádzky po nabití: min. 12 hod. - Upozornenie na slabú batériu komunikátora – zvukový a svetelný indikátor. - Dobíjateľná batéria a nabíjačka súčasťou balenia. - Operačná hĺbka min. 100 m. Sidemount - postranné uchytenie potápačských fliaš s regulátorom vztlaku – 4 ks (kompletný set pozostávajúci: duša+postroj+vrecká na závažie+butt plate+Tech inflátor) - Chrbtová doska 3 mm nehrdzavejúca oceľ. - Materiál duše vonkajší obal – Cordura 2000. - Vnútorná duša – Cordura 500 TPU. - Vztlak duše do 19 l. - Veľkosť postroja- jedna univerzálna veľkosť s veľkým rozsahom nastavenia. - Záťažový systém do 24 kg, - Centrálna záťaž- integrovaná záťaž 2x4,5 kg pre backplate. - Záťažové vrecká umiestené na chrbtovej doske. - Záťažové vrecká-konfigurácia 2x1 kg + 2x2 kg + 2x3 kg, - Vztlakový kompenzátor (duša), dvojplášťová konštrukcia s 3D dizajnom a tromi otvormi na inflátor, výpustný ventil alebo záslepku. - Inflátor K-typ, dĺžka 40 cm, prívodný tlak medzi 6 a 17,23 baru, - Napúšťací ventil 1 ks. - Vypúšťací ventil 1 ks. Olovená záťaž s hmotnosťou 10 kg – 7 setov - Olovená záťaž v nepremokavých sáčkoch o hmotnostiach 1 kg, 2 kg a 2,5 kg. - Závažie z granulovaného olova v pevnom vodotesnom obale. - Vodotesné puzdro vyrobené z materiálu Cordury alebo ekvivalent. - Obal musí byť nepriepustný, neohrozujúci životné prostredie. - Hmotnosť závažia označená na obale. Hliníkové fľaše k sidemout – 14 ks (7 párov) - 7 x s pravostranným monoventilom so závitom G5/8“. - 7 x s ľavostranným monoventilom so závitom G5/8“. - Vnútorný objem max. 11,1 l. - Materiál: hliník. - Hmotnosť: do 14,5 kg, - Závit: M25/2, - Prevádzkový tlak 207 bar. - Rozmery: dĺžka 655 mm, priemer 184 mm, - Certifikácia podľa noriem CE. - 14 ks nerezových karabín na upevňovanie hrdla fľaše k postroju. Ocelové fľaše k sidemout – 14 ks (7 párov): - 7 x s pravostranným monoventilom so závitom G5/8“. - 7 x s ľavostranným monoventilom so závitom G5/8“. - Materiál: chróm-molybdenová oceľ. - Vnútorný objem 7 l. - Priemer 140 mm. - Výška 615 mm. - Plniaci tlak 300 bar. - Hmotnosť 9,5 kg (orientačne ). - Závit: M25x2. - Dno: konvexné (oblé). - Povrchová úprava: metalizácia zinkom + vrchný dvojzložkový lak na PUR-AC (akryl polyuretanová živicová báza) v bielom prevedení alebo ekvivalent. - 14 ks nerezových karabín na upevňovanie hrdla fľaše k postroju. Dýchacie automatiky k sidemount postroju – 4 ks Set pozostávajúci z dvoch kompletných automatík (1. a 2. stupeň), z ktorých jedna automatika má 0,6 m LP hadicu a druhá automatika má 2,1 m LP hadicu medzi 1. a 2. stupňom. Ďalej z dvoch tlakomerov na krátkej HP hadici, dvoch napúšťacích (inflátorových) LP hadíc, tašky a doplnkov. 1. stupeň: - Membránový, vyvážený, vysokovýkonný. - Ochrana proti zamŕzaniu a izolácia vnútorného mechanizmu od vonkajšieho prostredia prostredníctvom suchého tesniaceho systému (suchá komora). - Pracovný tlak 300 bar (DIN verzia). - Výstupy: 2 HP 7/16“ a 5 LP 3/8“ (LP výstupy na otočnej hlave 1. stupňa). - Piaty LP výstup v smere osi regulátora na umiestnenie krátkych LP hadíc (napájanie inflátora a suchého obleku). - Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2012 alebo ekvivalent. 2. stupeň: - Pneumaticky vyvážený. - Manuálne ovládanie dychových charakteristík: Venturi klapka a ovládač dychového odporu (možnosť jemnej regulácie dychového odporu). - Ochrana proti zamŕzaniu cez systém výmenníka tepla. - Dostatočne veľká predná sprcha a deflektor s vymeniteľnými obojstrannými výpustmi. - Možnosť rozobratia 2.stupňa (prístup k hlavnej membráne a výdychovému ventilu) pod vodou alebo na povrchu bez použitia servisných kľúčov. - 2,1 m LP hadica s 90° pevným kĺbom spájajúca 1. a 2. stupeň (1. automatika) a 0,6 m LP hadica s 90° pevným kĺbom (2. automatika). - Možnosť zmeny pripojenia LP hadice z pravostranného na ľavostranné. - 2. stupeň zhotovený z materiálu s aktívnou ochranou proti infekcii, plesniam a baktériám. - Anatomicky tvarovaný náustok. - Gumička z jedného kusu na uchytenie automatiky na krku potápača. - Továrenský predpripravený pre použitie Nitroxu alebo ekvivalent do 40 % O2. - Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2012 alebo ekvivalent. Tlakomer: - Analógový pozostávajúci z kovového puzdra a z ochrany displeja z tvrdeného skla. - Luminiscenčné čísla na čiernom pozadí displeja. - Prevádzkový tlak tlakomera v rozsahu 0-300 bar. - Priemer tlakomera v rozsahu 50-52 mm. - HP hadica - max. do 20 cm. - Rozlíšenie 5 bar. Doplnky: - 2 ks 0,2 m LP napúšťacej hadice. - 5 ks „sk“ pásiek. - Vymeniteľný deflektor. - Sťahovacia gumička na krk. - 1 ks obojstranná karabína. - Taška na automatiku. Poistná šnúra 1,5 m a dve karabíny HMS – 4 ks - Dĺžka 1,5 m. - Priemer lana 8 mm. - Oba konce ukončené okami s upevnenými HMS karabínami. - HMS karabíny vyrobené so zliatiny duralu so šroubovacou poistkou proti sa samovoľnému otvoreniu. Stroboskopické svetlo – 17 ks - Telo: termoplast. - Výkon: 24 hod. ako baterka a nepretržité blikanie po dobu 10 hod. - Predné sklo: termoplastic. - Prevádzková hĺbka: 100 m. - Rozmery cca: max. 136 x 20 mm. - Magnetický mechanický prepínač (zapnutie/vypnutie). - Bezpečnostný zámok. - Kompas – 17 ks - Analógový, tekutinou plnený kompas. - Rozsah náklonu min. ±30 stupňov. - Fluoreskujúca kompasová karta. - Možnosť odčítania azimutu zhora a spredu. - Elastický upínací remienok na zápästie (gumolano). - Veľké postranné okienko. - Vyvážený pre použitie v zemepisnom pásme SR. - Upínacie lôžko so západkou pre otočný krúžok so západkou na každých 5°. Dýchacia trubica – 4 ks - Šnorchel z čierneho flexibilného silikónu. - Možnosť jeho zmotania a vloženia do BC. Wetnotes - 17 ks - Obal z nylonu alebo ekvivalent. - Min. 20 strán s opakovane použiteľnými a vymeniteľnými stranami, dvojitou karabínkou, grafitovou ceruzkou. - Držiak ceruzky a putko s gumučkou pre zacvaknutie karabíny. Vyzdvihovacie uzavreté vaky – 12 ks - Uzavreté vyzdvihovacie vaky o objeme 50 (4 ks), 100 (4 ks), 200 litrov (4 ks). - Uzavreté vaky vybavené vreckom na umiestnenie potápačskej fľaše. - Vyrobené z vysoko pevnej nylonovej tkaniny potiahnutej uretánom odolnej voči oderom, olejom a UV žiareniu. - Uzavretý vak je spojený s potápačskou fľašou bajonetovým systémom so spätným ventilom pre ľahkú výmenu fľaše. - Minimálne 2 zdvíhacie kruhy z nehrdzavejúcej ocele na vrchnej strane vaku. - Minimálne 2 zdvíhacie kruhy z nehrdzavejúcej ocele na spodnej strane vaku. - Vzdialenosť horných aj spodných upevňovacích kruhov od seba min. 1000 mm. - Možnosť upevnenia vaku k predmetu na šírku, alebo na výšku. - Spodné zdvíhacie krúžky vybavené pozinkovanou reťazou s hrúbkou materiálu oka min. 6 mm na konci opatrené karabínou z nehrdzavejúcej ocele. - Dĺžka reťaze min. 850 mm. - Zdvíhací vak vybavený v každom rohu poistným tlakovým ventilom. - V strede vaku umiestnený odvzdušňovací ventil na rýchle vypustenie vaku s priemerom min. 180 mm. - Prepravný obal z pevnej nylonovej látky so zipsom, s rukoväťami a nastaviteľným ramenným popruhom. - Možnosť plnenia vakov z hladiny. - Súčasťou dodávky musí byť min. 10 m LP hadica určená na pripojenie z jednej strany k 1. stupňu, zo strany druhej k rýchlospojke na vyzdvihovacom vaku. Navijak malý k deco bóji – 10 ks - Ergonomická minicievka. - Telo navijaka z čierneho tvrdeného Derlinu. - Min. 30 m dlhé tenké polyamidové lanko. - Mosadzná obojstranná dvojkarabína. Potápačský nôž – 4 ks - Čepeľ: nehrdzavejúca oceľ. - Dĺžka a šírka čepele: 152 x 30 mm. - Kombinovaná čepeľ: hladké, pílovité ostrie a zárez na prerezávanie lán. - Vytvarovaná rukoväť z odolného plastu a na konci opatrená kovaním. - Puzdro s upínacími remienkami. Dekompresná bója – 4 ks - Deko bójka v prepravnom puzdre, závažím na spodku, karabínkou a výškou cca 1,3 m. Povrchová bójka – 4 ks - Hladinová (povrchová) bójka je určená pre označenie potápača. - Súčasťou je vlajka CMAS s držiakom a nenasiakavé lanko s plastovou karabínou. - Deco systém – 10 ks Zostava pozostávajúca z potápačskej fľaše s vnútorným objemom 11 l, dýchacej automatiky určenej do studenej vody, tlakomera a doplnkov. - Potápačská fľaša - Vnútorný objem max. 11,1 l. - Materiál: hliník. - Priemer: 184 mm. - Dĺžka: 655 mm. - Prevádzkový tlak 207 bar. - Závit: M25/2. - Ventil fľaše: monoventil so závitom G5/8.“ - Hmotnosť: max. 14.5 kg. - Certifikácia podľa noriem CE. - Dýchacia automatika - 1. stupeň: - Membránový, vyvážený, vysokovýkonný. - Ochrana proti zamŕzaniu a izolácia vnútorného mechanizmu od vonkajšieho prostredia prostredníctvom suchého tesniaceho systému (suchá komora). - Max. pracovný tlak 300 bar v DIN verzii. - Výstupy: 1 HP 7/16“ a 4 LP 3/8“. - Pripravený pre použitia zmesi dýchacieho plynu, v ktorej O2 nepresahuje 40 %. - Certifikácia podľa noriem CE a EN250 alebo ekvivalent. - 2.stupeň: - Pneumaticky vyvážený. - Manuálne ovládanie dychových charakteristík: integrovaná Venturi klapka. - Možnosť jemnej regulácie dychového odporu. - Ochrana proti zamŕzaniu cez systém výmenníka tepla. - Predná sprcha a malý obojstranný odvádzač vydýchnutých plynov (deflektor). - Možnosť rozobratia 2. stupňa (prístup k hlavnej membráne a výdychovému ventilu) pod vodou alebo na povrchu bez použitia servisných kľúčov. - LP hadica 1 m dĺžky. - Anatomicky tvarovaný náustok. - Certifikácia podľa noriem CE a EN250 alebo ekvivalent. - Tlakomer: - Prevádzkový tlak tlakomera v rozsahu 0-300 bar. - Analógový pozostávajúci z kovového puzdra a z ochrany displeja z tvrdeného skla. - Luminiscenčné čísla na čiernom pozadí displeja. - Priemer tlakomera: 52 mm. - Krátka HP hadica - max. do 18 cm. - Rozlíšenie ± 5 bar. - Doplnky pre Deco zostavu: - 2 ks 105 mm nerezových karabín so stredne veľkým očkom. - Nerezová sťahovacia páska na fľašu s nerezovým uzáverom a ochranným návlekom z nylonu. - HD šnúra s hrubým gumeným chráničom. - 2 ks gumových pások pre uchytenie regulátora. Potápačské svietidlo záložné – 17 ks - Dĺžka tela: max. 115 mm - Zapínanie/vypínanie pomocou vypínača v zadnej časti baterky. Ovládateľnosť jednou rukou. - 3 programy svietenia (10 % výkon, 100 % výkon, SOS režim). - V zadnej časti otvor na naviazanie šnúrky na ruku. - Zdroj 3xAAA článok. - Súčasťou balenia je zdroj svietidla a karabína na uchytenie svietidla. - Možnosť upevnenia na prilbu. - Operačná hĺbka min. 150 m. - Twin set „DIR“ 2x12 l/230 bar/manifold/obruče – 8 ks - Zostava pozostávajúca z dvoch oceľových fliaš s vnútorným objemom 2x12 l, dvoch ventilov spojených stredovým mostíkom s izolátorom a nerezových obručí. - Fľaše sú z vysoko kvalitných chrom-molybdénových oceľových plátov s konvexným dnom. Fľaše musia byť predpripravené na použitie 100 % kyslíka. - Priemer fľaše 171 mm. - Hmotnosť jednej fľaše bez ventilu max. 14,9 kg. - Pracovný tlak fliaš 230 bar. - Vnútorný objem 2x12 l. - Závit M25/2. - Ventily fľaše sú dva nezávisle uzatvárateľné ventily so závitom G5/8“ prepojené pomocou stredového uzatvárateľného mostíka. Ventily musia byť opatrené gumovými otočnými uzávermi a byť kyslíkovo čisté. - Nerezové obruče sú vybavené skrutkami a krídlovými matkami pre použitie backplate postrojom a krídlom. - Certifikácia podľa noriem CE. Twin set „DIR“ 2x7 l/230 bar/manifold/obruče – 5 ks - Zostava pozostávajúca z dvoch oceľových fliaš s vnútorným objemom 2x7 l, dvoch ventilov spojených stredovým mostíkom s izolátorom a nerezových obručí. - Fľaše sú z vysoko kvalitných chrom-molybdenových oceľových plátov s konvexným dnom. Fľaše musia byť predpripravené pre použitie 100 % kyslíka. - Priemer fľaše: 140 mm. - Hmotnosť jednej fľaše bez ventilu: max. 9 kg. - Pracovný tlak fliaš: 230 bar. - Vnútorný objem: 2x7 l. - Závit: M25/2. - Ventily fľaše: dva nezávislé uzatvárateľné ventily so závitom G5/8“ prepojené pomocou stredového uzatvárateľného mostíka. Ventily musia byť opatrené gumovými otočnými uzávermi a byť kyslíkovo čisté. - Nerezové obruče sú vybavené skrutkami a krídlovými matkami pre použitie s backplate postrojom a krídlom. - Certifikácia podľa noriem CE. Potápačský počítač – 8 ks - Min. 2,2" plno farebný LED displej alebo ekvivalent. - Rozlíšenie obrazovky min. 320x240. - Potápačské zmesi vzduch, Nitrox, Trimix. - Dekompresný algoritmus Bühlmann ZHL-16C s gradient faktormi. - Užívateľsky nastaviteľný konzervativizmus. - Režim Gauge. - Ovládanie max. tromi tlačidlami. - Farebné rozlíšenie pri výstrahách. - Jednoducho použiteľné prispôsobovacie menu. - Automatický jas obrazovky. - Mierka Metric a Imperial. - Otáčací display. - Aktualizovateľný firmware. - Možnosť plánovania ponorov priamo v počítači. - Min. 100 hodín potápačského denníka. - Musí obsahovať digitálny kompas s kompenzáciou náklonu. - Testovaný do hĺbky min. 150 m. - Minimálna váha počítača 150 g maximálna váha 350 g. - Minimálny rozmer tela počítača 80x70x30 mm. - Maximálny rozmer počítača: 135x110x75 mm. - Súčasťou dodávky musí byť batéria najvyššej možnej kapacity, USB kábel na prenos dát, ochranný kryt a gumičkové pripevnenie (tzv. bungee). - Súčasťou dodávky musí byť balistický nylon-polymér obal alebo ekvivalent. Ručný detektor kovov – 2 ks - Technológia Pulse Induction. - Frekvencia 3 kHz. - Vodotesný 60 m. - Detekčné módy zvuk/vibrácie/LED. - Citlivosť 5 stupňov. - Dĺžka Scuba max. 39 cm. - Dĺžka Pinpointer max. 28 cm. - Hmotnosť Scuba max. 419 g. - Hmotnosť Pinpointer max. 286 g. - Batéria 1650 mAh LiPol. - Čas nabíjania: 2 hodiny. Chemické svetlo – 100 ks - Vysoká svietivosť. - Viditeľnosť min. 2 km. - Doba svietivosti min. 8 hodín. - Dĺžka min. 20 cm. - Netoxické, vodotesné s možnosťou použiť v prostredí s rizikom vzniku požiaru alebo výbuchu. - Viacfarebné prevedenie. ### Neodymový magnet – 4 ks - Magnet určený pre hľadanie kovových predmetov na dne riek a jazier. - Magnetický materiál NdFeB. - Hmotnosť cca 0,60 kg. - Polyesterové lano pre magnet cca 20 m. Ochranná prilba pre potápača – 17 ks - Prilba musí byť prispôsobená na bezproblémové nosenie celotvárovej potápačskej masky. - Dimenzovaná na potápanie. - Jednoducho uvoľniteľný podbradný plátenný remienok držiaci prilbu bezpečne na hlave. - Vnútorné vyberateľné vypchávky. - Dve postranné lišty umožňujúce pripevnenie svetiel, kamery a pod. - Predný držiak na kameru. - Možnosť pripevnenia bočných nášiviek na suchý zips. - Postranné reflexné prvky. - Farebné prevedenie jasnej žltej, alebo krikľavej farby pre lepšiu viditeľnosť. Doplnky na vodiacu šnúru – 3 x 50 ks - Smerové šípky 50 ks. - Nesmerové značky (koliesko) 50 ks. - Nesmerové značky (REM) 50 ks. ### Transportný vak na techniku – 17 ks - Oderu vzdorná nánosovaná PVC tkanina. - Kvalitné popruhy, mosadzné alebo niklované kovanie, špeciálne upravené nite napustené impregnačnou látkou. - Rozmery cca: dno 19x22 cm, výška 70 cm. - Hmotnosť cca 700 g. Transportný kufor na potápačský materiál – 7 ks - Materiál: vysoko odolný materiál. - Objem: min 80 litrov max 100 litrov, - Pevná konštrukcia z plastu. - Veko uzatvárateľné klipsami. - Pevný spodok s kolieskami. - Tesniaci O krúžok kvôli lepšej tesnosti veka. - Rozmer min 600x500x350 max 750x650x450 mm. - Prázdna hmotnosť max 9 kg. Doplnky pre stage fľašu – 38 ks - 14 ks 105 mm nerezová karabína so stredne veľkým očkom. - 24 ks elastický plátenný popruh pre stage fľašu. ### Dvojkarabína nerezová – doubleender – 60 ks - 30 ks veľká 11.68 cm - 4.6". - 30 ks stredná 10.16 cm - 4". Ochranná kombinéza na potápačský oblek – 5 ks - PA tkanina 6.6 s dvojitým PU záterom. - Možnosť stiahnutia rukávov sťahovacím páskom. Kyslíkový oživovací kufrík (Saturn OXY 3060Dalebo ekvivalent) – 2 ks - Jednoduchý prístroj určený na krátkodobé podávanie kyslíka pri zástave dychu alebo poruchách dýchania. - Prístroj pozostáva z pľúcnej automatiky s manometrom, kyslíkovej tlakovej fľaši s objemom 2 l, spojovacieho prechodu s dvojcestným ventilom a min. z dvoch polomasiek (veľká a malá). - Pľúcna automatika je vybavená tlačidlom pre mechanickú dodávku kyslíka. - Plastový vodotesný kufrík. Servisný set (servisný kufrík) – 2 ks - Sada kľúčov. - Sada o-krúžkov (30 ks) štandardne používaných v potápačskej technike. - Vazelína kyslíkovo rezistentná. - Lepidlo na neoprén 1 ks. - Lepidlo aquasure 1 ks. - Sada na opravu neoprénového obleku 1 ks. - Sada na opravu trilaminatového obleku 1 ks. - Sada na opravu duše kompenzátora vztlaku 1 ks. - Vosk na suchý zips 2 ks. - Náustok na automatiku 5 ks. - 0,6 m LP hadica pre regulátor 1 ks. - 2,1 m LP hadica pre regulátor 1 ks. - LP hadica na napúšťací ventil suchého obleku. - LP hadica na inflátor BC. - Plastový úložný kufrík. Doplnky k istiacej technike (premosťovanie rieky, vstup do vody z hrádze): - 20 ks kotviace ploché popruhové slučky. - 40 ks karabíny. - 2 ks kotviace dosky. - 8 ks kladka k lanu. - 4 ks plávajúce laná: dĺžka 60 m, priemer 8 mm. - 4 ks plávajúce laná: dĺžka 60 m, priemer 11 mm. - 1 ks plastový bubon, na ktorý sa dá lano ľahko namotať. Kanistrový zdroj 12 V s možnosťou napojenia vyhrievaného podoblečenia – 17 ks - Akumulátor vyhrievania B-UW-6T/10. - Li-Ion 11,1 V 28 Ah. - Rozmer 76 x 280 mm. - Hmotnosť max. 3,2 kg. - Nabíjačka k zdroju. Malý kanistrový zdroj + svietiaca hlava – 7 ks - Svietidlo pozostávajúce z malého akumulátorového kanistra ako zdroja energie, nabíjačky a svietiacej hlavy s rúčkou. - Puzdro akumulátora: odolný čierny Derlin materiál (alebo ekvivalent) s jedným vodotesným konektorom pre pripojenie hlavy a vypínačom ON/OFF. - Veľkosť akumulátora: max. 130 mm po dĺžke. - Priemer hlavy: 40/50 mm. - Dĺžka hlavy: max. 80 mm. - Zdroj W: rýchlonabíjací LiON akumulátor s inteligentnou nabíjačkou. - Nabíjačka: inteligentná nabíjačka vybavená funkciou vybíjania s automatickým prepnutím na nabíjanie (zabránenie memory efektu). Doba nabíjania max. 6 hodín. - Hlava s minimálne tromi vysokovýkonnými LED diódami, vypínačom ON/OFF a rúčkou. - Hlava: hliníková zliatina s eloxovanou povrchovou úpravou a polykarbonátový priezor. - Doba svietenia pri max výkone: min. 2,5 hod. - Možnosť svietenia aj na suchu. - Vodotesnosť 100 m. Postrojový nôž s puzdrom ku krídlu – 20 ks Trilobite rezák – 20 ks Prídavný filter ku kompresoru pre plnenie kyslíkovo čistých fliaš – 5 ks Kyslíkové čidlo – 2 ks - na kyslíkový analyzér Elektricky vyhrievané podoblečenie – 7 ks - Vyhrievaná vesta ako doplnok do suchého obleku pre potápanie v chladných vodách a sťažených podmienkach v zimnom období. - Vesta má min. 5 elektricky napájaných vyhrievacích telies. - Vykurovací výkon cca 60-65 W. - Doba ohrevu pri 10 Ah 2 hodiny. - Súčasťou vesty je ventil na suchý oblek s dofukovaním a elektricky pripojovacím konektorom, plus držiak a prepravná taška. - Napájanie z externého zdroja prostredníctvom modulu umiestneným pod napúšťacím ventilom suchého obleku. Vysokotlaková hadica ku kompresoru – 14 ks - Bauer Mariner 6 ks. - Astra 8 ks, - Spojky na vysokotlakovú hadicu 4 ks (k dekompresnej komore). - Hadica DIN 300 bar, Kontrolný manometer – 1 ks - Analógový tlakomer v rozsahu 350 Bar s uvoľňovacím ventilom. - Prevedenie DIN. - Závit G 5/8", Podvodný skúter – 7 ks - Určený na prepravu potápačov pod vodnou hladinou. - Dĺžka min. 900 mm, max 990 mm. - Šírka maximálne 480 mm. - Hmotnosť bez batérie max. 18 kg, - Hmotnosť s batériou max 27 kg, - Telo skútra z hliníka. - Min. statický ťah 370 N. - Najvyššia rýchlosť min. 95 m/min. - Max. operačná hĺbka 200 m. - Neutrálny vztlak vo vode. - Li ion batéria súčasťou dodávky, nominálne napätie 36 V, nominálna kapacita 1340 Wh. - Maximálna doba nabíjania 8 h. - Súčasťou dodávky inteligentná nabíjačka. Dokumentačné podvodné zariadenie – 2 ks - Určená primárne pre činnosť pod vodu do min. hĺbky 55 m. - Nahrávanie videí v rozlíšení až 5K. - Možnosť natáčať až 8x spomalené videá. - Elektronická stabilizácia obrazu Hypesmooth 3.0. - Režim časozberného videa TimeWarp 3.0. - Kvalitné fotenie v rozlíšení 20 Mpx. - Predný a zadný dotykový displej. - Uhlopriečka displeja 1,4“. - Hlasové ovládanie. - Režim webkamery. - USB-C, WIFI, Bluetooth. - Pamäťová karta MicroSDXC. - Akumulátorové napájanie (Li-Ion batéria s výdržou min. 2 hod.) - Vonkajšie odolné a vodotesné puzdro na kameru zabezpečujúce vodotesnosť do 60m. - Hmotnosť max. do 160 g a rozmery max. v cm 7x4,9x3,3 (ŠxVxH). Reflexné fólie na označenie potápačských fliaš používaných na nitrox – 50 ks Prenosný benzínový vysokotlakový kompresor – 1 ks - Kompresorový blok: 3 stupne kompresie. - Plniaci výkon min.140 l/min. - Filtračný systém P21 zaručujúci kvalitu vzduchu podľa DIN EN 12021 alebo ekvivalentu. - Prepínač tlaku: 22,5 / 33 MPa. - B-timer: počítadlo motohodín, kontrola životnosti filtračnej vložky. - 1 m plniaca hadica s tlakomerom a plniacim ventilom PN200 bar a 1 m plniaca hadica s tlakomerom a plniacim ventilom PN300 bar. - Automatika odkaľovania s automatickým vypínaním. - Ľahký antivibračný rám na prenos kompresora. - Max. hmotnosť kompresora 48 kg. - Rezervné filtračné vložky ku kompresoru v počte 50 ks. Fitračné vložky na vysokotlaký kompresor – 150 ks - Bauer Mariner 100 ks. - Astra 50 ks. ### Podvodná kamera – 1 ks - Snímač 1/4″ Sharp CCD alebo ekvivalent. - 18 LED na kamere pre použitie v noci a kalnej vode. - Maximálna hĺbka: 50 m. - Pracovná teplota: -10 až 50 stupňov. - Výstup AV. - Výstup videa: 1.0VP-P 75O. - Vodotesné puzdro s kamerou. - Integrovaný 7-palcový farebný TFT monitor s diaľkovým ovládaním. - 100 m vodotesný kábel. - 12V nabíjateľná batéria a nabíjačka. - Podvodná kamera Fish Cam 360-stupňová. Systém pre podvodnú navigáciu, komunikáciu a dozor nad potápačmi – 1 ks - Systém využívajúci pre navigáciu princíp triangulácie, - Musí byť schopný komunikácie pomocou vopred nastavených správ. - Sledovanie pohybu potápačov v reálnom čase. - Systém skladajúci sa z minimálne troch, maximálne 6 bóji. - Komunikácia pomocou bluetooth, wifi, alebo indukčný prenos dát (ultrazvuk). - Systém dodávaný v prepravnej vodotesnej ochrannej bedni. - Súčasťou dodávky musí byť minimálne: 6 ks potápačských jednotiek, nabíjačky, tri bóje, a vysoko odolný notebook s nainštalovaným sledovacím softvérom. - Sledovanie minimálne 90 potápačov súčasne. - Záznam údajov. - Prednastavené body na trase. - Presnosť polohy minimálne +/- 2 m. - Presnosť hĺbky max. +/- 0,1 m. - Maximálna operačná hĺbka 150 m. - Priemer sledovanej oblasti minimálne 800, maximálne 1000 metrov. - Výdrž Lion batérie min. 13 h. - Bezdrôtové nabíjanie. - Možnosť nastavenia alarmov. Podvodný systém na vyzdvihnutie tela z pod vodnej hladiny – 1 ks - Umožňuje zabalenie obete alebo dôkazov pod vodnou hladinou. - Samovypúšťací systém. - Vyrobený z odolného a ľahko dezinfikovateľného materiálu - z vystuženého vinylu a tkaného polyesterového pletiva. - Zabudované bočné úchyty z PVC. - Vybavený zabudovaným popruhovým systémom a vyzdvihovacím vakom so vztlakom min. 20 kg, max. 25 kg. - Dodávaný spolu s prepravnou taškou. Potápačská maska – 17 ks - Nízko objemová bez rámová maska s jedným zorníkom. - Revolučné „push-button“ pracky pre rýchlu a jednoduchú úpravu remienka. - Unikátne otočné spojenie pracky s maskou. - Malý vnútorný objem a široké zorné pole výhľadu. - Zorník z tvrdeného skla najvyššej kvality. - Lícnica s dvojitým lemom z mäkkého čierneho silikónu. Hadice na potápačské automatiky (10 ks z každého typu) – 40 ks - Stredotlaková 3/8“ gumená hadica používaná na primárny regulátor dĺžky 210 cm. - Stredotlaková 3/8“ gumená hadica používaná na sekundárny regulátor dĺžky: min. 60 cm a max. 70 cm (podľa potreby). - Stredotlaková hadica používaná na inflátor. - Stredotlaková hadica používaná na suchý oblek. Tlakomer – 17 ks - Odolné telo z chrómovanej mosadze. - Pracovný tlak:0 - 360 bar. - Priezor z tvrdeného skla. - Čierny ciferník s luminiscenčnými číslami. - Priemer: min. 50 – max. 52 mm. - Súčasťou manometra musí byť tesniaca oska. - Dodané s vysokotlakovou hadicou s dĺžkou min. 60 cm – 70 cm (podľa potreby). Útvar ÚOU P PZ Bratislava: Potápačský oblek suchý s oddeliteľnou kuklou - 7 ks - Materiál: vysoko odolný trilaminát v kombinácii cordura/butyl/cordura s povrchom úpravou z pevnej tkaniny z polyamidových vlákien vyznačujúca sa vysokou pevnosťou a ohybnosťou pri zachovaní veľmi nízkej hmotnosti. Tkanina sa musí ľahko udržiavať, ošetrovať a musí byť veľmi odolná proti oderom a pretrhnutiu. - Gramáž materiálu musí byť v rozsahu 480-500 g/m2. - Predný kovový vodotesný zips s ochranný poklopom na zips umožňujúci oblečenie obleku bez pomoci partnera. - Anatomicky tvarované torzo, horné a dolné končatiny, ktoré zabezpečuje hydrodynamický tvar obleku. - Kontrola dĺžky torza cez ATR (automatické samonavíjacie torzo). Kontrola dĺžky torza nesmie byť pomocou medzinožného popruhu s prackou. - 3 mm krčná neoprénová manžeta. - 2 mm nylonový tepelný golier s ventilovanou krčnou drenážou. - Vysoko odolné latexové zápästné manžety v fľaškovitého tvaru. - Nastaviteľný nízkoprofilový výpustný ventil umiestený v hornej časti ľavej paže. - Čierna farba obleku bez reflexných a radarových odrážačov na obleku. - Dodatočná ochrana medzinožia na prednej vnútornej a zadnej vonkajšej strane, lakťov a ramien z vysoko odolného Ripstop Nylon Cordura materiálu (v rozsahu 500-525 g/m2) alebo ekvivalent. - Dodatočná ochrana kolien z kevral materiálu, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou a odolnosťou voči oderom a pretrhnutiu. - Integrované traky. - Otvor so záslepkou na pravom stehne pre samostatný nafukovací systém. - Vrecko na pravom stehne pre upevnenie samostatného nafukovacieho systému. - 1 veľké vrecko (objem min.3,5 cm3) na zips ľavom stehne s drenážnymi dierkami na spodku. Vrecko musí mať 2 sady elastických šnúr pre upevnenie doplnkov. - Možnosť montáže upevňovacích krúžkov suchých rukavíc. - Komprimované neoprénové ponožky s trekovými botkami. - Päťročná záruka poskytnutá výrobcom na tesniace spoje a prevedenie. - Možnosť výberu minimálne z 16 rôznych veľkostí, - Medzinárodný certifikát CE, že vyhovel norme EN 14225-2 alebo ekvivalent a vyhlásenie výrobcu, že materiál, z ktorého je zhotovený oblek je vhodný do chemicky a biologicky kontaminovaného vodného prostredia. Príslušenstvo: - Kukla so zipsom a ventilačným otvorom zo 7mm N2S neoprénu a 5 mm hladkého tvárového tesnenia pre použitie s FFM. - LP hadica a vosk na suchý zips. - Pevná taška min. rozmerov (65x35x30 cm) so suchou a mokrou časťou a vonkajším vreckom na zips na prenášanie a uskladnenie obleku. Samostatný nafukovací systém pre suchý oblek - 7 ks - Samostatný napúšťací systém (čierne vyhotovenie) skladajúci sa z redukčného napúšťacieho ventilu, prídavnej 0,5 l hliníkovej fľaše s ventilom a s možnosťou jej upevnenia na stehno suchého obleku, krátkej LP hadice. Suché rukavice s rýchlo upevňovacím systémom na suchý oblek – 7 ks - Päťprstové, teplé suché rukavice pre potápanie v studených vodách. - Materiál: dvojvrstvová konštrukcia pozostávajúca z vnútornej oddeliteľnej tepelnoizolačnej vrstvy a vonkajšej ochrannej vrstvy. - Vonkajšia vrstva: špeciálna guma s nástrekom neoprénu z vnútra. - Vnútorná vrstva: jemné polypropylenové vlákna zabezpečujúce tepelnú ochranu. - Rýchloupevňovací systém pomocou kovových spojovacích krúžkov na zápästnú manžetu suchého obleku. - Anatomický tvar so zdrsnenými uchopovými plochami v oblasti prstov. - Farba čierna. Zimná vložka do suchého obleku + ponožky – 7 ks - Typ: kombinéza čiernej farby. - Trojvrstvová konštrukcia materiálu: vonkajší materiál hladký spevnený nylon alebo ekvivalent, stredný tepelno-izolačný materiál Thinsulate alebo ekvivalent hrúbky min. 500 g/m2 v oblasti trupu a v oblasti končatín hrúbky min. 250 g/m2, vnútorný vlhkosť odvádzajúci materiál – fleece alebo ekvivalent. - Dve bočné vrecká a jedno hrudné vrecko so zipsom. - Dva ventilačné otvory kruhovitého tvaru v podpazuší a tri v oblasti ľavého ramena pre odvádzanie vlhkosti. - Nožné a zápästné pútka zamedzujúce zrolovanie. - Predný a extra dlhý obojstranne otvárajúci zips. - Flexibilný panel z elastického neoprénu alebo ekvivalent v oblasti končatín a chrbta zvyšujúci voľnosť kombinézy pri pohyboch. - Vytvarované článkové kolená. - Úplet v oblasti krku, zápästia a členka. - Výrobcom stanovený tepelný komfort obleku pod 5ºC. Ponožky: - Dvojvrstvová konštrukcia materiálu: polyester/spandex fleece alebo ekvivalent. - Vlhkosť odvádzajúci materiál. Letná vložka do suchého obleku + ponožky – 7 ks - Typ: kombinéza čiernej farby. - Konštrukcia materiálu: flexibilný, priedušný fleece odolný voči stlačeniu. Materiál musí zároveň odvádzať vlhkosť smerom von. - Materiál kombinézy musí disponovať antimikrobiálnymi vlastnosťami, ktorý bránia množeniu baktérii a zabezpečuje kontrolu zápachu. - Predný a extra dlhý vstupný zips. - Nožné a zápästné pútka uľahčujúce obliekanie. - Pružné bočné vrecko na zips. - Ploché švy po celom obvode. Ponožky: - Dvojvrstvová konštrukcia materiálu: polyester/spandex fleece alebo ekvivalent. - Vlhkosť odvádzajúci materiál Suchý oblek gumový - 2 ks - Materiál (priemerná hmotnosť 1050 g/m2) je vysoko odolný, ľahko umývateľný a čistiteľný. - Konštrukcia obleku pozostávajúca z trojvrstvovej zvulkanizovanej gumy NR/EPDM a vnútornej pružnej nylonovej vrstvy poskytuje vysokú odolnosť a komfort. - Švy: - vnútorné zožité a prelepené elastickou páskou, - vonkajšie zvulkanizované 25 mm gumenou páskou. - Dodatočné vystuženie obleku ďalšou vrstvou gumy v oblasti ramien, sedacej časti, stehien a kolien. - Zadný vodotesný zips odolný pred obrúsením a poškodením. - Vulkanizované HD gumené botky s tvrdou podrážkou. - Integrovaná latexová kukla (spojená s oblekom). - Krčná latexová manžeta. - Vysoko odolné latexové zápästné manžety. - Nastaviteľný nízkoprofilový výpustný ventil umiestený v hornej časti ľavej paže. - Otočný napúšťací ventil umiestený v strede hrudníka. - Integrované traky. - Možnosť montáže upevňovacích krúžkov suchých rukavíc. - Príslušenstvo: vak na uskladnenie a transport obleku, vosk na suchý zips, servisná sada a LP hadica. - Certifikát CE, že vyhovel norme EN 14225-2:2017 alebo ekvivalentu - Oblek musí byť schválený pre používanie v chemickej a biologicky kontaminovanej vode. Sidemount - postranné uchytenie potápačských fliaš s regulátorom vztlaku - 7 ks Kompletný set pozostávajúci: duša+postroj+vrecká na závažie+butt plate+Tech inflátor 40 cm - určenie: hĺbkové a technické potápanie - chrbtová doska 3 mm nehrdzavejúca oceľ - materiál duše vonkajší obal – Cordura 2000 - vnútorná duša Cordura 500 TPU - vztlak duše: do 19 l - veľkosť postroja: jedna univerzálna veľkosť s veľkým rozsahom nastavenia - záťažový systém: do 24 kg - centrálna záťaž: integrovaná záťaž 2x4,5 kg pre backplate - záťažové vrecká: umiestené na chrbtovej doske - záťažové vrecká: konfigurácia 2x1 kg + 2x2 kg + 2x3 kg - vztlakový kompenzátor (duša): dvojplášťová konštrukcia s 3D dizajnom, tri otvory – každý môže byť použitý pre inflátor, výpustný ventil a záslepku - inflátor: K-typ, prívodný tlak medzi 6 a 17,23 baru - prevádzková teplota: voda od -2°C do 40°C, vzduch -20°C do 60°C - napúšťací ventil 1 ks - vypúšťací ventil 1 ks Deco systém - 7 ks Zostava pozostávajúca z potápačskej fľaše s vnútorným objemom 11 l, dýchacej automatiky určenej do studenej vody, tlakomera a doplnkov. Potápačská fľaša - Vnútorný objem max. 11,1 l. - Materiál: hliník. - Priemer: 184 mm. - Dĺžka: max. 655 mm. - Prevádzkový tlak max. 207 bar. - Závit: M25/2. - Ventil fľaše: monoventil so závitom G5/8.“ - Hmotnosť: max. 14.5 kg. - Certifikácia podľa noriem CE. Dýchacia automatika 1.stupeň: - Membránový, vyvážený, vysokovýkonný. - Ochrana proti zamŕzaniu a izolácia vnútorného mechanizmu od vonkajšieho prostredia prostredníctvom suchého tesniaceho systému (suchá komora). - Max. pracovný tlak 300 bar v DIN verzii. - Výstupy: 1 HP 7/16“ a 4 LP 3/8“. - Predpripravený pre použitia zmesi dýchacieho plynu, v ktorej O2 nepresahuje 40 %. - Certifikácia podľa noriem CE a EN250 alebo ekvivalentov. 2.stupeň: - Pneumaticky vyvážený. - Manuálne ovládanie dychových charakteristík: integrovaná Venturi klapka. - Možnosť jemnej regulácie dychového odporu. - Ochrana proti zamŕzaniu cez systém výmenníka tepla. - Predná sprcha a malý obojstranný odvádzač vydýchnutých plynov (deflektor). - Možnosť rozobratia 2.stupňa (prístup k hlavnej membráne a výdychovému ventilu) pod vodou alebo na povrchu bez použitia servisných kľúčov. - LP hadica 1 m dĺžky. - Anatomicky tvarovaný náustok. - Certifikácia podľa noriem CE a EN250 alebo ekvivalentov. Tlakomer: - Prevádzkový tlak tlakomera v rozsahu 0-300 bar. - Analógový pozostávajúci z kovového puzdra a z ochrany displeja z tvrdeného skla. - Luminiscenčné čísla na čiernom pozadí displeja. - Priemer tlakomera: 52 mm. - Krátka HP hadica - max. do 18 cm. - Rozlíšenie ± 5 bar. Doplnky pre Deco zostavu: - 2 ks 105 mm nerezových karabín so stredne veľkým očkom. - Nerezová sťahovacia páska na fľašu s nerezovým uzáverom a ochranným návlekom z nylonu. - HD šnúra s hrubým gumeným chráničom. - 2 ks gumových pások pre uchytenie regulátora. Dýchacia automatika - 7 setov Set pozostávajúci z dvoch kompletných automatík (1. a 2.stupeň), z ktorých hlavná automatika má 0,6 m LP hadicu a druhá záložná automatika má 2,1 m LP hadicu medzi 1. a 2. stupňom. 1. stupeň: - Membránový, prevážený, vysokovýkonný. - Ochrana proti zamŕzaniu a izolácia vnútorného mechanizmu od vonkajšieho prostredia prostredníctvom suchého tesniaceho systému (suchá komora). - Pracovný tlak 300 bar (DIN verzia). - Špeciálny dizajn tela umožňujúci vedenie hadíc pod ideálnym uhlom a zároveň možnosť pridania voliteľného 5. MP výstupu. - Výstupy: 2 HP 7/16“ a 4 LP 3/8“. - Vysokotlakové sedlo zo zliatiny odolávajúce korózii. - Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2012 alebo ekvivalent. 2. stupeň: - Pneumaticky vyvážený mechanizmus. - Manuálne ovládanie dychových charakteristík: Venturi klapka a ovládač dychového odporu (možnosť jemnej regulácie dychového odporu). - Ochrana proti zamŕzaniu cez systém výmenníka tepla. - Dostatočne veľká predná sprcha a deflektor s vymeniteľnými obojstrannými výpustmi. - Tlačidlo sprchy musí ponúkať duálnu kontrolu rýchlosti prietoku. - Možnosť rozobratia 2.stupňa (prístup k hlavnej membráne a výdychovému ventilu) pod vodou alebo na povrchu bez použitia servisných kľúčov. - 2,1 m LP hadica spájajúca 1. a 2. stupeň automatiky (1. automatika) a 0,6 m LP hadica (2. automatika). - Možnosť zmeny pripojenia LP hadice z pravostranného na ľavostranné. - 2. stupeň zhotovený z materiálu s aktívnou ochranou proti infekcii, plesniam a baktériám. - Anatomicky tvarovaný náustok. - Gumička z jedného kusu na uchytenie automatiky na krku potápača. - Továrenský predpripravený pre použitie Nitroxu alebo ekvivalent do 40 % O2 - Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2012 alebo ekvivalent. Potápačský počítač - 7 ks - Odolný počítač s veľkým, širokouhlým farebným displejom a LED podsvietením. - Pevné telo počítača vyrobené z kompozitných materiálov a rám z nezeru. Displej zhotovený zo špeciálneho tvrdeného skla. - Ľahko čitateľný displej za akýchkoľvek svetelných podmienok. - Jednoduché intuitívne ovládanie prístroja pomocou max. troch tlačidiel. - Individuálne nastavenie prístroja podľa potrieb užívateľa. - Individuálne prispôsobenie zobrazovania dát na displeji pomocou čísel a farebných grafov. - Štyri užívateľsky voliteľné displeje, pomocou ktorých za zobrazujú dáta o ponore. - Kompletné dekompresné údaje na základe RGBM Fused kalkulácie. - 5 voliteľných operačných módov: Vzduch, Nitrox, Trimix, Gauge (merací prístroj) a CCR (pre ponory s rebreatherom). - Možnosť nastavenia kyslíka min. v rozsahu 8-99 % a hélia v rozsahu 0-92 %. - V móde zmesi plynov voľba nastavenia minimálne 8 rôznych dýchacích zmesí a možnosť ich prepínaním počas ponoru. - Bezdrôtový prenos údajov o tlaku dýchacej zmesi vo fľaši prostredníctvom priloženého tlakového vysielača. - Prístroj musí byť schopný zaznamenať viacnásobné tlakové údaje z minimálne 8 rôznych tlakových vysielačov. - Integrálny digitálny kompas s kompenzáciou náklonu, možnosťou jeho kalibrácie a nastavenia deklinácie. - Možnosť výberu medzi bezpečnostnými zastávkami alebo hlbokými zastávkami. - Zabudovaný plánovač ponoru. - Stopky minimálne v potápačskom móde. - Užívateľsky aktualizovaný softvér prístroja vrátane vylepšenia bez poplatkov. - Prenos údajov o ponore do PC alebo na online aplikáciu cez priložený USB interface kábel alebo bluetooth a program (software). - Zaznamenávanie ponorov do denníka prístroja. Kapacita pamäte aspoň 100 hodín potápania pri 10 sek. intervale zaznamenávania dát. Zobrazenie grafického profilu ponorov na displeji prístroja. - Nabíjateľná batéria prístroja, ktorá po plnom nabití musí poskytnúť min. 12 hodín prevádzky. - Indikátor rýchlosti výstupu (zvukové a grafické varovanie) - Indikátor sily batérie a varovanie slabej batérie. - Vizuálna a zvuková signalizácia (alarm max. hĺbky, alarm času ponoru, alarm tlaku vo fľaši, alarm vysokej a nízkej hodnoty O2, alarm pri porušení dekompresného stropu, deep zastávky, alarm pri prepínaní plynov...). - Zobrazenie času a dátumu (hodiny a kalendár). - Možnosť sprísnenia dekompresnej kalkulácie cez výškové a individuálne nastavenie. - Nastavenie bezpečnostných zastávok alebo hlbokých zastávok. - Automatický časovač bezpečnostnej zastávky (3 minúty) zobrazený v sekundách. - Neblokovanie počítača pri dekompresnej chybe. - Nastaviteľné jednotky merania: metrické/imperiálne. - Upevnenie na ruku pomocou dvoch gumičiek (tzv. bungee). - Vodotesnosť prístroja min. 150 m. Kompas - 7 ks - Analógový, tekutinou plnený kompas. - Schopnosť ukazovania smeru aj pri 30 náklone. - Fluoreskujúci otočná ružica s možnosťou odčítavania azimutu zhora a spredu. - Veľké postranné okienko na bočné odčítavanie azimutu. - Upínacie lôžko so západkou na každých 5°. - Upevnenie na ruku pomocou dvoch gumičiek (tzv. bungee) alebo remienka. Tlakomer – 7 ks - Analógový pozostávajúci z kovového puzdra a z ochrany displeja z tvrdeného skla. - Luminiscenčné čísla na čiernom pozadí displeja. - Prevádzkový tlak tlakomera v rozsahu 0-360 bar. - Priemer tlakomera do 53 mm. - HP certifikovaná hadica v rozsahu 56-61 cm. - Rozlíšenie ± 5 bar. Potápačský oblek dlhý - 7 ks - 7 mm neoprénová polosuchá kombinéza bez kukly so zadným zipsom z veľmi flexibilného neoprénu a 7 mm prídavná vesta s kuklou z rovnakého neoprénu, ktorá má ventilačný otvor na vrchole. - Materiál: 7 mm veľmi pružný neoprén s vnútornou teplo odrážajúcou infračervenou vrstvou. Zároveň musí disponovať antimikrobiálnymi vlastnosťami pre ochranu proti baktériám a zápachu. - Anatomicky vytvarované horné a dolné končatiny. - Zhotovený konštrukciou plochého švu pre poskytnutie lepšieho komfortu pri nosení. - Odolný zadný zips na kombinéze s vnútornou tesniacou chlopňou - Predný zips na veste s kuklou. - Odolný zips v oblasti členkov pre jednoduchšie obliekanie. - Flexibilná ochrana kolien a ramien proti oderu a opotrebovaniu. - Tesniaci systém na krku so zapínaním na suchý zips a vnútorné manžety na predlaktiach a členkoch, ktoré obmedzujú prenikanie vody. - Farba čierna. Potápačský oblek krátky - 7 ks - Materiál: 2 mm veľmi pružný neoprén. - Anatomicky vytvarovaný strih obleku pre lepší komfort. - Odolný zadný zips na kombinéze s vnútornou tesniacou chlopňou - Tesniaci systém na krku so zapínaním na suchý zips. - Farba čierna. Potápačské topánky (pár) - 7 ks - Materiál 7 mm neoprén s vnútornou teplo odrážajúcou infračervenou vrstvou. - Bočný pevný zips. - Spevnené botky v oblasti exponovaného priehlavku a päty. - Výstupok na päte zabraňujúci zošmyknutiu remienka plutvy z päty. - Tvrdá protišmyková podrážka teniskového typu pre väčšiu odolnosť a stabilitu. Potápačské rukavice - 7 ks - Päťprstové, anatomicky tvarované. - Vysoko elastický 5 mm neoprén. - Vnútorná teplo odrážajúca infračervená vrstva. - Tesniaca manžeta na konci zabraňujúca vnikaniu vody do vnútra. - 3D tlač na dlani zlepšujúca odolnosť proti oderu a zároveň napomáhajúca pri uchopení. Potápačské rukavice - 7 ks - Päťprstové, anatomicky tvárované. - Vysoko elastický 3 mm neoprén. - Vnútorná teplo odrážajúca infračervená vrstva. - Tesniaca manžeta na konci zabraňujúca vnikaniu vody do vnútra. - 3D tlač na dlani zlepšujúca odolnosť proti oderu a zároveň napomáhajúca pri uchopení. Potápačská maska celotvárová s komunikačným zariadením – 7 ks Potápačská maska celotvárová: - Jednozorníková s malým vnútorným objemom. - Lícnica masky z čierneho silikónu s dvojitým tvárovým tesnením. - Vnútorná polmaska s nastaviteľným sedlom pre vyrovnávanie tlaku v stredoušnom priestore. - Päťbodový rýchlonastaviteľný upínací hlavový popruh. - Integrovaný 2. stupeň, ktorý je ľahko oddeliteľný od FFM pre jeho jednoduchšie čistenie a uskladnenie. Súčasťou FFM je aj LP hadica. - Výdychový ventil a sprcha regulátora umiestené z boku. - Povrchový ventil z boku na priezore pre dýchanie na suchu. - Možnosť namontovania podvodnej komunikácie (mikrofón, vysielač/prijímač, slúchadlá). - Taška pre uskladnenie celotvárovej masky. - Certifikácia podľa noriem CE. Podvodná komunikácia: - Digitálny ultrazvukový bezdrôtový vysielač/prijímač umožňujúci komunikáciu medzi dvoma alebo viacerými potápačmi alebo povrchovými stanicami. - Možnosť komunikácie na štyroch kanáloch - dvoch kanáloch v pásme USB a dvoch kanáloch v pásme LSB. - Operačná frekvencia komunikátora 32.768 kHz USB pre kanál 1, 32.768 kHz LSB pre kanál 2, 31.250 kHz USB pre kanál 3 a 31.250 kHz LSB pre kanál 4. - Dosah komunikácie min. 2000 m. - Šírka pásma zvuku v rozsahu 300-3000 Hz. - Výstupný výkon min. 25 Watt - Aktivácia prenosu (vysielania): manuálna (PTT) a ovládanie hlasom (VOX). - Slúchadlo: keramické s dynamickou kompenzáciou hĺbky. - Mikrofón – vodotesný Hot-Mic (Dynamic). - Hlasové menu, pomocou ktorého je možné upraviť hlasitosť, prepájanie medzi kanálmi, prepnutie do režimu nepretržitého hlasového prenosu aj pod vodou. - Zdroj W: nabíjateľná Litium-Ion batéria. - Doba prevádzky po nabití: min. 12 hod. - Upozornenie na slabú batériu komunikátora – zvukový a svetelný indikátor. - Dobíjateľná batéria a nabíjačka súčasťou balenia. - Operačná hĺbka min. 100 m. Povrchová komunikačná stanica – 1 ks - Ultrazvukový štvorkánalový digitálny jednopásmový vysielač/prijímač. - Dosah komunikácie min. 1000 m. - Operačná frekvencia komunikátora 32.768 kHz USB pre kanál 1, 32.768 kHz LSB pre kanál 2, 31.250 kHz USB pre kanál 3 a 31.250 kHz LSB pre kanál 4. - Min. 15 m ponorný prenosový komunikačný kábel spojený s povrchovou stanicou. - Napájanie: 2 ks alkalické 6 V články (možnosť výmeny za dobíjateľné batérie). - Doba prevádzky: min. 20 hod. - Signalizácia vybitia batérie: zvukové pípaním. - Mikrofón: dynamický, s ručným ovládaním, push-to-talk. - Audio šírka pásma min. v rozsahu 300 Hz – 3000 Hz. - Transductor: piezoelektrický pripevnený na kábel s konektorom. - Squelsch (potlačovanie šumu): digitálny, rozoznávajúci ľudský hlas. - Reproduktor na prednom paneli. - Systém aktivácie komunikátora pomocou PTT. - Ovládanie hlasitosti, potlačovanie šumu a voľba kanálov na prednom paneli. - Výstup pre pripojenie hlavovej súpravy s mikrofónom. - Výstupný výkon min. 5 Watt - Výstup na externý zdroj: 12V, DC @minimálne 1amp. - Výstup na záznamník na prednom paneli: možnosť pripojenia záznamníka. - Obal (kufrík) : vysoko odolný ABS plastový, nerozbitný a vodotesný . - Súčasťou balenia sú dobíjateľné batérie a nabíjačka. - Farba kufríka: čierna. Potápačská maska – 14 ks - Lícnica s malým lemom po okraji z čierneho antialergického silikónu. - Dvozorníková konštrukcia masky s integrovanou antitorznou prekážkou z kovu. - Zorník zo 4 mm temperovaného skla. - Malý vnútorný objem masky. - Rýchlonastaviteľný hlavový popruh v záhlavovej časti rozšírený a pracky s kardanovým kĺbom. - Okuliare uložené v plastovej krabičke. Plutvy botičkové – 7 ks - Prevedenie: papučkové. - Materiál: kombinácia termoplastickej gumy a technopolyméru. - Špeciálna povrchová úprava: žliabkovanie a rebrovanie. - Pružná pogumovaná zóna na špičke botky. - Farba čierna. Plutvy remienkové gumené – 7 ks - Tradičný celogumený dizajn s kanálovým prevedením. - Kompaktné, mimoriadne odolné plutvy. - Materiál: čierna guma. - Krátky široký list s tromi tvormi pre zníženie odporu počas plávania a dostatočne veľkou dierkou na konci listu pre prevlečenie karabíny. - Dostatočné veľká botka plutvy s otvorom na konci pre používanie s topánkami suchého obleku. - Upínací systém: oceľové pružiny s gumeným okom na päte pre lepší úchop aj v hrubých rukaviciach. Blackplate komplet s krídlom - 7 ks - Oceľová chrbtová doska s nosným postrojom + dvojplášťové krídlo. - Chrbtová doska Backplate z nehrdzavejúcej ocele (2,2 kg) z množstvom otvorov. - 4 horné a spodné výrezy pre nylonové popruhy, 3 kruhové otvory a spodný upevňovací otvor pre upevnenie krídla, otvor pre medzinožný popruh, otvory pre rôzne doplnky. - Vnútorná ballistic duša (mechúr) „krídlo“ so vztlakovým objemom min. 19 kg (19 l) z vysoko odolného materiálu. Vnútorný obal „duše“ je zo špeciálne zváranej látky. - Vonkajší obal krídla z vysoko odolnej tkaniny 1000D Armoshiled Cordura alebo ekvivalent, ktorá je potiahnutá vrstvou urethanu alebo ekvivalent. Vonkajší obal musí byť vybavený otvormi pre odvádzanie vody z vonkajšieho ovalu. - Otvory pre upevňovacie skrutky na backplate dosku. - Spodný vypúšťací pretlakový ventil v ľavej dolnej časti. - Záslepka v pravej dolnej časti krídla pre voliteľný vypúšťací pretlakový ventil. - Robustná pracka na brušnom popruhu z nehrdzavejúcej ocele. - 2“ medzinožný popruh s prackou. - 4 ks 2“ širokých D-krúžkov z nehrdzavejúcej ocele so stopkami. - Integrovaný inflator v tvare „K“ s mosadznými tlačidlami a bezpečnostným lankom umiesteným vo vnútri vrapovej hadice. - Inflator vychádza zo stredu vrchnej časti krídla. LP hadica je súčasťou inflatora. - Možnosť uchytenia TWIN fľaše (2x12 l). Potápačské fľaše Twin set "DIR" 2x10l/300 Bar – 3 ks - Zostava pozostávajúca z dvoch oceľových fliaš s vnútorným objemom 2x10 l, dvoch ventilov spojených stredovým mostíkom s izolátorom a nerezových obručí. - Fľaše sú z vysoko kvalitných chrom-molybdenových oceľových plátov s konvexným dnom. Fľaše musia byť predpripravené pre použitie 100 % kyslíka. - Priemer fľaše: max. 171 mm - Hmotnosť jednej fľaše bez ventilu: max. 16,0 kg - Pracovný tlak fliaš: 300 bar - Vnútorný objem: 2x10 l - Závit: M25/2 - Ventily fľaše: dva nezávislé uzatvárateľné ventily so závitom G5/8“ prepojené pomocou stredového uzatvárateľného mostíka. Ventily musia byť opatrené gumovými otočnými uzávermi a byť kyslíkovo čisté. - Nerezové obruče sú vybavené skrutkami a krídlovými matkami pre použitie s backplate postrojom a krídlom. - Stabilizačné botky na konci fliaš. - Certifikácia podľa noriem CE Kombinovaný dýchací prístroj - 4 ks - Viacúčelový prístroj určený pre rôzne špecializácie a rôzne špeciálne činnosti pod vodou. - Kombinovaný dýchací prístroj s možnosťou prepínania počas ponoru medzi uzavretým systémom používajúci čistý kyslík a polouzavretým systémom používajúci zmes plynov. - Zásobník pre kyslík: min. 2l v nemagnetickom prevedení. - Zásobník pre zmes plynu: min. 1.5l v nemagnetickom prevedení. - Pripojenie/odpojenie zásobníka pre zmes plynu pod tlakom pomocou rýchlospojky. - Nasadenie pre zmes plynov (pri 1.6 PPO2): - 60% O2 mix: 18 m – minimálne 54 min - 50% O2 mix: 24 m – minimálne 41 min - 40% O2 mix: 32 m – minimálne 28 min - 32% O2 mix: 43 m – minimálne 18 min - Nasadenie pre čistý kyslík (pri 1.6 PPO2): - 100% O2 : – minimálne 4 hod. v 7 m hĺbke - Možnosť pomocou rýchlospojky spojiť/odpojiť fľašu so zmesou plynov pod tlakom. - Nastaviteľný druhý stupeň regulátora umožňujúci citlivé nastavenie prietoku kyslíka. - Hmotnosť kompletného prístroja na suchu s absorbentom: do 20 kg (vrátane fľaše so zmesou plynou). - Negatívny vztlak vo vode. - Modulárna koncepcia s ľahkým prístupom k jednotlivým komponentom prístroja a s možnosťou jednoduchého rozobratia a zloženia jednotlivých modulov bez potreby kľúčov. - Prístroj musí vyhovovať nemagnetickej charakteristike v súlade s normou Stanag 1131 EOD alebo ekvivalent. - Prístroj musí vyhovovať akustickej charakteristike v súlade s normou Stanag 1158 W alebo ekvivalent. - Možnosť umiestenia prístroja na hrudníku a chrbte. - Požiadavky na základnú predponorovú a poponorovú údržbu: ľahké rozoberanie, čistenie, ošetrovanie, skladanie prístroja bez potreby náradia. - Bezpečnostná požiadavka na prístroj: bypass s priamym vstrekovaním plynu do nádychovej vetvy v prípade núdzovej situácie (pretrhnutie, zatopenie dýchacieho vaku, poškodenie výdychovej hadice, zlyhanie druhého stupňa regulátora...). - Prístroj musí mať tzv. zachytávače vody v nádychovom ako aj vo výdychovom okruhu prístroja. - Požiadavka na dychové charakteristiky: - dýchacia práca: < 1.4 J/l - min. dychový objem: 62.5 l/min. v 7 m hĺbke - Tlakomer uzavretého systému chránený v kryte s možnosťou jeho odpojenia počas ponoru pomocou rýchlospojky v prípade jeho poškodenia alebo netesnosti. - Pohlcovač CO2 (absorbent): nátronové vápno (sodasorber alebo jeho ekvivalent s podobnou špecifikáciou). - Kapacita zásobníka pre absorbent: min. 2.5 kg; - Operačná činnosť prístroja pri teplote od -1ºC do + 40ºC Príslušenstvo: - adaptér na plnenie, - nátronové vápno 20 kg, - kyslíkovo kompatibilný lubrikant, - hrudný nosný postroj s integrovanou záťažou, - transportný vak, - Zabezpečenie vyškolenia obsluhy pre prácu s prístrojom. - Technická príručka v slovenskom jazyku. Prepravná taška - 7 ks - Robustný batoh z vysoko odolného materiálu. Materiál musí byť spojený vodotesnými zvarovanými švami pre zabezpečenie, aby sa voda nedostala dnu alebo von. - Materiál batohu: pevný 1000D Nylon Core 0.6 mm Tarpaulin alebo ekvivalent. - Batoh musí ponúkať min. 113 l úložného priestoru. - Batoh musí byť vybavený čiernými D-krúžkami, pútkami a Molle úchytmi pre pripevňovanie ďalšieho vybavenia. - Dno batohu musí mať vystuženie s výstelkou, ktoré zabezpečuje vysokú odolnosť voči prerazeniu. - V dolnej časti batohu sa musí nachádzať vymeniteľný výpustný ventil. - Na boku batohu musí byť viacúčelové odnímateľné vrecko s vodoodolným zipsom, ktoré môže slúžiť na uloženie príslušenstva alebo prezliekacia podložka v teréne. - Nosenie batohu musí byť zabezpečené pomocou rúčky a odnímateľných ramenných popruhov. - Farba batohu: čierna Dokumentačné podvodné zariadenie - 2 ks - Určená primárne pre činnosť pod vodu do min. hĺbky 55 m. - Nahrávanie videí v rozlíšení až 5K. - Možnosť natáčať až 8x spomalené videá. - Elektronická stabilizácia obrazu Hypesmooth 3.0. alebo ekvivalent. - Režim časozberného videa TimeWarp 3.0. alebo ekvivalent. - Kvalitné fotenie v rozlíšení 20 Mpx. - Predný a zadný dotykový displej. - Uhlopriečka displeja 1,4“. - Hlasové ovládanie. - Režim webkamery. - USB-C, WIFI, Bluetooth. - Pamäťová karta MicroSDXC. - Akumulátorové napájanie (Li-Ion batéria s výdržou min. 2 hod.) - Vonkajšie odolné a vodotesné puzdro na kameru zabezpečujúce vodotesnosť do 60 m. - Hmotnosť max. do 160 g a rozmery max. v cm 7x4,9x3,3 (ŠxVxH). Svietidlo hlavné – 7 ks - Pozostávajúce z malého akumulátorového kanistra ako zdroja energie, nabíjačky a svietiacej hlavy s rúčkou. - Puzdro akumulátora: odolný čierny Derlin materiál alebo ekvivalent s jedným vodotesným konektorom pre pripojenie hlavy a vypínačom ON/OFF. - Veľkosť akumulátora: nie viac ako 130 mm po dĺžke. - Zdroj W: rýchlonabíjací LiON akumulátor s inteligentnou nabíjačkou. - Nabíjačka: inteligentná nabíjačka vybavená funkciou vybíjania s automatickým prepnutím na nabíjanie (zabránenie memory efektu). Doba nabíjania nie viac ako 6 hodín. - Hlava s minimálne tromi vysokovýkonnými LED diódami, vypínačom ON/OFF a rúčkou. - Hlava: hliníková zliatina s eloxovanou povrchovou úpravou a polykarbonátový priezor. - Doba svietenia pri max výkone: min. 4 hod. - Možnosť svietenia aj na suchu. - Vodotesnosť 100 m. Svietidlo záložné – 7 ks - Podlhovasté telo z matného šedého hliníka. - Hlava tela: je vybavená 3 Cree XPL2 LEDkami. - Výkon: min. 2000 lumenov. - Tri stupne výkonu: nízky, stredný a maximálny. - Režim SOS stroboskop v prípade núdze. - Operačná hĺbka – min.100 m. - Inteligentný systém tepelnej ochrany. - Doba svietenia: min. 2 hod pri max. výkone a min. 8 hod pri najnižšom výkone. - Indikátor zostávajúceho času svietenia. - Batéria (súčasťou svetla): nabíjacia Lítium-Ionová . - Nabíjanie cez USB kábel (súčasť balenia). - Doba nabíjania max. 4hod. - Neoprénová rúčka. - Uhol svietenia: 20° - Dĺžka: max. 115 mm na dĺžku. - Ochranné puzdro. Hladinová bója – 7 ks - Oválny tvar. - Farebná kombinácia: červeno-biela. - Upevňovacie plávajúce lanko min. dĺžky 20 m. - Potápačská vlajka na vrchole bóje. Signalizačná bója – 7 ks - Zrolovateľná pozdĺžna bója uložená v kapse. - SOLAS reflexná páska na vrchole bóji. - Orálne nafukovanie. - Gumičkový uzáver s gumeným tiahlom. - 2“ oceľový krúžok na konci bóje s upevňovacím lankom. - Výrazná bezpečnostná farba (oranžová, žltá). Navijak malý (špulka) – 7 ks - Ergonomická cievka robustnej konštrukcie z T6061 zliatiny hliníka. - Vysoko viditeľná min. 30 m šnúra Edelrid. - Oko šnúry z Dyneema materiálu alebo ekvivalent s vysokou pevnosťou v ťahu. - Obojstranná karabína nerezovej ocele 316. - Otočný spoj z poniklovanej mosadze. Navijak veľký – 7 ks - Telo navijaka z čierneho tvrdeného Derlinu alebo ekvivalent. - Otvorená konštrukcia navijaka. - Min. 200 m dlhé polyesterové lanko s aramidovým jadrom hrúbky 2 mm. Doplnky na vodiacu šnúru (smerové značky) - 60 ks - Smerové šípky výrazne viditeľnej farby (červená, biela) 20 ks. - Nesmerové značky (koliesko.) 20 ks - Nesmerové značky (REM) 20 ks. Potápačský opasok vreckový – 7 ks - Záťažový opasok s kapsami pre sáčkové olovo. - Pracka kovová. Závažie sáčkové (celková hmotnosť15kg) – 7 ks - Hmotnosť jednotlivých závaží: 2 kg (4 ks), 1 kg (7 ks). Celkovo 15 kg. - Materiál: liate olovené broky zapuzdrené v spevnenom nylonovom obale. Dvojkarabína nerezová (doubleender) - 42 ks - 14 ks veľká 100 mm (4,0“). - 14 ks stredná 95 mm (3 3/4“). - 14 ks malá 90 mm (3 ½“). Jednokarabína s očkom nerezová (conical) - 42 ks - 14 ks 1 1/4“. - 14 ks 1“. - 14 ks 3/4“. Kyslíkový oživovací kufrík - 2 ks - Jednoduchý prístroj určený na krátkodobé podávanie kyslíka pri zástave dychu alebo poruchách dýchania. - Prístroj pozostáva z pľúcnej automatiky s manometrom, kyslíkovej tlakovej fľaši s objemom 2 l, spojovacieho prechodu s dvojcestným ventilom a min. z dvoch polomasiek (veľká a malá). - Pľúcna automatika je vybavená tlačidlom pre mechanickú dodávku kyslíka. - Plastový vodotesný kufrík. Signalizačné plávajúce lano - 1 ks - Vodeodolné a plávajúce. - Materiál: vysokomodulárny polyetylén. - Priemer lana: 8 mm. - Dĺžka lana 200 m. - Sila lana v ťahu min. 20 kN (200 kg). - Lano s nízkou ťažnosťou max. 1% pre 10% zaťažení. - Hmotnosť 200 m lana do max. 10 kg. Podvodný prepravný skúter - 4 ks - Dĺžka: 720 mm. - Šírka: 340 mm. - Výška: 425 mm. - Priemer tela: 200 mm - Hmotnosť s batériou: max. 17 kg - Materiál: Technopolymer / Polykarbón - Rýchlosť: 65 m/min. - Maximálna operačná hĺbka: min.100 m. - Vztlak/vyváženie: neutrálny. - Typ batérie: LI-Ion. - Max. čas nabíjania: 6 h Vyzdvihovacie vaky - 4 ks - Vztlaková sila min. 100 kg. - Upevňovacie šnúry s zaisťovacou metalovou karabínou. - Manuálne ovládateľný výpustný ventil na vrchole vaku. - Pretlakový ventil s ovládacou šnúrou pre jeho otváranie z dôvodu kontroly rýchlosti výstupu - Karabíny na uchytenie vaku. Útvar OPP P PZ Košice: Potápačský oblek suchý s oddeliteľnou kuklou – 7 ks - Materiál: vysoko odolný trilaminát alebo ekvivalent v kombinácii cordura/butyl/cordura alebo ekvivalent s povrchom úpravou z pevnej tkaniny z polyamidových vlákien alebo ekvivalent vyznačujúca sa vysokou pevnosťou a ohybnosťou pri zachovaní veľmi nízkej hmotnosti. Tkanina sa musí ľahko udržiavať, ošetrovať a musí byť veľmi odolná proti oderom a pretrhnutiu. - Gramáž materiálu musí byť v rozsahu 480-500 g/m2. - Predný kovový vodotesný zips s ochranný poklopom na zips umožňujúci oblečenie obleku bez pomoci partnera. - Anatomicky tvarované torzo, horné a dolné končatiny, ktoré zabezpečuje hydrodynamický tvar obleku. - Kontrola dĺžky torza cez automatické samonavíjacie torzo. Kontrola dĺžky torza nesmie byť pomocou medzinožného popruhu s prackou. - 3 mm krčná neoprénová manžeta. - 2 mm nylonový alebo ekvivalent tepelný golier s ventilovanou krčnou drenážou. - Vysoko odolné latexové alebo ekvivalent zápästné manžety fľaškovitého tvaru. - Nastaviteľný nízkoprofilový výpustný ventil umiestený v hornej časti ľavej paže. - 360° otočný nízkoprofilový napúšťací ventil umiestnený v hornej časti ľavej paže. - Čierna farba obleku s reflexnými a radarovými prvkami na obleku. - Dodatočná ochrana medzinožia na prednej vnútornej a zadnej vonkajšej strane, lakťov a ramien z vysoko odolného Ripstop Nylon Cordura materiálu alebo ekvivalent (v rozsahu 500-525 g/m2). - Dodatočná ochrana kolien z kevral materiálu, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou a odolnosťou voči oderom a pretrhnutiu. - Integrované traky. - 2 veľké vrecká objem min. 3,5 cm3 na zips ľavom a pravom stehne s drenážnymi dierkami na spodku. Vrecko musí mať 2 sady elastických šnúr pre upevnenie doplnkov. - Možnosť montáže upevňovacích krúžkov suchých rukavíc. - Komprimované neoprénové ponožky s trekovými botkami. - Päťročná záruka poskytnutá výrobcom na tesniace spoje a prevedenie. - Možnosť výberu minimálne z 16 rôznych veľkostí, - Medzinárodný certifikát CE, že vyhovel norme 89/686/EEC (EN 14225-2) alebo ekvivalent a vyhlásenie výrobcu, že materiál, z ktorého je zhotovený oblek je vhodný do chemicky a biologicky kontaminovaného vodného prostredia. Príslušenstvo k suchému obleku: - Kukla s ventilačným otvorom zo 7 mm N2S neoprénu alebo ekvivalent a 5 mm hladkého tvárového tesnenia pre použitie s FFM. - LP hadica a vosk na suchý zips. - pevná taška min. rozmerov (65x35x30 cm) so suchou a mokrou časťou a vonkajším vreckom na zips na prenášanie a uskladnenie obleku. Zimná vložka do suchého obleku + ponožky – 5 ks - Typ: kombinéza čiernej farby. - Trojvrstvová konštrukcia materiálu: vonkajší materiál hladký spevnený nylon alebo ekvivalent, stredný tepelno-izolačný materiál Thinsulate alebo ekvivalent hrúbky min. 500 g/m2 v oblasti trupu a v oblasti končatín hrúbky min. 250 g/m2, vnútorný vlhkosť odvádzajúci materiál – fleece alebo ekvivalent. - Dve bočné vrecká a jedno hrudné vrecko so zipsom. - Dva ventilačné otvory kruhovitého tvaru v podpazuší a tri v oblasti ľavého ramena pre odvádzanie vlhkosti. - Nožné a zápästné pútka zamedzujúce zrolovanie. - Predný a extra dlhý obojstranne otvárajúci zips. - Flexibilný panel z elastického neoprénu alebo ekvivalent v oblasti končatín a chrbta zvyšujúci voľnosť kombinézy pri pohyboch. - Vytvarované článkové kolená. - Úplet v oblasti krku, zápästia a členka. - Výrobcom stanovený tepelný komfort obleku pod 5ºC. Ponožky: - Dvojvrstvová konštrukcia materiálu: polyester/spandex fleece alebo ekvivalent. - Vlhkosť odvádzajúci materiál. Suché rukavice s rýchlo upevňovacím systémom na suchý oblek – 3 ks - Päťprstové, teplé suché rukavice pre potápanie v studených vodách. - Materiál: dvojvrstvová konštrukcia pozostávajúca z vnútornej oddeliteľnej tepelnoizolačnej vrstvy a vonkajšej ochrannej vrstvy. - Vonkajšia vrstva: špeciálna guma s nástrekom neoprénu z vnútra. - Vnútorná vrstva: jemné polypropylenové vlákna zabezpečujúce tepelnú ochranu. - Rýchloupevňovací systém pomocou kovových spojovacích krúžkov na zápästnú manžetu suchého obleku. - Anatomický tvar so zdrsnenými uchopovými plochami v oblasti prstov. - Farba čierna. Dýchacia automatika - 5 setov Set pozostávajúci z dvoch kompletných automatík (1. a 2.stupeň), z ktorých hlavná automatika má 0,6 m LP hadicu a druhá záložná automatika má 2,1 m LP hadicu medzi 1. a 2. stupňom. 1. stupeň: - Membránový, prevážený, vysokovýkonný. - Ochrana proti zamŕzaniu a izolácia vnútorného mechanizmu od vonkajšieho prostredia prostredníctvom suchého tesniaceho systému (suchá komora). - Pracovný tlak 300 bar (DIN verzia). - Špeciálny dizajn tela umožňujúci vedenie hadíc pod ideálnym uhlom a zároveň možnosť pridania voliteľného 5. MP výstupu. - Výstupy: 2 HP 7/16“ a 4 LP 3/8“. - Vysokotlakové sedlo zo zliatiny odolávajúce korózii. - Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2012 alebo ekvivalent. 2. stupeň: - Pneumaticky vyvážený mechanizmus. - Manuálne ovládanie dychových charakteristík: Venturi klapka a ovládač dychového odporu (možnosť jemnej regulácie dychového odporu). - Ochrana proti zamŕzaniu cez systém výmenníka tepla. - Dostatočne veľká predná sprcha a deflektor s vymeniteľnými obojstrannými výpustmi. - Tlačidlo sprchy musí ponúkať duálnu kontrolu rýchlosti prietoku. - Možnosť rozobratia 2.stupňa (prístup k hlavnej membráne a výdychovému ventilu) pod vodou alebo na povrchu bez použitia servisných kľúčov. - 2,1 m LP hadica spájajúca 1. a 2. stupeň automatiky (1. automatika) a 0,6 m LP hadica (2. automatika). - Možnosť zmeny pripojenia LP hadice z pravostranného na ľavostranné. - 2. stupeň zhotovený z materiálu s aktívnou ochranou proti infekcii, plesniam a baktériám. - Anatomicky tvarovaný náustok. - Gumička z jedného kusu na uchytenie automatiky na krku potápača. - Továrenský predpripravený pre použitie Nitroxu alebo ekvivalent do 40 % O2 - Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2012 alebo ekvivalent. Hlavné LED svetlo – 7 ks - Podlhovasté telo z matného šedého hliníka. - Hlava tela je vybavená 6 Cree XPL2 LEDkami. - Výkon: min. 3600 lumenov. - Tri stupne výkonu: nízky, stredný a maximálny. - Režim SOS stroboskop v prípade núdze. - Možnosť preprogramovania režimov svietidla. - Inteligentná tepelná ochrana svietidla. - LED displej pre zobrazovanie aktuálneho výkonového režimu ako aj zostávajúceho času svietenia. - Operačná hĺbka – min.100 m. - Doba svietenia: min. 2 hod pri max. výkone a min. 36 hod pri najnižšom výkone. - Indikátor zostávajúceho času svietenia. - Batéria (súčasťou svetla): nabíjacia Lítium-Ionová . - Nabíjanie cez USB kábel (súčasť balenia). - Doba nabíjania max. 6 hod. - Goodman rúčka. - Uhol svietenia: 20° - Dĺžka: max. 118 mm na dĺžku. - Puzdro na uskladnenie. Potápačský počítač so sondou - 3 ks - Odolný počítač s veľkým, širokouhlým farebným displejom a LED podsvietením. - Pevné telo počítača vyrobené z kompozitných materiálov. Displej zhotovený s minerálneho skla. - Ľahko čitateľný displej za akýchkoľvek svetelných podmienok. - Jednoduché intuitívne ovládanie prístroja pomocou max. troch tlačidiel. - Individuálne nastavenie prístroja podľa potrieb užívateľa. - Individuálne prispôsobenie zobrazovania dát na displeji pomocou čísel a farebných grafov. - Štyri užívateľsky voliteľné displeje, pomocou ktorých za zobrazujú dáta o ponore. - Kompletné dekompresné údaje na základe RGBM Fused kalkulácie. - 5 voliteľných operačných módov: Vzduch, Nitrox, Trimix, Gauge (merací prístroj) a CCR (pre ponory s rebreatherom). - Možnosť nastavenia kyslíka min. v rozsahu 8-99 % a hélia v rozsahu 0-92 %. - V móde zmesi plynov voľba nastavenia minimálne 8 rôznych dýchacích zmesí a možnosť ich prepínaním počas ponoru. - Bezdrôtový prenos údajov o tlaku dýchacej zmesi vo fľaši prostredníctvom priloženého tlakového vysielača. - Prístroj musí byť schopný zaznamenať viacnásobné tlakové údaje z minimálne 8 rôznych tlakových vysielačov. - Priložená bezdrôtová sonda (vysielač tlaku) na zaznamenávanie a zobrazovanie tlaku dýchacieho média vo fľaši na displeji počítača. - Integrálny digitálny kompas s kompenzáciou náklonu, možnosťou jeho kalibrácie a nastavenia deklinácie. - Možnosť výberu medzi bezpečnostnými zastávkami alebo hlbokými zastávkami. - Zabudovaný plánovač ponoru. - Stopky minimálne v potápačskom móde. - Užívateľsky aktualizovaný softvér prístroja vrátane vylepšenia bez poplatkov. - Prenos údajov o ponore do PC alebo na online aplikáciu cez priložený USB interface kábel alebo bluetooth a program (software). - Zaznamenávanie ponorov do denníka prístroja. Kapacita pamäte aspoň 100 hodín potápania pri 10 sek. intervale zaznamenávania dát. Zobrazenie grafického profilu ponorov na displeji prístroja. - Nabíjateľná batéria prístroja, ktorá po plnom nabití musí poskytnúť min. 10 hodín prevádzky. - Indikátor rýchlosti výstupu (zvukové a grafické varovanie) - Indikátor sily batérie a varovanie slabej batérie. - Vizuálna a zvuková signalizácia (alarm max. hĺbky, alarm času ponoru, alarm tlaku vo fľaši, alarm vysokej a nízkej hodnoty O2, alarm pri porušení dekompresného stropu, deep zastávky, alarm pri prepínaní plynov...). - Zobrazenie času a dátumu (hodiny a kalendár). - Možnosť sprísnenia dekompresnej kalkulácie cez výškové a individuálne nastavenie. - Nastavenie bezpečnostných zastávok alebo hlbokých zastávok. - Automatický časovač bezpečnostnej zastávky (3 minúty) zobrazený v sekundách. - Neblokovanie počítača pri dekompresnej chybe. - Nastaviteľné jednotky merania: metrické/imperiálne. - Upevnenie na ruku pomocou dvoch gumičiek (tzv. bungee). - Vodotesnosť prístroja min. 80 m. Trekové boty k suchému obleku – 7 párov - Botky pre použitie so suchými oblekmi s nainštalovanými ponožkami. - Odolný a rýchloschnúci materiál použitý na zvrškoch botky. - Odolná tvarovaná podrážka so zosilnenou špičkou a pätou. - 2mm oderuvzdorný neoprénový jazyk. - Rýchloupínací šnurovací systém s elastickými šnúrkami. - Pútko na palec na päte botky pre jej ľahšie obúvanie. Vak na prepravu výstroje - 7 ks - Robustný batoh z vysoko odolného materiálu. - Materiál batohu: pevný 500D PVC Tarpaulin alebo ekvivalent. - Batoh musí ponúkať min. 90 l úložného priestoru. - Vysoko odolné kolieska na spodnej časti tašky. - Spevnené dno a spodná časť tašky. - Teleskopická zasúvateľná rúčka. - Minimálne rozmery tašky 82x44x32 cm. - Nosenie batohu musí byť zabezpečené pomocou rúčky a ramenných popruhov. - Farba batohu: čierna Potápačská maska – 7 ks - Lícnica s malým lemom po okraji z čierneho antialergického silikónu. - Dvozorníková konštrukcia masky s integrovanou antitorznou prekážkou z kovu. - Zorník z 4 mm temperovaného skla. - Malý vnútorný objem masky. - Rýchlonastaviteľný hlavový popruh v záhlavovej časti rozšírený a pracky s kardanovým kĺbom. - Okuliare uložené v plastovej krabičke. Neoprénová kukla do obleku – 5 ks - Kukla zo 5 mm flexibilného neoprénu. - Ventilačný otvory na vrchole kukly. - Bez švov na čele. Prenosný elektrický vysokotlakový kompresor – 1 ks - Kompresorový blok: 3 stupne kompresie. - Elektromotor 400 V/50 HZ, 3,0 kW. - Plniaci výkon min.140 l/min. - Filtračný systém P21 zaručujúci kvalitu vzduchu podľa DIN EN 12021. - Prepínač tlaku: 22,5 / 33 MPa. - B-timer: počítadlo motohodín, kontrola životnosti filtračnej vložky. - 1 m plniaca hadica s tlakomerom a plniacim ventilom PN200bar a 1 m plniaca hadica s tlakomerom a plniacim ventilom PN300 bar. - Automatika odkaľovania s automatickým vypínaním. - Ľahký antivibračný rám na prenos kompresora. - Max. hmotnosť kompresora 52 kg. - Rezervné filtračné vložky ku kompresoru v počte 25 ks. Prenosný benzínový vysokotlakový kompresor – 1 ks - Kompresorový blok: 3 stupne kompresie. - Plniaci výkon min.140 l/min. - Filtračný systém P21 zaručujúci kvalitu vzduchu podľa DIN EN 12021 alebo ekvivalent. - Prepínač tlaku: 22,5 / 33 MPa. - B-timer: počítadlo motohodín, kontrola životnosti filtračnej vložky. - 1 m plniaca hadica s tlakomerom a plniacim ventilom PN200bar a 1 m plniaca hadica s tlakomerom a plniacim ventilom PN300 bar. - Automatika odkaľovania s automatickým vypínaním. - Ľahký antivibračný rám na prenos kompresora. - Max. hmotnosť kompresora 48 kg. - Rezervné filtračné vložky ku kompresoru v počte 25 ks. Útvar OPP P PZ Žilina: Potápačský oblek suchý s oddeliteľnou kuklou – 4 ks - Materiál: vysoko odolný trilaminát alebo ekvivalent v kombinácii cordura/butyl/cordura alebo ekvivalent s povrchom úpravou z pevnej tkaniny z polyamidových vlákien alebo ekvivalent vyznačujúca sa vysokou pevnosťou a ohybnosťou pri zachovaní veľmi nízkej hmotnosti. Tkanina sa musí ľahko udržiavať, ošetrovať a musí byť veľmi odolná proti oderom a pretrhnutiu. - Gramáž materiálu musí byť v rozsahu 480-500 g/m2. - Predný kovový vodotesný zips s ochranný poklopom na zips umožňujúci oblečenie obleku bez pomoci partnera. - Anatomicky tvarované torzo, horné a dolné končatiny, ktoré zabezpečuje hydrodynamický tvar obleku. - Kontrola dĺžky torza cez automatické samonavíjacie torzo. Kontrola dĺžky torza nesmie byť pomocou medzinožného popruhu s prackou. - 3 mm krčná neoprénová manžeta. - 2 mm nylonový alebo ekvivalent tepelný golier s ventilovanou krčnou drenážou. - Vysoko odolné latexové alebo ekvivalent zápästné manžety fľaškovitého tvaru. - Nastaviteľný nízkoprofilový výpustný ventil umiestený v hornej časti ľavej paže. - 360° otočný nízkoprofilový napúšťací ventil umiestnený v hornej časti ľavej paže. - Čierna farba obleku s reflexnými a radarovými prvkami na obleku. - Dodatočná ochrana medzinožia na prednej vnútornej a zadnej vonkajšej strane, lakťov a ramien z vysoko odolného Ripstop Nylon Cordura materiálu alebo ekvivalent (v rozsahu 500-525 g/m2). - Dodatočná ochrana kolien z kevral materiálu, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou a odolnosťou voči oderom a pretrhnutiu. - Integrované traky. - 2 veľké vrecká objem min. 3,5 cm3 na zips ľavom a pravom stehne s drenážnymi dierkami na spodku. Vrecko musí mať 2 sady elastických šnúr pre upevnenie doplnkov. - Možnosť montáže upevňovacích krúžkov suchých rukavíc. - Komprimované neoprénové ponožky s trekovými botkami. - Päťročná záruka poskytnutá výrobcom na tesniace spoje a prevedenie. - Možnosť výberu minimálne z 16 rôznych veľkostí, - Medzinárodný certifikát CE, že vyhovel norme 89/686/EEC (EN 14225-2) alebo ekvivalent a vyhlásenie výrobcu, že materiál, z ktorého je zhotovený oblek je vhodný do chemicky a biologicky kontaminovaného vodného prostredia. Príslušenstvo k suchému obleku: - Kukla s ventilačným otvorom zo 7 mm N2S neoprénu alebo ekvivalent a 5 mm hladkého tvárového tesnenia pre použitie s FFM. - LP hadica a vosk na suchý zips. - pevná taška min. rozmerov (65x35x30 cm) so suchou a mokrou časťou a vonkajším vreckom na zips na prenášanie a uskladnenie obleku. Tepelno izolačná vložka do suchého obleku + ponožky – 4 ks - Typ: kombinéza čiernej farby. - Trojvrstvová konštrukcia materiálu: vonkajší materiál hladký spevnený nylon alebo ekvivalent, stredný tepelno-izolačný materiál Thinsulate alebo ekvivalent hrúbky min. 500g/m2 v oblasti trupu a v oblasti končatín hrúbky min. 250 g/m2, vnútorný vlhkosť odvádzajúci materiál – fleece alebo ekvivalent. - Dve bočné vrecká a jedno hrudné vrecko so zipsom. - Dva ventilačné otvory kruhovitého tvaru v podpazuší a tri v oblasti ľavého ramena pre odvádzanie vlhkosti. - Nožné a zápästné pútka zamedzujúce zrolovanie. - Predný a extra dlhý obojstranne otvárajúci zips. - Flexibilný panel z elastického neoprénu alebo ekvivalent v oblasti končatín a chrbta zvyšujúci voľnosť kombinézy pri pohyboch. - Vytvarované článkové kolená. - Úplet v oblasti krku, zápästia a členka. - Výrobcom stanovený tepelný komfort obleku pod 5ºC. Ponožky: - Dvojvrstvová konštrukcia materiálu: polyester/spandex fleece alebo ekvivalent. - Vlhkosť odvádzajúci materiál. Suché rukavice s rýchlo upevňovacím systémom na suchý oblek – 4 ks - Päťprstové, teplé suché rukavice pre potápanie v studených vodách. - Materiál: dvojvrstvová konštrukcia pozostávajúca z vnútornej oddeliteľnej tepelnoizolačnej vrstvy a vonkajšej ochrannej vrstvy. - Vonkajšia vrstva: špeciálna guma s nástrekom neoprénu z vnútra. - Vnútorná vrstva: jemné polypropylenové vlákna zabezpečujúce tepelnú ochranu. - Rýchloupevňovací systém pomocou kovových spojovacích krúžkov na zápästnú manžetu suchého obleku. - Anatomický tvar so zdrsnenými uchopovými plochami v oblasti prstov. - Farba čierna. Potápačský oblek neoprénový s vestou a kuklou – 4 ks - 7 mm neoprénová polosuchá kombinéza bez kukly so zadným zipsom z veľmi flexibilného neoprénu a 7 mm prídavná vesta s kuklou z rovnakého neoprénu, ktorá má ventilačný otvor na vrchole. - Materiál: 7 mm veľmi pružný neoprén s vnútornou teplo odrážajúcou infračervenou vrstvou. Zároveň musí disponovať antimikrobiálnymi vlastnosťami pre ochranu proti baktériám a zápachu. - Anatomicky vytvarované horné a dolné končatiny. - Zhotovený konštrukciou plochého švu pre poskytnutie lepšieho komfortu pri nosení. - Odolný zadný zips na kombinéze s vnútornou tesniacou chlopňou - Predný zips na veste s kuklou. - Odolný zips v oblasti členkov pre jednoduchšie obliekanie. - Flexibilná ochrana kolien a ramien proti oderu a opotrebovaniu. - Tesniaci systém na krku so zapínaním na suchý zips a vnútorné manžety na predlaktiach a členkoch, ktoré obmedzujú prenikanie vody. - Farba čierna. Potápačské rukavice neoprénové – 4 páry - Päťprstové, anatomicky tvarované. - Vysoko elastický 5 mm neoprén. - Vnútorná teplo odrážajúca infračervená vrstva. - Tesniaca manžeta na konci zabraňujúca vnikaniu vody do vnútra. - 3D tlač na dlani zlepšujúca odolnosť proti oderu a zároveň napomáhajúca pri uchopení. Potápačská topánky neoprenové (pár) - 4 ks - Materiál 7 mm neoprén sleplo odrážajúcou infračervenou vrstvou. - Bočný pevný zips. - Spevnené botky v oblasti exponovaného priehlavku a päty. - Výstupok na päte zabraňujúci zošmyknutiu remienka plutvy z päty. - Tvrdá protišmyková podrážka teniskového typu. Potápačské fľaše Twin set "DIR" 2x10 l/200 Bar – 4 ks - Zostava pozostávajúca z dvoch oceľových fliaš s vnútorným objemom 2x10 l, dvoch ventilov spojených stredovým mostíkom s izolátorom a nerezových obručí. - Fľaše sú z vysoko kvalitných chrom-molybdenových oceľových plátov s konvexným dnom. Fľaše musia byť predpripravené pre použitie 100 % kyslíka. - Priemer fľaše: max. 171 mm - Hmotnosť jednej fľaše bez ventilu: max. 16,0 kg - Pracovný tlak fliaš: 200 bar - Vnútorný objem: 2x10 l - Závit: M25/2 - Ventily fľaše: dva nezávislé uzatvárateľné ventily so závitom G5/8“ prepojené pomocou stredového uzatvárateľného mostíka. Ventily musia byť opatrené gumovými otočnými uzávermi a byť kyslíkovo čisté. - Nerezové obruče sú vybavené skrutkami a krídlovými matkami pre použitie s backplate postrojom a krídlom. - Stabilizačné botky na konci fliaš. - Certifikácia podľa noriem CE Dýchacia automatika - 4 sety Set pozostávajúci z dvoch kompletných automatík (1. a 2.stupeň), z ktorých hlavná automatika má 0,6 m LP hadicu a druhá záložná automatika má 2,1 m LP hadicu medzi 1. a 2. stupňom. 1. stupeň: - Membránový, prevážený, vysokovýkonný. - Ochrana proti zamŕzaniu a izolácia vnútorného mechanizmu od vonkajšieho prostredia prostredníctvom suchého tesniaceho systému (suchá komora). - Pracovný tlak 300 bar (DIN verzia). - Špeciálny dizajn tela umožňujúci vedenie hadíc pod ideálnym uhlom a zároveň možnosť pridania voliteľného 5. MP výstupu. - Výstupy: 2 HP 7/16“ a 4 LP 3/8“. - Vysokotlakové sedlo zo zliatiny odolávajúce korózii. - Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2012 alebo ekvivalent. 2. stupeň: - Pneumaticky vyvážený mechanizmus. - Manuálne ovládanie dychových charakteristík: Venturi klapka a ovládač dychového odporu (možnosť jemnej regulácie dychového odporu). - Ochrana proti zamŕzaniu cez systém výmenníka tepla. - Dostatočne veľká predná sprcha a deflektor s vymeniteľnými obojstrannými výpustmi. - Tlačidlo sprchy musí ponúkať duálnu kontrolu rýchlosti prietoku. - Možnosť rozobratia 2.stupňa (prístup k hlavnej membráne a výdychovému ventilu) pod vodou alebo na povrchu bez použitia servisných kľúčov. - 2,1 m LP hadica spájajúca 1. a 2. stupeň automatiky (1. automatika) a 0,6 m LP hadica (2. automatika). - Možnosť zmeny pripojenia LP hadice z pravostranného na ľavostranné. - 2. stupeň zhotovený z materiálu s aktívnou ochranou proti infekcii, plesniam a baktériám. - Anatomicky tvarovaný náustok. - Gumička z jedného kusu na uchytenie automatiky na krku potápača. - Továrenský predpripravený pre použitie Nitroxu alebo ekvivalent do 40 % O2 - Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2012 alebo ekvivalent. Blackplate komplet s krídlom - 4 ks - Oceľová chrbtová doska s nosným postrojom + dvojplášťové krídlo. - Chrbtová doska Backplate z nehrdzavejúcej ocele (2,2 kg) z množstvom otvorov. - 4 horné a spodné výrezy pre nylonové popruhy, 3 kruhové otvory a spodný upevňovací otvor pre upevnenie krídla, otvor pre medzinožný popruh, otvory pre rôzne doplnky. - Vnútorná ballistic duša (mechúr) „krídlo“ so vztlakovým objemom min. 20 kg (20 l) z vysoko odolného materiálu. Vnútorný obal „duše“ je zo špeciálne zváranej látky. - Vonkajší obal krídla z vysoko odolnej tkaniny 1000D Armoshiled Cordura alebo ekvivalent, ktorá je potiahnutá vrstvou urethanu alebo ekvivalent. Vonkajší obal musí byť vybavený otvormi pre odvádzanie vody z vonkajšieho ovalu. - Otvory pre upevňovacie skrutky na backplate dosku. - Spodný vypúšťací pretlakový ventil v ľavej dolnej časti. - Záslepka v pravej dolnej časti krídla pre voliteľný vypúšťací pretlakový ventil. - Robustná pracka na brušnom popruhu z nehrdzavejúcej ocele. - 2“ medzinožný popruh s prackou. - 4 ks 2“ širokých D-krúžkov z nehrdzavejúcej ocele so stopkami. - Integrovaný inflator v tvare „K“ s mosadznými tlačidlami a bezpečnostným lankom umiesteným vo vnútri vrapovej hadice. - Inflator vychádza zo stredu vrchnej časti krídla. LP hadica je súčasťou inflatora. - Možnosť uchytenia TWIN fľaše (2x10 l). Potápačský počítač so sondou - 4 ks - Odolný počítač s veľkým, širokouhlým farebným displejom a LED podsvietením. - Pevné telo počítača vyrobené z kompozitných materiálov. Displej zhotovený s minerálneho skla. - Ľahko čitateľný displej za akýchkoľvek svetelných podmienok. - Jednoduché intuitívne ovládanie prístroja pomocou max. troch tlačidiel. - Individuálne nastavenie prístroja podľa potrieb užívateľa. - Individuálne prispôsobenie zobrazovania dát na displeji pomocou čísel a farebných grafov. - Štyri užívateľsky voliteľné displeje, pomocou ktorých za zobrazujú dáta o ponore. - Kompletné dekompresné údaje na základe RGBM Fused kalkulácie. - 5 voliteľných operačných módov: Vzduch, Nitrox, Trimix, Gauge (merací prístroj) a CCR (pre ponory s rebreatherom). - Možnosť nastavenia kyslíka min. v rozsahu 8-99 % a hélia v rozsahu 0-92 %. - V móde zmesi plynov voľba nastavenia minimálne 8 rôznych dýchacích zmesí a možnosť ich prepínaním počas ponoru. - Bezdrôtový prenos údajov o tlaku dýchacej zmesi vo fľaši prostredníctvom priloženého tlakového vysielača. - Prístroj musí byť schopný zaznamenať viacnásobné tlakové údaje z minimálne 8 rôznych tlakových vysielačov. - Priložená bezdrôtová sonda (vysielač tlaku) na zaznamenávanie a zobrazovanie tlaku dýchacieho média vo fľaši na displeji počítača. - Integrálny digitálny kompas s kompenzáciou náklonu, možnosťou jeho kalibrácie a nastavenia deklinácie. - Možnosť výberu medzi bezpečnostnými zastávkami alebo hlbokými zastávkami. - Zabudovaný plánovač ponoru. - Stopky minimálne v potápačskom móde. - Užívateľsky aktualizovaný softvér prístroja vrátane vylepšenia bez poplatkov. - Prenos údajov o ponore do PC alebo na online aplikáciu cez priložený USB interface kábel alebo bluetooth a program (software). - Zaznamenávanie ponorov do denníka prístroja. Kapacita pamäte aspoň 100 hodín potápania pri 10 sek. intervale zaznamenávania dát. Zobrazenie grafického profilu ponorov na displeji prístroja. - Nabíjateľná batéria prístroja, ktorá po plnom nabití musí poskytnúť min. 10 hodín prevádzky. - Indikátor rýchlosti výstupu (zvukové a grafické varovanie) - Indikátor sily batérie a varovanie slabej batérie. - Vizuálna a zvuková signalizácia (alarm max. hĺbky, alarm času ponoru, alarm tlaku vo fľaši, alarm vysokej a nízkej hodnoty O2, alarm pri porušení dekompresného stropu, deep zastávky, alarm pri prepínaní plynov...). - Zobrazenie času a dátumu (hodiny a kalendár). - Možnosť sprísnenia dekompresnej kalkulácie cez výškové a individuálne nastavenie. - Nastavenie bezpečnostných zastávok alebo hlbokých zastávok. - Automatický časovač bezpečnostnej zastávky (3 minúty) zobrazený v sekundách. - Neblokovanie počítača pri dekompresnej chybe. - Nastaviteľné jednotky merania: metrické/imperiálne. - Upevnenie na ruku pomocou dvoch gumičiek (tzv. bungee). - Vodotesnosť prístroja min. 80 m. Kompas - 4 ks - Analógový, tekutinou plnený kompas. - Schopnosť ukazovania smeru aj pri 30 náklone. - Fluoreskujúci otočná ružica s možnosťou odčítavania azimutu zhora a spredu. - Veľké postranné okienko na bočné odčítavanie azimutu. - Upínacie lôžko so západkou na každých 5°. - Upevnenie na ruku pomocou dvoch gumičiek (tzv. bungee) alebo remienka. Tlakomer – 4 ks - Analógový pozostávajúci z kovového puzdra a z ochrany displeja z tvrdeného skla. - Luminiscenčné čísla na čiernom pozadí displeja. - Prevádzkový tlak tlakomera v rozsahu 0-360 bar. - Priemer tlakomera do 53 mm. - HP certifikovaná hadica v rozsahu 56-61 cm. - Rozlíšenie ± 5 bar. Potápačské svietidlo hlavné – 4 ks - Podlhovasté telo z matného šedého hliníka. - Hlava tela je vybavená 6 Cree XPL2 LEDkami. - Výkon: min. 3600 lumenov. - Tri stupne výkonu: nízky, stredný a maximálny. - Režim SOS stroboskop v prípade núdze. - Možnosť preprogramovania režimov svietidla. - Inteligentná tepelná ochrana svietidla. - LED displej pre zobrazovanie aktuálneho výkonového režimu ako aj zostávajúceho času svietenia. - Operačná hĺbka – min.100 m. - Doba svietenia: min. 2 hod pri max. výkone a min. 36 hod pri najnižšom výkone. - Indikátor zostávajúceho času svietenia. - Batéria (súčasťou svetla): nabíjacia Lítium-Ionová . - Nabíjanie cez USB kábel (súčasť balenia). - Doba nabíjania max. 6 hod. - Goodman rúčka. - Uhol svietenia: 20° - Dĺžka: max. 118 mm na dĺžku. Svietidlo záložné – 4 ks - Podlhovasté telo z matného šedého hliníka. - Hlava tela je vybavená 1 Cree XPL2 LEDka. - Výkon: min. 1000 lumenov. - Tri stupne výkonu: nízky, stredný a maximálny. - Režim SOS stroboskop v prípade núdze. - Operačná hĺbka – min.100 m. - Doba svietenia: min. 1,5 hod pri max. výkone a min. 6 hod. pri najnižšom výkone. - Inteligentná tepelná ochrana svietidla. - Batéria (súčasťou svetla): nabíjacia Lítium-Ionová . - Nabíjanie cez USB kábel (súčasť balenia). - Doba nabíjania max. 4 hod. - Neoprénová rúčka. - Uhol svietenia: 16° - Dĺžka: max. 107 mm na dĺžku - Puzdro na uskladnenie. Navijak veľký – 4 ks - Telo navijaka z čierneho tvrdeného Derlinu alebo ekvivalent. - Otvorená konštrukcia navijaka bez brzdy. - Min. 200 m dlhé polyesterové lanko s aramidovým jadrom hrúbky 2 mm. - Nerezová dvojkarabína. Navijak malý k Deco bóji – 4 ks - Ergonomická minicievka. - Telo navijaka z čierneho tvrdeného Derlinu alebo ekvivalent. - Min. 15 m dlhé tenké polyamidové lanko. - Mosadzná obojstranná dvojkarabína. Potápačská maska – 4 ks - Lícnica s malým lemom po okraji z čierneho antialergického silikónu. - Jednozorníková bezrámová konštrukcia masky. - Zorník z temperovaného skla. - Malý vnútorný objem masky. - Rýchlonastaviteľný hlavový popruh v záhlavovej časti rozšírený. - Okuliare uložené v plastovej krabičke. Dýchacia trubica – 4 ks - Šnorchel z čierneho flexibilného silikónu. - Možnosť jeho zmotania a vloženia do BC. Plutvy botičkové – 4 ks - Prevedenie: papučkové. - Materiál: kombinácia termoplastickej gumy a technopolyméru. - Špeciálna povrchová úprava: žliabkovanie a rebrovanie. - Pružná pogumovaná zóna na špičke botky. - Farba čierna. Plutvy remienkové gumené – 4 ks - Tradičný celogumený dizajn s kanálovým prevedením. - Kompaktné, mimoriadne odolné plutvy. - Materiál: čierna guma. - Krátky široký list s tromi tvormi pre zníženie odporu počas plávania a dostatočne veľkou dierkou na konci listu pre prevlečenie karabíny. - Dostatočné veľká botka plutvy s otvorom na konci pre používanie s topánkami suchého obleku. - Upínací systém: oceľové pružiny s gumeným okom na päte pre lepší úchop aj v hrubých rukaviciach. Potápačský opasok vreckový – 4 ks - Záťažový opasok s kapsami pre sáčkové olovo. - Pracka kovová. Závažie sáčkové (celková hmotnosť15 kg) – 4 ks - Hmotnosť jednotlivých závaží: 2 kg (4 ks), 1 kg (7 ks). Celkovo 15 kg. - Materiál: liate olovené broky zapuzdrené v spevnenom nylonovom obale. Potápačský nôž hlavný – 4 ks - Čepeľ: z nehrdzavejúcej ocele. - Dlhé ostrie: dĺžka čepele max. 11 cm. - Charakteristika čepele: hladké, pílovité ostrie a pílka. - Rukoväť: tvarovaná, protišmyková úprava z pevného odolného plastu. - Puzdro: lisovaný plast s upínacími remienkami na nohu. - Farba rukoväte a puzdra: čierna. Potápačský nôž jacketový – 4 ks - Čepeľ: nehrdzavejúca oceľ. - Veľkosť max. 50 mm. - Pošva s polyamidu. Vak na prepravu výstroje - 4 ks - Robustný batoh z vysoko odolného materiálu. - Materiál batohu: pevný 500D PVC Tarpaulin alebo ekvivalent. - Batoh musí ponúkať min. 90 l úložného priestoru. - Vysoko odolné kolieska na spodnej časti tašky. - Spevnené dno a spodná časť tašky. - Teleskopická zasúvateľná rúčka. - Minimálne rozmery tašky 82x44x32 cm. Dekompresná bója – 4 ks - Zrolovateľná pozdĺžna bója uložená v kapse. - SOLAS reflexná páska na vrchole bóji. - Orálne nafukovanie. - Gumičkový uzáver s gumeným tiahlom. - 2“ oceľový krúžok na konci bóje s upevňovacím lankom. - Výrazná bezpečnostná farba (oranžová, žltá). Tabuľka na písanie pod vodou na zápästie – 4 ks - Anatomicky vytvarovaná okolo zápästia. - 3 listy na písanie. - Ceruzka. - Gumička na upevnenie tabuľky na zápästie. Karabína veľká s uzatvárateľným zámkom – 4 ks - Materiál: hliník. |  |