Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Časť 2 - Dekontaminačné jednotky s dezinfekčnou náplňou

  - Vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky v rámci časti 2 je zabezpečenie dodávky pracovísk mobilných dekontaminačných jednotiek s dezinfekčnou náplňou (dekontaminačných spŕch), ktoré sú určené na dekontamináciu príslušníkov HaZZ v ochranných protichemických oblekoch. Dekontaminácia bude vykonávaná prevažne mokrou cestou, pomocou tlakovej vody.

Verejný obstarávateľ požaduje dodať 16 ks mobilných dekontaminačných jednotiek s dezinfekčnou náplňou.

1.2.Špecifikácia predmetu zákazky

Pracovisko jednej mobilnej dekontaminačnej jednotky pozostáva z nasledovných častí:

- nafukovacej sprchovej kabíny – 1 ks,

- bazénov – 2 ks,

- elektrických čerpadiel s dopravným vedením D – 25 – 2 ks,

- 120 l nádoby na vodu – 2 ks,

- ostatného príslušenstva,

- dezinfekčného prostriedku.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Položka | Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (Ponuka predávajúceho) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) |  | Uchádzač uvedie „Áno/Nie“ |
| 1. Mobilná dekontaminačná jednotka s dezinfekčnou náplňou | - Požiadavky na dekontaminačná nafukovaciu sprchu s príslušenstvom |  |  |  |
|  | - musí mať jednokomorovú nafukovaciu nosnú konštrukciu, záchytnú vaňu a sprchovú kabínu, | N/A |  |  |
|  | - vnútorné rozmery základne: min. 2 000 x 2 000 mm, min. výška 2 450 mm, |  |  | N/A |
|  | - konštrukcia nafukovacích valcov musí byť z vysokopevnostného, oderu vzdorného, pre vzduch a vodu nepriepustného materiálu, | N/A |  |  |
|  | - kabína sprchy sa musí dať samočinne postaviť po napojení na prívod vzduchu, | N/A |  |  |
|  | - kabína sprchy musí mať dva vchody vyrobené z priehľadnej transparentnej fólie (s rolovaním smerom hore) umožňujúce dodržiavať postup „špinavý vstup - čistý výstup“, označenie vstupu a výstupu, | N/A |  |  |
|  | - musí mať zabudované okno s transparentnou fóliou s manipulačnými rukavicami, | N/A |  |  |
|  | - musí mať záchytnú vaňu s odtokom, | N/A |  |  |
|  | - musí mať inštalovaný rozvod nerezových dýz na rozstrekovanie dekontaminačného roztoku alebo vody s minimálnou spotrebou, | N/A |  |  |
|  | - musí mať ručnú ružicu s hadicou pre sprchovanie ťažko dostupných miest, | N/A |  |  |
|  | - musí mať ručnú kefu pre očistu od hrubých nečistôt, | N/A |  |  |
|  | - systém armatúr musí byť zabudovaný v kabíne sprchy tak, aby sa dal v prípade potreby odinštalovať obsluhou (servis), | N/A |  |  |
|  | - musí mať podlahový rošt do dekontaminačnej sprchy minimálnej výšky od 50 mm do 100 mm, |  |  | N/A |
|  | - musí mať elektrické čerpadlo (230 V) s primiešavaním pre distribúciu vody alebo dekontaminačného roztoku do systému sprchy vrátane sacej hadice a sacieho koša, napojenie Storz D – 25, | N/A |  |  |
|  | - systém distribúcie vody sa musí dať prepínať na režim dekontaminačný roztok a oplach (voda), | N/A |  |  |
|  | - na čerpadle musí byť regulovateľný primiešavač dekontaminačného činidla nastaviteľný podľa percenta primiešavania, | N/A |  |  |
|  | - musí mať elektrické čerpadlo (230 V) na odsávanie kontaminovanej vody z dekontaminačnej sprchy do odpadovej nádrže, napojenie Storz D – 25, čerpadlo musí byť schopné odsať vodu od hladiny 5 mm a viac, | N/A |  |  |
|  | - rozvod vody musí byť zabezpečený hadicovým vedením D – 25, minimálne 2 x 20 m. |  |  | N/A |
|  | Poznámka: prietok čerpadiel a vedenia musí dostatočne zabezpečiť dopravu vody tak, aby sa mohli dekontaminovať naraz dve osoby. | N/A |  |  |
|  | - súprava musí obsahovať dekontaminačný bazén s nafukovacím rámom a odtokom, rozmery základne minimálne 2000 x 2000 mm, výška min. 150 mm – 2 ks, |  |  | N/A |
|  | - súčasťou bazénov musí byť podlahový rošt s minimálnou výškou 20 mm - 2 ks, |  |  | N/A |
|  | - všetky prvky súpravy sa musia dať nafúknuť pomocou systému tlakovej fľaše na vzduch, redukčného ventilu s manometrom, tlakových hadíc s rýchlospojkou, | N/A |  |  |
|  | - všetky prvky súpravy sa musia dať nafúknuť aj elektrickým vzduchovým čerpadlom. Elektrické vzduchové čerpadlo musí byť súčasťou dodávky. | N/A |  |  |
|  | - všetky prvky súpravy musia mať poistný ventil na zabránenie pretlakovania systému, | N/A |  |  |
|  | - súprava musí obsahovať plastový sud s vekom a obručou, objem 120 litrov na čistú vodu, resp. dekontaminačný roztok - 1 ks, |  |  | N/A |
|  | - súprava musí mať plastový sud s vekom a obručou, objem 120 litrov na kontaminovaný roztok- 1 ks, |  |  | N/A |
|  | - súprava musí obsahovať súpravu na drobné opravy dekontaminačnej súpravy (lepiaca sada, tesnenia, dýzy), | N/A |  |  |
|  | - musí mať tašku so súpravou na ukotvenie sprchy: kotviace kolíky, kladivo, | N/A |  |  |
|  | - musí mať pogumovanú plachtu pod dekontaminačnú sprchu, ktorá zabráni prepichnutiu kabíny dekontaminačnej sprchy a dekontaminačných bazénov. Plocha plachty musí presahovať pôdorys pracoviska dekontaminačnej sprchy o meter z každej strany. Plachta musí mať vysokú pevnosť proti oderu, prerezaniu a prepichnutiu – 1 ks, | N/A |  |  |
|  | - materiál nafukovacej sprchy a bazénov musí mať vysokú pevnosť proti roztrhnutiu a prepichnutiu, odolnosť proti UV žiareniu, musí byť nepremokavý, musí sa dať ľahko umývať (dekontaminovať), musí byť farebne stály, musí byť odolný voči agresívnym látkam, | N/A |  |  |
|  | - dekontaminačná sprcha a jej výbava musí mať transportný obal s minimálne štyrmi úchytmi na manipuláciu. Obal musí byť odolný voči oderu, prerezaniu, prepichnutiu, musí byť nepremokavý a dekontaminovateľný bežnými dekontaminačnými roztokmi, | N/A |  |  |
|  | - ostatná výbava dekontaminačnej sprchy musí mať rovnako transportný obal z rovnakého materiálu alebo materiálu s vyššou odolnosťou. | N/A |  |  |
|  | - Požiadavky na dezinfekčný prostriedok |  |  |  |
|  | Súčasťou súpravy musí byť dezinfekčný prostriedok, ktorý pri použití v mobilnej dekontaminačnej jednotke buď priamo alebo po zriedení koncentrátu (pomocou primiešavača) bude stačiť na zabezpečenie nepretržitej prevádzky na min.10 hodín (verejný obstarávateľ požaduje vo vlastnom návrhu plnenia uviesť množstvo dezinfekčného prostriedku potrebného na zabezpečenie požadovanej doby prevádzky). |  |  | N/A |
|  | - Dezinfekčný prostriedok musí byť účinný min. proti: a) grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám, | N/A |  |  |
|  | b) kvasinkám, | N/A |  |  |
|  | c) hubám, pliesňam, obaleným aj neobaleným, | N/A |  |  |
|  | d) biofilmom. | N/A |  |  |
|  | - Dezinfekčný prostriedok musí byť účinný na: |  |  |  |
|  | a) Obalené vírusy: Ebola vírus, HIV type 1, Influenza A (Hong Kong), Avian Influenza A (HSN1), Swine influenza A (H1N1), COVID – 19. | N/A |  |  |
|  | b) Baktérie: Pseudomonas aeriginosa, Staphylococcus aereus, Staphylococcus aereus (MRSA), Escherichia coli, Salmonela enterica, Proteus mirabilis, Enterobacter aerogenes, | N/A |  |  |
|  | c) Huby: Candida auris, Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus niger, | N/A |  |  |
|  | d) Neobalené vírusy: Norovirus, Entero virus D68, Rhinovirus type 37, Minute virus of Mice, Feline Calicivirus, | N/A |  |  |
|  | e) Spóry: Clostidium, účinok voči spóram musí byť potvrdený. | N/A |  |  |
|  | - dezinfekčný prostriedok musí byť schválený podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní, | N/A |  |  |
|  | - dezinfekčný prostriedok musí byť balený po 10 litrových baleniach. | N/A |  |  |
|  | - Ďalšie požiadavky |  |  |  |
|  | - Dodaná mobilná dekontaminačná jednotka musí mať životnosť min. 10 rokov pri odporučenom skladovaní a používaní. | N/A |  |  |
|  | - Pri dodaní dekontaminačný prostriedok nesmie byť starší ako 3 mesiace s požadovanou dobou expirácie min. 24 mesiacov. | N/A |  |  |
|  | Súčasťou dodávky tovaru musí byť: - návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie v slovenskom jazyku (akceptovateľný aj český jazyk); | N/A |  |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú  na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej  a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky pre časť 2 do miesta dodania/plnenia, ktorým je:  Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.