Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Manipulačná technika – vysokozdvižné vozíky

- Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky vysokozdvižných vozíkov v predpokladanom rozsahu 35 kusov.

a)     Čelný vysokozdvižný vozík s dieslovým motorom – 15 ks

b)      Čelný vysokozdvižný vozík s pohonom na batériu – 5 ks

c)      Elektrický vysokozdvižný vozík – dvojité teleskopické zdvíhacie zariadenie – 15 ks

  - Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

    - Bratislava: Košická 47, 812 72 Bratislava

    - Bratislava: Račianska ulica 147, 831 53 Bratislava (Gaštanový hájik)

    - Trnava: Priemyselná ulica 7, 917 02 Trnava

    - Nitra: Piesková ulica 32, 94901 Nitra

    - Trenčín: Jilemnického 1, 911 01 Trenčín

    - Žilina: Bytčianska 112, Považský Chlmec, 010 03 Žilina

    - Banská Bystrica: Hurbanova 13, 974 01 Banská Bystrica

    - Prešov: Duklianska 12, 080 01 Prešov

    - Košice: Priemyselná 1, 040 01 Košice

| - Technické parametre čelného vysokozdvižného vozíka s dieslovým motorom v predpokladanom množstve 15 ks |  |
| --- | --- |
| Nosnosť vozíka (kg) | min. 3500 |
| Maximálna výška zdvihu (mm) | min. 3000 |
| Voľný zdvih vidlíc (mm) | min. 170 |
| Šírka vozíka (mm) | min. 1200 |
| Výška ochranného rámu (mm) | min. 2000 |
| Polomer otáčania (mm) | max. 2600 |
| Celková hmotnosť vozíka (kg) | min. 4200 |
| Pohon (palivo) | diesel |
| Emisná norma | platná v dobe predkladania ponuky |
| Kabína | pevný rám s plnou strechou |
|  | jednotlivé polohy ovládačov (prepínačov, vypínačov) musia byť zvýraznené symbolmi činnosti alebo kontrolkou |
| Bočný posuv | áno / automatizovaný (nie ručný!) - dĺžka posuvu min. 1000 mm |
| Osvetlenie | štandardné pracovné LED osvetlenie |
|  | varovný žltý maják |
|  | ďalšie bezpečnostné varovné osvetlenie |
| Druh pneumatík | vzdušnicové/superelastické |
| Rýchlosť s bremenom (km/h) | min. 15 |
| Rozmer vidlíc dxšxv (mm) | min. 1200x120x35 |
| Ďalšie vybavenie vozíka | ochranný rám vodiča |
|  | posilňovač riadenia |
|  | anatomické nastaviteľné sedadlo |
|  | nastaviteľný volant |
|  | ochranný rám nákladu |
|  | panoramatické zrkadlo |
|  | zvukový indikátor cúvania |
|  | integrovaný prístrojový panel |
|  | ochranná strecha |
| Záručná doba vozíka | min. 24 mesiacov |
| Záručné servisné podmienky | Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov vrátane záručného servisu v rozsahu prác popísaných pri jednotlivých servisných prehliadkach vrátane poskytnutia originálnych ND (motorový olej, potrebné filtre, olej do hydraulického meniča atď.) s výnimkou pohonných hmôt. |
| Predmetom kúpy môže byť len vozík, ktorý je nový, nepoužívaný. |  |
| V cene vozíka musí byť zahrnuté aj dodanie na 9 adries v rámci celého územia SR. |  |

Verejný obstarávateľ požaduje ku každému vysokozdvižnému vozíku v rámci dodávky dodať /predložiť/uviesť/určiť :

a) Technický opis, zoznam výbavy, návod na obsluhu a údržbu, príručku k vykonávaniu ošetrovania a opráv v rozsahu prevent. údržby jednotl. skupín a podskupín vozidla, ktoré vykonáva vodič - obsluha, so zákl. náradím a výbavou dodaným k vozidlu, podmienky prevádzky pri zábehu vozíka, podmienky špecifickej techn. nespôsobilosti vozíka (danej výrobcom), zoznam servisných stredísk vykonávajúcich záručné opravy na území SR, zoznam prevádzkových kvapalín a mazív, ich predpísané množstvo, s predpísanými náhradami a zameniteľnosťou.

b) Pri mazivách a olejoch požadujeme uviesť špecifikáciu API, SAE.

c) Dokumentácia musí byť v slovenskom, alebo českom jazyku. Uvedenú dokumentáciu požadujeme aj 1x v elektronickom formáte PDF a MS Word pre vlastnú distribúciu a pre vnútornú potrebu.

d)  Požadujeme katalóg náhradných dielcov v elektronickej podobe.

e) Požadujeme 1x dielenskú príručku pre opravy vozidla so špecifikáciou prípravkov a náradia k vykonávaniu bežných opráv.

f)  Konštrukcia techniky musí zabezpečovať dobrú prístupnosť k vykonávaniu technologických úkonov stanovených v návode na obsluhu a údržbu. Úkony preventívnej údržby musia byť uskutočniteľné náradím z výstroja vozidla.

g) Výrobca- dodávateľ určí rozsah preventívnej údržby , náradie a pomôcky v rozsahu údržby a prehliadky vozidla pred a po jazde, v rozsahu údržby po dvoch týždňoch prevádzky, prípravy vozíka na zimnú a letnú prevádzku.

h) Pri dodávke tovaru požadujeme, aby bolo dodávateľom preukázané plnenie požiadaviek bezpečnosti techn. zariadení podľa § 13 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

| - Technické parametre čelného vysokozdvižného vozíka s pohonom na batériu v predpokladanom množstve 5 ks |  |
| --- | --- |
| Nosnosť vozíka (kg) | min. 3500 |
| Maximálna výška zdvihu (mm) | min. 2800 |
| Voľný zdvih vidlíc (mm) | min. 140 |
| Šírka vozíka (mm) | min. 1200 |
| Výška ochranného rámu (mm) | min. 2000 |
| Polomer otáčania (mm) | max. 2600 |
| Celková hmotnosť vozíka (kg) | min. 4200 |
| Pohon | Akumulátor – batéria |
| Batériové napätie (V) | Min. 80 |
| Emisná norma | platná v dobe predkladania ponuky |
| Kabína | pevný rám s plnou strechou |
|  | jednotlivé polohy ovládačov (prepínačov, vypínačov) musia byť zvýraznené symbolmi činnosti alebo kontrolkou |
| Bočný posuv | áno / automatizovaný (nie ručný!) - dĺžka posuvu min. 1000 mm |
| Osvetlenie | štandardné pracovné LED osvetlenie |
|  | varovný žltý maják |
|  | ďalšie bezpečnostné varovné osvetlenie |
| Druh pneumatík | vzdušnicové |
| Rýchlosť s bremenom (km/h) | min. 14 |
| Rozmer vidlíc dxšxv (mm) | min. 1200x120x35 |
| Ďalšie vybavenie vozíka | ochranný rám vodiča |
|  | posilňovač riadenia |
|  | anatomické nastaviteľné sedadlo |
|  | nastaviteľný volant |
|  | ochranný rám nákladu |
|  | panoramatické zrkadlo |
|  | zvukový indikátor cúvania |
|  | integrovaný prístrojový panel |
|  | ochranná strecha |
| Vozík musí obsahovať aj nabíjačku s káblom. |  |
| Záručná doba vozíka | min. 24 mesiacov |
| Záručné servisné podmienky | Počas záručnej doby bude dodávateľ bezplatne(resp, rámci celkovej ceny vozíka) poskytovať odberateľovi servis v rozsahu prác predpísaných výrobcom vozíka a popísaných pri jednotlivých servisných prehliadkach vrátane poskytnutia originálnych náhradných dielov a príslušných náplní. |
| Predmetom kúpy môže byť len vozík, ktorý je nový, nepoužívaný. |  |
| V cene vozíka musí byť zahrnuté aj dodanie na 9 adries v rámci celého územia SR. |  |

Verejný obstarávateľ požaduje ku každému vysokozdvižnému vozíku v rámci dodávky dodať /predložiť/uviesť/určiť :

a) Technický opis, zoznam výbavy, návod na obsluhu a údržbu, príručku k vykonávaniu ošetrovania a opráv v rozsahu prevent. údržby jednotl. skupín a podskupín vozidla, ktoré vykonáva vodič - obsluha, so zákl. náradím a výbavou dodaným k vozidlu, podmienky prevádzky pri zábehu vozíka, podmienky špecifickej techn. nespôsobilosti vozíka (danej výrobcom), zoznam servisných stredísk vykonávajúcich záručné opravy na území SR, zoznam prevádzkových kvapalín a mazív, ich predpísané množstvo, s predpísanými náhradami a zameniteľnosťou.

b) Pri mazivách a olejoch požadujeme uviesť špecifikáciu API, SAE.

c) Dokumentácia musí byť v slovenskom, alebo českom jazyku. Uvedenú dokumentáciu požadujeme aj 1x v elektronickom formáte PDF a MS Word pre vlastnú distribúciu a pre vnútornú potrebu.

d)  Požadujeme katalóg náhradných dielcov v elektronickej podobe.

e) Požadujeme 1x dielenskú príručku pre opravy vozidla so špecifikáciou prípravkov a náradia k vykonávaniu bežných opráv.

f)  Konštrukcia techniky musí zabezpečovať dobrú prístupnosť k vykonávaniu technologických úkonov stanovených v návode na obsluhu a údržbu. Úkony preventívnej údržby musia byť uskutočniteľné náradím z výstroja vozidla.

g) Výrobca- dodávateľ určí rozsah preventívnej údržby , náradie a pomôcky v rozsahu údržby a prehliadky vozidla pred a po jazde, v rozsahu údržby po dvoch týždňoch prevádzky, prípravy vozíka na zimnú a letnú prevádzku.

h) Pri dodávke tovaru požadujeme, aby bolo dodávateľom preukázané plnenie požiadaviek bezpečnosti techn. zariadení podľa § 13 zákona č. 124/2016 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

  - Elektrický vysokozdvižný vozík – dvojité teleskopické zdvíhacie zariadenie v predpokladanom

počte  15 ks

| Nosnosť zariadenia (kg) | min. 800 |
| --- | --- |
| Maximálna výška zdvihu (mm) | min. 2000 |
| Svetlá výška (mm) | max. 40 |
| Šírka zriadenia (mm) | min. 750 |
| Výška zdvíhacej konštrukcie (mm) | min. 1550 |
| Polomer otáčania (mm) | max. 2600 |
| Celková hmotnosť zariadenia (kg) | min. 500 |
| Pohon | elektrický pohon: Akumulátor – batéria |
| Batériové napätie (V) | min. 24 |
| Emisná norma | platná v dobe predkladania ponuky |
| Výkon zdvihového motora (kW) | min. 2 |
| Brzda | elektromagnetická |
| Obsluha | pri chode |
| Výška oja (mm) | min. 1200 |
| Rýchlosť s bremenom (km/h) | min. 14 |
| Dĺžka vidlice (mm) | min. 1150 |
| Ďalšie vybavenie zariadenia | Nabíjačka s káblom |
|  | bezúdržbová batéria |
|  | obojstranne obslužná rukoväť na oji s ovládaním všetkých funkcií jazdy a zdvihu |
|  | indikátor vybitia batérie |
|  | počítadlo prevádzkových hodín |
|  | núdzový vypínač |
|  | ochranné plexisklo pred zdvíhacím zariadením |
| Záručná doba zariadenia | min. 24 mesiacov |
| Záručné servisné podmienky | Počas záručnej doby bude dodávateľ bezplatne(resp, rámci celkovej ceny vozíka) poskytovať odberateľovi servis v rozsahu prác predpísaných výrobcom vozíka a popísaných pri jednotlivých servisných prehliadkach vrátane poskytnutia originálnych náhradných dielov a príslušných náplní. |
| Predmetom kúpy môže byť len vozík, ktorý je nový, nepoužívaný. |  |
| V cene vozíka musí byť zahrnuté aj dodanie na 9 adries v rámci celého územia SR. |  |

Verejný obstarávateľ požaduje ku každému vysokozdvižnému vozíku v rámci dodávky dodať /predložiť/uviesť/určiť :

a) Technický opis, zoznam výbavy, návod na obsluhu a údržbu, príručku k vykonávaniu ošetrovania a opráv v rozsahu prevent. údržby jednotl. skupín a podskupín vozidla, ktoré vykonáva vodič - obsluha, so zákl. náradím a výbavou dodaným k vozidlu, podmienky prevádzky pri zábehu vozíka, podmienky špecifickej techn. nespôsobilosti vozíka (danej výrobcom), zoznam servisných stredísk vykonávajúcich záručné opravy na území SR, zoznam prevádzkových kvapalín a mazív, ich predpísané množstvo, s predpísanými náhradami a zameniteľnosťou.

b) Pri mazivách a olejoch požadujeme uviesť špecifikáciu API, SAE.

c) Dokumentácia musí byť v slovenskom, alebo českom jazyku. Uvedenú dokumentáciu požadujeme aj 1x v elektronickom formáte PDF a MS Word pre vlastnú distribúciu a pre vnútornú potrebu.

d)  Požadujeme katalóg náhradných dielcov v elektronickej podobe.

e) Požadujeme 1x dielenskú príručku pre opravy vozidla so špecifikáciou prípravkov a náradia k vykonávaniu bežných opráv.

f)  Konštrukcia techniky musí zabezpečovať dobrú prístupnosť k vykonávaniu technologických úkonov stanovených v návode na obsluhu a údržbu. Úkony preventívnej údržby musia byť uskutočniteľné náradím z výstroja vozidla.

g) Výrobca- dodávateľ určí rozsah preventívnej údržby , náradie a pomôcky v rozsahu údržby a prehliadky vozidla pred a po jazde, v rozsahu údržby po dvoch týždňoch prevádzky, prípravy vozíka na zimnú a letnú prevádzku.

h) Pri dodávke tovaru požadujeme, aby bolo dodávateľom preukázané plnenie požiadaviek bezpečnosti techn. zariadení podľa § 13 zákona č. 124/2016 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Iné požiadavky:

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky, vrátane dopravy a zaškolenia, ako aj náklady súvisiace so záručným servisom a servisnými prehliadkami vrátane prípadných náhradných dielov. Predávajúci predloží technickú príručku (manuál) aj v slovenskom jazyku.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátu výrobku (CE) preukazujúci, že výrobok spĺňa technické požiadavky stanovené vo všetkých nariadeniach vlády, ktoré sa na neho vzťahujú a ktoré toto označenie stanovujú alebo umožňujú alebo vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch.