Príloha č.1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky pre časť č.1 Polokošele pre lesníkov:

Predmetom zákazky je nákup polokošieľ pre lesníkov.

Názov a predpokladané množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky:

| Číslo položky | Názov položky | Predpokladané množstvo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Polokošeľa krátky rukáv lesníci | 1200 |
| 2 | Polokošeľa dlhý rukáv lesníci | 1200 |

Opis a špecifikácia predmetu zákazky:

Polokošeľa krátke rukávy lesníci

Polokošeľa je vyhotovená vo farbe zelenej (PANTONE 12-0317 TPX), z jemného jednoočkového piké úpletu so spevnenou štruksovou väzbou (hladká rubná strana),  materiál  95 % bavlna / 5% pružné vlákno, antibakteriálna úprava.

Predný diel má  v strede zapínanie hĺbky 14 cm na 3 gombíky priemeru cca 12 mm, prekrytie v šírke 4 cm, podloženie prekrytia je zo základného materiálu, štepovanie 1 mm  v kraji po celom obvode, v spodnej časti štep vo vzdialenosti 1 cm  na spevnenie. V priekrčníku je všitý stojačik zo základného materiálu vo výške cca 2,5 cm, ktorý prechádza cez zadný diel a končí oblúčikom cca v polovici pravej a ľavej strany predného dielu. Do stojačika je všitý golier, pletenina 1:1, výška (vrátane všitého stojačika) cca 8,5 cm, ktorý má spevnené pletenie v spodnom okraji cca 5 mm. Cez priekrčník predného a zadného dielu je vo dvoch radách z vnútornej strany naštepovaný 1 mm v oboch krajoch spevňujúci prúžok zo základného materiálu šírky cca 12 mm.

Na ľavej strane predného diela v prsnej výške je zelená výšivka loga lipovej ratolesti.

Zadný diel má v mieste  priekrčníka zadného diela všité spevnenie, dielik je v tvare oblúka, siaha cca 9 cm v plecnici, v strede zadného diela  má dĺžku cca 10 cm. Je po obvode obnitkovaný trojnitným obnitkovacím stehom a našitý 3 mm v kraji dvojnitmým viazaným stehom.

Výrobok je šitý bavlnenými alebo jadrovými niťami. Plecný šev je zošitý trojnitným obnitkovacím stehom s vložením spevňovacieho prúžku. Hlavicové rukávy sú všité trojnitným obnitkovacím stehom, preštepované dvojihlovým strojom so spodným viazaním.

Rukávy sú v spodnom kraji podohnuté 2,5 cm, preštepované dvojihlovým strojom so spodom krycím stehom. Bočný šev je zošitý trojnitným obnitkovacím stehom. Spodný kraj trupu je podohnutý 2,5 cm preštepovaný dvojihlovým strojom so spodom krycím stehom.  V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa. Počet stehov do 1 cm – 5.

Polokošeľa dlhé rukávy lesníci

Polokošeľa je vyhotovená vo farbe zelenej (PANTONE 12-0317 TPX), z jemného jednoočkového piké úpletu so spevnenou štruksovou väzbou (hladká rubná strana),  materiál  95 % bavlna / 5% pružné vlákno, antibakteriálna úprava.

Predný diel má  v strede zapínanie hĺbky 14 cm na 3 gombíky priemeru cca 12 mm, prekrytie v šírke 4 cm, podloženie prekrytia je zo základného materiálu, štepovanie 1 mm  v kraji po celom obvode, v spodnej časti  štep vo vzdialenosti 1 cm  na spevnenie. V priekrčníku je všitý stojačik zo základného materiálu vo výške cca 2,5 cm, ktorý prechádza cez zadný diel a končí oblúčikom cca v polovici pravej a ľavej strany predného dielu. Do stojačika je všitý golier, pletenina 1:1, výška (vrátane všitého stojačika) cca 8,5 cm, ktorý má spevnené pletenie v spodnom okraji cca 5 mm. Cez priekrčník predného a zadného dielu je vo dvoch radách z vnútornej strany naštepovaný 1 mm v oboch krajoch spevňujúci prúžok zo základného materiálu šírky cca 12 mm.

Na ľavej strane predného diela v prsnej výške je zelená výšivka loga lipovej ratolesti.

Rukávy sú hlavicové, ukončené patentom výšky 5 cm, pletenina 1:1.

Zadný diel má v mieste  priekrčníka zadného diela všité spevnenie, dielik je v tvare oblúka, siaha cca 9 cm v plecnici, v strede zadného diela  má dĺžku cca 10 cm. Je po obvode obnitkovaný trojnitným obnitkovacím stehom a našitý 3 mm v kraji dvojnitným viazaným stehom.

Výrobok je šitý bavlnenými alebo jadrovými niťami. Plecný šev je zošitý trojnitným obnitkovacím stehom s vložením spevňovacieho prúžku. Hlavicový rukáv je všitý trojnitným obnitkovacím stehom, preštepovaný dvojihlovým strojom so spodným viazaním.

Rukáv je v spodnom kraji podohnutý 2,5 cm, preštepovaný dvojihlovým strojom so spodom krycím stehom. Bočný šev je zošitý dvojniným obnitkovacím stehom. Spodný kraj trupu je podohnutý 2,5 cm preštepovaný dvojihlovým strojom so spodom krycím stehom.  V strede priekrčníka zadného dielu je našitá etiketa. Počet stehov do 1 cm – 5.

Zobrazenia predmetu zákazky a loga:

Veľkostný sortiment

Údaje sú uvedené v cm.

| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výška postavy | 162 | 168 | 174 | 180 | 184 | 190 | 196 |
| Obvod hrude | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 |

Tabuľka konštrukčných mier polokošieľ

| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prsná šírka * | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Šírka plecnice | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Dĺžka trička * | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Dĺžka krátkeho rukáva * | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Dĺžka dlhého rukáva * | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |

* U uvedených mier je povolená tolerancia ± 0,5 cm.

Špecifikácia základného materiálu

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | - stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067-1:1998, - dĺžkovú hmotnosť priadze stanoví akreditované skúšobné laboratórium | 95±0,5% bavlna česaná triedy AI 20tex / 5±0,5% pružné vlákno 22 dtex |
| 2. | Farba | zelená | PANTONE 12-0317 TPX |
| 3. | Štruktúra | stanoví skúšobňa alebo potvrdí na základe platných dokladov uchádzača | úplet piké s antibakteriálnou úpravou |
| 4. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127:2000 | 210 g/m2 ± 3 % |
| 5. | Zmena rozmerov po praní 40C osnova/útok | STN EN ISO 6330:2002 STN EN ISO 6330/A1:2009 STN EN ISO 5077:2008 | max 5% / 5% |
| 6. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02:2001 STN EN ISO 105-B02/A1:2003 | min 4 modrej stupnice |
|  | pri žehlení za sucha | STN EN ISO 105-X11:2009 | min 4 sivej stupnice |
|  | v otere za sucha / mokra | STN EN ISO 105-X12:2003 | min 4/3 sivej stupnice |
|  | vo vode pri 40C | STN EN ISO 105-E 01:2010 | min 4 sivej stupnice |
|  | na svetle pri pôsobení potu | STN EN ISO 105-B07:2009 | min 4 sivej stupnice |
| 7. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1:2011 | max 75 mg/kg |
| 8. | Obsah ťažkých kovov, PCP | STN 80 0055:2004 | v súlade s normou |
| 9. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1:2006 | max. 30 mg/kg |
| 10. | Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov | STN 83 2702 | v súlade s normou |

Iné požiadavky:

- Súvisiacou službou predmetu zákazky je doprava, t.j. doručenie predmetu zákazky do miesta dodania a v súlade so zmluvou :  Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

Predmet zákazky pre časť č.2 Bundy ¾ pre lesníkov:

Predmetom zákazky je nákup ¾ búnd pre lesníkov.

Názov a predpokladané množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky:

| Číslo položky | Názov položky | Predpokladané množstvo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bunda ¾ pre lesníkov | 600 |
| 2 | Bunda ¾ ženy pre lesníkov | 150 |

Opis a špecifikácia predmetu zákazky:

# Popis vzhľadu výrobku:

Bunda ¾ je vyhotovená  z jedného základného dvojzložkového materiálu, celá  podlepená  s 2  nakladanými  rukávovými  vreckami,  2  spodnými  lištovými  šikmými  vreckami  a kapucňou z trojzložkového materiálu. Bunda ¾ je celá  podšitá  termoizolačným  materiálom.

Predný  diel  je  členený, vytvorený  z dvoch  častí. Spodné lištové  šikmé  vrecká  (umiestnenie tabuľka č. 1)  sú  umiestnené  v dolnej  časti  predného  dielu  uzatvárané  pomocou  nepremokavého  zipsu, ktorý sa otvára smerom  k spodnému  okraju.  Dĺžka  otvoru  vrecka  je  cca  19  cm, vačok vrecka  siaha  po záložku  spodného  kraja. 5 cm  lišta  vrecka  je  všitá  v členiacom  šve  predného  dielu.   Spodný  kraj  lišty  je  umiestnený  cca  9  cm  od  dolného  kraja  a vrchný  kraj  lišty  cca  10  cm  od  všitia  légy  pod  cca  50°  uhlom.  V ľavom  vrecku  je  všitá  v hornej  časti  ripsová  stuha  cca  10  cm  na  prichytenie  plastovej  spony.  Sedlo  predného  dielu  prechádza  do  vrchnej  časti  rukáva. Na  ľavej  strane  pod sedlom  je  umiestnený   cca  1,5  cm  od  sedla  a cca  2,5  cm  od  nasadzovacieho  šva  légy  suchý  zips, LOOP  veľkosti  4 X 10  cm  ± 3 mm  na  umiestnenie  výložky. Suchý  zips  je  z vnútornej  strany  podlepený  príslušnou  podlepovacou  páskou. Bunda  sa  uzatvára  dvojbežcovým  kosteným  zipsom  všitým  od  goliera  predného  dielu  až  po  spodný  okraj. Zips  je  prekrytý  dvoma  légami  šírky  cca  7,5  cm, symetrickými na oboch stranách. Légy siahajú od spodného kraja až po vrchný okraj goliera. Légy sú vsadené do šva, nie naštepované na predné diely, tento šev je podlepený. Spodná léga predného uzáveru je zahnutá smerom von a preštepovaná tak, že vzniká odtokový kanálik pre vodu. V prednom  kraji  pod  zipsom  je  ochrana  brady  z vrchného  materiálu  s prekrytím  cca  3,5  cm  a dĺžky  cca  14  cm. Predné légy  sú  uzavreté  7  vodonepriepustnými  stiskami, z ktorých  prvé  2  stisky sú  umiestnené  na  vytvarovanom  prúžku  šírky  cca  3  cm  X  9,5  cm  a 10  cm. Tento  vytvarovaný  prúžok  je  všitý  do  prednej  légy  v hornej  časti. 5  zvyšných  stiskov  je  umiestnených  rovnomerne. Všetky  stisky  sú  narazené  medzioperačne. Pod  prednou  légou  je  v prsnej  časti  umiestnené  vertikálne  vrecko  so  zipsom tzv. napoleonové  vrecko uzatvorené  špirálovým  zipsom  dĺžky  cca  23  cm. Vačky  tohto  vrecka  sú  vyhotovené  z vačkoviny. Vo  vnútri  vrecka  na  podsádke  je  naštepované  vrecko  na  perá.

Zadný  diel  sa  skladá zo  sedla  a samotného  zadného  dielu. Sedlo  zadného  dielu  prechádza  do  vrchnej  časti  rukáva. V tejto časti je vo šve vložená reflexná strieborná výpustka. Reflexná strieborná výpustka je vložená do sedlového a rukávového šva aj na prednom diele. Na ľavom prednom diele sedla bundy je umiestnená potlač - ležiaca lipová ratolesť zelenej farby.

Rukávy  sa  skladajú  z predĺženého  sedla  predného  a zadného  dielu  a dvoch  malých  dielikov. Dokonale  vytvarovaný  podpazušný  šev, ktorý  umožňuje, aby  sa  rukáv  natiahol  vertikálne  bez  deformovania  tvaru  bundy. Na  každom  rukáve  je  naštepované  nakladané  vrecko  šírky  cca  15  cm  a dĺžka  cca  21  cm, ktoré  sa  uzatvára  nepremokavým  zipsom   dĺžky  cca  18  cm. V hornej  časti  otvoru  vrecka  je  2  cm  dlhá  garáž  na  prekrytie  bežca  zipsu. Na ľavom rukávovom vrecku je umiestnený suchý zips LOOP veľkosti cca 10 X 10 cm na nášivku – rukávnik. Vo  vnútri  ľavého  rukávového  vrecka  je umiestnený  vačok  zo  sieťovanej  podšívky  veľkosti  hĺbky  cca  30  cm  a šírka  cca  20  cm. Tento  vačok  je  prichytený  o naštepované  vrecko  plochou  pevnou  gumou  3  cm  na  záložke  zipsu  v jeho  strede. Otvor  vačku  sa  reguluje  okrúhlou  gumou  vloženou  do  vrchnej  záložky  spolu  s plastovou  brzdičkou. Spodný  okraj  rukáva  je  čiastočne  elastický. Zadná  rukávnica  je  spracovaná  vložením  3  cm  gumy  dĺžky  cca  7  cm. V spodnom  rukávovom  šve  je  všitá  spinka  cca  3  cm  X  10  cm  a 11,5  cm   zarovno  so  spodným  okrajom  rukáva. Na  spinke  je  umiestnený  suchý  zips, HOOK  veľkosti  cca  1,5 x 5  cm. Spinka  slúži  na  reguláciu  dolného  obvodu  rukáva. Suchý  zips, LOOP  veľkosti  cca  2 x 12  cm  je  našitý  na  predný  rukávový  diel  cca  1  cm  od  dolného  okraja  rukáva  a cca  4  cm  od  všitia  spinky. Dolný  okraj  rukáva  je  začistený  cca  3,5  cm  záložkou  vytvorenou  z vodnej  zábrany.  Viď.  vnútorná  časť  bundy.

Kapucňa  je  všitá  v  priekrčníku  z trojzložkového materiálu. Kapucňa  sa  skladá  z 3  častí. V prednej  časti  je  vytvorený  predĺžený  šilt  a zároveň  vytvorený  kanálik  po  obvode  z 3  zložkového  materiálu. V kanáliku  je  prevlečená  okrúhla  guma  s brzdičkou  a  klipkom  na  reguláciu. V spodnej  časti  kapucne  sú  vyšité  2  otvory  na  vstup  a výstup  okrúhlej  gumy. 5 cm  od  dolnej  časti  kapucne  sú  všité  pútka  na  prichytenie  brzdičky. V strede  kapucne  je  zhotovený  kanálik, v ktorom  je  umiestnená  okrúhla  guma. Okrúhla  guma vychádza  a vchádza  2  vyšitými  očkami  umiestnenými  v strede  stredového  dielika  kapucne. Na  okrúhlej  gume  je  brzdička  s  klipkom  na  reguláciu  kapucne  prichytená  pútkom  o vrchnú  časť  tunela.

Golier  je  zhotovený  z 3  častí. Výška  goliera  je  cca  10,5  cm.  Vrchný  golier  má  otvor, v ktorom  je  našitý  nepremokavý  zips  dĺžky  cca  42  cm  s cca  7  cm  ťahačom  z vrchného  materiálu  umiestnenom  na  bežci  zipsu. Zips  je  prekrytý  lištou  šírky    cca  2  cm  a dĺžky  cca  42  cm. Lišta  prekrýva  zips  smerom  zhora  nadol. Vnútorný  golier  je  obšitý  dutým  vláknom  40  g/m2.

V  dolnom  okraji  bundy  je  vytvorený  cca  2,5  cm  tunel  pre  okrúhlu  gumu  slúžiacu  na  reguláciu  dolného  kraja  bundy. Viď.  vnútorná  časť  bundy.

Vnútorná  časť  bundy  je  vyhotovená  z  termoizolačného  materiálu a základného  dvojzložkového materiálu. Predné  diely  sú  spojené  s bundou  podsádkou  zo základného dvojzložkového materiálu VENICE  širokou  cca  7  cm. V oblasti  priekrčníka  je  vytvarovaná. Táto  podsádka  je  strihaná  v celku. K podsádke  vnútornej  časti  bundy  je  v priekrčníku  všitý  spodný  golier celej  bundy. V strede  priekrčníka  je  všité  pútko  cca  10  cm. Rukávy  sú  vytvorené  z  termoizolačného  materiálu  a v spodnej  časti  z vodnej  zábrany  zo základného dvojzložkového materiálu šírky  6,5  cm. Rukávy  vnútornej  a vrchnej  časti  bundy  sú  spojené  v spodných  krajoch  zošitím  a štepom, ktorý  vytvorí  cca  3,5  cm  záložku. V  spodnom  okraji vnútornej  časti  bundy  je  k z  termoizolačného  materiálu  všitá  vodná  zábrana  šírky  10  cm  po  celom  obvode  bundy. Cca 9  cm  od  všitia  vrchnej  časti  bundy  k jej  vnútornej  časti  a cca  1  cm  od  spodného  okraja  bundy  sú  vyšité  2  očká  cca  3  cm  od  seba  na  každej  strane  bundy. Očká  slúžia  na  prevlečenie  okrúhlej  gumy, ktorá  slúži  na  reguláciu  dolného obvodu  bundy. Cez  gumu  sú  na  každej  strane  prevlečené  brzdičky  spolu  s klipkom. Brzdičky  sú  prichytené  o pútka, ktoré  sú  všité  do  štepu  dolnej  záložky. Ošetrovacia  a veľkostná  etiketa  je  všitá  cca  13  cm  od  vrchného  kraja  vodnej  zábrany. Na  zadnom  diele  vytvorený  otvor  na  opravy  uzatvorený  pomocou  špirálového  zipsu  dĺžky  cca  20  cm.

Všetky  švy  na bunde  sú  zošité  max.  do  0,7  cm,  0,1  cm  preštepované. Bunda  je  podlepená  22 mm podlepovacou  páskou.

Na všetkých bežcoch zipsov sú umiestnené ťahače v dĺžke cca 5 cm zo suchého zipsu.

Suché zipsy sú strihané tak, aby ich používaním nedochádzalo k poškodeniu bundy, ale aj iných súčastí oblečenia – oblé hrany. Pokyny  pre  užívateľa  sú  na  ošetrovacej  a papierovej  etikete.

Bunda  spĺňa  nasledovné  požiadavky: vodeodolnosť, nepriepustnosť, trvanlivosť, dýchateľnosť, paropriepustnosť, zníženú  hlučnosť,  ľahkú  manipuláciu  a nízku  hmotnosť.

Rozdiel v dámskom a pánskom vyhotovení je v zapínaní a v riešení dámskeho strihového vyhotovenia.

  - Nákres:

  - Tabuľka telesných mier:

| veľ | Výška postavy (cm) | 0-156 |  |  | 1-164 |  |  |  |  |  | 2-172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM | Obvod hrudníka | 76 |  | 82 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 82 | 88 | 94 |  | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| TM | Šírka chrbta | 43 |  | 45 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 43 | 45 | 47 |  | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| TM | Dĺžka chrbta | 46 |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veľkosť | 0/38 | 0/41 |  | 1/41 | 1/44 | 1/47 | 1/50 | 1/53 | 1/56 | 2/41 | 2/44 |  | 2/47 | 2/50 | 2/53 | 2/56 | 2/59 | 2/62 | 2/65 |

| veľ | Výška postavy (cm) | 3-180 |  |  |  |  |  |  |  | 4-188 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM | Obvod hrudníka | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 100 | 106 | 112 |  | 118 | 124 | 130 |
| TM | Šírka chrbta | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 49 | 51 | 53 |  | 55 | 57 | 59 |
| TM | Dĺžka chrbta | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Veľkosť | 3/44 | 3/47 | 3/50 | 3/53 | 3/56 | 3/59 | 3/62 | 3/65 | 4/50 | 4/53 |  | 4/56 | 4/59 | 4/62 | 4/65 |

  - Tabuľka  kontrolných  mier:

| Platí pre všetky výškové skupiny | Kód | Tolerancia | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obvod hrudníka ½ | A1 | ± 1 cm | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Dolný obvod ½ | A2 | ± 1 cm | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| Šírka chrbta | A | ± 1 cm | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 58,5 | 61 | 63 | 65 | 67,5 |
| Dolná šírka rukáva | D | ± 0,5 cm | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 |
| Dolná šírka rukáva stiahnutá | D1 | ± 0,5 cm | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
| Výška kapucne ½ | V | ± 0,5 cm | 34,1 | 34,4 | 34,7 | 35 | 35,3 | 35,6 | 35,9 | 36,2 | 36,5 | 36,8 |

| Výšková skupina 2 | Kód | Tolerancia | 2/41 | 2/44 | 2/47 | 2/50 | 2/53 | 2/56 | 2/59 | 2/62 | 2/65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dĺžka rukáva + šírka pleca | C | ± 1 cm | 84,7 | 85,3 | 85,9 | 86,5 | 87,1 | 87,7 | 88,3 | 88,9 | 89,5 |
| Dĺžka chrbta | B | ± 1 cm | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Zips predný kraj | - | - | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |

| Výšková skupina 0 | Kód | Tolerancia | 0/38 | 0/41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dĺžka rukáva + šírka pleca - 4 cm | C | ± 1 cm | 80,1 | 80,7 |
| Dĺžka chrbta - 6 cm | B | ± 1 cm | 81 | 81 |
| Zips predný kraj | - | - | 76 | 76 |

| Výšková skupina 1 |  | Tolerancia | 1/41 | 1/44 | 1/47 | 1/50 | 1/53 | 1/56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dĺžka rukáva + šírka pleca - 2 cm | C | ± 1 cm | 82,7 | 83,3 | 83,9 | 84,5 | 85,1 | 85,7 |
| Dĺžka chrbta - 3 cm | B | ± 1 cm | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Zips predný kraj | - | - | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |

| Výšková skupina 3 |  | Tolerancia | 3/44 | 3/47 | 3/50 | 3/53 | 3/56 | 3/59 | 3/62 | 3/65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dĺžka rukáva + šírka pleca + 2,5 cm | C | ± 1 cm | 87,8 | 88,4 | 89 | 89,6 | 90,2 | 90,6 | 91,4 | 92 |
| Dĺžka chrbta + 3 cm | B | ± 1 cm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Zips predný kraj | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| Výšková skupina 4 |  | Tolerancia | 4/50 | 4/53 | 4/56 | 4/59 | 4/62 | 4/65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dĺžka rukáva + šírka pleca + 4,5 cm | C | ± 1 cm | 91 | 91,6 | 92,2 | 92,8 | 93,4 | 94 |
| Dĺžka chrbta + 6 cm | B | ± 1 cm | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Zips predný kraj | - | - | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

| Veľkosť | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okrúhla guma obvod kapucňa | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
| Okrúhla guma kapucňa tunel | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 |
| Okrúhla guma dolný kraj | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 |

Zipsy  pre  všetky  veľkosti  a všetky  výškové  skupiny  :

1.  6 mm špirálový zips, 23  cm  -  vertikálne vrecko so zipsom  tzv. Napoleonové  vrecko

2.  6 mm nepremokavý zips:

- rukávové  naštepované  vrecká, otvory  vrecka  2 x 18  cm

- zips  na  golieri, otvor  40 cm

- 2  spodné  lištové  šikmé  vrecká, otvory  vrecka  2 x  19  cm

3.  3 mm špirálový zips, 20 cm -  otvor  na  opravy

Okrúhla  guma  vačok  zo  sieťovanej  podšívky: 52  cm

Guma  plochá  pevná  3  cm:  spinka  na  rukávoch  2 x 7 cm  ±  2  mm   pre  všetky  veľkosti  /2  cm záložka /

Ripsová  stuha  1  cm: ľavé  vrecko  dĺžka  cca  10  cm  pre  všetky  veľkosti

  - Tabuľka:  Umiestnenie  spodných  šikmých  lištových  vreciek  s toleranciou  +/-  1  cm

| Skupina 0 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| od prednej légy | 5 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| od spodného kraja | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Skupina 1 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| od prednej légy | 5 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| od spodného kraja | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Skupina 2 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| od prednej légy | 5 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| od spodného kraja | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Skupina 3 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| od prednej légy | 5 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| od spodného kraja | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Skupina 4 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| od prednej légy | 5 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| od spodného kraja | 11 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

  - Špecifikácia základného materiálu

    - Základný materiál pre bundu ¾

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača | materiál 2 zložkový |
|  | - základná vrstva - funkčná vrstva |  | - 100 % Polyester - dvojzložková membrána na báze ePTFE alebo PU alebo PES |
| 2. | Farba | Tmavozelená | PANTONE 19-0509 TPX |
| 3. | Štruktúra | STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572 | keper 2/2 |
| 4. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 STN ISO 3801 | 147 g/m2 ± 10 g/m² |
| 5. | Zmena rozmerov po 1 praní pri 60°C a 1 sušení v sušičke pri nižšej teplote | STN EN 5077 STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F | max 3,0 % po osnove max 3,0 % po útku |
| 6. | Zmena rozmerov po 1 chemickom čistení | STN EN 5077 STN EN ISO 3175-2 | max 3,0 % po osnove max 3,0 % po útku |
| 7. | Pevnosť v ťahu osnova/útok | STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421 | min 900 N / min 700 N |
| 8. | Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útok | STN EN ISO 4674-1, metóda A | min 40 N / min 40 N |
| 9. | Odolnosť proti oderu, základná vrstva (lícna strana) | STN EN ISO 12947-2 Tlak: 9kPa Abrazívo: štandardná vlna (SM 25) | min 80 000 cyklov |
| 10. | Vizuálny vzhľad po 50 domácich praniach pri 60°C a 10 sušeniach v sušičke pri nižšej teplote | STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F (sušenie v sušičke po každých 5 pracích cykloch) Testovaná vzorka: 40 cm X 140 cm | bez dier, prasklín, odlupovania vrstiev alebo zvraštenia väčšieho ako 5 mm v ľubovoľnom smere |
| 11. | Odolnosť proti poškodeniu ohybom po 50 000 opakovaných ohýbaniach | STN EN ISO 7854 metóda C STN EN 20811 | bez dier, prasklín, bublín a odlepovania vrstiev väčších ako 3 mm |
| 12. | Priepustnosť vodných pár | STN EN 11092 | Ret 5 (m2 Pa/W) |
| 13. | Odolnosť proti prenikaniu vody - pôvodná vzorka | STN EN 20811 | min. 10 000 mm (povrch) |
| 14. | Odolnosť proti prenikaniu vody po 20 domácich praniach pri 60°C a 1 sušení v sušičke pri nižšej teplote | STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN 20811 | min. 10 000 mm (povrch) |
| 15. | Odolnosť proti prieniku vody po 5 chemických čisteniach | STN EN ISO 3175-2 STN EN 20811 | min. 10 000 mm (povrch) |
| 16. | Odolnosť proti prieniku vody po znečistení s naftou JP-8 naftou pre lietadlá olejom motorovým olejom DEET následne po 5 praniach | ISO 6330 6 N, suchá metóda F EN 20811 | min. 10 000 mm (povrch) |
| 17. | Odolnosť proti prieniku vody po 50 000 opakovaných ohýbaniach | STN EN ISO 7854 metóda C STN EN 20811 | min. 10 000 mm (povrch) |
| 18. | Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu – pôvodná vzorka | STN EN ISO 4920 | 5 |
| 19. | Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu po 1 praní pri 60°C | STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN ISO 4920 | min 3 |
| 20. | Olejoodpudivosť – pôvodná vzorka | STN EN ISO 14419 | min 4 |
| 21. | Olejoodpudivosť po 1 praní pri 60°C | STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN ISO 14419 | min 3 |
| 22. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | min 4 modrej stupnice |
| 23. | Stálofarebnosť po chemickom čistení | STN EN ISO 105-D01 | min 4 sivej stupnice |
| 24. | Stálofarebnosť po praní pri 60C | STN EN ISO 105-C06 | min 4 sivej stupnice |
| 25. | Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra | STN EN ISO 105-X12 | min 4/4 (sivej stupnice) |
| 26. | Stálofarebnosť vo vode | STN EN ISO 105-E01 | min 4 sivej stupnice |
| 27. | Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom) | STN EN ISO 105-E04 | min 4/4 (sivej stupnice) |
| 28. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 | max 75 mg/kg |
| 29. | Obsah ťažkých kovov, PCP | STN 80 0055 | v zmysle normy |
| 30. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1, 3 | max. 30 mg/kg |
| 31. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 | 4 – 7,5 |
| Splnenie noriem zdravotnej neškodnosti v bode 25. až 31. je možné nahradiť certifikátom Oeko-Tex® Standard 100. |  |  |  |

    - Podlepovacia páska

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača | dvojvrstvová švová páska zložená z membrány a termoplastického spojiva |
| 1.1. | Šírka pásky | STN EN 1773 | 22 mm ±1 mm |
| 2. | Odolnosť proti presakovaniu vody po aplikovaní švovej pásky na laminát v priečnych švoch | EN 20811 | Aplikovaná metóda: (60±3 mbar/min; aplikované švy sa podrobia 2 minútovému pôsobeniu maximálneho tlaku. Kritériá: Švy sa budú pokladať za vode neodolné v prípade, že cez nich prejde čo by len jedna kvapka |
| 2.1. | Odolnosť proti prenikaniu vody - pôvodná vzorka | STN EN 20811 | min. 2 000 mm |
| 2.2. | Odolnosť proti prenikaniu vody po 20 domácich praniach pri 60°C a 20 sušení v sušičke pri nižšej teplote | STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN 20811 | min. 2 000 mm |

    - Materiál na kapucňu

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača | materiál 3 zložkový |
|  | - lícna vrstva - funkčná vrstva - rubná vrstva |  | - 100 % Polyamid 6.6 (farba niklová) - dvojzložková membrána na báze ePTFE alebo PU alebo PES - 100 % Polyamid 6.6 (farba niklová) |
| 2. | Farba | tmavosivá |  |
| 3. | Štruktúra lícna vrstva/rubná vrstva | STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572 | 1/1 plátnová väzba / 1/1 plátnová väzba |
| 4. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127, STN ISO 3801 | 75 g/m2 ± 10 g/m² |
| 5. | Zmena rozmerov po 1 praní pri 60°C a 1 sušení v sušičke pri nižšej teplote | STN EN 5077, STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F | max 5,0 % po osnove max 4,0 % po útku |
| 6. | Zmena rozmerov po 1 chemickom čistení | STN EN 5077 STN EN ISO 3175-2 | Max 5,0 % po osnove max 4,0 % po útku |
| 7. | Pevnosť v ťahu osnova/útok | STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421 | min 250 N/5 cm / min 180 N/5 cm |
| 8. | Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útok | STN EN ISO 4674-1, metóda A | min 16 N / min 12 N |
| 9. | Odolnosť proti oderu lícna vrstva | STN EN ISO 12947-2 Tlak: 9kPa Abrazívo: štandardná vlna (SM 25) | min 25 000 cyklov |
| 10. | Odolnosť proti oderu rubná vrstva | STN EN ISO 12947-2 Tlak: 9kPa Abrazívo: štandardná vlna (SM 25) | min 25 000 cyklov |
| 11. | Vizuálny vzhľad po 50 domácich praniach pri 60°C a 10 sušeniach v sušičke pri nižšej teplote | STN EN ISO 6330, N, sušenie F (sušenie v sušičke po každých 5 pracích cykloch) Testovacia vzorka: 40 cm X 140 cm | bez dier, prasklín, odlupovania vrstiev a bublín väčších ako 3 mm |
| 12. | Odolnosť proti poškodeniu ohybom po 100 000 opakovaných ohýbaniach | STN EN ISO 7854 metóda C STN EN 20811 | bez dier, prasklín, bublín a odlepovania vrstiev väčších ako 3 mm |
| 13. | Priepustnosť vodných pár | STN EN 11092 | Ret 6 (m2 Pa/W) |
| 14. | Odolnosť proti prenikaniu vody - pôvodná vzorka | STN EN 20811 | min. 10 000 mm (povrch) |
| 15. | Odolnosť proti prenikaniu vody po 20 domácich praniach pri 60°C | STN EN ISO 6330, 6N sušenie F STN EN 20811 | min. 10 000 mm (povrch) |
| 16. | Odolnosť proti prieniku vody po 5 chemických čisteniach | STN EN ISO 3175-2 STN EN 20811 | min. 10 000 mm (povrch) |
| 17. | Odolnosť proti prieniku vody po znečistení s naftou JP-8 naftou pre lietadlá olejom motorovým olejom DEET následne po 5 praniach | STN EN ISO 6330 6 N, sušenie F STN EN 20811 | min. 10 000 mm (povrch) |
| 18. | Odolnosť proti prieniku vody po 100 000 opakovaných ohýbaniach | STN EN ISO 7854 metóda C STN EN 20811 | min. 10 000 mm (povrch) |
| 19. | Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu - pôvodná vzorka | STN EN ISO 4920 | 5 |
| 20. | Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu po 1 praní pri 60°C | STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN ISO 4920 | min 4 |
| 21. | Olejoodpudivosť - pôvodná vzorka | STN EN ISO 14419 | min 5 |
| 22. | Olejoodpudivosť po 1 praní pri 60°C | STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN ISO 14419 | min 4 |
| 23. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | min 4-5 modrej stupnice |
| 24. | Stálofarebnosť po chemickom čistení | STN EN ISO 105-D01 | min 4 sivej stupnice |
| 25. | Stálofarebnosť po praní pri 60C | STN EN ISO 105-C06 | min 4 sivej stupnice |
| 26. | Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra | STN EN ISO 105-X12 | min 4/4 (sivej stupnice) |
| 27. | Stálofarebnosť vo vode | STN EN ISO 105-E01 | min 5 sivej stupnice |
| 28. | Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom) | STN EN ISO 105-E04 | min 4/4 (sivej stupnice) |
| 29. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 | max 75 mg/kg |
| 30. | Obsah ťažkých kovov, PCP | STN EN ISO 14184-1 | v zmysle normy |
| 31. | obsah arylamínov | STN EN 14362-1,3 | max . 30mg/kg |
| 32. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 | 4-7,5 |
| Splnenie noriem zdravotnej neškodnosti v bode 26. až 32. je možné nahradiť certifikátom Oeko-Tex® Standard 100. |  |  |  |

Pri spracovaní výrobku je potrebné zabezpečiť nepremokavosť vhodnou technológiou spracovania, použitím podlepovacej pásky na utesnenie švov, vodonepriepustné autogombíky a pod.

    - Podšívka (trup a rukávy)

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača | 100 % Polyester |
| 2. | Farba | Čierna | PANTONE 19-1102 TPX |
| 3. | Štruktúra (väzba) | STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572 | plátno |
| 4. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 | - /m2 ± 5 % |

    - Zateplenie do bundy

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača | 90% ± 3% Polyester / 10% ± 3% Akryl nepretržitá vláknová izolácia |
| 2. | Plošná hmotnosť | STN EN 29073-1 | 100 g/m2 ± 5 % |

    - Hotový výrobok

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov | STN 83 2702 | v zmysle normy – bežné kritériá |

Iné požiadavky:

- Súvisiacou službou predmetu zákazky je doprava, t.j. doručenie predmetu zákazky do miesta dodania a v súlade so zmluvou :  Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

Predmet zákazky pre časť č.3 Súpravy nepremokavé pre lesníkov:

Predmetom zákazky je nákup nepremokavých súprav pre lesníkov. Nepremokavá súprava pozostáva z bundy a nohavíc a je tmavozelenej farby.

Názov a predpokladané množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky:

| Číslo položky | Názov položky | Predpokladané množstvo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Súpravy nepremokavé pre lesníkov | 700 |
| 2 | Súpravy nepremokavé ženy pre lesníkov | 300 |

Opis a špecifikácia predmetu zákazky:

Bunda nepremokavá (k nepremokavej súprave)

Bunda nepremokavá sa zapína nepremokavým dvojbežcovým zipsom šírky 6 mm. Zips siaha od okraja goliera až po dolný okraj. Je prekrytý výpustkami v šírke cca 1 cm. V okraji výpustiek je zapracovaná paspula preštepovaná od okraja cca 2 mm. Na ľavej strane je všitá spodná léga, šírka cca 2,5 cm.

Predné diely sú vertikálne členené švom bočných dielov s jedným prsným vreckom umiestneným na ľavej strane a uzatváraním pomocou 6 mm nepremokavého zipsu.

Na ľavom prednom diele je zhotovené vertikálne prsné vrecko predšité okienkom a naštepovaným 6 mm nepremokavým zipsom. Dĺžky vrecka je cca 16 cm. Vo vrchnej časti vrecka je umiestnená garáž pre bežec zipsu veľkosti cca 2,5 cm X 2 cm. Vačok je zhotovený z vrchného materiálu, čisto zapracovaný. Spodný kraj vačku vrecka je k bunde prichytený štepovaním, tento štep zároveň člení ľavý predný diel horizontálne. V dolnom okraji vrecka je umiestnené kovové očko, ktoré slúži ako odtokový otvor. Na ľavom prednom diele je umiestnený cca 1 cm od bočného kraja vertikálneho zipsového vrecka a cca 1 cm od vrchného kraja vertikálneho zipsového vrecka suchý zips LOOP veľkosti 4 x 10 cm ± 3 mm na umiestnenie výložky. Na ľavom prednom diele sedla bundy je umiestnená potlač - ležiaca lipová ratolesť zelenej farby.

Zadný diel je vertikálne členený švom bočných dieloch. Vyhotovený z dvoch dielov, ktoré vytvárajú horizontálne členenie (cca 47 cm od priekrčníka). Vo šve spojenia týchto dvoch zadných dielov je všitá reflexná výpustka.

Rukávy sú raglánové s vertikálnym a horizontálnym členením s vytvarovaním na lakeť. Umiestnenie podľa nákresu. Na ľavom rukáve je umiestnený suchý zips LOOP veľkosti cca 10 X 10 cm ± 3 mm. Spodný kraj rukáva je regulovaný plastovou spinkou umiestnenou 1 cm nad dolným okrajom a naštepovaným suchým zipsom LOOP veľkosti cca 2 cm X 10 cm. Dolný okraj zapracovaný cca 4 cm širokou podsádkou z vrchného materiálu. Cca v polovici obvodu rukáva je v podsádke umiestnená plochá guma šírky cca 2 cm.

Golier stojačikový, výška goliera v prednom kraji  cca 7,5 cm, výška goliera v zadnom strede 8 cm. Vrchný golier s otvorom v priekrčníku začínajúcom cca 9,5 cm od všitia výpustky k prednému dielu slúži na zrolovanie kapucne do goliera. Otvor v priekrčníku je predšitý podsádkou šírka cca 2,5 cm a preštepovaný cca 2 cm od okraja. Na podsádke v strede je umiestnený suchý zips HOOK cca 1 cm X 5 cm. Vrchný golier je zdvojený,  v hornej časti oboch vrchných golierov je všitý prúžok na vytvorenie voľnosti v golieri, prúžok je široký cca 2 cm a všitý cca 10 cm od všitia zipsu do predného kraja. Spodný golier je členený horizontálne s cca 2 cm širokou podsádkou z vrchného materiálu v dolnej časti. V strede goliera, v členení je všitý vešiačik z vrchného materiálu, dĺžka cca 10 cm.

Kapucňa je zhotovená z vrchného materiálu, všitá v priekrčníku. Okraj kapucne je tvarovaný. V okraji kapucne je vyhotovený tunel, pomocou cca 3 cm širokej podsádky, cez ktorý je prevlečená okrúhla guma s brzdičkami na regulovanie kapucne. Výstup pre okrúhlu gumu tvorí jedno očko umiestnené na obidvoch stranách kapucne cca 3 cm od spodného kraja kapucne. Okrúhla guma je zakončená plastovou koncovkou. Kapucňa je vertikálne členená a je vyhotovená z 3 dielov. V strede kapucne, cca 0,5 cm nad všitím do priekrčníka je umiestnený suchý zips LOOP cca 1,5 cm X 5,5 cm, ktorý slúži na uzavretie goliera, ak je kapucňa zrolovaná.

Dolný okraj je začistený podsádkou z vrchného materiálu. Dolný okraj je predšitý podsádkou a preštepovaný na šírku cca 2 cm. Zadný diel je tvarovaný a je cca 4 cm dlhší než predný.

Na všetkých bežcoch zipsov sú umiestnené ťahače v dĺžke cca 5 cm zo suchého zipsu.

Suché zipsy sú strihané tak, aby ich používaním nedochádzalo k poškodeniu bundy, ale aj iných súčastí oblečenia – oblé hrany.

Bunda je spracovaná podľa požiadaviek na nepremokavosť odevov. Všetky švy sú podlepené príslušnou podlepovacou páskou.

Vrchné štepovanie je na celej bunde na úzko cca 2 mm v kraji.

Nohavice nepremokavé (k nepremokavej súprave)

Nohavice nepremokavé  sú v oblasti kolien horizontálne členené v prednej i zadnej časti. V prednej kolennej časti sú zároveň tvarované odševkami a  Nohavice majú páces široký cca 4 cm. V zadnej časti pásca je vložená guma  šírky cca 3,5 cm a dĺžky cca 27 cm (stiahnutý pásec), preštepovaná horizontálne v strede pásca. Pásec sa zapína pomocou autogombíka, na hlavičke autogombíka je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. V prednej časti nohavíc je rázporok, ktorý sa zapína pomocou 6 mm špirálového zipsu dĺžky cca 18 cm. Na oboch predných dieloch sa nachádzajú bočné otvory predšité okienkom a naštepovaným 6 mm nepremokavým zipsom. Dĺžky otvoru je cca 18 cm. Vo vrchnej časti vrecka je umiestnená garáž pre bežec zipsu veľkosti cca 2,5 cm X 2 cm. Vo vonkajších bočných švoch sú vyhotovené bočné otvory, prechádzajúce do zadných dielov. Otvory sa uzatvárajú pomocou 6 mm nepremokavého zipsu dĺžky cca 40 cm. Zips je krytý dvomi výpustkami. Zips je v zadnom diele chránený spodnou légou šírky cca 3 cm. V krajoch výpustiek je zapracovaná paspula preštepovaná od okraja cca 2 mm. Spodný kraj nohavíc je ukončený záložkou širokou cca 2,5 cm. Spodný kraj nohavíc je regulovaný pomocou spinky naštepovanej na predný diel nohavíc cca 5 cm od spodného kraja nohavíc (spodná časť spinky) veľkosti: šírka cca 3,5 cm v širšom kraji a cca 3 cm v užšom kraji a dĺžky cca 10 cm. Na vnútornej strane spinky je umiestnený suchý zips HOOK šírky cca 1,5 cm a dĺžky cca 6 cm. Na zadnom diele oproti spinke je umiestnený suchý zips LOOP veľkosti: šírky cca 2 cm a dĺžky cca 11 cm. Kraj suchého zipsu je cca 2 cm od všitia zipsu bočného otvoru k dielu.

Všetky bežce majú ťahače v dĺžke cca 5 cm zo suchého zipsu.

Suché zipsy sú strihané tak, aby ich používaním nedochádzalo k poškodeniu nohavíc, ale aj iných súčastí oblečenia.

Nohavice sú spracované podľa požiadaviek na nepremokavosť odevov. Všetky švy sú podlepené príslušnou podlepovacou páskou.

Vrchné štepovanie je na celých nohaviciach na úzko cca 2 mm v kraji.

Bunda nepremokavá - nákres

Nohavice nepremokavé - nákres

Veľkostný sortiment

Muži

| Základné veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |  | 56 |  | 58 |  | 60 |  | 62 |  |
| Výška postavy | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 |  | 182 |  | 184 |  | 186 |  | 188 |  | 190 |  |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |  | 116 |  | 122 |  | 128 |  | 136 |  |
| Obvod pása | 71 | 77 | 83 | 89 | 94 | 100 |  | 106 |  | 112 |  | 118 |  | 124 |  |
| Obvod bokov | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |  | 120 |  | 126 |  | 132 |  | 138 |  |

| Krátke veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 644 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 | 660 | 662 |  |
| Výška postavy | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |  |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 |  |
| Obvod pása | 71 | 77 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |  |
| Obvod bokov | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |  |

| Dlhé veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Výška postavy | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 |
| Obvod pása | 71 | 77 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Obvod bokov | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |

| Extra dlhé - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 444 | 446 | 448 | 450 | 452 | 454 | 456 | 458 | 460 | 462 |
| Výška postavy | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 |
| Obvod pása | 71 | 77 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Obvod bokov | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |

Ženy

| Základné veľkosti - ženy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Výška postavy | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Obvod pása | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Obvod bokov | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |

| Dlhé veľkosti - ženy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 |
| Výška postavy | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Obvod pása | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Obvod bokov | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |

Špecifikácia materiálu

Základný materiál pre nepremokavú súpravu, nepremokavú súpravu – ženy

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača | materiál 2 zložkový |
|  | - lícna vrstva - funkčná vrstva |  | - 100 % Polyamid - polyuretán |
| 2. | Farba | tmavozelená | PANTONE 19-0509 TPX |
| 3. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127, STN ISO 3801 | 124 g/m2 ± 7% |
| 4. | Zmena rozmerov po 1 praní pri 40°C | STN EN 5077, STN EN ISO 6330 | max 3 % po osnove max 2,5 % po útku |
| 5. | Pevnosť v ťahu osnova/útok | STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421 | min 750 N / min 730 N |
| 6. | Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útok | STN EN ISO 13937-1 | min 11 N / min 15 N |
| 7. | Odolnosť proti prenikaniu vody počiatočná/vodný stĺpec počiatočný | STN EN 20811 | min. 5 000 mm |
| 8. | Odolnosť proti prenikaniu vody pri otere | STN EN 20811 | min. 2 000 mm |
| 9. | Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu | STN EN ISO 4920 | 5 |
| 10. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | min 4 modrej stupnice |
| 11. | Stálofarebnosť po chemickom čistení | STN EN ISO 105-D01 | min 4 sivej stupnice |
| 12. | Stálofarebnosť po praní pri 40C | STN EN ISO 105-C06 | min 4 sivej stupnice |
| 13. | Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra | STN EN ISO 105-X12 | min 4/5 (sivej stupnice) |
| 14. | Stálofarebnosť vo vode | STN EN ISO 105-E01 | min 4 sivej stupnice |
| 15. | Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom) | STN EN ISO 105-E04 | min 4/5 (sivej stupnice) |
| 16. | Obsah formaldehydu | STN EN ISO 14184-1 | max 75 mg/kg |
| 17. | Obsah ťažkých kovov, PCP | STN 80 0055 | v zmysle normy |
| 18. | Obsah arylamínov | STN EN 14362-1, 3 | max. 30 mg/kg |
| 19. | pH vodného výluhu | STN EN ISO 3071 | 4 – 7,5 |
| Splnenie noriem zdravotnej neškodnosti v bode 13. až 19. je možné nahradiť certifikátom Oeko-Tex® Standard 100. |  |  |  |

Podlepovacia páska

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača | Transparentný polyuretánový film |
| 2. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 | 70 g/m² ± 3% |
| 3. | Šírka pásky | STN EN 1773 | 22 mm ± 1 mm |
| 4. | Hrúbka pásky | STN EN ISO 5084 | 0,06 ± 0,01 mm |
| 5. | Vodný stĺpec počiatočný | STN EN 20811 | min. 300 mm |
| 6. | Vodný stĺpec po 3 priemyselných praniach pri 40°C | STN EN 20811 | min. 300 mm |

Hotový výrobok

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov | STN 83 2702 | v zmysle normy – bežné kritériá |

Iné požiadavky:

- Súvisiacou službou predmetu zákazky je doprava, t.j. doručenie predmetu zákazky do miesta dodania a v súlade so zmluvou :  Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

Predmet zákazky pre časť č.4 Rovnošata pracovná pre lesníkov:

Predmetom zákazky je nákup pracovnej rovnošaty súprav pre lesníkov. Pracovná rovnošata pozostáva z bundy a nohavíc.

Názov a predpokladané množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky:

| Číslo položky | Názov položky | Predpokladané množstvo (kusy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nohavice pracovné pre lesníkov | 750 |
| 2 | Nohavice pracovné ženy pre lesníkov | 250 |
| 3 | Bunda pracovná pre lesníkov | 750 |
| 4 | Bunda pracovná ženy pre lesníkov | 250 |

Opis a špecifikácia predmetu zákazky:

# Nohavice pracovné pre lesníkov, nohavice pracovné ženy pre lesníkov

Popis  vzhľadu výrobku

Nohavice sa vpredu zapínajú pomocou rázporku so 6 mm špirálovým zipsom. Dĺžka zipsu je cca 15 cm. Štep lišty je 1X na šírku cca 4 cm a 1X na šírku cca 3,5 cm vo vrchnom kraji podľa nákresu. Rázporok je spevnený uzáverom v mieste ukončenia lišty v spodnom kraji štepu šírky cca 4 cm – pozri nákres.

Bočné vrecká s otvorom dĺžky cca 19 cm, hĺbka vačku cca 30 cm, vrchný vačok vyhotovený z vačkoviny. Otvor bočných vreciek je zaistený uzávermi vo vrchnej aj spodnej časti. Predný diel nohavíc je členený nad kolenom a pod kolenom po šírke. Kolenná vypuklosť je tvarovaná 3 odševkami z vnútornej strany. Dĺžka odševku je cca 5 cm. V krokovej časti nohavíc je vložený klin z vrchného materiálu siahajúci po členiaci šev pod kolenom. V bočnej časti na oboch stranách sú vložné kliny vo vrchnej časti, ktorá je súčasťou pásca, šírky cca 7 cm a v spodnej časti šírky cca 2 cm. Kliny sú vyhotovené z čierneho vlnitého rebrového elastického materiálu (90% PES / 10% Elastan, váha cca 743 g/m² ± 3%). V stehennej časti sú naštepované nakladané mechové vrecká. Šírka mechu cca 1,5 cm, podsádka mechu prechádza z 3 strán (po obvode). Šírka vrecka v hornej časti je cca 18,8 cm, v spodnej časti je cca 17,5 cm, v prednej časti cca 18,5 cm a cca 5 cm od prednej časti je tvarované vrecko do cípu s hĺbkou vrecka cca 21 cm. Otvor vrecka je predšitý podsádkou do okienka s naštepovaným krytým 3 mm špirálovým zipsom. Zips je v krajoch zabezpečený uzávermi. Nakladané vrecko je prekryté tvarovanou príklopkou s plastovou úchytkou v prednej časti a so zapínaním na suchý zips, ktorý je našitým medzioperačne. Suchý zips HOOK veľkosti cca 1 cm x 4,5 cm je umiestnený na príklopke, suchý zips LOOP veľkosti cca 1,5cm x 5 cm na mechovom vrecku. Mechové vrecká a príklopky sú spevnené uzávermi. Tvar príklopky v prednom kraji je cca 5 cm, v zadnom kraji cca 3,5 cm, v hornom kraji v dĺžke cca 19,5 cm a v spodnom kraji je tvarovaný do cípu vo vzdialenosti cca 4,5 cm od predného kraja má dĺžku cca 7 cm.

Zadný diel je členený pod a nad kolenom. Sedlo zadného dielu je vyhotovené z čierneho vlnitého rebrového elastického materiálu (81% PES / 19% Elastan, váha cca 463 g/m² ± 3%). Pod sedlom cca 4 cm sú na obidvoch stranách umiestnené nakladané vrecká – šírka v spodnom a vrchnom kraji cca 16 cm, dĺžka v bočných krajoch cca 16 cm a v stredovej línii cca 18 cm. Otvory vreciek sú na obidvoch stranách zaistené uzávermi.

Pásec nohavíc - šírka pásca je cca 4,5 cm po celom obvode, okrem miest, kde je vložený klin. Na pásci sú našité 4 pútka v šírke cca 2 cm umiestnené podľa nákresu na predných dieloch. Pútko ľavého predného dielu je predĺžené o cca 2 cm. Slúži ako úchytka. Na zadnom diele sú 2 pútka totožné ako na prednom diele, v strede je našité pútko v šírke cca 3,5 cm. Pútka v hornej časti pásca sú spevnené uzávermi, z vnútornej strany nohavíc sú prichytené štepom v spodnej časti o ripsovú stuhu. Dĺžka našitého pútka je 6 cm. V strede pásca je všitá veľkostná a ošetrovacia etiketa. Pásec sa v rázporkovej časti zapína pomocou autogombíka s háčikom, na hlavičke autogombíka je umiestnený štátny znak SR a gombíka umiestneného z vnútornej strany pásca.

Dolný okraj nohavíc je 2X zahnutý a preštepovaný na šírku cca 2 cm. Cca 2 cm od štepu dolného kraja nohavíc je na obidvoch stranách umiestnená plastová spinka, všitá do bočného šva nohavíc. Pomocou plastovej spinky a dvoch suchých zipsov LOOP šírky cca 2 cm a dĺžky cca 6 cm umiestnenými na zadnom diele nohavíc je umožnené regulovať dolný okraj nohavíc na požadovanú šírku.

Pásec, príklopky stehenných vreciek, otvor bočných vreciek, lišta rázporku a otvory zadných vreciek sú vystužené. Všetky švy sú začistené obnitkovaním.

Krokový šev, sedový šev, členenie predného a zadného dielu nad kolenom, otvory bočných vreciek, sedlo zadného dielu v spodnom kraji, rozkrok, klin, zadné vrecká  štepované dvojihlovkou. Všetky ostatné švy sú štepované 1 mm v kraji. Horný kraj príklopky je naštepovaný 7 mm v kraji a otvory zadných vreciek 2,5 cm.

Všetky suché zipsy sú strihané tak, aby ich používaním nedochádzalo k poškodeniu nohavíc, ale aj iných súčastí oblečenia – oblé hrany.

    - Nákres

Veľkostný sortiment

Muži

| Základné veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |  | 54 |  | 56 |  | 58 |  | 60 |  | 62 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |  | 184 |  | 186 |  | 188 |  | 190 |  |
| ½ obvod pásu | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |  | 50 |  | 52 |  | 54 |  | 56 |  | 58 |
| ½ obvod bokov | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |  | 56 |  | 58 |  | 60 |  | 62 |  | 64 |

| Krátke veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 644 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 | 660 | 662 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| ½ obvod pásu | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
| ½ obvod bokov | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |

| Dlhé veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| ½ obvod pásu | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ½ obvod bokov | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |

| Extra dlhé veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 444 | 446 | 448 | 450 | 452 | 454 | 456 | 458 | 460 | 462 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
| ½ obvod pásu | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ½ obvod bokov | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |

Ženy

| Základné veľkosti - ženy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| ½ obvod pásu | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ½ obvod bokov | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |

| Dlhé veľkosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| ½ obvod pásu | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ½ obvod bokov | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Bočná dĺžka | 98 | 99,5 | 101 | 102,5 | 104 | 105,5 | 107 | 108,5 | 110 |

Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo upraviť alebo rozšíriť vyššie uvedený veľkostný sortiment. Uchádzač na základe požiadania verejného obstarávateľa zabezpečí v prípade, ak nie je možné vzhľadom na telesné rozmery policajta zabezpečiť vyhovujúcu veľkosť výrobku zo schváleného veľkostného sortimentu, vyhotovenie výrobkov mierenkovým spôsobom, t.j. na základe konkrétnych nameraných telesných rozmerov policajta. Uchádzač v ponuke uvedie percentuálne navýšenie ceny na každú súčasť pracovnej rovnošaty zhotovenú mierenkovým spôsobom.

Špecifikácia materiálu

# Základný materiál pre nohavice pracovné pre lesníkov, nohavice pracovné ženy pre lesníkov

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača | 50% ± 2% 48%± 2% Polyester 2% ± 0,5 % Elastan |
| 2. | Farba | tmavozelená | PANTONE 19-0509 TPX |
| 3. | Štruktúra | STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572 | keper 2/2 |
| 4. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 | 250 g/m2 ± 5% |
| 5. | Zmena rozmerov po 1 praní pri 40°C | STN EN 5077 STN EN ISO 6330 | max 2,0 % po osnove max 2,0 % po útku |
| 6. | Pevnosť v ťahu osnova/útok | STN EN ISO 13934-1 | min 1 000 N / min 500 N |
| 7. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | min 4 modrej stupnice |
| 8. | Stálofarebnosť po chemickom čistení | STN EN ISO 105-D01 | min 4 sivej stupnice |
| 9. | Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra | STN EN ISO 105-X12 | min 4/4 (sivej stupnice) |
| 10. | Stálofarebnosť po praní pri 40C | STN EN ISO 105-C06 | min 4 sivej stupnice |

# Hotový výrobok

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov | STN 83 2702 | v zmysle normy – bežné kritériá |

Opis a špecifikácia predmetu zákazky:

# Bunda pracovná pre lesníkov, bunda pracovná ženy pre lesníkov

Popis  vzhľadu výrobku

Bunda so stojačikovým golierom je strihaná rovno, v spodnej časti rozšírená, so sedlom v plecnej časti a členenými rukávmi.

Predný diel so sedlom a zapínaním pomocou 6 mm jednobežcového špirálového zipsu v prednom kraji, ktorý nesiaha až po dolný kraj bundy, končí cca 15 cm od spodného kraja. Na pravej strane je zips priamo naštepovaný na predný diel, v spodnom kraji zabezpečený uzáverom. Na ľavej strane je zips všitý pod légou, ktorej hotová šírka tvorená štepom -  1. štep cca 5 cm a 2. štep vo vzdialenosti cca 6 mm, v spodnom kraji zabezpečený uzáverom. Léga sa uzatvára suchými zipsami – 4 kusy, šírka cca 2,5 cm a dĺžky cca 4 cm. Prvý suchý zips je umiestnený cca 8 cm od priekrčníka. Spodný suchý zips je umiestnený cca 2,5 cm od spodného kraja bundy. Ostatné suché zipsy sú rozmiestnené rovnomerne, cca v 14,5 cm rozostupoch . Na obidvoch stranách predného kraja bundy sú po celej dĺžke podsádky v šírke cca 6,5 cm, ktoré sa smerom k priekrčíku rozširujú na cca 11,5 cm. Na ľavom prednom diele je umiestnené nakladané vrecko s príklopkou. Šírka vrecka v hornej časti je cca 18,8 cm, v spodnej časti je cca 17,5 cm, v prednej časti cca 18,5 cm a cca 5 cm od prednej časti je tvarované vrecko do cípu s hĺbkou vrecka cca 21 cm. Otvor vrecka je predšitý podsádkou do okienka s naštepovaným krytým 3 mm špirálovým zipsom. Nakladané vrecko je prekryté tvarovanou príklopkou s plastovou úchytkou v prednej časti a so zapínaním na suchý zips, ktorý je našitým medzioperačne. Suchý zips HOOK veľkosti cca 1 cm x 4,5 cm je umiestnený na príklopke, suchý zips LOOP veľkosti cca 1,5cm x 5 cm na nakladanom vrecku. Nakladané vrecko a príklopka je spevnená uzávermi. Tvar príklopky v prednom kraji je cca 5 cm, v zadnom kraji cca 3,5 cm, v hornom kraji v dĺžke cca 19,5 cm a v spodnom kraji je tvarovaný do cípu vo vzdialenosti cca 4,5 cm od predného kraja má dĺžku cca 7 cm. Príklopka vrecka je umiestnená v prednom kraji cca 16 cm od bodu všitia sedla, predného dielu a goliera. Na  ľavej  strane  pod sedlom  je  umiestnený   cca  9  cm  od  sedla (v prednom kraji)  a cca  6,5  cm  od  nasadzovacieho  šva  légy  suchý  zips, LOOP  veľkosti  4 X 10  cm  ± 3 mm  na  umiestnenie  výložky. Na ľavom prednom diele sedla bundy v jeho strede, cca 1 cm od sedlového šva, je umiestnená nášivka - ležiaca lipová ratolesť zelenej farby.

Zadný diel je tvorený sedlom, v bočných krajoch vo vrchnej časti zadného dielu záhybmi. Záhyby sú umiestnené cca 3,5 cm od prieramku, Dĺžka záhybov je cca 32 cm. Vo vrchnom kraji s hĺbkou cca 4,5 cm a v spodnom kraji hĺbkou cca 1 cm. Vrchný a spodný kraj záhybov je chránený uzávermi. Sedlo je široké cca 7 cm od stredu priekrčníka.

Golier sa uzatvára pomocou suchého zipsu HOOK a LOOP veľkosti cca 2,5 X 7 cm. Výška goliera v strede zadného dielu je cca 10 cm, v predných krajoch výšky cca 8 cm.

Hlavicové rukávy sú tvorené zo piatich dielov -  viď. nákres. V spodnom rukávovom diele sú dva odševky a všitý klin šírky cca 16 cm a dĺžky cca 15 cm. V spodnom kraji sa rukáv uzatvára pomocou suchých zipsov. Na manžete šírky cca 4 cm sú umiestnené 3 kusy suchých zipsov LOOP veľkosti cca 2,5 X 4 cm. 1 kus suchého zipsu HOOK veľkosti cca 2,5 X 4 cm je umiestnený na predĺženej manžete v dĺžke cca 5 cm. Lakťovú časť rukáva tvoria 3 diely. Na pravom rukáve cca 7 cm od hlavice rukáva je umiestnené nakladané vrecko. Šírka vrecka v hornej časti je cca 18,8 cm, v spodnej časti je cca 17,5 cm, v prednej časti cca 18,5 cm a cca 5 cm od prednej časti je tvarované vrecko do cípu s hĺbkou vrecka cca 21 cm. Otvor vrecka je predšitý podsádkou do okienka s naštepovaným krytým 3 mm špirálovým zipsom. Na ľavom rukáve cca 7 cm od hlavice rukáva je umiestnený suchý zips LOOP veľkosti cca 10 X 10 cm na nášivku – rukávnik.

Na všetkých bežcoch zipsov sú umiestnené ťahače v dĺžke cca 4 cm a šírky cca 8 mm z vrchného materiálu zabezpečené uzávermi.

Príklopka nakladaného vrecka a manžety sú vystužené. Všetky švy sú začistené obnitkovaním.

Štepovanie úzko v kraji: predný kraj, horný a dolný kraj goliera, priekrčník, sedlo predný a zadný diel vrecká, príklopka, zadný diel po záhyb, všetky deliace švy rukáva, otvory vreciek, manžeta, rázporok rukáva, sodný šev rukáva. Záhyby zadný diel – 1. štepovanie na úzko v kraji, 2. štepovanie v rozostupe 6 mm. 6  mm štepovanie – príklopka prsného vrecka. Spodný kraj bundy – 2 cm. Fazónová podsádka    naštepovaná na predný diel z rubnej strany na úzko v kraji.

Suché zipsy sú strihané tak, aby ich používaním nedochádzalo k poškodeniu bundy, ale aj iných súčastí oblečenia – oblé hrany.

    - Nákres

Veľkostný sortiment

Muži

| Základné veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |  | 54 |  | 56 |  | 58 |  | 60 |  | 62 |  |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 172 | 174 | 176 | 178 |  | 180 |  | 182 |  | 184 |  | 186 |  | 188 |  | 190 |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |  | 110 |  | 116 |  | 122 |  | 128 |  | 136 |  |
| Obvod pása | 71 | 77 | 83 | 89 | 94 |  | 100 |  | 106 |  | 112 |  | 118 |  | 124 |  |
| Obvod bokov | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |  | 114 |  | 120 |  | 126 |  | 132 |  | 138 |  |

| Krátke veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 644 | 646 | 648 | 650 | 652 | 654 | 656 | 658 | 660 | 662 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 |
| Obvod pása | 71 | 77 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Obvod bokov | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |

| Dlhé veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 |
| Obvod pása | 71 | 77 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Obvod bokov | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |

| Extra dlhé veľkosti - muži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 444 | 446 | 448 | 450 | 452 | 454 | 456 | 458 | 460 | 462 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 136 |
| Obvod pása | 71 | 77 | 83 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Obvod bokov | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |

Ženy

| - Základné veľkosti - ženy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Obvod pása | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Obvod bokov | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |

| Dlhé veľkosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľkosť | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 |
| Telesné miery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška postavy | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 |
| Obvod hrudníka | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Obvod pása | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Obvod bokov | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |

Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo upraviť alebo rozšíriť vyššie uvedený veľkostný sortiment. Uchádzač na základe požiadania verejného obstarávateľa zabezpečí v prípade, ak nie je možné vzhľadom na telesné rozmery policajta zabezpečiť vyhovujúcu veľkosť výrobku zo schváleného veľkostného sortimentu, vyhotovenie výrobkov mierenkovým spôsobom, t.j. na základe konkrétnych nameraných telesných rozmerov policajta. Uchádzač v ponuke uvedie percentuálne navýšenie ceny na každú súčasť pracovnej rovnošaty zhotovenú mierenkovým spôsobom.

Špecifikácia materiálu

# Základný materiál pre bundu pracovnú pre lesníkov, bundu pracovnú ženy pre lesníkov

|  | Parameter | Norma | Požadovaný (hodnotený) údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiálové zloženie | stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača | 50% ± 2% 48%± 2% Polyester 2% ± 0,5 % Elastan |
| 2. | Farba | tmavozelená | PANTONE 19-0509 TPX |
| 3. | Štruktúra | STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572 | keper 2/2 |
| 4. | Plošná hmotnosť | STN EN 12127 | 250 g/m2 ± 5% |
| 5. | Zmena rozmerov po 1 praní pri 40°C | STN EN 5077 STN EN ISO 6330 | max 2,0 % po osnove max 2,0 % po útku |
| 6. | Pevnosť v ťahu osnova/útok | STN EN ISO 13934-1 | min 1 000 N / min 500 N |
| 7. | Stálofarebnosť na svetle | STN EN ISO 105-B02 | min 4 modrej stupnice |
| 8. | Stálofarebnosť po chemickom čistení | STN EN ISO 105-D01 | min 4 sivej stupnice |
| 9. | Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra | STN EN ISO 105-X12 | min 4/4 (sivej stupnice) |
| 10. | Stálofarebnosť po praní pri 40C | STN EN ISO 105-C06 | min 4 sivej stupnice |

# Hotový výrobok

| 1. | Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov | STN 83 2702 | v zmysle normy – bežné kritériá |
| --- | --- | --- | --- |

Iné požiadavky:

- Súvisiacou službou predmetu zákazky je doprava, t.j. doručenie predmetu zákazky do miesta dodania a v súlade so zmluvou :  Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.