Príloha č.1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa pyrotechniky a výbušiek pre zabezpečenie  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“).

Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.

1.časť:	Pyrotechnika,  v počte 65 400 kusov.

2.časť:	Výbušky, v počte 26 000 kusov.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu obstarávania do miesta dodania, vrátane vyloženia tovaru v sklade na mieste dodania/plnenia:  ( pre obidve časti )

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560,  976 13 Slovenská Ľupča.

Časť 1 - Pyrotechnika

1.1.	Vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa pyrotechniky pre zabezpečenie MV SR v rozsahu:

| 1.2.1. | Dymový granát DG 50 s pákovým zapaľovačom /alebo ekvivalent/ |  | 15 000 ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Dymový granát DG 50 Police s pákovým zapaľovačom /alebo ekvivalent/ |  | 2 000 ks |
| 1.2.3. | Signálny náboj kalibru 26,5 mm červený |  | 20 000 ks |
| 1.2.4. | Signálny náboj kalibru 26,5 mm zelený |  | 20 000 ks |
| 1.2.5. | Signálny náboj kalibru 26,5 mm šrapnel |  | 6 000 ks |
| 1.2.6. | Jednotný vodný rozstreľovač elektrický (AQUA) |  | 600 ks |
| 1.2.7. | Jednotný vodný rozstreľovač mechanický (AQUA) |  | 600 ks |
| 1.2.8. | Jednotný vodný rozstreľovač elektrický (FERO) |  | 400 ks |
| 1.2.9. | Jednotný vodný rozstreľovač mechanický (FERO) |  | 400 ks |
| 1.2.10. | Jednotný vodný rozstreľovač elektrický (SILIKO) |  | 200 ks |
| 1.2.11. | Jednotný vodný rozstreľovač mechanický (SILIKO) |  | 200 ks |
| Jednotka množstva : kus |  | Množstvo : 65.400 ks |  |

vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia:  Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560,  976 13 Slovenská Ľupča.

1.2.	Podrobný opis predmetu zákazky

1.2.1.	Dymový granát DG 50 s pákovým zapaľovačom /alebo ekvivalent/

Dymový granát je určený k vytvoreniu farebného dymového oblaku pre signalizačné účely a na výcvik. Skladá sa z hliníkového tela v ktorom je uložený dymový generátor. Puzdro je uzavreté plastovým vekom. Je iniciovaný pákovým zapaľovačom, ktorý je inštalovaný do stredu plastového veka.

Technické parametre pre 15 000 ks Dymových granátov DG 50 s pákovým zapaľovačom /alebo  ekvivalent/, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 1, v rozsahu podľa tohto bodu (1.2.1.):

| Priemer | 52 ± 2 mm |
| --- | --- |
| Priemer cez zaisťovaciu páku | max. 60 mm |
| Typ zapaľovača | pákový, 2 poistky (prepravná, ručná) |
| Dĺžka | 133 ± 2 mm |
| Hmotnosť | 250 ± 30 g |
| Oneskorenie | 4 ± 0,5 sek. |
| Doba dymenia | min. 20 sek. |
| Farba dymu | červená, modrá, biela, zelená |
| Použiteľnosť | -20 až + 40 °C |
| Technická životnosť | 4 roky v originálnom obale |

1.2.2.	Dymový granát DG 50 Police s pákovým zapaľovačom /alebo ekvivalent/

Dymový granát je určený k vytvoreniu farebného dymového oblaku pre signalizačné účely a na výcvik. Skladá sa z hliníkového tela v ktorom je uložený dymový generátor. Puzdro je uzavreté plastovým vekom. Je iniciovaný pákovým zapaľovačom, ktorý je inštalovaný do stredu plastového veka.

Technické parametre pre 2 000 ks Dymových granátov DG 50 Police s pákovým zapaľovačom /alebo  ekvivalent/, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 1, v rozsahu podľa tohto bodu (1.2.2.):

| Priemer | 52 ± 2 mm |
| --- | --- |
| Priemer cez zaisťovaciu páku | max. 60 mm |
| Typ zapaľovača | pákový, 2 poistky (prepravná, ručná) |
| Dĺžka | 133 ± 2 mm |
| Hmotnosť | 350 ± 30 g |
| Oneskorenie | 4 ± 0,5 sek. |
| Doba dymenia | min. 25 sek. |
| Farba dymu | červená, modrá, biela, zelená |
| Použiteľnosť | -20 až + 40 °C |
| Technická životnosť | 4 roky v originálnom obale |

1.2.3.	Signálny náboj kalibru 26,5 mm červený

Signálne náboje sú určené ako pyrotechnický predmet pre streľbu zo signálnej pištole k vyvolaniu  sveteľného alebo zvukového efektu. Nábojnica laborovaná hliníková valcová, dno nábojnice je spojené s telom nábojnice lemovaním.

Technické parametre pre 20 000 ks Signálnych nábojov kalibru 26,5 mm červený, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 1, v rozsahu podľa tohto bodu (1.2.3.):

| Kaliber | 26,5 mm |
| --- | --- |
| Dĺžka náboja | 83 mm |
| Počet svetlíc | 1 |
| Farba svetlice pri horení | červená |
| Doba trvania svetelného efektu | min. 7 s |
| Výškový dostrel | min. 80 m |
| Priemerná úsťová rýchlosť | 86 ms-1 |
| Hmotnosť strely | cca 23 g |
| Viditeľnosť | - za bieleho dňa min. 2 km - v noci min. 4 km |
| Značenie | Farebné – červené lakovanie úsťovej čiapočky Hmatové – jeden ihlanový výstupok na úsťovej čiapočke |
| Teplotný rozsah použitia | -20 až + 40 °C |
| Životnosť | min. 5 rokov |

1.2.4.	Signálny náboj kalibru 26,5 mm zelený

Signálne náboje sú určené ako pyrotechnický predmet pre streľbu zo signálnej pištole k vyvolaniu sveteľného alebo zvukového efektu. Nábojnica laborovaná hliníková valcová, dno nábojnice je spojené s telom nábojnice lemovaním.

Technické parametre pre 20 000 ks Signálnych nábojov kalibru 26,5 mm zelený, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 1, v rozsahu podľa tohto bodu (1.2.4.):

| Kaliber | 26,5 mm |
| --- | --- |
| Dĺžka náboja | 83 mm |
| Počet svetlíc | 1 |
| Farba svetlice pri horení | zelená |
| Doba trvania svetelného efektu | min. 7 s |
| Výškový dostrel | min. 80 m |
| Priemerná úsťová rýchlosť | 86 ms-1 |
| Hmotnosť strely | cca 23 g |
| Viditeľnosť | - za bieleho dňa min. 2 km - v noci min. 4 km |
| Značenie | Farebné – zelené lakovanie úsťovej čiapočky Hmatové – jeden šošovkový výstupok na úsťovej čiapočke |
| Teplotný rozsah použitia | -20 až + 40 °C |
| Životnosť | min. 5 rokov |

1.2.5.	Signálny náboj kalibru 26,5 mm šrapnel

Signálne náboje sú určené ako pyrotechnický predmet pre streľbu zo signálnej pištole k vyvolaniu sveteľného alebo zvukového efektu. Nábojnica laborovaná hliníková valcová, dno nábojnice je spojené s telom nábojnice lemovaním.

Technické parametre pre 6 000 ks Signálnych nábojov kalibru 26,5 mm šrapnel, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 1, v rozsahu podľa tohto bodu (1.2.5.):

| Kaliber | 26,5 mm |
| --- | --- |
| Dĺžka náboja | 83 mm |
| Počet svetlíc | 1 |
| Funkčnosť strely | záblesk vo forme bieleho obláčika a akustický efekt |
| Výškový dostrel | min. 80 m |
| Priemerná úsťová rýchlosť | 86 ms-1 |
| Hmotnosť strely | cca 55 g |
| Viditeľnosť záblesku a bieleho dymu | 1 km |
| Počuteľnosť akustického efektu | min. 4 km |
| Značenie | Farebné – čierne lakovanie úsťovej čiapočky Hmatové – bez označenia na úsťovej čiapočke |
| Teplotný rozsah použitia | -20 až + 40 °C |
| Životnosť | min. 5 rokov |

1.2.6.	Jednotný vodný rozstreľovač elektrický (AQUA)

Jednorazový vodný rozstreľovač je zariadenie určené na likvidáciu nastražených výbušných systémov vložených do menej odolných obalov (obálka, kartón, kufrík, drevená krabica, voľne uložený nastražený výbušný systém). Slúži k vystreleniu vodného lúča do nastraženého výbušného systému, čím dôjde k prerušeniu iniciačného reťazca alebo k mechanickému poškodeniu systému. Jeho konštrukcia umožňuje použitie vrecka s pieskom typ PV 1 a PV 2  príp. s iným závažím, aby sa zamedzilo úletu jednorazového vodného rozstreľovača do priestoru.

Technické parametre pre 600 ks Jednotných vodných rozstreľovačov elektrických (AQUA), vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 1, v rozsahu podľa tohto bodu (1.2.6.):

Jednotný vodný rozstreľovač elektrický (AQUA) obsahuje elektrický palník so strednou odolnosťou. Iniciuje sa pomocou roznetnice prípadne iného vhodného zdroja elektrickej energie. Je plnený ekologicky odbúrateľnou nemrznúcou zmesou do -15 °C.

1.2.7.	Jednotný vodný rozstreľovač mechanický (AQUA)

Jednorazový vodný rozstreľovač je zariadenie určené na likvidáciu nastražených výbušných systémov vložených do menej odolných obalov (obálka, kartón, kufrík, drevená krabica, voľne uložený nastražený výbušný systém). Slúži k vystreleniu vodného lúča do nastraženého výbušného systému, čím dôjde k prerušeniu iniciačného reťazca alebo k mechanickému poškodeniu systému. Jeho konštrukcia umožňuje použitie vrecka s pieskom typ PV 1 a PV 2  príp. s iným závažím, aby sa zamedzilo úletu jednorazového vodného rozstreľovača do priestoru.

Technické parametre pre 600 ks Jednotných vodných rozstreľovačov mechanických (AQUA), vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 1, v rozsahu podľa tohto bodu (1.2.7.):

Jednotný vodný rozstreľovač mechanický (AQUA) obsahuje zápalnicu PVC ukončenú  škrtacím zapaľovačom JDR 3. Dĺžka zápalnice PVC musí byť na oneskorenie 60 sekúnd. Je plnený ekologicky odbúrateľnou nemrznúcou zmesou do -15 °C.

1.2.8.	Jednotný vodný rozstreľovač elektrický (FERO)

Jednorazový vodný rozstreľovač je zariadenie určené na likvidáciu nastražených výbušných systémov vložených do menej odolných obalov (obálka, kartón, kufrík, drevená krabica, voľne uložený nastražený výbušný systém). Slúži k vystreleniu vodného lúča do nastraženého výbušného systému, čím dôjde k prerušeniu iniciačného reťazca alebo k mechanickému poškodeniu systému. Jeho konštrukcia umožňuje použitie vrecka s pieskom typ PV 1 a PV 2  príp. s iným závažím, aby sa zamedzilo úletu jednorazového vodného rozstreľovača do priestoru.

Technické parametre pre 400 ks Jednotných vodných rozstreľovačov elektrických (FERO), vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 1, v rozsahu podľa tohto bodu (1.2.8.):

Jednotný vodný rozstreľovač elektrický (FERO) obsahuje elektrický palník so strednou odolnosťou. Iniciuje sa pomocou roznetnice prípadne iného vhodného zdroja elektrickej energie. Je plnený železnými pilinami.

1.2.9.	Jednotný vodný rozstreľovač mechanický (FERO)

Jednorazový vodný rozstreľovač je zariadenie určené na likvidáciu nastražených výbušných systémov vložených do menej odolných obalov (obálka, kartón, kufrík, drevená krabica, voľne uložený nastražený výbušný systém). Slúži k vystreleniu vodného lúča do nastraženého výbušného systému, čím dôjde k prerušeniu iniciačného reťazca alebo k mechanickému poškodeniu systému. Jeho konštrukcia umožňuje použitie vrecka s pieskom typ PV 1 a PV 2  príp. s iným závažím, aby sa zamedzilo úletu jednorazového vodného rozstreľovača do priestoru.

Technické parametre pre 400 ks Jednotných vodných rozstreľovačov mechanických (FERO), vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 1, v rozsahu podľa tohto bodu (1.2.9.):

Jednotný vodný rozstreľovač mechanický (FERO) obsahuje zápalnicu PVC ukončenú  škrtacím zapaľovačom JDR 3. Dĺžka zápalnice PVC musí byť na oneskorenie 60 sekúnd. Je plnený železnými pilinami.

1.2.10.	Jednotný vodný rozstreľovač elektrický (SILIKO)

Jednorazový vodný rozstreľovač je zariadenie určené na likvidáciu nastražených výbušných systémov vložených do menej odolných obalov (obálka, kartón, kufrík, drevená krabica, voľne uložený nastražený výbušný systém). Slúži k vystreleniu vodného lúča do nastraženého výbušného systému, čím dôjde k prerušeniu iniciačného reťazca alebo k mechanickému poškodeniu systému. Jeho konštrukcia umožňuje použitie vrecka s pieskom typ PV 1 a PV 2  príp. s iným závažím, aby sa zamedzilo úletu jednorazového vodného rozstreľovača do priestoru.

Technické parametre pre 200 ks Jednotných vodných rozstreľovačov elektrických (SILIKO), vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 1, v rozsahu podľa tohto bodu (1.2.10.):

Jednotný vodný rozstreľovač elektrický (SILIKO) obsahuje elektrický palník so strednou odolnosťou. Iniciuje sa pomocou roznetnice prípadne iného vhodného zdroja elektrickej energie. Je plnený kremíkovým pieskom.

1.2.11.	Jednotný vodný rozstreľovač mechanický (SILIKO)

Jednorazový vodný rozstreľovač je zariadenie určené na likvidáciu nastražených výbušných systémov vložených do menej odolných obalov (obálka, kartón, kufrík, drevená krabica, voľne uložený nastražený výbušný systém). Slúži k vystreleniu vodného lúča do nastraženého výbušného systému, čím dôjde k prerušeniu iniciačného reťazca alebo k mechanickému poškodeniu systému. Jeho konštrukcia umožňuje použitie vrecka s pieskom typ PV 1 a PV 2  príp. s iným závažím, aby sa zamedzilo úletu jednorazového vodného rozstreľovača do priestoru.

Technické parametre pre 200 ks Jednotných vodných rozstreľovačov mechanických (SILIKO), vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 1, v rozsahu podľa tohto bodu (1.2.11.):

Jednotný vodný rozstreľovač mechanický (SILIKO) obsahuje zápalnicu PVC ukončenú  škrtacím zapaľovačom JDR 3. Dĺžka zápalnice PVC musí byť na oneskorenie 60 sekúnd. Je plnený kremíkovým pieskom.

1.3.	Značenie a balenie:

1.3.1. Dymový granát

Bežné spotrebiteľské balenie. Najmenšie balenie po 10 kusov.

1.3.2. Signálny náboj

Bežné spotrebiteľské balenie. Najmenšie balenie po 10 kusov.

1.3.3. Jednotný vodný rozstreľovač

Bežné spotrebiteľské balenie. Najmenšie balenie po 1 kuse.

Časť 2 - Výbušky

2.1.	Vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa výbušiek pre zabezpečenie MV SR v rozsahu:

| 2.2.1. | Zásahová výbuška jednoranová s pákovým zapaľovačom |  | 4 000 ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2. | Zásahová výbuška viacranová s pákovým zapaľovačom |  | 6 000 ks |
| 2.2.3. | Zásahová výbuška guľôčková s pákovým zapaľovačom |  | 2 000 ks |
| 2.2.4. | Výbuška mechanická |  | 8 000 ks |
| 2.2.5. | Zásahová výbuška slzná s pákovým zapaľovačom |  | 6 000 ks |
| Jednotka množstva : kus |  | Množstvo : 26.000 ks |  |

vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia:  Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560,  976 13 Slovenská Ľupča.

2.2.	Podrobný opis predmetu zákazky

2.2.1.    Zásahová výbuška jednoranová s pákovým zapaľovačom

Zásahová výbuška jednoranová s pákovým zapaľovačom sa používa vo výkone služby ako donucovací prostriedok. Cieľom je dočasné zneschopnenie osoby páchateľa pri protiprávnom konaní. Spôsob iniciácie musí byť vykonaný s pákovým zapaľovačom. Po vytrhnutí dopravnej poistky a následným odhodením výbušky sa musí uvoľniť vrhová poistka. Zásahová výbuška musí byť konštruovaná tak, aby po jej iniciácií nastal zvukový a svetelný efekt ako pri výstrele z ručnej strelnej zbrane v počte 1 rana. Telo výbušky musí byť valcového tvaru vyrobené z hliníku s plastovým nástrekom čiernej farby. Na tele musí byť označenie, že sa jedná o „zásahovú výbušku“, mesiac a rok výroby, séria príp. ďalšie údaje.

Technické parametre pre 4 000 ks Zásahovej výbušky jednoranovej s pákovým zapaľovačom, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 2, v rozsahu podľa tohto bodu (2.2.1.):

| Celková výška výbušky | 130 mm ± 5 mm |
| --- | --- |
| Priemer výbušky (bez zapaľovača) | 50 mm ± 5 mm |
| Priemer výbušky s pákovým zapaľovačom | 60 mm ± 5 mm (v zaistenej polohe) |
| Farba tela výbušky | čierna |
| Celková hmotnosť | 200 g ± 30 g |
| Typ zapaľovača | pákový |
| Intenzita imitácie výstrelu | 130 dB ± 5 dB |
| Oneskorenie zapaľovača | 1,2 - 1,5 sekundy |
| Teplotný rozsah použitia | -20ºC až +40ºC |
| Doba poskytovanej záruky (životnosť) | min. 4 rokov |

2.2.2.     Zásahová výbuška viacranová s pákovým zapaľovačom

Zásahová výbuška viacranová s pákovým zapaľovačom sa používa sa vo výkone služby ako donucovací prostriedok. Cieľom je dočasné zneschopnenie osoby páchateľa pri protiprávnom konaní. Spôsob iniciácie musí byť vykonaný s pákovým zapaľovačom. Po vytrhnutí dopravnej poistky a následným odhodením výbušky sa musí uvoľniť vrhová poistka. Zásahová výbuška musí byť konštruovaná tak, aby po jej iniciácií nastal zvukový a svetelný efekt ako pri streľbe z ručných strelných zbraní v počte min. 13 a max. 15 rán. Telo výbušky musí byť valcového tvaru vyrobené z hliníku s plastovým nástrekom zelenej farby. Na tele musí byť označenie, že sa jedná o „zásahovú výbušku“, mesiac a rok výroby, séria príp. ďalšie údaje.

Technické parametre pre 6 000 ks Zásahovej výbušky viacranovej s pákovým zapaľovačom, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 2, v rozsahu podľa tohto bodu (2.2.2.):

| Celková výška výbušky | 130 mm ± 5 mm |
| --- | --- |
| Priemer výbušky (bez zapaľovača) | 50 mm ± 5 mm |
| Priemer výbušky s pákovým zapaľovačom | 60 mm ± 5 mm (v zaistenej polohe) |
| Farba tela výbušky | zelená |
| Celková hmotnosť | 200 g ± 30 g |
| Typ zapaľovača | pákový |
| Intenzita imitácie výstrelu | 130 dB ± 5 dB |
| Oneskorenie zapaľovača | 2,5 sekundy ± 0,5 sekundy |
| Teplotný rozsah použitia | -20ºC až +40ºC |
| Doba poskytovanej záruky (životnosť) | min. 4 rokov |

2.2.3.     Zásahová výbuška guľôčková s pákovým zapaľovačom

Zásahová výbuška guľôčková s pákovým zapaľovačom. Výbuška sa má prednostne používať proti živej sile. Po odstránení dopravnej poistky sa výbuška odhodí na cieľ. Opustením dlane musí dôjsť k odhodeniu vrhovej poistky a nápichu zápalky, ktorá zapáli oneskorovač. Dĺžka oneskorenia musí byť cca 1,5 s. Po dohorení oneskorovača musí dôjsť k inicializácii zábleskovej zlože, ktorá tvorí hlavný zdroj energie pre guľôčky. Guľôčky, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené okolo kontajnera so zábleskovou zložou, majú byť vymrštené do okolia s kinetickou energiou dostatočnou na to, aby v okruhu cca  3 až 5 m spôsobili bolestivý úder. Zároveň ale nesmie dôjsť ku poraneniam s trvalými následkami. Sprievodným javom pri výbuchu musí byť záblesk a intenzívny zvukový efekt na úrovni cca 130 decibelov.

Technické parametre pre 2 000 ks Zásahovej výbušky guľôčkovej s pákovým zapaľovačom, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 2, v rozsahu podľa tohto bodu (2.2.3.):

| Celková výška výbušky | 130 mm ± 5 mm |
| --- | --- |
| Priemer výbušky (bez zapaľovača) | 50 mm ± 5 mm |
| Priemer výbušky s pákovým zapaľovačom | 60 mm ± 5 mm (v zaistenej polohe) |
| Celková hmotnosť | 230 g ± 30 g |
| Typ zapaľovača | pákový |
| Plniaca látka strely | pyrotechnická zlož |
| Účinok v cieli | bolestivý úder |
| Rozptylový obrazec | sudovitý rozptyl v pozdĺžnej osi výbušky |
| Teplotný rozsah použitia | -20ºC až +40ºC |

Balistická charakteristika guľôčok:

- rýchlosť vo vzdialenosti 1,5 m je maximálne 65 m/s, potom exponenciálne klesá,

- hmotnosť vymrštenej guľôčky je 3.2 g,

- priemer vymrštenej guľôčky je 17 mm,

- kinetická energia pri dopade na cieľ je maximálne 6,67 Joule.

2.2.4.   Výbuška mechanická

Výbuška mechanická je určená na vyvolanie intenzívneho svetelného a akustického efektu (imitácia výbuchu, hod granátom a pod.) ako aj pre zastrašovacie účely a z toho vyplývajúcimi čiastočne paralyzujúcimi účinkami explózie. Ako inicátor musí byť použitá zápalnica ukončená škrtacím zapaľovačom JDR. Musí byť možné hádzanie z ruky. Dĺžka zápalnice od 95 do 100 mm. Oneskorenie od 11 do 12 sekúnd.

Technické parametre pre 8 000 ks Výbušky mechanickej, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 2, v rozsahu podľa tohto bodu (2.2.4.):

| Telo | musí byť valcové z mäkčeného PVC |
| --- | --- |
| Priemer | 40 mm ± 2 mm |
| Výška bez zapaľovača | 100 mm ± 5 mm |
| Celková hmotnosť | max. 180 g |
| Hmotnosť výbuškovej zlože | cca 5 g |
| Intenzita hluku na vzdialenosť 8 m | min. 125 dB |
| Oneskorenie zapaľovača | 2,5 sekundy ± 0,5 sekundy |
| Teplotný rozsah použitia | -20ºC až +40ºC |
| Doba poskytovanej záruky (životnosť) | min. 4 rokov |

2.2.5.    Zásahová výbuška slzná s pákovým zapaľovačom

Zásahová výbuška slzná s pákovým zapaľovačom sa používa vo výkone policajnej služby ako donucovací prostriedok. Cieľom je dočasné zneschopnenie osoby páchateľa pri protiprávnom konaní. Spôsob iniciácie musí byť vykonaný s pákovým zapaľovačom. Po vytrhnutí dopravnej poistky a následným odhodením výbušky sa musí uvoľniť vrhová poistka. Zásahová výbuška slzná musí byť konštruovaná tak, aby po jej iniciácií nastal zvukový efekt ako pri streľbe z ručných strelných zbraní v počte min. 10 a max. 15 rán vrátane slzotvorného účinku CS látky (2-Chlorbenzylidenmalononitril). Telo výbušky musí byť valcového tvaru vyrobené z hliníku s plastovým nástrekom zelenej farby a vrchná zátka musí byť červenej farby. Na tele musí byť označenie, že sa jedná o „zásahovú výbušku slznú“, mesiac a rok výroby, séria príp. ďalšie údaje.

Technické parametre pre 6 000 ks Zásahovej výbušky slznej s pákovým zapaľovačom, vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia.

Uvedené technické parametre sú minimálnymi technickými parametrami požadovaného predmetu zákazky pre časť 2, v rozsahu podľa tohto bodu (2.2.5.):

| Celková výška výbušky | 130 mm ± 5 mm |
| --- | --- |
| Priemer výbušky (bez zapaľovača) | 50 mm ± 5 mm |
| Priemer výbušky s pákovým zapaľovačom | 60 mm ± 5 mm (v zaistenej polohe) |
| Farba tela výbušky | zelená |
| Farba vrchnej zátky | červená |
| Celková hmotnosť | 200 g ± 30 g |
| Typ zapaľovača | pákový |
| Intenzita imitácie výstrelu | 130 dB ± 5 dB |
| Oneskorenie zapaľovača | 2,5 sekundy ± 0,5 sekundy |
| Slzotvorná látka | CS |
| Teplotný rozsah použitia | -20ºC až +40ºC |
| Doba poskytovanej záruky (životnosť) | min. 4 rokov |

2.3.	Značenie a balenie:

2.3.1.  Zásahová výbuška jednoranová s pákovým zapaľovačom.

Bežné spotrebiteľské balenie. Najmenšie balenie po 10 kusov.

2.3.2.  Zásahová výbuška viacranová pákovým zapaľovačom.

Bežné spotrebiteľské balenie. Najmenšie balenie po 10 kusov.

2.3.3.  Zásahová výbuška jednoranová s pákovým zapaľovačom.

Bežné spotrebiteľské balenie. Najmenšie balenie po 10 kusov.

2.3.4.  Výbuška mechanická.

Bežné spotrebiteľské balenie. Najmenšie balenie po 10 kusov.

2.3.5.  Zásahová výbuška slzná s pákovým zapaľovačom.

Bežné spotrebiteľské balenie. Najmenšie balenie po 10 kusov.