Vlastný návrh plnenia

Technické parametre, funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného tovaru sú špecifikované ako minimálne technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti.

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- |
| - Vonkajšia mini dome 2 MPix digitálna kamera - Výrobca - Typové označenie - PTZ - obrazový čip: 1/2.8" CMOS progressive scan - citlivosť: farba 0,05 lux / F2.0; ČB 0,01 lux / F2.0 - objektív: 2,8 – 12 mm (4x optický + 16x digitálny zoom) - rozlíšenie: 1920x1080 - 3D DNR, digital WDR, AGC, BLC, ROI - slot na micro SD kartu do 128GB - micro SD karta 128GB - mechanický IR cut filter - prepäťová ochrana / bleskoistka do 4000V - alarm vstup 1x / alarm výstup 1x / audio vstup 1x / audio výstup 1x - napájanie: 12VDC/PoE/802.3af - krytie: IP67 - rozmery min.: 140.7×107.2 mm - maximálna hmotnosť: 950g |  |
| - Ovládacia klávesnica ku kamerám - Výrobca - Typové označenie - Profesionálna sieťová klávesnica so 7" TFT LCD dotykovým displejom - rozlíšenie 800 × 480p - pre ovládanie análógových a IP PTZ kamier a súčasne aj DVR a IP kamier - Kompatibilný s NVR/DVR/DVS, matrix, IP - 4-osový joystick - Živé prehrávanie a náhľad pri 1080p - Macro komand operácie - Podporuje 3 operátorov, každý užívateľ operuje s 1280 zariadeniami - Konfigurácia WEB servera - Konfigurácia a kontrola MVC systému - Podporuje kontrolu analog matrix s protokolom ZT 1.0, ZT2.0, EXTRON alebo CREATOR - VCA alarm – prekročenie línie, priestoru - Detekcia siete - Napájanie 12 VDC - Komunikačné rozhranie:RS485, RS232, USB2.0, RJ 45 10/100/1000 Mbp - Audio vstup/výstup: 1-kanál, 3,5mm konektor (2.0 Vp-p, 1 kΩ)/ 1-kanál, 3.5 mm konektor (Linear, 560 Ω - spotreba max. 15W |  |
| - Digitálne nahrávacie zariadenie - Výrobca - Typové označenie - 8 kanálové NVR - max rozlíšenie až 8 Mpx - kompresia H.265+ - šírka vstupného/výstupného pásma 80 / 160 Mbps - 1x audio vstup/výstup - 1xHDMI @4K, 1x VGA @ 1080p - synchrónne prehrávanie 8 kanálov 1080p / 2 kanály 4K - Dual stream - možnosť pripojenia 2xHDD SATA 8TB - 1xUSB 2.0 / 1xUSB 3.0 - 1x sieť RJ 45 10/100/1000M - alarm vstupy/výstupy 4/1 - 8x PoE rozhranie - napájanie 240VAC - príkon ≤ 15W (bez HDD) - rozmery min. 385 × 315 × 52 mm - menu v CZ, SK, ENG - klientský softvér v cene zariadenia - myš - montážna sada pre rackové osadenie |  |
| - Vedľajšie zobrazovacie zariadenie - výrobca - typové označenie - uhlopriečka displeja min. 23,6“ - maximálne rozlíšenie: 1920 x 1080 - pomer strán 16:9 - displej: TN - rýchlosť odozvy: 2 ms - obnovovacia frekvencia 60 Hz - jas: 250 cd/m2 - farebná hĺbka: 8 bit - vstupy: HDMI 1,4 a starší, D-SUB, (VGA), DVI, slúchadlový výstup - VESA kompatibilný - Typická spotreba, od 25W do 35W - Farba: Čierna - Rozmery min.: 560 x 410 x 20 mm |  |
| - Hlavné zobrazovacie zariadenie - výrobca - typové označenie - trieda energetickej účinnosti: A - spotreba v zapnutom stave od 90W do 100W - uhlopriečka: 125 cm (49") - maximálne rozlíšenie: Ultra HD 4K - Smart TV - technológia LED - operačný systém - typ tuneru: DVB-T2 - HEVC (ČRA certifikácia), DVB-T2 - HEVC, DVB-T, DVB-S2, DVB-C - vstavané Wi-Fi, DLNA, prehrávanie z USB, webový prehliadač - aplikácie: HBB TV - rozlíšenie displeja: Ultra HD 4K (3840 x 2160) - index spracovania obrazu: 1300 PQI - dynamický rozsah HDR - vstupy: HDMI 1.4 a starší, kompozitný, komponentný - HDMI: 3 ×, USB 2.0, LAN, CI / CI+ slot , USB: 2 × - farba: Čierna - rozmery min.: 112 x 72x 31 mm - VESA uchytenie: 400×400 mm - napájací kábel, diaľkové ovládanie |  |
| - Príslušenstvo k zobrazovacím zariadeniam - výrobca - typové označenie - nástenný držiak - min. veľkosť TV: 32 " - max. veľkosť TV: 56 " - VESA uchytenie: 400×400 mm - min. vzdialenosť od steny: 5,2 cm - max. vzdialenosť od steny: 40,7 cm - sklon: -12° až 2° - otočenie: 180° - max. nosnosť: 35 kg - vybavenie: montážna súprava |  |
| - Reproduktory - výrobca - typové označenie - typ sústavy: 2.0 - aktívne (samostatné) - celkový výkon zostavy min. 14 W - frekvencia od: 100 Hz do 20 000 Hz - citlivosť: 82 dB/mW - vstupy/výstupy: 3,5 mm Jack - rozmery min.: 113 x 207 x 120 mm |  |
| - Hlavný monitorovací terminál - výrobca - typové označenie - s výkon min. 6700 bodov v benchmarku Passmark CPU benchmark, 4 jadrá s podporou OS MS Windows 10 - cache procesoru: 6 MB - pamäť grafickej karty 2 048 MB - grafická karta DDR5 (902 MHz, PCIE 2.0, 64 bit - RAM DDR3L 8 GB, frekvencia pamäte: 1 600 MHz - HDD 1 000 GB (1 TB) - operačný systém: Windows 10 Pro alebo ekvivalent Ekvivalentom sa rozumie: Predinštalovaný 64 bit OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii s ochranou pred zlyhaním HW, správa skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, archivovanie dát na DVD, možnosť pravidelnej aktualizácie užívateľmi. Podpora Driverov Windows, kvôli zabezpečeniu kompatibility infraštruktúry, stiahnuteľných zo stránky výrobcu, s plnohodnotnou integráciu do MS activedirectory, kompatibilný s kancelárskym aplikačným balíkom MS Office. - bluetooth, čítačka pamäťových kariet, optická mechanika, Wi-Fi 802.11 b/g/n - čierny Midi Tower - výstupy: 4 x USB 2.0 ,2 x USB 3.0 - grafické výstupy: VGA D-SUB, DVI, HDMI - ďalšie: LAN, výstup pre slúchadlá/reproduktor, vstup pre mikrofón, Combo Audio Jack - optická mechanika: DVD±RW - rozmery skrinky min.: šírka 154 x 350 x 282 mm - balenie obsahuje: myš, klávesnica, napájací kábel |  |
| - Vedľajší monitorovací terminál - výrobca - typové označenie - tablet PC – s výkonom min. 1260 bodov v benchmarku Passmark CPU benchmark, 4 jadrá s podporou OS MS Windows 10 - kapacitný multidotykový 10,1 " LED 1920 x 1200 - integrovaná grafická karta - RAM 4 GB DDR3L - 64 GB eMMC, WiFi, bluetooth 4.0 - webkamera 2 Mpx + 5 Mpx, 2-článková batéria - Windows 10 Home 64-bit alebo ekvivalent Ekvivalentom sa rozumie: Predinštalovaný 64 bit OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii s ochranou pred zlyhaním HW, správa skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, archovanie dát na DVD, možnosť pravidelnej aktualizácie užívateľmi. Podpora Driverov Windows, kvôli zabezpečeniu kompatibility infraštruktúry, stiahnuteľných zo stránky výrobcu s plnohodnotnou integráciou do MS activedirectory, kompatibilný s kancelárskym aplikačným balíkom MS Office. |  |
| - Výstupné printové zariadenie - výrobca - typové označenie - typická spotreba v zapnutom stave: od 300W do 320W - čiernobiela laserová tlač - formáty papiera: A4, A5 - rozhranie tlačiarne: USB - kopírovanie a skenovanie - rozlíšenie skeneru: 1 200 DPI - maximálne rozlíšenie tlače: 1 200 DPI - vstupný zásobník: min. 150 ks - výstupný zásobník: min. 100 ks - rýchlosť čiernobielej tlače: 20 stránok/min - spotreba v Stand-by: max 1,5W - displej: Informačný/segmentový - maximálne mesačné zaťaženie: 10 000 stránok - hlučnosť max.: 50 dB - rozmery min.: 359 mm x 406 x 253 mm |  |
| - Záložný zdroj v prípade výpadku elektrickej energie - výrobca - typové označenie - skutočný výkon: 2700 W - zdanlivý výkon vo VA: 3000 - počet akumulátorov: 1 - typ: RBC43 - účinnosť pri 100% záťaži: od 95% do 99% - účinnosť pri 50% záťaži: od 95% do 99% - typ výstupných zásuviek: IEC 320 C13 8x, IEC Jumpers 3x - komunikačné rozhranie USB - rackové prevedenie |  |
| - Hlavné sieťové príslušenstvo - výrobca - typové označenie - sieťové štandardy: IEEE 802.3az, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1p CoS - prepínacia kapacita: 3,2 Gbps - MAC adresy: min. 1000 - preposielanie: Store-and-forward - packetový buffer: 96 KB - rozhranie: 4x RJ-45 (10/100 Mbit/s), 4x RJ-45 PoE (10/100 Mbit/s) - spotreba: od 60W do 70W (PoE) - rozmery min.: 262 x 184 x 41 mm - príslušenstvo : konzoly pre uchytenie do 19“ Racku |  |
| - Vedľajšie sieťové príslušenstvo - výrobca - typové označenie - sieťové štandardy IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz - zisk integrovanej antény 2 dBi - statické smerovanie - rozmery min.: 31x185x185 |  |
| - Sieťový rozvádzač - výrobca - typové označenie - vhodné pre zariadenia: 9U/19 " rack - výška: min. 9U (490 mm) - hĺbka: min. 600 mm - odnímateľné bočnice na oboch stranách, v strope a dne káblový priechod pre kabeláž, rozmery priechodov 50 x 260 mm, plechové dvere so sklenenou výplňou, jednoduchá výmena ľavé/pravé otváranie - obsah : predné aj zadné vertikálne lišty, 1 × stropný vetrák 230V, 2 × pár nosných lyžín, dverný zámok + 2 kľúče, sáčok montážnych sád M6 (klietkové matice M6, podložka M6, skrutka M6) - neprehľadná fólia na sklenenej výplni dverí - vonkajšie rozmery max.: 490 × 600 × 600 mm |  |
| - Príslušenstvo k technickým prostriedkom - HDD SATA 3,5“ 2 TB - výrobca - typové označenie - vyrovnávacia pamäť 64 MB - určené pre 24/7 záznam - Mikrofón - výrobca - typové označenie - napájanie DC 9 – 12 V/10 mA - rozmery max: 7 x 39 - max. hmotnosť do 50 g - Cinch video od kamery, audio z mikrofónu - Jack na napájanie kamery - ochrana pred prerolovaním napájania - priestor pre snímanie max. 100m2 - Slúchadlá - výrobca - typové označenie - uzavreté 5 – 25000 Hz - 40 mm meniče, jack 3,5 mm - Napájací zdroj 12V/2A - výrobca - typové označenie - USB flash disk - výrobca - typové označenie - 32 GB, USB 2.0 |  |
| - Služby súvisiace s predmetom zákazky - . oživenie, vyladenie systému a vykonanie prevádzkových skúšok v zmysle zákonných podmienok, - . nastavenie systému podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, - spracovanie projektovej prípravy s vypracovaním samotného projektu, vrátane stavebných úprav v prípade, že budú nevyhnutné. Ide o neočakávané stavebné úpravy menšieho rozsahu, ktoré môžu vzniknúť pri montáži technického zariadenia, napr. poškodenie steny pri montáži, - vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky dodaného systému s vypracovaním a dodaním správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - ďalšie bližšie nešpecifikované podporné činnosti, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu technického zabezpečenia špeciálnych výsluchových miestností (káblové vedenie FTP, prepoje, predlžovacie káble 230 V, spojovací materiál, lišty, drobný spotrebný materiál). - dopravné náklady |  |