Opis predmetu zákazky

- Predmetom zákazky je poskytovanie služieb – zabezpečenie traťovej údržby (t.j. údržba nevyžadujúca umiestnenie lietadla v hangári) dvoch lietadiel typu FOKKER F100 Model F28 Mark 0100 s motormi Rolls-Royce TAY 650-15 v rozsahu schváleného programu údržby Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

- Poskytovateľ je schválenou organizáciou na údržbu lietadla typu FOKKER 100 Model F28 Mark 0100 s motormi Rolls-Royce TAY 650-15 podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Nariadenie EK), Príloha I, Časť M, podčasť F, alebo Prílohy II, Časť 145.

- Miesto poskytnutia služby: Letecký útvar MV SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 03 Bratislava. 
Pri technických sprievodoch bude miesto plnenie letisko technického sprievodu.

- Poskytovanie služieb Traťovej údržby sa skladá z

I. 	poskytovania plánovanej údržby (fixná časť) – paušálne služby

II.	poskytovania údržby, ktorá nie je zahrnutá vo fixnej časti – nepaušálne služby

III.	dodania materiálov a komponentov potrebné pre traťovú údržbu a s tím spojené služby vrátene technickej dokumentácie ak je táto požadovaná prevádzkovateľom (napr. zabezpečenie servisných bulletinov a modifikácií) – nepaušálne služby

Plánovaná údržba (fixná časť)

Poskytovateľ zabezpečí a vykoná:

- poskytovanie traťovej údržby 24 hodín denne a 7 dní v týždni  t.j. zareagovať a poskytnúť zabezpečenie traťovej údržby na neplánovanú požiadavku na zabezpečenie vykonania letu

- predletové prehliadky (kontrola pred každým letom),

denné prehliadky (frekvencia 1x za kalendárny deň),

poletová prehliadka (kontrola po každom lete (je súčasťou dennej prehliadky))

týždenné prehliadky (frekvencia 1 za kalendárny týždeň)

Tabuľka č. 1  ROZSAH PRÁC PREDLETOVEJ PREHLIADKY (frekvencia vykonávania – pred každým letom)

Predletová prehliadka

| Referenčné číslo | Názov práce | Popis práce |
| --- | --- | --- |
| 062000-00-01000 | Technickej obchôdzky lietadla a inšpekcie | Kontrola: - Trupu, - Prednej časti, - Vrchnej časť trupu, - Zadnej časť trupu, - Vertikálneho stabilizátoru, - Vstupného ústrojenstva motorov, - Priestoru motorov, - Priestoru obracačov ťahu motorov, - Podvozku, - Horizontálneho stabilizátoru, krídel. |
| 281100-00-01 | Hlavné nádrže | Kontrola integrity vonkajšieho povrchu palivových nádrží |
| 321100-00-01 | Podvozok | Kontrola hlavného a predného podvozku |
| 324100-00-01 | Podvozok | Kontrola pneumatík a kolies predného a hlavného podvozku |
| 324200-00-01 | Brzdy hlavného podvozku | Kontrola bŕzd hlavného podvozku |
| 324500-00-02 | Protišmykový systém | Prevádzková kontrola protišmykového systému hlavného podvozku |
| 524302-00-04 | Kryt avionického priestoru | Kontrola správneho umiestnenia krytov avionického priestoru |
| 531405-00-03 | Chladiaci priestor | Kontrola správneho umiestnenia krytov pre prístup k riadeniu a priestoru chladenia avioniky |

Tabuľka č. 2  ROZSAH PRÁC PREHLIADKY TYPU „PHASE 1“ (frekvencia vykonávania - 1 za deň)

Denná prehliadka

| Referenčné číslo | Názov práce | Popis práce |
| --- | --- | --- |
| 062000-00-01000 | Technickej obchôdzky lietadla a inšpekcie | Kontrola: - Trupu, - Prednej časti, - Vrchnej časť trupu, - Zadnej časť trupu, - Vertikálneho stabilizátoru, - Vstupného ústrojenstva motorov, - Priestoru motorov, - Priestoru obracačov ťahu motorov, - Podvozku, - Horizontálneho stabilizátoru, krídel. |
| 261303-00-01213 | Detekcia dymu | Kontrola systému detekcie dymu |
| 261200-710-815 | Detekcia dymu | Kontrola systému detekcie požiaru pomocnej energetickej jednotky (APU) |
| 281100-00-01520 | Palivová nádrž | Kontrola vonkajšieho povrchu palivovej nádrže |
| 281100-00-01620 | Palivová nádrž | Kontrola vonkajšieho povrchu palivovej nádrže |
| 321100-01-01700 | Podvozok | Kontrola hlavného a predného podvozku |
| 324100-00-01700 | Podvozok | Kontrola kolies hlavného a predného podvozku |
| 324100-00-02700 | Podvozok | Kontrola tlaku dusíka v kolesách hlavného a predného podvozku |
| 324100-00-03700 | Podvozok | Detailná kontrola diskov/pneumatík hlavného podvozku |
| 324200-00-01700 | Brzdy hlavného podvozku | Kontrola brzdových zostáv hlavného podvozku |
| 324200-00-02700 | Brzdy hlavného podvozku | Preskúšanie brzdových zostáv |
| 324500-00-02210 | Protišmykový systém | Kontrola protišmykového systému |
| 351100-00-03240 | Kyslíková fľaša | Kontrola tlaku v posádkovej kyslíkovej fľaši |
| 531405-00-03120 | Chladiaci priestor | Kontrola správneho umiestnenia krytov chladiaceho priestoru |
| 723500-00-01225 | Motor | Kontrola hladiny oleja v motoroch |
| 761100-00-01236 | Ovládanie ťahu | Kontrola pák ovládania motorov a ich voľný pohyb |
| 774800-00-01200 | Varovný systém N1 otáčok | Kontrola ľavého a pravého MFDU na hlásenie o stave dúchadla |
| 790000-00-01432 | Olejový systém motora | Kontrola indikátora zanesenia filtra |
| 790000-00-01442 | Olejový systém motora | Kontrola indikátora zanesenia filtra |
| VIP-261301-00-01 | Detekcia dymu na VIP toalete | Kontrola systému detekcie dymu na VIP toalete |
| VIP-261302-00-01 | Detekcia dymu v kabíne | Kontrola systému detekcie dymu v kabíne cestujúcich |

Tabuľka č. 3  ROZSAH PRÁC POLETOVEJ PREHLIADKY  (frekvencia vykonávania – po každom lete)

Poletová prehliadka pozostávajúca z (je súčasťou dennej prehliadky):

| Referenčné číslo | Názov práce | Popis práce |
| --- | --- | --- |
|  | Kliny podvozku | Umiestnenia klinov pre zaistenie lietadla voči pohybu |
|  | Kabína posádky | Kontroly kabíny posádky |
| 24-00-00-860-892 | Palubná sieť | Zapnutia lietadlovej palubnej siete |
| 56-11-00-200-816 56-12-00-200-816 56-13-00-220-816 | Sklá kabíny | Kontroly skiel kabíny posádky |
| 723500-00-01 | Motory | Kontroly hladiny oleja v motoroch |
| 062000-00-01000 | Vonkajšej obchôdzky lietadla | Kontrola: - Trupu, - Prednej časti, - Vrchnej časť trupu, - Zadnej časť trupu, - Vertikálneho stabilizátoru, - Vstupného ústrojenstva motorov, - Priestoru motorov, - Priestoru obracačov ťahu motorov, - Podvozku, Horizontálneho stabilizátoru, krídel |
|  | Motory | Vizuálnej kontroly motorov |
| 321100-01-01700 | Podvozok | Kontrola hlavného a predného podvozku |
|  | Kabína cestujúcich | Kontroly kabíny cestujúcich a vybavenia |
|  | Technický denník lietadla | Kontroly a zaznamenanie nápravných opatrení do technického denníka lietadla |
|  | Technický denník | Zaznamenania poletovej prehliadky do technického denníka lietadla |

Tabuľka č. 4  ROZSAH PRÁC PREHLIADKY TYPU PHASE 2 (frekvencia vykonávania - 1 za týždeň)

Týždenná prehliadka

| Referenčné číslo | Názov práce | Popis práce |
| --- | --- | --- |
| 281400-01-04178 | Prídavné palivové nádrže | Kontrola uzatváracieho ventilu systému prídavných palivových nádrží |
| 282200-00-02521 | Dodávka paliva | Odkalenie vody z palivových nádrží |
| 282200-00-02621 | Dodávka paliva | Odkalenie vody z palivových nádrží |
| 335000-00-01200 | Núdzové osvetlenie | Prevádzková kontrola núdzového osvetlenia |
| 774400-00-02225 | Zobrazovanie motorových údajov | Prevádzková kontrola systému zobrazovania záložných motorových údajov |
| VIP-335200-71-01 | Núdzové osvetlenie 12V | Kontrola systému núdzového osvetlenia 12V |
| VIP-335200-71-01 | Núdzové osvetlenie 12V | Kontrola systému núdzového osvetlenia 28V |
| 77-41-02-710-815 | Kyslíková systém | Kontrola masiek systému núdzovej dodávky kyslíku |

- práce potrebné pre zabezpečenie krátkodobého parkovania lietadla (ako sú práce špecifikované v aktuálnej revízii príručky pre údržbu lietadla (AMM)):

  - Parkovanie lietadla (AMM TASK 10-11-00-860-812-A):

    - Zaparkovať lietadlo na rovnom povrchu v bezpečnej vzdialenosti od budov a ostatných lietadiel,

  - Správna konfigurácia lietadla (SUBTASK 10-11-00-860-022-A00)

    - Uistite sa, že vztlakové klapky sú plne zasunuté (AMM 27-50-00-720-815),

    - Uistite sa, že brzdy sú vychladené a použite parkovaciu brzdu a kliny pod kolesá,

    - Uistite sa, že na nohách podvozku sú nainštalované mechanické blokády,

    - Uistite sa, že riadiace plochy sú uzamknuté (AMM TASK 27-71-00-720-815),

    - Uzemnite lietadlo (AMM TASK 20-13-06-910-812),

    - Zasuňte všetky slnečné clony,

    - Zavrite všetky dvere a okná lietadla,

- nahrávanie databáz (navigačná, terénna) do systémov lietadla

  - Nahrávanie navigačnej databázy FMS 1 a FMS 2 (AMM TASK 34-61-00-860-842-A),

  - Nahrávanie terénnej databázy EGPW (AMM TASK 34-43-00-860-812-A),

- technickú asistenciu pri ťahaní lietadla (AMM TASK 09-10-00-584-812-C)

- technické sprievody lietadla požadované pre zabezpečenie letovej spôsobilosti lietadla v zmysle schváleného programu údržby. Maximálny mesačný počet je 15 osobodní (na lietadlo) ktoré sú zahrnuté v mesačnom paušále.

Údržba ktorá nie je zahrnutá vo fixnej časti

- Kalendárne formy údržby v rozsahu a frekvenciách vykonávania uvedených v schválenom programe údržby lietadiel FOKKER 100 Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Dodanie materiálov a komponentov potrebné pre traťovú údržbu a s tím spojené služby, ktoré nie sú zahrnuté vo fixnej časti – nepaušálne služby

Poskytovateľ zabezpečí a vykoná:

- špecifikáciu nákladov na osobohodiny pre vykonávanie kalendárnych foriem údržby,

- špecifikáciu nákladov na osobohodiny pre vykonávanie neplánovanej údržby,

- špecifikáciu nákladov na technickú asistenciu potrebnú pri odstraňovaní závad,

- zabezpečí materiál a náhradné diely potrebné pre odstraňovanie porúch a to podľa požiadaviek prevádzkovateľa,

- preukáže náklady potrebné pri zapracovaní príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti a modifikácii podľa požiadaviek prevádzkovateľa,

- dodanie materiálov a komponentov potrebných pre traťovú údržbu, ktoré sú na tento účel odporučené resp. certifikované výrobcom lietadla a s tím spojené služby vrátene technickej dokumentácie ak je táto požadovaná prevádzkovateľom (napr. zabezpečenie servisných bulletinov a modifikácií)

- kontrolu, aby všetky komponenty, ktoré majú byť namontované v lietadle prevádzkovateľa v danom mieste boli v súlade s požiadavkami NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

- na svoje náklady odber a likvidáciu odpadov a komponentov v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia a odpadoch