Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Časť č. 1: Revízie a servis potápačského materiálu pre potreby Policajného zboru

Suchý oblek 																			150 ks

Rozsah prác v rámci ročnej odbornej prehliadky suchého potápačského obleku:

- Odborné posúdenie stavu a funkčnosti suchého obleku.

- Kontrola stavu LP hadice.

- Ošetrenie suchého zipsu.

- Výmena silikónových manžiet na zápästí.

- Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov.

- Testovanie tesnosti obleku a funkčnosti ventilov.

- Zalepenie prípadných dier na obleku a podlepenie oslabených, alebo poškodených miest.

Rozsah prác v rámci dvojročnej odbornej prehliadky suchého potápačského obleku:				70 ks

- Odborné posúdenie stavu a funkčnosti suchého obleku.

- Kontrola stavu LP hadice.

- Ošetrenie suchého zipsu.

- Výmena silikónových manžiet na zápästí.

- Výmena krčnej manžety.

- Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov.

- Na napúšťacom a vypúšťacom ventile výmena „O“ krúžkov a membrány.

- Testovanie tesnosti obleku a funkčnosti ventilov.

- Zalepenie prípadných dier na obleku a podlepenie oslabených, alebo poškodených miest.

Rozsah prác v rámci trojročnej odbornej prehliadky suchého potápačského obleku:				35 ks

- Odborné posúdenie stavu a funkčnosti suchého obleku.

- Výmena LP hadice.

- Ošetrenie suchého zipsu.

- Výmena silikónových manžiet na zápästí.

- Výmena krčnej manžety a integrovanej latexovej kukly.

- Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov.

- Na napúšťacom a vypúšťacom ventile výmena „O“ krúžkov a membrány.

- Testovanie tesnosti obleku a funkčnosti ventilov.

- Zalepenie prípadných dier na obleku a podlepenie oslabených, alebo poškodených miest.

Jacket - kompenzátor vztlaku															90 ks

Rozsah prác v rámci ročnej odbornej prehliadky kompenzátora vztlaku:

- Odborné posúdenie stavu a funkčnosti kompenzátora vztlaku.

- Rozobratie, vyčistenie, nutná výmena výrobcom doporučených časti inflátora, jeho, zloženie a nastavenie.

- Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov.

- Funkčná skúška inflátora a ventilov.

- Kontrola stavu LP hadice.

- Testovanie tesnosti kompenzátora vztlaku

Rozsah prác v rámci trojročnej odbornej prehliadky kompenzátora vztlaku:						40 ks

- Odborné posúdenie stavu a funkčnosti kompenzátora vztlaku.

- Rozobratie, vyčistenie, nutná výmena výrobcom doporučených časti inflátora, jeho, zloženie a nastavenie.

- Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov.

- Funkčná skúška inflátora a ventilov.

- Výmena LP hadice.

- Testovanie tesnosti kompenzátora vztlaku

Taktický potápačský komplet															40 ks

Rozsah prác v rámci ročnej odbornej prehliadky taktického kompletu:

Dýchacia automatika

- Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu dýchacej automatiky (1. a 2. stupeň) a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise.

- Rozobratie automatiky (1. a 2.stupeň), zbavenie nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky.

- Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí 1. a 2. stupňa automatiky v ultrasonickej vaničke.

- Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov (tzv.„servisný kit“) v rámci ročnej servisnej prehliadky.

- Výmena dýchacieho náustku.

- Zloženie a nastavenie automatiky na požadované parametre.

- Kompletizácia celej automatiky vrátane kontroly pripojenia všetkých LP hadíc a hadice manometra.

- Funkčná skúška automatiky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise.

- Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky objednávateľovi služby.

- Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške).

Tlaková nádoba

- Odborné posúdenie stavu tlakovej nádoby a funkčnosti ventilu.

- Demontáž potápačskej fľaše.

- Vizuálna kontrola stavu vnútornej steny tlakovej nádoby.

- Kontrola funkčnosti a tesnosti ventilu.

- Kompletizácia potápačskej fľaše (namontovanie ventilu).

- Pneumatický test tesnosti potápačskej fľaše.

- Vystavenie protokolu o periodickej skúške tlakových fliaš.

Jacket

- Odborné posúdenie stavu a funkčnosti kompenzátora vztlaku.

- Rozobratie, vyčistenie, nutná výmena výrobcom doporučených časti inflátora, jeho, zloženie a nastavenie.

- Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia vypúšťacieho ventilu.

- Funkčná skúška inflátora a pretlakového ventilu.

- Kontrola stavu LP hadice.

- Testovanie tesnosti kompenzátora vztlaku.

Manometer

- Kontrola stavu a funkčnosti tlakomera.

- Kontrola HP hadica a výmena „O-krúžkov“.

- Kontrola presnosti merania prístroja.

Rozsah prác v rámci trojročnej odbornej prehliadky taktického kompletu:				10 ks

Dýchacia automatika

- Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu dýchacej automatiky (1. a 2. stupeň) a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise.

- Rozobratie automatiky (1. a 2. stupeň), zbavenie nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky.

- Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí 1. a 2. stupňa automatiky v ultrasonickej vaničke.

- Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov (tzv. „servisný kit“) v rámci ročnej servisnej prehliadky.

- Výmena dýchacieho náustku.

- Výmena LP hadice.

- Zloženie a nastavenie automatiky na požadované parametre.

- Kompletizácia celej automatiky vrátane kontroly pripojenia všetkých LP hadíc a hadice manometra.

- Funkčná skúška automatiky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise.

- Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky objednávateľovi služby.

- Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške).

Tlaková nádoba

- Odborné posúdenie stavu tlakovej nádoby a funkčnosti ventilu.

- Demontáž potápačskej fľaše.

- Rozobratie a vyčistenie ventilu. Výmena o-krúžkov, sedla ventilu a tesniacej kuželky. Zloženie ventilu.

- Vnútorné mechanické a chemické vyčistenie stien tlakovej nádoby.

- Vodotlaková skúška tlakovej nádoby a jej vysušenie.

- Kompletizácia potápačskej fľaše (namontovanie ventilu).

- Pneumatický test tesnosti potápačskej fľaše.

- Vystavenie protokolu o periodickej skúške tlakových fliaš.

Jacket

- Odborné posúdenie stavu a funkčnosti kompenzátora vztlaku.

- Rozobratie, vyčistenie, nutná výmena výrobcom doporučených časti inflátora, jeho, zloženie a nastavenie.

- Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia vypúšťacieho ventilu.

- Funkčná skúška inflátora a pretlakového ventilu.

- Výmena LP hadice.

- Testovanie tesnosti kompenzátora vztlaku.

Manometer

- Kontrola stavu a funkčnosti tlakomera.

- Výmena HP hadica a výmena „O-krúžkov“.

- Kontrola presnosti merania prístroja.

Inflačný systém na suchý oblek															40 ks

Rozsah prác v rámci ročnej odbornej prehliadky inflačného systému:

- Odborné posúdenie stavu tlakovej nádoby a funkčnosti ventilov.

- Demontáž potápačskej fľaše (odmontovanie ventilu, redukčného ventilu, LP hadice).

- Rozobratie a vyčistenie redukčného ventilu. Výmena výrobcom doporučeného servisného kitu. Zloženie redukčného ventilu.

- Vizuálna kontrola stavu vnútornej steny tlakovej nádoby.

- Kontrola funkčnosti a tesnosti ventilu.

- Kontrola LP hadice.

- Kompletizácia potápačskej fľaše (namontovanie ventilu, redukčného ventilu a LP hadice).

- Pneumatický test tesnosti potápačskej fľaše.

- Vystavenie protokolu o periodickej skúške tlakových fliaš.

Rozsah prác v rámci trojročnej odbornej prehliadky inflačného systému:						10 ks

- Odborné posúdenie stavu tlakovej nádoby a funkčnosti ventilov.

- Demontáž potápačskej fľaše (odmontovanie ventilu, redukčného ventilu, LP hadice).

- Rozobratie a vyčistenie redukčného ventilu. Výmena výrobcom doporučeného servisného kitu. Zloženie redukčného ventilu.

- Rozobratie a vyčistenie ventilu. Výmena o-krúžkov, sedla ventilu a tesniacej kuželky. Zloženie ventilu.

- Výmena LP hadice.

- Vnútorné mechanické a chemické vyčistenie stien tlakovej nádoby.

- Vodotlaková skúška tlakovej nádoby a jej vysušenie.

- Kompletizácia potápačskej fľaše (namontovanie ventilu, redukčného ventilu a LP hadice).

- Pneumatický test tesnosti potápačskej fľaše.

- Vystavenie protokolu o periodickej skúške tlakových fliaš.

Manometer																				200 ks

Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky manometra:

- Kontrola stavu a funkčnosti.

- Kontrola HP hadice a výmena „O“ krúžkov.

- Kontrola presnosti merania prístroja.

Rozsah prác v rámci trojročnej servisnej prehliadky manometra:							50 ks

- Kontrola stavu a funkčnosti.

- Výmena HP hadice a „O“ krúžkov.

- Kontrola presnosti merania prístroja.

Celotvárová maska (Interspiro, Neptun, OceanReef) 									160 ks

Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky celovárovej masky:

- Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu celotvárovej masky s druhým stupňom automatiky a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise.

- Rozobratie automatiky, zbavenie všetkých nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky.

- Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí automatiky celotvárovej masky v ultrasonickej vaničke.

- Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov („servisný kit“) v rámci ročnej servisnej prehliadky .

- Zloženie a nastavenie automatiky celotvárovej masky na požadované parametre.

- Kompletizácia celej automatiky celotvárovej masky, kontrola pripojenia LP hadíc.

- Funkčná skúška automatiky celovárovej masky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise.

- Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky a FFM objednávateľovi služby.

- Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške).

Rozsah prác v rámci päťročnej servisnej prehliadky celovárovej masky: 					40 ks

- Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu celotvárovej masky s druhým stupňom automatiky a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise.

- Rozobratie automatiky, zbavenie všetkých nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky.

- Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí automatiky celotvárovej masky v ultrasonickej vaničke.

- Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov („servisný kit“) v rámci päťročnej servisnej prehliadky.

- Výmena zorníkov.

- Výmena LP hadice.

- Zloženie a nastavenie automatiky celotvárovej masky na požadované parametre.

- Kompletizácia celej automatiky celotvárovej masky, kontrola pripojenia LP hadíc.

- Funkčná skúška automatiky celovárovej masky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise.

- Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky a FFM objednávateľovi služby.

- Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške).

Dýchacia automatika (Aqualung, Poseidon, Scubapro, Apeks)							140 ks

Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky dýchacej automatiky:

- Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu dýchacej automatiky (1. a 2. stupeň) a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise.

- Rozobratie automatiky (1. a 2. stupeň), zbavenie všetkých nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky.

- Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí 1. a 2. stupňa automatiky v ultrasonickej vaničke.

- Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov (tzv. „servisný kit“) v rámci ročnej servisnej prehliadky.

- Výmena dýchacieho náustku.

- Výmena LP hadíc.

- Zloženie a nastavenie automatiky na požadované parametre.

- Kompletizácia celej automatiky vrátane kontroly pripojenia všetkých LP hadíc a hadice manometra.

- Funkčná skúška automatiky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise.

- Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky objednávateľovi služby.

- Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške).

Dekompresný počítač																100 ks

Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky potápačského počítača:

- Odstránenie zadného krytu a starého o-krúžku.

- Vyčistenie oddelenia batérie a drážky pre o-krúžok.

- Výmena batérie a nasadenie nového o-krúžku a zadného krytu.

- Výmena remienkov

- Tlaková skúška vodotesnosti počítača na profesionálnom prístroji na test vodotesnosti.

- Tlaková skúška funkčnosti tlakového senzora a merania dekompresných údajov.

- Predloženie protokolu o skúške vodotesnosti prístroja.

Kompresor (Bauer, Astra, Oceanus II, B, E)											10 ks

Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky kompresora:

- Kontrola stavu a funkčnosti kompresora.

- Výmena syntetického (minerálneho) oleja.

- Výmena olejového a sacieho filtra.

- Kontrola a čistenie odkaľovacích ventilov a tlakových nádob kompresora.

- Kontrola funkcie a nastavenia ventilov.

- Kontrola funkcie a nastavenie poistných ventilov.

- Kontrola funkcie a nastavenia odkalovacieho systému.

- Výmena klinových remeňov.

- Kontrola stavu a funkčnosti filtračného systému, kontrola kvality vzduchu podľa STN EN 12021 (obsah H2O, CO2, CO, oleja).

- Kontrola tesnosti.

- Výmena batérie v počítadle prevádzkových hodín.

- Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov v rámci ročnej servisnej prehliadky.

- Celková kontrola funkčnosti ovládacích, meracích a zabezpečovacích systémov kompresora.

- Kontrola výkonu.

- Vystavenie protokolu a zápis do prevádzkovej knihy.

Potápačské fľaše

Rozsah prác v rámci ročnej odbornej prehliadky											320 ks

- Odborné posúdenie stavu tlakovej nádoby a funkčnosti ventilu.

- Demontáž potápačskej fľaše (odmontovanie ventilu, botky, ochrannej sieťky a madla).

- Vizuálna kontrola stavu vonkajšieho náteru tlakovej nádoby.

- Vizuálna kontrola stavu vnútornej steny tlakovej nádoby.

- Kontrola funkčnosti a tesnosti ventilu.

- Kompletizácia potápačskej fľaše (namontovanie ventilu, stabilizačnej botky, ochrannej sieťky a madla).

- Pneumatický test tesnosti potápačskej fľaše.

Atest potápačských fliaš v rámci päťročnej odbornej prehliadky						80 ks

Rozsah prác v rámci päťročnej odbornej prehliadky

- Odborné posúdenie stavu tlakovej nádoby a ventilu.

- Demontáž potápačskej fľaše (odmontovanie ventilu, botky, ochrannej sieťky a madla).

- Rozobratie a vyčistenie ventilu. Výmena o-krúžkov, sedla ventilu a tesniacej kuželky. Zloženie ventilu.

- Vnútorné mechanické a chemické vyčistenie stien tlakovej nádoby.

- Vodotlaková skúška tlakovej nádoby a jej vysušenie.

- Kompletizácia potápačskej fľaše (namontovanie ventilu, stabilizačnej botky, ochrannej sieťky a madla).

- Pneumatický test tesnosti potápačskej fľaše.

- Vystavenie protokolu o periodickej skúške tlakových fliaš.

Časť č. 2: Opravy potápačského materiálu pre potreby Policajného zboru

Opravy potápačského materiálu

- dodanie filtrov do tlakových kompresorov (Astra, Bauer, Oceanus E, B)					90 ks

- doplnenie kyslíka do tlakovej fľaše v oživovacom kufríku Saturn OXY 3060D:			20 ks

- oprava plutiev remienkových typ jet fin:

oprava uchytenia struny (pár) 														30 ks

výmena struny (pár) 																30 ks

- oprava plutiev remienkových typ stratos:

výmena úchytného remeňa (pár)  				  									10 ks

- oprava potápačskej masky:

oprava lícnice 																	30 ks

oprava uchytenia remienka 														25 ks

výmena remienka 																50 ks

- výmena náustku dýchacej trubice 													20 ks

- oprava kompasu (únik kvapaliny, pod tlakom neukazuje)							  	15 ks

- oprava tlakomera 														  		20 ks

- výmena batérie na potápačský počítač:

Suunto, D4D6, D9, Uwatec 2G, Cressi Archimede, Sonda Vytec)						90 ks

- oprava potápačských fliaš :

oprava pätky 							  										30 ks

oprava sieťky 																	30 ks

oprava uzatváracieho ventilu (V-ventil)			  									30 ks

- oprava na zdvíhacom vaku

výpustný ventil 																	20 ks

výmena uchytávacích lán 															20 ks

- oprava mokrého obleku:

švy v rozkroku 																	20 ks

zips 																			25 ks

zips botičky 																		25 ks

- oprava potápačského svietidla

nabíjačka 								  										30 ks

zdroj 									  										30 ks

hlava - led dióda HPL3				  		  									10 ks

hlava - led dióda UW-2/H1															10 ks

nabíjačka UW-2/H1																10 ks

zdroj Finn light short																10 ks

zdroj FAaMI Multistár HID2														10 ks

prepojovací kábel FAaMI Multistár HID2						  						10 ks

- oprava dekompresná bója – netesnosť 								  		  		20 ks

- oprava uzamykania  - veľká karabína 						  						50 ks

- oprava Dekompresná komora DK2:

elektroinštalácia komunikačného zariadenia		  								  	  1 x

ventily ovládacieho panelu 														20 ks

automatika napúšťania 1. Stupeň: Aqualung 		  							   	 	  1 ks

tesnenie dverí hlavnej komory a predkomory											  1 ks

- oprava detektoru kovov: Pulse 8X:

zdroj (nedrží kapacitu)						  										  2 ks

nepresnosť detekcie 																  2 ks

- oprava detektoru kovov MW 1630B:

netesnosť 																		  2 ks

- vodotesný vak DRY BAG

výmena suchého zipsu 					  										10 ks

- výmena batériového zdroja na sonar Sea Charter 642c DFi GPS 						  1 ks

- oprava potápačskej tašky:

oprava zipsu 							  										10 ks

oprava koliesok 							  										10 ks

- oprava suchého obleku

výmena kovového suchého zipsu													15 ks

výmena botiek																	15 ks

oprava inflačného systému															  5 ks

- oprava jacketu – netesnosť duše	 								  		  		20 ks

- oprava automatiky Apeks – regulácia prietoku						  		  		10 ks

- výmena remienka na potápačský počítač:

Suunto, D4,D6, D9, CORE,Uwatec 2G								  		  		20 ks

Časť č. 3: Servis, revízie a opravy potápačského materiálu potápačských skupín Hasičského a záchranného zboru

Jednotlivé servisné úkony sa budú vykonávať v intervaloch a v príslušných rokoch (2021-2024), tak ako je uvedené v Prílohe č. 3 – časť č. 3 v štruktúrovanom rozpočte.

Suchý oblek																				97 ks

Rozsah prác v rámci ročnej odbornej prehliadky suchého potápačského obleku:

Odborné posúdenie stavu a funkčnosti suchého obleku.

Kontrola stavu LP hadice.

Ošetrenie suchého zipsu.

Výmena silikónových manžiet na zápästí.

Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov.

Testovanie tesnosti obleku a funkčnosti ventilov.

Zalepenie prípadných dier na obleku a podlepenie oslabených, alebo poškodených miest.

Rozsah prác v rámci dvojročnej odbornej prehliadky suchého potápačského obleku:

Odborné posúdenie stavu a funkčnosti suchého obleku.

Kontrola stavu LP hadice.

Ošetrenie suchého zipsu.

Výmena silikónových manžiet na zápästí.

Výmena krčnej manžety.

Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov.

Na napúšťacom a vypúšťacom ventile výmena „O“ krúžkov a membrány.hb

Testovanie tesnosti obleku a funkčnosti ventilov.

Zalepenie prípadných dier na obleku a podlepenie oslabených, alebo poškodených miest.

Rozsah prác v rámci trojročnej odbornej prehliadky suchého potápačského obleku:

Odborné posúdenie stavu a funkčnosti suchého obleku.

Výmena LP hadice.

Ošetrenie suchého zipsu.

Výmena silikónových manžiet na zápästí.

Výmena krčnej manžety a integrovanej latexovej kukly.

Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov.

Na napúšťacom a vypúšťacom ventile výmena „O“ krúžkov a membrány.

Testovanie tesnosti obleku a funkčnosti ventilov.

Zalepenie prípadných dier na obleku a podlepenie oslabených, alebo poškodených miest.

Prilba KM SL-17																				1 ks

Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky prilby:

Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu prilby SL-17B s druhým stupňom automatiky a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise.

Rozobratie prilby podľa pokynov výrobcu a kontrola stavu a funkčnosti všetkých častí prilby vrátane neoprénového nákrčníka, vnútornej vložky prilby

Odstránenie nečistôt, usadenín, prípadne jemnej korózie z kovových častí.

Uvoľnenie slúchadla a mikrofónu z ich držadla a prevedenie kontroly funkčnosti komunikácie.

Odstránenie dýchacej automatiky z prilby, jej rozobratie a vizuálna kontrola jednotlivých častí automatiky na prítomnosť korózie/znečistenia.

Zbavenie všetkých nečistôt a usadenín z jednotlivých častí automatiky

Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí automatiky a ventilov KM v ultrasonickej vaničke.

Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov („servisný kit“ – 525-360 SL17/B Softgoods Overhaul kit) v rámci ročnej servisnej prehliadky.

Zloženie a nastavenie automatiky, prietokového a núdzového ventilu KM na požadované parametre a jej opätovné nasadenie do prilby.

Kompletizácia celej prilby KM, kontrola pripojenia LP hadíc.

Funkčná skúška prilby vrátane dýchacej automatiky a zaznamenanie nastavených parametrov 
do protokolu o servise.

Kontrola a servis LP prípojných hadíc.

Komunikačné zariadenie OTS Aquacom MK2 – DCI výrobcom stanovený servis, údržbu 
a overenie funkčnosti.

Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky a KM objednávateľovi služby.

Odovzdanie servisného protokolu (certifikátu funkčnosti prilby).

Rozsah prác v rámci  5 ročnej servisnej prehliadky prilby:

Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu prilby s druhým stupňom automatiky a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise,

Rozobratie automatiky, prietokového a núdzového ventilu, zbavenie všetkých nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky a ventilov,

Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí automatiky a ventilov KM v ultrasonickej vaničke,

Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov („servisný kit“) v rámci 5 ročnej servisnej prehliadky,

Výmena odmrazovacieho sedla (defogging seat), inlet nipple a sadu pružín regulátora (regulator spring set),

Výmena jednosmerného ventilu (one way assy) a stem EGS,

Zloženie a nastavenie automatiky, prietokového a núdzového ventilu KM na požadované parametre,

Kompletizácia celej automatiky KM, kontrola pripojenia LP hadíc,

Výmena tzv. komunikačného kitu“ (mikrofón + slúchadla),

Výmena peny hlavového chrániča (foam of head cushion),

Výmena neoprénovej krčnej manžety (neo neck seal) a neoprénovej podložky nosa (neo nose pad),

Výmena zariadenia na blokovanie nosa (nose block device),

Výmena konektorov (vrátane drôtený koncoviek a penetračných koncoviek),

Funkčná skúška prilby na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov do servisného protokolu,

Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky a KM,

Predloženie servisného protokolu.

Ovládací panel pre KM SL-17																	1 ks

Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky panelu:

Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu panelu pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise.

Kontrola HP, LP prístrojov a fitingov.

Výrobcom doporučený servis vetvy pre zásobovanie dýchacieho média, monitorovania hĺbky, komunikačnej jednotky - Umbilical cable – potápačská sústava 2 ks 50 m hadíc v trojkombinácii (LP hadice pre dodávku vzduchu do regulátora prilby, hadicou k hĺbkomeru a komunikačným káblom).

Servis všetkých ovládacích ventilov s výmenou výrobcom doporučených náhradných dielov.

Funkčná skúška panelu spolu s prilbou KM vrátane komunikácie a zaznamenanie nastavených parametrov do protokolu o servise.

Odovzdanie všetkých vymenených časti panelu.

Predloženie servisného protokolu.

Rozsah prác v rámci 5 ročnej servisnej prehliadky panelu:

Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu panelu pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise,

Kontrola HP, LP prístrojov a fitingov,

Výrobcom doporučený servis vetvy pre zásobovanie dýchacieho média, monitorovania hĺbky, komunikačnej jednotky,

Servis všetkých ovládacích ventilov s výmenou výrobcom doporučených náhradných dielov.

Výmena HP hadíc,

Výmena HP a LP tlakomerov,

Odovzdanie všetkých vymenených časti panelu,

Predloženie servisného protokolu.

Jacket  - kompenzátor vztlaku 																79 ks

Rozsah prác v rámci ročnej odbornej prehliadky jacketu - kompenzátora vztlaku:

Odborné posúdenie stavu a funkčnosti kompenzátora vztlaku.

Rozobratie, vyčistenie, nutná výmena výrobcom doporučených časti inflátora, jeho, zloženie a nastavenie.

Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov.

Funkčná skúška inflátora a ventilov.

Kontrola stavu LP hadice.

Testovanie tesnosti kompenzátora vztlaku

Rozsah prác v rámci trojročnej odbornej prehliadky jacketu -  kompenzátora vztlaku:

Odborné posúdenie stavu a funkčnosti kompenzátora vztlaku.

Rozobratie, vyčistenie, nutná výmena výrobcom doporučených časti inflátora, jeho, zloženie a nastavenie.

Rozobratie, vyčistenie, nastavenie a kompletizácia napúšťacích a vypúšťacích ventilov.

Funkčná skúška inflátora a ventilov.

Výmena LP hadice.

Testovanie tesnosti kompenzátora vztlaku

Manometer																					86 ks

Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky manometra:

Kontrola stavu a funkčnosti.

Kontrola HP hadice a výmena „O“ krúžkov.

Kontrola presnosti merania prístroja.

Rozsah prác v rámci päťročnej  servisnej prehliadky manometra:

Kontrola stavu a funkčnosti.

Výmena HP hadice a „O“ krúžkov.

Kontrola presnosti merania prístroja.

Celotvárová maska 			            		(Interspiro – 12 ks, OTS – 2 ks, Dräger – 7 ks, OceanReef – 4 ks)

Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky celovárovej masky:

Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu celotvárovej masky s druhým stupňom automatiky a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise.

Rozobratie automatiky, zbavenie všetkých nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky.

Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí automatiky celotvárovej masky v ultrasonickej vaničke.

Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov („servisný kit“) v rámci ročnej servisnej prehliadky .

Zloženie a nastavenie automatiky celotvárovej masky na požadované parametre.

Kompletizácia celej automatiky celotvárovej masky, kontrola pripojenia LP hadíc.

Funkčná skúška automatiky celovárovej masky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise.

Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky a FFM objednávateľovi služby.

Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške).

Rozsah prác v rámci päťročnej servisnej prehliadky celovárovej masky:

Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu celotvárovej masky s druhým stupňom automatiky a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise.

Rozobratie automatiky, zbavenie všetkých nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky.

Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí automatiky celotvárovej masky v ultrasonickej vaničke.

Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov („servisný kit“) v rámci päťročnej servisnej prehliadky.

Výmena zorníkov.

Výmena LP hadice.

Zloženie a nastavenie automatiky celotvárovej masky na požadované parametre.

Kompletizácia celej automatiky celotvárovej masky, kontrola pripojenia LP hadíc.

Funkčná skúška automatiky celovárovej masky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise.

Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky a FFM objednávateľovi služby.

Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške).

Dýchacia automatika 			(Aqualung, Poseidon, Scubapro, Apex, Interspiro, Ocean reef, OTS)

Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky dýchacej automatiky:

Odborné posúdenie (vizuálna a funkčná kontrola) stavu dýchacej automatiky (1. a 2. stupeň) a zmeranie parametrov pred servisom a ich uvedenie v protokole o servise.

Rozobratie automatiky (1. a 2. stupeň), zbavenie všetkých nečistôt a usadenín z jednotlivých dielov automatiky.

Odborné chemické vyčistenie jednotlivých častí 1. a 2. stupňa automatiky v ultrasonickej vaničke.

Výmena všetkých výrobcom doporučených náhradných dielov (tzv. „servisný kit“) v rámci ročnej servisnej prehliadky.

Výmena dýchacieho náustku.

Výmena LP hadíc.

Zloženie a nastavenie automatiky na požadované parametre.

Kompletizácia celej automatiky vrátane kontroly pripojenia všetkých LP hadíc a hadice manometra.

Funkčná skúška automatiky na povrchovom počítačovom testovacom zariadení a zaznamenanie nastavených parametrov (hodnota stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň, krivky prietokového testu) do protokolu o servise.

Odovzdanie všetkých vymenených časti automatiky objednávateľovi služby.

Odovzdanie servisného protokolu (správy o periodickej servisnej prehliadke a skúške).

Dekompresný počítač 							(Uwatec – 15 ks, Suunto – 48 ks, Scubapro – 0ks)

Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky potápačského počítača:

Odstránenie zadného krytu a starého o-krúžku.

Vyčistenie oddelenia batérie a drážky pre o-krúžok.

Výmena batérie a nasadenie nového o-krúžku a zadného krytu.

Tlaková skúška vodotesnosti počítača na profesionálnom prístroji na test vodotesnosti.

Tlaková skúška funkčnosti tlakového senzora a merania dekompresných údajov.

Predloženie protokolu o skúške vodotesnosti prístroja.

Bezdrôtový vysielač tlaku (sonda)															7 ks

Rozsah prác v rámci ročnej servisnej prehliadky sondy:

Odstránenie zadného krytu a starého o-krúžku.

Vyčistenie oddelenia batérie a drážky pre o-krúžok.

Výmena batérie, nasadenie nového o-krúžku a zadného krytu.

Tlaková skúška vodotesnosti a funkčnosti prístroja.

Predloženie protokolu  o skúške vodotesnosti prístroja.

Požiadavky na predmet zákazky

Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky:

Objednávateľ požaduje od Dodávateľa predložiť originál alebo overenú kópiu certifikátov 
na vykonávanie autorizovaných revíznych prehliadok, servisných úkonov, zásahov a opráv 
na výstroji podľa predpísaných postupov od vyššie uvedených výrobcov potápačskej výstroje, ktorou disponuje Objednávateľ – uvedené predloží v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti podľa bodu  	36.5 c) Súťažných podkladov.

Všetky servisné úkony sa musia vykonávať v súlade s predpísanými technickými postupmi výrobcov. Pri servise dýchacích automatík (1. a 2. stupňa) ako aj celotvárovej masky, musí Dodávateľ používať výhradne originálne, nové a nepoužité náhradné diely alebo výrobcami schválené náhradné diely a technológie podľa servisného návodu výrobcov.

Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo, kedykoľvek vyzvať Dodávateľa na preukázanie originality dodávaných náhradných dielov. Pôvodné náhradné diely, ktoré sa musia meniť za nové na základe odporúčania výrobcu, musia byť započítané v cene a musia sa odovzdať Objednávateľovi.

Všetky úkony servisnej pre prehliadky (revízie, prípadne opravy) dýchacích automatík, ich nastavenie, nameranie vstupných a výstupných hodnôt a intervalov, musí Dodávateľ prevádzať v zmysle doporučení výrobcu prístroja na počítačovom testovacom zariadení, ktoré musí umožniť vytlačiť záverečný protokol s nastavenými hodnotami stredotlaku pre 1.stupeň, krakovacieho tlaku pre 2.stupeň a grafom prietokového testu vypovedajúcom o tom, či dýchacia automatika spĺňa alebo nespĺňa výrobcom stanovenú požiadavku prietoku potrebného pre určenie celkového výkonu dýchacej automatiky.

Všetky úkony servisnej prehliadky (revízie, prípadne opravy) prilby KM SL - 17B musí Dodávateľ  prevádzať podľa výrobcu predpísaného tzv. "Kontrolného zoznamu postupu pri ročnej servisnej prehliadke, resp. opravy".

Objednávateľ požaduje po vykonaní servisnej prehliadky, resp. opravy s funkčnou skúškou jednotlivých častí potápačského výstroja vystaviť na každý prístroj podľa typu a výrobného čísla servisný protokol. Pri odovzdaní materiálu do servisu spíše Objednávateľ s Dodávateľom preberací protokol. Preberací protokol spíše aj Dodávateľ s Objednávateľom pri vyzdvihnutí materiálu zo servisu.