Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka systému na vykonávanie priestorovej mikrobiologickej dekontaminácie zásahových vozidiel (sanitiek, autobusov) Hasičského a záchranného zboru. Ide o certifikovaný rozstrekovací systém na rozstrekovanie dezinfekčného prostriedku vo forme suchej hmly a o dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých typov mikroorganizmov kompatibilný s rozstrekovacím systémom.

Záručná doba: min. 24 mesiacov

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

Miesto dodania predmetu zákazky:

- Centrálny sklad HaZZ - Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská 8111, 010 01 Žilina

Ďalšie požiadavky:

- súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť návod na použitie v slovenskom jazyku, akceptovaný je český jazyk,

- doba použitia každej chemickej látky, chemikálie alebo dekontaminačného činidla musí byť najmenej 30 mesiacov odo dňa dodania predmetu zákazky,

- dodaný tovar nesmie byť v čase dodávky starší ako tri mesiace od výroby,

- uchádzač musí zabezpečiť servisné stredisko s certifikáciou na servis rozstrekovacieho systému v Slovenskej republike,

- v prípade poruchy rozstrekovacieho systému, počas záruky, musí uchádzač počas opravy zapožičať náhradné zariadenie.

Opis, špecifikácia a množstvo jednotlivých položiek jednej sady predmetu zákazky:

Technické parametre, funkcionality resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tejto časti podkladov sú špecifikované ako minimálne technické parametre, resp. minimálne technické funkcionality požadovaného predmetu zákazky

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Systém priestorovej dezinfekcie |  |  |  |
| Počet: |  | 15 ks |  |
| Výrobca/typové označenie: |  |  |  |
| - musí sa jednať o certifikovaný rozstrekovací systém celopriestorovej dezinfekcie s účinnou látkou, ktorá korešponduje s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní, a ktorá spĺňa certifikáciu EPA, - rozstrekovací systém musí rozstrekovať dezinfekčný prostriedok vo forme suchej aerosólovej hmloviny, - nesmie spôsobiť zmáčanie dezinfikovaného povrchu, - musí byť špeciálne určený do malých priestorov napr. osobné auto, sanitka, autobus, - musí byť použiteľný priamo vo vozidle, pomocou fixnej dýzy na tele prístroja, ale aj pomocou prídavnej, externej predlžovacej dýzy mimo vozidla (dýza vo vozidle je spojená s telom prístroja, ktoré je mimo vozidla), - dĺžka predlžovacej hadice externej dýzy musí byť min. 3,5 m až max. 4 m, - musí na jeden cyklus dezinfikovať priestor s objemom min. 1m3 až 60 m3, - jeden cyklus dezinfekcie sa musí dať nastaviť pomocou digitálneho časovača od 1minúty do 30 minút, - zásobník na dezinfekčný prostriedok musí mať objem min. 7 litrov, - prístroj musí mať veľký plniaci otvor so sitkom proti nečistotám tak, aby sa dal jednoducho nalievať dezinfekčný prostriedok, - prístroj musí mať jednoduché digitálne ovládanie, - musí zabezpečovať monitoring záznamov, kapacita pamäte min. 30 000 cyklov, - musí zabezpečovať konektivitu cez Bluetooth 4.0 (BTLE) cez aplikácie operačných systémov iOS a Android, - spotreba dezinfekčného prostriedku musí byť max. do 12 ml/m3, - rýchlosť vstrekovania musí byť min. 25 ml/min., - rýchlosť prúdenia vzduchu musí byť min. 25 ml/min. pri maximálnom tlaku 7 barov, - maximálna veľkosť vystrekovaných kvapiek 10µm, - napájanie musí byť elektrické 230 V, v súlade s EN 60335-1:2002+A11:2004+A1:2004 alebo ich ekvivalenty, - prístroj musí byť mobilný, pomocou manipulačných koliesok a držadla, - prístroj musí mať vypúšťací ventil na prebytočný dezinfekčný prostriedok, - aerosól – hmla nesmie mať korozívne účinky a nesmie zmáčať dezinfikovaný povrch, - po dezinfekčnom cykle nesmie byť potrebný žiaden oplach ani neutralizácia dezinfekčného prostriedku, - rozpadné látky po dezinfekčnom cykle nesmú byť toxické, mutagénne a nesmú byť záťažou pre životné prostredie, - súčasťou balenia musí byť kompatibilný dezinfekčný roztok na 4 000 m3 uložený v 5 kg obaloch |  |  |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| Položka č. 2 – Dezinfekčný prostriedok do systému priestorovej dezinfekcie |  |  |  |
| Počet: | 150 balení po 5 kg |  |  |
| Výrobca/typové označenie: |  |  |  |
| - musí sa jednať o dezinfekčný prostriedok na báze 5% peroxidu vodíka (CAS. 7722-84-1/EINECS 231-765-0) a 0,01% koloidného striebra (CAS: 7440-22-4/EC No. 231-131-3), - dezinfekčný prostriedok musí byť kompatibilný a použiteľný s rozstrekovacím systémom celopriestorovej dezinfekcie vo forme suchej hmly uvedeným v položke č. 1, - vytvorená hmla nesmie škodiť elektronickým prístrojom a zariadeniam, - dezinfekčný prostriedok musí byť vhodný na priamu plošnú, povrchovú aplikáciu, priestorovú dezinfekciu, dezinfekciu ponorením, stieraním a rozprašovaním, - nesmie uvoľňovať problematické a nežiadúce vedľajšie produkty, - musí byť použiteľný pri teplotách 0-90°C, - počas používania nesmie vznikať žiaden zápach či vôňa, - nesmie mať korozívne účinky na dezinfikovaný materiál, - nesmie obsahovať alkohol, chlór, chloridy, fenoly, aldehydy, KAZ (kvartéroamónne zlúčeniny), - musí byť biologicky degradovateľný, - musí ničiť prítomné patogénne organizmy, - nesmie mať medzery v spektre účinnosti, - musí zabraňovať biologickej rekontaminácii, - pri používaní dezinfekčného prostriedku nesmie na neho vzniknúť žiadne rezistencia mikroorganizmov, - musí byť účinný voči: - grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám, - kvasinkám, - hubám pliesňam, obaleným aj neobaleným, - biofilmom. - musí byť účinný na: - obalené vírusy: ebola vírus, HIV typ 1, Influenza A (Hong Kong), Avian Influenza A (HSN1) Swine influenza A (H1N1), - baktérie: Pseudomonas aeriginosa, Staphylococcus aereus, Staphylococcus aereus (MRSA), Escherichia coli, Salmonela enterica, Proteus mirabilis, Enterobacter aerogenes, - huby: Candida auris, Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus niger, - neobalené vírusy: Norovirus, Entero virus D68, Rhinovirus typ37, Minute virus of Mice, Feline Calicivirus, - spóry: Clostidium, účinok voči spóram musí byť potvrdený. - dezinfekčný prostriedok musí byť schválený podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní, - musí byť registrovaný v Centre pre chemické látky a prípravky (CCHLP), - musí byť v súlade s nasledujúcimi normami alebo ich ekvivalentmi: - STN EN16615:2015, - EN 13624:2015, - EN 13 727, - STN EN 13697:2015, - STN EN 1650:2008/2013, - STN EN 1276:2009, - STN EN 14348:2005, - STN EN13704:2002, - STN EN 14476:2015, - STN EN 13623, - ISO 13485. |  |  |  |