Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Mobilné kontajnery

Časť 2 – Mobilné kontajnery - 2.logický celok

  - Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Mobilný kontajner pre zachytenie úniku nebezpečných kvapalín.

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky mobilného kontajnera pre zachytenie únikov nebezpečných kvapalín  v rozsahu  1 kus.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

- Račianska 45, 812 72 Bratislava.

  - Mobilné kontajnery - 2.logický celok

Stručný opis predmetu zákazky (Požadované minimálne technické parametre):

| PARAMETER | POPIS |
| --- | --- |
| Množstvo | 1ks |
| Rozmery | dĺžka 420 cm (± 10 cm) x šírka 240 cm (± 10 cm) x výška 240 cm (± 10 cm) |
| Celková nosnosť | do 5000 kg |
| Hmotnosť | do 1500 kg |
| Obvodový plášť | - pre zabezpečenie izolácie skladovaných prvkov, požadovaná teplota vo vnútri skladu od plus 5 do mínus 25 stupňov Celzia; - zateplený materiálom s požiarnou odolnosťou aspoň do 120 minút; Poznámka: uvedený parameter musí uchádzač preukázať pri predložení cenových ponúk napríklad uvedením typ zateplenia, prípadne hrúbku materiálu, alebo iný podporný dokument preukazujúci, že riešenie spĺňa požadované parametre. |
| Zberná havarijná nepriepustná nádoba/vaňa | Ako neoddeliteľná súčasť kontajnera s kapacitou min. 50 l pre zachytenie únikov nebezpečných kvapalín umiestnená v spodnej časti kontajnera, so špeciálnym náterom pre odvod statickej elektriny z povrchu všetkých kovov; vybavená dnovým potrubím s ventilom |
| Kontajner musí byť uspôsobený pre prácu v klimatických podmienkach - 30 °C až + 60 °C. |  |
| Vnútorné rozmery skladového priestoru pre nebezpečný materiál | d = 300 cm (± 5 cm) š = 220 cm (± 5 cm) v = 210 cm (± 5 cm) |
| Obvodový plášť | Zateplený materiálom s požiarnou odolnosťou aspoň do 120 minút |
| Klimatizačná jednotka pre zachovanie stálej teploty v rozmedzí od 5°C do 25°C vo vnútri kontajnera |  |
| Dvojkrídlové dvere | na kratšej strane skladu s výplňou triedy EI60 alebo ekvivalent |
| Filtračné a ventilačné zariadenie |  |
| Zdvíhacie oká | pre manipuláciu pomocou zdvíhacích zariadení s nosnosťou do 5000 kg |
| Inšpekčné body SAMPLING (AIR/LIQUIDE)/ekvivalent |  |
| Manipulačné zariadenie pre zdvíhanie bremena – kladkostroj. | Inštalovaný vo vnútri v stropnej stene kontajnera pre zdvíhanie bremena, umožňujúci vysunutie cez otvorené dvere kontajnera a podporu transportu obalu na miesto ukotvenia. Maximálna nosnosť 1 500 kg. Minimálna dĺžka výsuvného ramena 1 350 mm. Posuv ramena - manuálny. |
| Transportné CBRN obaly | Uzatvárateľné sudy v objeme 3 ks x 200 litrov, 3 ks x 100 litrov, 5 ks x 50 litrov; - AL boxy v objeme 42 litrov v počte 3 ks; |
| Podporné zariadenia na zaistenie prepravovaných sudov a boxov, zaistenia obalov v podlahe proti posuvu a prevráteniu. |  |
| Inštalované kotviace body na variačné upevnenie netypizovaného nákladu na steny a podlahu. |  |
| PIR – senzor a kamera | Na monitorovanie úniku plynov a pár toxických a nebezpečných chemických látok z obalov, možnosť kontroly úniku BIO kontaminácie a na vizuálnu kontrolu teploty obalov: - dotykový displej; - datalogger; - možnosť nastavenia hodnôt emisivity od 0.20 do 1.00; - vizuálna signalizácia prekročenia alarmových hodnôt; - max. hmotnosť senzoru 450 g; - káblové prepojenie senzoru s displejom min. 1 max. 25 m umiestnené v kabíne vodiča; - merací rozsah teplôt v rozmedzí -20 až +1000 °C; - presnosť merania ± 1 °C; - čas odozvy do 250 ms pri t90; - spektrálny rozsah 8 až 14 μm, - výstup 4 až 20 mA, 2x relé výstup, - napájanie 24 V DC ± 5 %, - max. odber prúdu 100 mA; |
| Interiérové osvetlenie | maximálny rozptyl svetla pre jednoduchú orientáciu medzi nádobami vo vnútri kontajnera |
| Prenosný zdroj elektrickej energie | umiestnený v technologickej časti na napájanie klimatizácie a osvetlenia úložného priestoru ako aj možnosti pripojenia externých zariadení s cieľom zabezpečiť autonómnu činnosť uvedených zariadení pri vypnutom agregáte pohonu vozidla. - Benzínový motor - minimálny výkon 2000 W - Objem nádrže min. 3,2 L Hlučnosť max. 100 dB |
| Iné požiadavky | Dokumentácia použitých materiálov, certifikáty určujúce vhodnosť použitia jednotlivých prvkov pre zariadenie kontajnera a servisný manuál. |
|  | Na kontajnery, na ich funkčnosť, na všetky inštalácie, na všetky zabudované zariadenie sa vzťahuje záruka v lehote minimálne 24 mesiacov V prípade nahlásenia závažnej poruchy zabraňujúcej funkčnosti kontajnerov z hľadiska BOZP a PO musí dodávateľ vykonať servis v lehote do maximálne 24 hodín |

ĎALŠIE POŽIADAVKY

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza technické požiadavky, ktoré sa neodvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač bol presvedčený, že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov alebo výrobkov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.

Pre informáciu verejný obstarávateľ uvádza , špecifikáciu vozidla, s ktorým má byť predmetný kontajner uvedený v logickom celku kompatibilný. Špecifikácia uvedeného vozidla slúži len pre informáciu!

| PARAMETER | POPIS |  |
| --- | --- | --- |
| Farebné vyhotovenie | Šedý odtieň RAL |  |
| Zvláštne výstražné zvukové znamenia | V zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste, v zmysle Zákona č.106/2018 Z.z. zo 14. marca 2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDaV SR č.134/2018 Z.z. z 27. apríla 2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. |  |
| Svetlá | Kombinovaná farba červeno-modrá v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste, v zmysle Zákona č.106/2018 Z.z. zo 14. marca 2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDaV SR č.134/2018 Z.z. z 27. apríla 2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. |  |
| Podvozok a motorová časť vozidla |  |  |
| Kategória |  | Nákladné N2 |
| Prevodovka |  | manuálna/automatická synchronizovaná |
| Počet náprav |  | 2, min. pohon zadnej nápravy alebo trvalý pohon zadnej nápravy s možnosťou pripojenia pohonu prednej nápravy alebo stály pohon prednej aj zadnej nápravy (akceptuje sa aj riešenie s možnosťou premenlivého prenosu krútiaceho momentu na prednú nápravu, ak je tento pri cestnej premávke maximálne 15%.). |
| Stabilizátor obidvoch náprav |  |  |
| ABS + ASR + EBD |  |  |
| Maximálne menovité napätie elektrického systému |  | 25V A.C. alebo 60V D.C. |
| Batériový odpojovač |  |  |
| Zosilnený podvozok, na nespevnené cesty a ľahký terén |  |  |
| Spodný kryt motora, prevodovky, diferenciálnej prevodovky a palivovej nádrže |  |  |
| Motor |  | vznetový s kvapalinovým chladením, preplňovaný s priamym vstrekovaním spĺňajúci predpisy EHK a EHS a emisnú normu platnú v čase dodania |
| Vonkajšia akustická signalizácia zaradenia spätného chodu (prerušovaný tón) |  |  |
| Signalizácia odpojenia/zapojenia akumulátora |  | umiestnená v kabíne vodiča |
| Kabína vodiča |  |  |
| Samostatná s bezprašným vetraním nasávaného vzduchu a vnútorným osvetlením vozidla. |  |  |
| Klimatizácia |  |  |
| Interiér a zariadenia s vybavením |  | štandardné |
| Sedadlá |  | min. 2, vybavené trojbodovým bezpečnostným pásom so samonavíjacím mechanizmom bezpečnostných pásov a opierkami hlavy, pričom minimálne sedadlo vodiča musí byť odpružené |
| Elektrická zásuvka |  | na 12 V |
| Odkladací priestor na dokumentáciu |  |  |
| Nadstavba |  |  |
| Na konštrukciu nadstavby sa nesmú používať materiály, ktoré by s prepravovanými chemickými látkami a zlúčeninami (zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, vyhláška MZ SR č. 21/2018 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok, nariadenie EP a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog, nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Úniou a tretími krajinami a súvisiacimi predpismi) mohli vytvoriť nebezpečné zlúčeniny. |  |  |
| Určená na prepravu kontajnera, nadstavba kompatibilná s kontajnerom (viď „špecifikácia Kontajnera“). |  |  |
| Zabudované externé elektrické napájanie pre rozvádzač 230 V (ktorý bude slúžiť pre napojenie Kontajnera). |  |  |