Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Náboje a ručné zbrane s príslušenstvom

Časť 4 – Náboj do samopalu

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky nábojov:

Náboje do samopalu

- Náboj kalibru 7,62x39 mm                                                       2 500 000 kusov

- Náboj kalibru 7,62x39 mm expanzný                                          500 000 kusov

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Opis predmetu zákazky:

- Celoplášťová strela pozostáva z oloveného jadra, ktoré je prekryté kovovým plášťom. Vzhľadom k pevnej konštrukcii vytvára strela hladký priestrel, pretože sa nedeformuje pri zásahu cieľa. V podmienkach policajného zboru sa používa ako donucovací prostriedok podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

- Expanzný náboj, ktorý sa používa v podmienkach Policajného zboru na výcvik.

Technické požiadavky

- Základné technické požiadavky na náboj kal. 7,62x39 mm

Kaliber:			7,62x39 mm

Rozmer náboja:			v súlade s C.I.P.

Strela: 			plášť - zliatina mosadze CuZn10 s oloveným jadrom

(Pb 99,98)

Hmotnosť a tvar strely:		8,0 g  ±0,15 g; FMJ

Nábojnica:			mosadz CuZn30; povrch voskovaný

Zápalka:			CuZn28 alebo CuZn30 nekorozívna, odolná erózii, bez

ortuti

Prach:			jednozložkový alebo dvojzložkový

Rýchlosť strely V5str.:		737 ±15 ms-1 (dĺžka skúšobnej hlavne 520 mm)

Presnosť streľby na 100 m:	50% zásahov v kružnici o priemere 70 mm, pričom stred

kružnice je stredný bod zásahu, 3x20 striel (dĺžka skúšobnej

hlavne 520 mm)

Podmienky pri teste:		teplota 21ºC ±2ºC (dĺžka skúšobnej hlavne 520 mm)

Výťahová sila strely:		min. 400 N

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	-20ºC až +40ºC

Životnosť:			min. 5 rokov

Značenie a balenie nábojov

Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja, posledné dvojčíslo roku výroby a kaliber. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné.

Skupinové balenie musí byť v hermetickom hliníko-plastovom obale.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:

- označenie výrobcu,

- označenie náboja: hmotnosť a typ strely,

- počet zabalených kusov,

- rok výroby a číslo série,

- označenie čísla balenia,

- zreteľný nápis „POLÍCIA“,

- a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Na všetky druhy balenia (spotrebiteľské aj skupinové balenie) požadujeme použitie 2D kódu (QR kód), ktorý bude obsahovať vyššie uvedené minimálne údaje. Presný obsah 2D kódu upresní verejný obstarávateľ.

Dokladovanie certifikátmi

Požadované parametre deklarovať skúšobným protokolom alebo vyhlásením nezávislej inštitúcie, minimálne však technickým listom výrobcu na konkrétny druh náboja alebo vyhlásením výrobcu doloženým verejne dostupným prospektom alebo katalógom.

Iné požiadavky

Náboje, ktorých celkový dodávaný počet je viac ako 10 000 kusov, musia byť vyrobené v jednej sérii. Každá séria musí byť doložená protokolom zo skúšok.

Garancia bezpečnej a spoľahlivej funkcie nábojov v útočných puškách vz. 58 používaných v Policajnom zbore.

- Základné technické požiadavky na náboj kal. 7,62x39 mm expanzný

Dĺžka náboja:			48,2 – 1,2 mm

Rozmery náboja:			v súlade s C.I.P.

Ústie náboja:			lakované

Nábojnica:			mosadzná CuZn 30; povrch voskovaný

Zvukový efekt:			zhodný s nábojom 7,62x39 mm FMJ

Funkčnosť:			zachovanie opakovaného nabíjania s použitím

cv. nástavca na Sa vz. 58

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	-20ºC až +40ºC

Životnosť:			min. 5 rokov

Značenie a balenie nábojov

Bežné spotrebiteľské balenie.

Dokladovanie certifikátmi

Požadované parametre deklarovať skúšobným protokolom alebo vyhlásením nezávislej inštitúcie, minimálne však technickým listom výrobcu na konkrétny druh náboja alebo vyhlásením výrobcu doloženým verejne dostupným prospektom alebo katalógom.

Iné požiadavky

Náboje, ktorých celkový dodávaný počet je viac ako 10 000 kusov, musia byť vyrobené v jednej sérii. Každá séria musí byť doložená protokolom zo skúšok.

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.