Časť 1 Termovízna kamera nižšej triedy

Termovízna kamera pre Hasičský a záchranný zbor na detekciu tepelného žiarenia, vyhľadávanie ohniska požiaru a vyhľadávanie osôb v zadymenom prostredí.

Parametre predmetu zákazky: Termovízna kamera na detekciu tepelného žiarenia s plochou obrazovkou, minimálnym obrazovým rozlíšením  320x240 bodov, uhlopriečkou obrazovky minimálne 3,5“ a s rozpätím detekcie infračervenej oblasti - spektrálny rozsah  7,5 až  13 μm určená pre Hasičský a záchranný zbor.

Požadované množstvo: 47 kusov

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia |
| --- | --- |
| Termovízna kamera Termovízna kamera na detekciu tepelného žiarenia s plochou obrazovkou musí spĺňať tieto minimálne požiadavky/parametre: - Špecifikácia detektora - typ detektora: nechladený mikrobolometer, - obrazové rozlíšenie minimálne 320 x 240 bodov, - spektrálny rozsah: 7,5 - 13 um, - teplotná citlivosť: < 35 mK pri 30 °C, - teplotný rozsah: minimálne 650 ˚C, horná hranica teplotného rozsahu detektora termovíznej kamery, - frekvencia: minimálne 50 Hz. - Špecifikácia snímania - prevádzková teplota: termovízna kamera musí pracovať pri prevádzkových teplotách: od -20 do 250 ˚C minimálne 5 minút, - rozsah merania teploty od -20 °C do +650 °C, požiadavka na meranie teplotného rozsahu povrchov. Ide o parameter celého zariadenia (snímanie teploty povrchu), - režim prevádzky: - automatický viacmódový režim zobrazovania v závislosti od snímaného rozsahu teplôt, - minimálne 2 zobrazovacie módy, pre vyhľadávanie v dyme a pre prehliadanie požiaru, - automatické prepínanie módov bez nutnosti zásahu užívateľa. - Ovládanie - termokamera musí mať automatické zaostrovanie, - termokamera musí mať na displeji stĺpcový diagram s farebným rozlíšením pre zobrazenie teploty, - termokamera musí mať na displeji číslicové zobrazenie teploty meraného bodu, - termokamera musí byť vybavená režimom zobrazenia najteplejších miest, - termokamera musí mať na displeji indikátor stavu nabitia batérie. - Fyzické špecifikácie - materiál krytu musí byť z vysokoteplotného termoplastu, - materiál popruhu: kevlar, nomex alebo ekvivalent, - ochranné sklíčko optiky: germánium, alebo iný odolný termo - transparentný materiál, - vodeodolnosť: IP 67, odolnosť voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín podľa " STN EN 60529/A1 (33 0330) (ochrana proti prachom a schopné odolať vode medzi 15 cm a 1 m po dobu 30 minút). Uchádzač musí tieto vlastnosti predmetu plnenia preukázať, napríklad technickým listom, - odolnosť voči pádu: minimálne 2 m, - hmotnosť vrátane batérie: maximálne 1,5 kg. - Prevedenie - kompaktná kamera s rukoväťou (môže byť aj odnímateľná), - prispôsobená na manipuláciu v zásahových rukaviciach, - jednoduché ovládanie pomocou tlačidiel odolných voči hrubému zaobchádzaniu, - technológia displeja: farebné LCD s vysokým jasom, - veľkosť displeja: minimálne 3,5“. - Zobrazenie - transparentná farebnosť pre lepšie pozorovanie detailov obrazu, - rozoznanie tvarov a detailov pri všetkých škálach aj pri extrémnych teplotách nad 600 ˚C, - zorné pole: 51˚ x 38˚, - meranie teploty v °C. - Operačné špecifikácie - inteligentné zaostrovanie: áno, - zmrznutie obrazu: áno, - možnosť pozastaviť obraz pridržaním tlačidla, - optimalizácia obrazu: automatická, - zoom: minimálne 2x, ovládaný samostatným tlačidlom - identifikácia aktivovanej funkcie na displeji, - možnosť vyhotovovania IR fotografických záznamov s uvedením dátumu a času, - digitálny dátový výstup pre sťahovanie videa cez USB mini, - ukladanie fotografií a videa na pamäťovú kartu SD minimálne 4 GB alebo interná pamäť, - ukladanie fotografií vo formáte JPEG, - dátové rozhranie USB mini na prenos dát do PC alebo alternatíva napr. bluetooth, - súčasťou dodávky musí byť softvér pre pripojenie k PC a USB kábel (alternatívne pripojenie napr. bluetooth). - Špecifikácia napájania - nabíjateľná batéria s minimálnou dobou použitia 3 hodiny na jedno nabitie, - počet cyklov nabíjania: minimálne 1 000, - technológia batérie : nabíjateľné NiMH, alebo ekvivalent. - Príslušenstvo - nabíjačka do vozidla pre batériu v rámci príslušenstva (12/24V), - externá stolová nabíjačka (220V), - súčasťou dodávky musí byť aj náhradná batéria, - súčasťou dodávky musí byť popruh pre zavesenie kamery okolo krku a popruh so samonavíjacou karabínov pre upevnenie k zásahovému odevu, - dodanie v pevnom kufríku. - ďalšie požiadavky Súčasťou dodávky musí byť zaškolenie obsluhy na používanie termokamery pre 3 osoby pre každé krajské riaditeľstvo. Užívateľské školenie na obsluhu a údržbu bude v trvaní maximálne 4 hod. Miesto školenia bude upresnené podľa aktuálnej pandemickej situácie a nariadení hlavného hygienika, prípadne po dohode s dodávateľom na krajských riaditeľstvách v menších skupinkách. Všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, akceptovaný je aj český jazyk. |  |

Iné požiadavky

Uchádzačom ponúkaný výrobok musí spĺňať požiadavky nasledujúcich predpisov:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/30/EU - Elektromagnetická kompatibilita

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/35/EU - Smernica o nízkom napätí (napájanie)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/19/EU - Odpad z elektrických zariadení

Uchádzačom ponúkaný výrobok musí spĺňať požiadavky normy EN 50581:2012 „alebo ekvivalentný“.

Pred podpisom Rámcovej dohody úspešný uchádzač predloží užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na použitie, údržbu), ktorá sa stane prílohou č. 4 Rámcovej dohody a predvedie verejnému obstarávateľovi na mieste dodania predmetu zákazky tovary - Termovízna kamera nižšej triedy pre časť 1 vrátane všetkých náležitostí tak, ako ich verejný obstarávateľ požaduje v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov, ktoré sú predmetom jeho ponuky.

Miesto plnenia:

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

Parametre a vlastnosti obstarávaného tovaru uvádza verejný obstarávateľ ako minimálne. Uchádzač môže ponúknuť tovar s lepšími vlastnosťami..