Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Termokamery a prístroje nočného videnia

Časť 1 - Ručné nechladené termokamery

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je doplnenie a obmena v súčasnosti už nevyhovujúcej a opotrebovanej špeciálnej techniky – termokamier a prístrojov nočného videnia, ktorá bude  zabezpečená v rámci realizácie národného projektu Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

Špeciálna technika bude využívaná pri plnení úloh Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance (ďalej len „MZJ RHCP Sobrance“) ako aj podriadených útvarov (oddelenia hraničnej kontroly) RHCP Sobrance, ktoré plnia úlohy v oblasti kontroly a dozoru na vonkajšej slovensko-ukrajinskej hranici, vrátane kontroly nelegálnej migrácie a inej cezhraničnej trestnej činnosti v náročných terénnych podmienkach.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

  - Vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ručných nechladených termokamier v nasledovnom rozsahu:

- Ručný binokulárny prístroj - termokamera nechladená dlhého dosahu	16 kusov

- Ručný binokulárny prístroj - termokamera nechladená dlhého dosahu

s diaľkomerom	  2 kusy

- Ručný monokulárny prístroj - termokamera nechladená dlhého dosahu	  9 kusov

Jednotka množstva: kus                                                                                Množstvo spolu :    27 kusov

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície P PZ Sobrance, Štefánikova 10, 073 01 Sobrance

1.2.Špecifikácia predmetu zákazky

    - Ručný binokulárny prístroj - termokamera nechladená dlhého dosahu

Charakteristika

Ľahký, ručný, multisenzorový prístroj určený pre denno-nočné pozorovanie, ktorý musí obsahovať nechladený 
veľkoformátový maticový mikrobolometer a zobrazovacie kanály. Prístroj musí mať rozhranie na sťahovanie 
zaznamenaných obrázkov a videí cez USB rozhranie.

| Požadované min. technické požiadavky (Plnenie požadované kupujúcim) | Vlastný návrh plnenia vrátane obchodnej značky/ typu tovaru (Ponuka predávajúceho) |
| --- | --- |
| Špecifikácia zariadenia: - Dosahy na osobu: Det Detekcia: min. 2 150 m Rozpoznanie: min. 550 m Identifikácia: min. 250 m - Veľkoformátový nechladený mikrobolometer na báze Oxidu vanadu VOx (min. 640 x 512 px), citlivosť min. 30 mK. - Šošovka: F/1.0. - Zorné pole horizontálne: min. 8°. - Zorné pole vertikálne: min. 6°. - Digitálny zoom: min. 4x. - Optický zoom: min. 3x. - Automatická a manuálna kalibrácia detektora pomocou mechanického kalibračného systému „shutter“. - Funkcia nastavenia režimov citlivosti detektora. - Displej pre vnútorné zobrazenie (min. AMOLED 800 x 600 px). - Nastavenie dioptrickej korekcie (min. od - 4 do +1) a vzdialenosti okuliarov. - Automatické vypnutie vnútorných displejov pri nepoužívaní (po vzdialení oka od okuláru). - Vstavaný kompas a akcelerometer. - Ručné zaostrenie. - Funkcia zobrazovania na externej obrazovke s vlastným napájaním. - Uchovávanie (záznam) videa a obrázkov v internej integrovanej pamäti (min. 32 GB). - Napájanie z AA či iných štandardne dostupných dobíjacích batériových článkov 18650 s možnosťou záložného batériového modulu s dlhšou kapacitou (min. 8 hod.). - Doba potrebná pre uvedenie do prevádzky: max. 6 sekúnd. - Doba prevádzky na batérie: min.5 hod. - Trieda odolnosti: min. IP67, nárazuvzdorná konštrukcia. - Hmotnosť: max. 1,4 kg. - Farba prístroja: čierna. P Požadované príslušenstvo termokamery: - AC/DC napájací zdroj. - Výstupný video kábel. - Kábel pre externú komunikáciu/USB. - Napájací kábel. - Sada na čistenie optiky. - Popruh pre držanie jednou rukou. - Odolný kufor. - Brašna cez rameno. - Návod na obsluhu v slovenskom jazyku. |  |

    - Ručný binokulárny prístroj - termokamera nechladená dlhého dosahu s diaľkomerom

Charakteristika

Ľahký, ručný, multisenzorový prístroj určený pre denno-nočné pozorovanie, ktorý musí obsahovať nechladený veľkoformátový maticový mikrobolometer, zobrazovacie kanály, laserový diaľkomer a digitálny kompas. Prístroj musí mať rozhranie na sťahovanie zaznamenaných obrázkov a videí cez USB rozhranie.

| Požadované min. technické požiadavky (Plnenie požadované Kupujúcim) | Vlastný návrh plnenia vrátane obchodnej značky/ typu tovaru (Ponuka predávajúceho) |
| --- | --- |
| Špecifikácia zariadenia: - Dosahy na osobu: Detekcia: min. 2 150 m Rozpoznanie: min. 550 m Identifikácia: min. 250 m - Veľkoformátový nechladený mikrobolometer na báze Oxidu vanadu VOx (min. 640 x 512 px), citlivosť min. 30 mK. - Šošovka: F/1.0. - Zorné pole horizontálne: min. 8°. - Zorné pole vertikálne: min. 6°. - Digitálny zoom: min. 4x. - Optický zoom: min. 3x. - Automatická a manuálna kalibrácia detektora pomocou mechanického kalibračného systému „shutter“. - Funkcia nastavenia režimov citlivosti detektora. - Displej pre vnútorné zobrazenie (min. AMOLED 800 x 600 px). - Nastavenie dioptrickej korekcie (min. od - 4 do +1) a vzdialenosti okuliarov. - Automatické vypnutie vnútorných displejov pri nepoužívaní (po vzdialení oka od okuláru). - Ručné zaostrenie. - Vstavaný laserový diaľkomer pre meranie vzdialenosti min. 2 500 m (NATO target) 2,3 x 2,3 m, trieda „Class 1“. - Vstavaný kompas a akcelerometer. - Funkcia zobrazovania na externej obrazovke s vlastným napájaním. - Uchovávanie (záznam) videa a obrázkov v internej integrovanej pamäti (min. 8 GB). - Napájanie z AA či iných štandardne dostupných dobíjacích batériových článkov 18650 s možnosťou záložného batériového modulu s dlhšou kapacitou (min. 8 hod.). - Doba potrebná pre uvedenie do prevádzky: max. 6 sekúnd. - Doba prevádzky na batérie: min. 5 hod. - Trieda odolnosti: min. IP67, nárazuvzdorná konštrukcia. - Hmotnosť: max. 1,7 kg. - Farba prístroja: čierna. Požadované príslušenstvo termokamery: - AC/DC napájací zdroj. - Výstupný video kábel. - Kábel pre externú komunikáciu/USB. - Napájací kábel. - Sada na čistenie optiky. - Popruh pre držanie jednou rukou. - Odolný kufor. - Brašna cez rameno. - Návod na obsluhu v slovenskom jazyku. - Systém pre vzdialený bezdrôtový prenos videa z termovíznych ďalekohľadov na stanovište veliteľa a jeho následné spracovanie. Súprava musí byť kompatibilná pre prenos videa v reálnom čase z termovíznych zariadení, musí umožňovať prenos videa v reálnom čase z dvoch zdrojov termovíznych prístrojov na stanovište veliteľa, a to nezávisle od ich polohy cez bezdrôtovú sieť LTE. Požadovaná špecifikácia zariadenia pre vzdialený bezdrôtový prenos videa: - Umiestnenie v prenosných odolných kufroch. - Vode odolné prevedenie pre možnosť použitia za dažďa (nevzťahuje sa na stanovište veliteľa). - Funkcia dobíjania termovízneho ďalekohľadu z vysielacieho kufra. - Napájanie zostavy: 12V DC/230 V AC (vrátane dobíjania vstavaných AKU). - Vybavenie vrátane AKU, výdrž AKU: vysielací kufor - min. 6 hod., prijímací kufor (stanovište veliteľa) - min. 6 hod. - Jeden vysielací kufor vybavený GPS prijímačom na určenie polohy video-zdroja. - Bezdrôtový prenos videa cez LTE. - Jedno stanovište veliteľa vybavené prijímacím modulom, PC a monitorom pre zobrazenie videa. - Funkcia prijímania videa z neobmedzeného množstva vzdialených zdrojov. - Funkcia súčasného zobrazenia videa z min. 4 termovíznych ďalekohľadov alebo iných zdrojov videa na stanovište veliteľa. - Kompatibilita prenosu videa z termovíznych zariadení a z iných zdrojov (PAL). - Softvér pre spracovanie a zobrazenie reálneho videa z niekoľkých zdrojov na jednom monitore s možnosťou zobrazenia polohových dát (GPS) nasnímaného záznamu, vrátane zobrazenia polohy termovízneho ďalekohľadu na mapovom podklade (Google Maps, a pod.). - Softvér, ktorý obsahuje nástroje pre vyhľadanie videosekvencií podľa požadovaných parametrov a ovládanie prehrávania videa zo záznamu, vrátane zobrazenia polohy termovízne kamery v čase snímania na mapovom podklade. - Zobrazovací Softvér v slovenskom jazyku. - Statív pre uchytenie termovízneho ďalekohľadu – výška: min. 150 cm. - Návod na obsluhu v slovenskom jazyku. |  |

    - Ručný monokulárny prístroj - termokamera nechladená dlhého dosahu

Charakteristika

Ľahký, ručný, multisenzorový prístroj určený pre denno-nočné pozorovanie, ktorý musí obsahovať nechladený veľkoformátový maticový mikrobolometer a zobrazovacie kanály. Prístroj musí mať rozhranie na sťahovanie zaznamenaných obrázkov a videí cez USB rozhranie.

| Požadované min. technické požiadavky (Plnenie požadované kupujúcim) | Vlastný návrh plnenia vrátane obchodnej značky/ typu tovaru (Ponuka predávajúceho) |
| --- | --- |
| Špecifikácia zariadenia: - Dosahy na osobu: Detekcia: min. 1680 m Rozpoznanie: min. 400 m Identifikácia: min. 200 m - Veľkoformátový nechladený mikrobolometer na báze Oxidu vanaduVOx (min. 640 x 512 px), citlivosť min. 30 mK. - Šošovka: F1.0. - Zorné pole horizontálne: min. 11°. - Zorné pole vertikálne: min. 8°. - Digitálny zoom: min. 4x. - Optický zoom: min. 2x. - Automatická a manuálna kalibrácia detektora pomocou mechanického kalibračného systému „shutter“. - Funkcia nastavenia režimov citlivosti detektora. - Displej pre vnútorné zobrazenie (min. AMOLED 800 x 600 px). - Nastavenie dioptrickej korekcie (min. od - 4 do +1). - Automatické vypnutie vnútorných displejov pri nepoužívaní (po vzdialení oka od okuláru). - Ručné zaostrenie. - Funkcia zobrazovania na externe rozdelenej obrazovke s vlastným napájaním. - Uchovávanie (záznam) videa a obrázkov v internej integrovanej pamäti (min. 8 GB). - Napájanie z AA či iných štandardne dostupných dobíjacích batériových článkov 18650 s možnosťou záložného batériového modulu s dlhšou kapacitou (min. 8 hod.). - Doba potrebná pre uvedenie do prevádzky: max. 6 sekúnd. - Doba prevádzky na batérie: min. 5 hod. - Trieda odolnosti: min. IP67, nárazuvzdorná konštrukcia. - Hmotnosť: max. 0,7 kg. - Farba prístroja: čierna. Požadované príslušenstvo termokamery: - AC/DC napájací zdroj. - Výstupný video kábel. - Kábel pre externú komunikáciu/USB. - Napájací kábel. - Sada na čistenie optiky. - Popruh pre držanie jednou rukou. - Odolný kufor. - Brašna cez rameno. - Návod na obsluhu v slovenskom jazyku. |  |

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.