Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Pátrací modul - GSM mobilná BTS

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je:

- dodávka systému, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (v počte 1 ks), ktorý lokalizuje a umožňuje textovú a hlasovú komunikáciu s mobilným telefónom nezvestnej osoby, a  oznámi jej polohu pátracím jednotkám. Systém bude využívaný vo vzduchu, na palube vrtuľníka a zároveň aj na zemi, tak aby ho vedela odniesť a obsluhovať jedna osoba. Systém poskytuje rýchle a efektívne vyhľadávanie v odľahlých oblastiach bez pokrytia GSM signálom a tiež poskytuje komunikačný kanál s nezvestnou osobou. Zariadenie pracuje v sieťach, a je schopné lokalizácie a komunikácie s mobilnými stanicami, ktoré fungujú v sieťach: 2G, 3G, 4G.

- dodávka jeho príslušenstva a vybavenia, vrátane ovládacej jednotky (odolný tablet) v počte 1 ks

- doprava na miesto určenia/dodania

- montáž, inštalácia, sprevádzkovanie požadovaného systému a jeho odskúšanie

- dodanie príslušnej dokumentácie

- zaškolenie obsluhy

- služby súvisiace so zabezpečením servisnej činnosti v rámci záruky.

Podrobný opis predmetu zákazky

Technické parametre, funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tejto časti súťažných podkladov sú špecifikované ako minimálne technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky (ďalej len "minimálne požiadavky na predmet zákazky"), ktoré uchádzač musí splniť

| Minimálne požiadavky na predmet zákazky - požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky | Vlastný návrh plnenia (uchádzač uvedie jednoznačnú špecifikáciu dodávaného tovaru vrátane výrobcu a modelu ponúkaného tovaru (značku, typ a pod.), ako aj ostatných požadovaných plnení, t.j. vlastný návrh plnenia v súlade s bodom 17.4 súťažných podkladov) |
| --- | --- |
| Núdzový telekomunikačný systém, ktorý je schopný rýchlo a autonómne vyhľadávať a nájsť nezvestné osoby vo vysokohorských alebo zničených oblastiach, ako aj v regiónoch so zložitým prístupom v počte 1 ks spolu s príslušenstvom a vybavením podľa tohto opisu predmetu zákazky a technických požiadaviek. - Systém musí umožňovať: - Nájdenie a lokalizovanie nezvestnej osoby na základe mobilného telefónu a to aj bez spolupráce nezvestnej osoby. - Dočasne generovať GSM signál prostredníctvom mobilnej BTS s minimálnym rozsahom 1000 m. - Dočasne vytvoriť vlastnú GSM sieť v prípade výpadku bežnej GSM siete a na miestach bez pokrytia GSM signálom. - Lokalizáciu v oblastiach pokrytých GSM signálom, ale aj bez GSM signálu, bez nutnosti spolupráce s poskytovateľom GSM služieb. - Nesmie interferovať so sieťami lokálnych a národných GSM operátorov. - Fungovanie ako komunikačná retranslačná stanica pre siete GSM. - Získanie GPS pozície hľadaného mobilného telefónu a aktiváciu jeho zvonenia a zaslanie SMS správy aj v prípade, že je telefón mimo dosahu bežnej GSM siete. - Rýchle nasadenie a spustenie systému – maximálne do 15 minút. - Prevádzku nezávisle od telekomunikačných sietí. - Okrem funkcie vyhľadania/lokalizácie mobilného telefónu nezvestnej osoby, musí umožňovať aj služby krátkych správ (SMS) a to aj v oblastiach, kde nie je bežné mobilné GSM pokrytie. Poskytuje teda priamy komunikačný kanál s postihnutým s možnosťou získať informácie o jeho zdravotnom stave, ako aj všetky ďalšie dôležité informácie, ktoré môžu uľahčiť záchranné operácie. - Vyhľadávanie/lokalizáciu a komunikáciu s mobilnými telefónmi. - Vytvárať zoznam zariadení a povoliť im registráciu do mobilnej BTS stanice. - Vzájomný interný hlasový hovor medzi registrovaným mobilným telefónom a modulom mobilnej BTS. - Dva spôsoby použitia a to vo vzduchu na palube vrtuľníka a na zemi. - Použite na palube vrtuľníka prostredníctvom integrácie ktorá je súčasťou dodávky. - Použitie na palube vrtuľníkov v pôsobnosti Leteckého útvaru MV SR (tzn. Mil Mi-17 a Bell 429, prípadne aj iných). - Použitie na zemi, tak by bolo možné ovládať zariadenie jednou osobou a niesť ho na chrbte pomocou nastaviteľného nosného systému, hmotnosť jednotky vrátané nosného systému max. 15kg. - Fungovanie na palube vrtuľníka so zapojením do elektrickej siete vrtuľníka. - Fungovanie bez externého zdroja elektrickej energie po dobu minimálne 4 hodín. - Výmenu batérií bez použitia špeciálnych nástrojov a dobíjanie batérií z bežnej 230 V elektrickej siete. - Lokalizáciu a komunikáciu so všetkými typmi mobilných telefónov a zaradení fungujúcimi v 2G, 3G, 4G sieťach. - Určiť počet prihlásených zariadení do mobilnej BTS. - Poslať všetkým mobilným telefónom/zariadeniam zaregistrovaným do GSM mobilnej BTS hromadnú krátku textovú správu SMS. - Poslať vybraným mobilným telefónom/zariadeniam zaregistrovaným do GSM mobilnej BTS hromadnú krátku textovú správu SMS. - Kontaktovať hlasovým hovorom vybrané mobilné zariadenie/telefón registrovaný do GSM mobilnej BTS. - Lokalizovať signál mobilného telefónu (osobu s mobilným telefónom) aj pod nánosom snehovej lavíny – v nánose o hĺbke (výške) až 1,5 metra minimálne, alebo aj väčšej. - Základná transceiverová stanica ( BTS ) pátracieho modulu (GSM mobilnej BTS) - Vode odolný a vibro-izolačný obal na ochranu rádio-komunikačného zariadenia spĺňajúci krytie min. IP 65. - Frekvenčný rozsah min.: 2G / GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz (eGSM, DCS, PCS) , 3G / UMtS: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz , 4G / Lte: všetky pásma. - Výkon: konfigurovateľný v rozsahu minimálne 0,1 – 20 W, alebo väčšom. - Dosah signálu minimálne 1000m. - Všetky konektory a gombíky a rozhrania musia spĺňať krytie minimálne IP 65. - Senzitivita: max -150 dBm. - Ovládacia jednotka – odolný tablet (1 ks) - Procesor - dolná hranica pracovnej frekvencie (bežná pracovná frekvencia) v rozmedzí 1,2 až 2,0 GHz - Procesor - horná hranica pracovnej frekvencie (turbo/boost frekvencia) v rozmedzí 1,9 až 3,4 GHz - Operačná pamäť min. 4 GB - Flash pevný disk (interné úložisko) min. 64 GB - Certifikát min. IP 6x (príklad: IP67) - Odolnosť voči pádu z výšky min. 1,2 m (tzn. min. 4 ft) - Požadovaná minimálna pracovná/prevádzková teplota: -15°C alebo nižšia - Batéria, interná, kapacita minimálne 4000mAh - Súčasťou je napájací adaptér AC 100-240V - Displej vstavaný, dotykový, s veľkosťou max. 8,1“ s funkciou „multi touch“. - Poskytuje výbornú čitateľnosť aj pri veľkom okolitom slnečnom žiarení - Zariadenie musí obsahovať nasledovné: - micro SD port na rozšírenie kapacity pamäte - 3,5mm audio jack konektor - Bezdrôtové pripojenie Bluetooth - Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi - Slot na SIM kartu - Rozmery - dĺžka: 201 až 251 mm - šírka: 130 až 157 mm - výška/hĺbka: 15 až 31 mm - Hmotnosť: max. 1485 g - Smerový anténový lokalizátor - Umožňuje presné dohľadanie registrovaného mobilného telefónu, na základe intenzity signálu s presnosťou na minimálne 0,5m. - Nastavuje intenzitu signálu. - Operačný dosah minimálne 0,5 – 1500m. - Obsahuje smerovú anténu. - Hmotnosť max. 0,5 kg. - Podporuje pripojenie slúchadiel pomocou kábla (konektor Jack 3,5 alebo 6,3 m) a zároveň bezdrôtové pripojenie: WIFI, alebo Bluetooth alebo ekvivalent. - Softwérový nástroj na geolokáciu: - Grafické používateľské rozhranie, ktoré spolu s hardvérovým systémom fungujú ako jeden celok pričom umožňujú používať zariadenie po niekoľkých tréningových hodinách. - Počíta a vytvára mapu a rádius lokalizovaného mobilného telefónu. - Podpora pre viaceré operačné systémy, zariadenia a rôzne veľkosti obrazovky (stolové počítače, tablety ...) a dotykové obrazovky. - Konfigurovateľná sada máp: World OSM Raster, Ortofoto - mozaika alebo ekvivalent. - Integrácia vlastných a off-line máp. - Umožňuje ukladať výsledky v grafickej podobe do databázy. - Vizualizuje údaje z mobilnej BTS stanice na užívateľom zvolenom mapovom podklade. - Počíta a vytvára mapu a rádius lokalizovaného mobilného telefónu. - Zaškolenie obsluhy: - Dodávateľ zaškolí aspoň dvoch pracovníkov Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Rozsah školenia bude min.16 hodín na osobu. |  |