Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

a vzor ponuky Predávajúceho predloženej do verejného obstarávania

Názov predmetu zákazky

Špeciálne vozidlo na prevoz zaistených dôkazov.

Predmet zákazky

Predmetom tejto zákazky je dodávka nového, nepoužitého (1 kus) automobilu triedy nákladné N2 na prevoz špeciálneho kontajnera, s ktorým musí byť predmetné vozidlo kompatibilné (špeciálny kontajner nie je súčasťou zákazky).

Vymedzenie predmetu zákazky

ŠPECIFIKÁCIA ŠPECIÁLNEHO VOZIDLA NA PREVOZ ZAISTENÝCH DÔKAZOV

VOZIDLO V POŽADOVANOM ZÁKLADNOM VYHOTOVENÍ

| PARAMETER | POPIS |
| --- | --- |
| Farebné vyhotovenie | Šedý odtieň RAL |
| Zvláštne výstražné zvukové znamenia | V zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste, v zmysle Zákona č.106/2018 Z. z. zo 14. marca 2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDaV SR č.134/2018 Z. z. z 27. apríla 2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. |
| Svetlá | Kombinovaná farba červeno-modrá v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste, v zmysle Zákona č.106/2018 Z. z. zo 14. marca 2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDaV SR č. 134/2018 Z. z. z 27. apríla 2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. |
| Hmotnosti (kg) |  |
| Max. celková hmotnosť jazdnej súpravy (spolu s kontajnerom – viď špecifikácia kontajnera) | 12 000 |
| Max. hmotnosť užitočného nákladu | 8 000 |
| Max. pohotovostná hmotnosť | 4 000 |
| Podvozok a motorová časť vozidla |  |
| Kategória | Nákladné N2 |
| Prevodovka | manuálna/automatická synchronizovaná |
| Počet náprav | 2, min. pohon zadnej nápravy alebo trvalý pohon zadnej nápravy s možnosťou pripojenia pohonu prednej nápravy alebo stály pohon prednej aj zadnej nápravy (akceptuje sa aj riešenie s možnosťou premenlivého prenosu krútiaceho momentu na prednú nápravu, ak je tento pri cestnej premávke maximálne 15%.). |
| Stabilizátor obidvoch náprav | Áno |
| ABS + ASR + EBD | Áno |
| Maximálne menovité napätie elektrického systému | 25V A.C. alebo 60V D.C. |
| Batériový odpojovač | Áno |
| Zosilnený podvozok, na nespevnené cesty a ľahký terén | Áno |
| Spodný kryt motora, prevodovky, diferenciálnej prevodovky a palivovej nádrže | Áno |
| Motor | vznetový s kvapalinovým chladením, preplňovaný s priamym vstrekovaním spĺňajúci predpisy EHK a EHS |
| Vonkajšia akustická signalizácia zaradenia spätného chodu (prerušovaný tón) | Áno |
| Palivo | Nafta |
| Emisná trieda | min. EURO VI. alebo vyššia v závislosti od platnej legislatívy |
| Minimálny výkon motora | 115 kW |
| Maximálny krútiaci moment | min. 500 Nm |
| Minimálny objem palivovej nádrže | 90 l |
| Signalizácia odpojenia/zapojenia akumulátora | umiestnená v kabíne vodiča |
| Kabína vodiča |  |
| Samostatná s bezprašným vetraním nasávaného vzduchu a vnútorným osvetlením vozidla. |  |
| Klimatizácia | Áno |
| Interiér a zariadenia s vybavením | štandardné |
| Sedadlá | min. 2, vybavené trojbodovým bezpečnostným pásom so samonavíjacím mechanizmom bezpečnostných pásov a opierkami hlavy, pričom minimálne sedadlo vodiča musí byť odpružené |
| Elektrická zásuvka | na 12 V |
| Odkladací priestor na dokumentáciu | Áno |
| Nadstavba |  |
| Materiál | Na konštrukciu nadstavby sa nesmú používať materiály, ktoré by s prepravovanými chemickými látkami a zlúčeninami (zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, vyhláška MZ SR č. 21/2018 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok, nariadenie EP a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog, nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Úniou a tretími krajinami a súvisiacimi predpismi) mohli vytvoriť nebezpečné zlúčeniny. |
| Technické riešenie | medzirám napevno upevnený na šasi vozidla určený na prepravu kontajnera (podmienka kompatibility s kontajnerom - viď „špecifikácia Kontajnera“). |
| Rozmery | rozmery nadstavby zodpovedajúce/kompatibilné s rozmermi Kontajnera (viď „špecifikácia Kontajnera“). |
| Zabudované externé elektrické napájanie | pre rozvádzač 230 V (ktorý bude slúžiť pre napojenie Kontajnera). |

ĎALŠIE POŽIADAVKY

Dodávateľ zabezpečí komplexnú dodávku predmetu zákazky na miesto určenia, overí plnú funkčnosť zariadenia ako celku priamo u zákazníka. Certifikácia vozidla. Telefonická a užívateľská podpora v slovenskom alebo českom jazyku. Záruka min. 24 mesiacov od dodania podľa zmluvných podmienok. Servis spravidla do 24 hodín, v závislosti na stupni závažnosti poruchy, ktorý bude vyznačovaný v servisnej knižke v rámci dodania predmetu zákazky. Dodávateľ predloží k vyhradenému príslušenstvu oprávnenie na jeho obchodovanie.

Pre informáciu verejný obstarávateľ uvádza špecifikáciu kontajnera, s ktorým musí byť predmetné vozidlo kompatibilné. Špecifikácia uvedeného kontajnera slúži len pre informáciu! Nákup kontajnera nie je predmetom tejto zákazky ani predmetom ponuky zo strany záujemcov/uchádzačov.

Špecifikácia kontajnera

Ako súčasť nadstavby, na uloženie chemických látok (v kvapalnom aj tuhom stave  bezpečnostných obaloch) na zabezpečenie ich bezpečnej prepravy do miesta ich uskladnenia, dodržaním všetkých bezpečnostných predpisov pre prevoz a nakladanie / vykladanie chemických látok, taktiež zabezpečeniu v prípade dopravnej nehody, ako i jeho uzamykanie.

| PARAMETER | POPIS |
| --- | --- |
| Množstvo | 1ks |
| Rozmery | 420 cm (± 10 cm) x 240 cm (± 10 cm) x 240 cm (± 10 cm) |
| Hmotnosti (kg) |  |
| Minimálna úžitková hmotnosť | 4 000 |
| Maximálna úžitková hmotnosť | 5 000 |
| Max. pohotovostná hmotnosť | 2 000 |
| Max. celková hmotnosť jazdnej súpravy (spolu s vozidlom – viď špecifikácia Špeciálne vozidlo) | 12 000 |
| Ďalšie vlastnosti |  |
| Obvodový plášť | zateplený, skladaný, pre zabezpečenie dokonalej izolácie skladovaných prvkov |
| Zberná havarijná nepriepustná nádoba | s kapacitou min. 50 l pre zachytenie únikov nebezpečných kvapalín umiestnená v spodnej časti kontajnera, so špeciálnym náterom pre odvod statickej elektriny z povrchu všetkých kovov; vybavená dnovým potrubím s ventilom; |
| Práca v klimatických podmienkach | Kontajner musí byť uspôsobený pre prácu v klimatických podmienkach - 30 °C až + 60 °C. |
| Vnútorné rozmery skladového priestoru pre nebezpečný materiál | d = 300 cm (± 5 cm) š = 220 cm (± 5 cm) v = 210 cm (± 5 cm) |
| Technologická časť | Áno |
| Klimatizačná jednotka pre zachovanie stálej teploty v rozmedzí od 5°C do 25°C vo vnútri kontajnera | Áno |
| Dvojkrídlové dvere | na kratšej strane skladu s výplňou triedy EI60 alebo ekvivalent |
| Filtračné a ventilačné zariadenie | Áno |
| Zdvíhacie oká | Pre manipuláciu pomocou zdvíhacích zariadení s nosnosťou do 5000 kg |
| Inšpekčné body SAMPLING (AIR/LIQUIDE)/ekvivalent | Áno |
| Manipulačné zariadenie pre zdvíhanie bremena – kladkostroj. | Inštalovaný vo vnútri v stropnej stene kontajnera pre zdvíhanie bremena, umožňujúci vysunutie cez otvorené dvere kontajnera a podporu transportu obalu na miesto ukotvenia kontajneri. Maximálna nosnosť 1 500 kg. Minimálna dĺžka výsuvného ramena 1 350 mm. Posuv ramena Manuálny. |
| Transportné CBRN obaly | - Uzatvárateľné sudy v objeme 3 ks x 200 l, 3 ks x 100 l, 5 ks x 50 l; - Al boxy v objeme 42 l v počte 3 ks; |
| Podporné zariadenia na zaistenie prepravovaných sudov a boxov, zaistenia obalov v podlahe proti posuvu a prevráteniu. | Áno |
| Inštalované kotviace body na variačné upevnenie netypizovaného nákladu na steny a podlahu; | Áno |
| PIR – senzor a kamera. | Na monitorovanie úniku plynov a pár toxických a nebezpečných chemických látok z obalov, možnosť kontroly úniku BIO kontaminácie a na vizuálnu kontrolu teploty obalov: - dotykový displej; - datalogger; - možnosť nastavenia hodnôt emisivity od 0.20 do 1.00; - vizuálna signalizácia prekročenia alarmových hodnôt; - max. hmotnosť senzoru 450 g; - káblové prepojenie senzoru s displejom min. 1 max. 25 m umiestneným v kabíne vodiča; - merací rozsah teplôt v rozmedzí -20 až +1000 °C; - presnosť merania ± 1 °C; - čas odozvy do 250 ms pri t90; - spektrálny rozsah 8 až 14 μm, - výstup 4 až 20 mA, 2x relé výstup, - napájanie 24 V DC ± 5 %, - max. odber prúdu 100 mA; |
| Externé a interiérové osvetlenie | Áno |
| Prenosný zdroj elektrickej energie | umiestnený v technologickej časti na napájanie klimatizácie a osvetlenia úložného priestoru ako aj možnosti pripojenia externých zariadení min. 2000 W, s cieľom zabezpečiť autonómnu činnosť uvedených zariadení pri vypnutom agregáte pohonu vozidla. |
| Iné požiadavky | Dokumentácia použitých materiálov, certifikáty určujúce vhodnosť použitia jednotlivých prvkov pre zariadenie kontajnera a servisný manuál. |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, technické normy, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač bol presvedčený, že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov alebo výrobkov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač.

Vzor ponuky Predávajúceho predloženej do verejného obstarávania

Vlastný návrh plnenia „Špeciálne vozidlo“

| NÁZOV POLOŽKY resp. PARAMETRA | POPIS | PRESNÝ TECHNICKÝ PARAMETER PONÚKANÉHO ZARIADENIA /DOPLNÍ UCHÁDZAČ/ |
| --- | --- | --- |
|  | Podľa špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky | Áno/Nie alebo ponúkaný technický parameter (typ, značka, technické parametre ...) |
| Farebné vyhotovenie | Šedý odtieň RAL | Áno/nie |
| Zvláštne výstražné zvukové znamenia | V zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste, v zmysle Zákona č.106/2018 Z. z. zo 14. marca 2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDaV SR č.134/2018 Z. z. z 27. apríla 2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. | Áno/nie |
| Svetlá | Kombinovaná farba červeno-modrá v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste, v zmysle Zákona č.106/2018 Z. z. zo 14. marca 2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MDaV SR č. 134/2018 Z. z. z 27. apríla 2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. | Áno/nie |
| Hmotnosti (kg) |  |  |
| Max. celková hmotnosť jazdnej súpravy (spolu s kontajnerom – viď špecifikácia kontajnera) | 12 000 | ponúkaný technický parameter |
| Max. hmotnosť užitočného nákladu | 8 000 | ponúkaný technický parameter |
| Max. pohotovostná hmotnosť | 4 000 | ponúkaný technický parameter |
| Podvozok a motorová časť vozidla |  |  |
| Kategória | Nákladné N2 | Áno/nie |
| Prevodovka | manuálna/automatická synchronizovaná | ponúkaný technický parameter |
| Počet náprav | 2, min. pohon zadnej nápravy alebo trvalý pohon zadnej nápravy s možnosťou pripojenia pohonu prednej nápravy alebo stály pohon prednej aj zadnej nápravy (akceptuje sa aj riešenie s možnosťou premenlivého prenosu krútiaceho momentu na prednú nápravu, ak je tento pri cestnej premávke maximálne 15%.). | ponúkaný technický parameter |
| Stabilizátor obidvoch náprav | Áno | Áno/nie |
| ABS + ASR + EBD | Áno | Áno/nie |
| Maximálne menovité napätie elektrického systému | 25V A.C. alebo 60V D.C. | ponúkaný technický parameter |
| Batériový odpojovač | Áno | Áno/nie |
| Zosilnený podvozok, na nespevnené cesty a ľahký terén | Áno | Áno/nie |
| Spodný kryt motora, prevodovky, diferenciálnej prevodovky a palivovej nádrže | Áno | Áno/nie |
| Motor | vznetový s kvapalinovým chladením, preplňovaný s priamym vstrekovaním spĺňajúci predpisy EHK a EHS | ponúkaný technický parameter |
| Vonkajšia akustická signalizácia zaradenia spätného chodu (prerušovaný tón) | Áno | Áno/nie |
| Palivo | Nafta | Áno/nie |
| Emisná trieda | min. EURO VI. alebo vyššia v závislosti od platnej legislatívy | ponúkaný technický parameter |
| Minimálny výkon motora | 115 kW | ponúkaný technický parameter |
| Maximálny krútiaci moment | min. 500 Nm | ponúkaný technický parameter |
| Minimálny objem palivovej nádrže | 90 l | ponúkaný technický parameter |
| Signalizácia odpojenia/zapojenia akumulátora | umiestnená v kabíne vodiča | ponúkaný technický parameter |
| Kabína vodiča |  |  |
| Samostatná s bezprašným vetraním nasávaného vzduchu a vnútorným osvetlením vozidla. |  | ponúkaný technický parameter |
| Klimatizácia | Áno | Áno/nie |
| Interiér a zariadenia s vybavením | štandardné | ponúkaný technický parameter |
| Sedadlá | min. 2, vybavené trojbodovým bezpečnostným pásom so samonavíjacím mechanizmom bezpečnostných pásov a opierkami hlavy, pričom minimálne sedadlo vodiča musí byť odpružené | ponúkaný technický parameter |
| Elektrická zásuvka | na 12 V | Áno/nie |
| Odkladací priestor na dokumentáciu | Áno | Áno/nie |
| Nadstavba |  |  |
| Materiál | Na konštrukciu nadstavby sa nesmú používať materiály, ktoré by s prepravovanými chemickými látkami a zlúčeninami (zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, vyhláška MZ SR č. 21/2018 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok, nariadenie EP a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog, nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Úniou a tretími krajinami a súvisiacimi predpismi) mohli vytvoriť nebezpečné zlúčeniny. | ponúkaný technický parameter |
| Technické riešenie | medzirám napevno upevnený na šasi vozidla určený na prepravu kontajnera (podmienka kompatibility s kontajnerom - viď „špecifikácia Kontajnera“). | ponúkaný technický parameter |
| Rozmery | zodpovedajúce/kompatibilné s rozmermi Kontajnera (viď „špecifikácia Kontajnera“). | ponúkaný technický parameter |
| Zabudované externé elektrické napájanie | pre rozvádzač 230 V (ktorý bude slúžiť pre napojenie Kontajnera). | Áno/nie |