Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

- Názov predmetu zákazky: 	Preventívny diaľkovo riadený odpaľovací systém na odstrel snehových lavín pre HZS.

Zdôvodnenie potreby obstarávania:  Zabezpečenie včasnej pripravenosti na zvládanie rizík vyplývajúcich z nepriaznivej lavínovej situácie v lokalitách so zvýšeným pohybom obyvateľstva.

- Projekt: 	Komplexný systém včasného varovania, pripravenosti a vydávania adresných včasných výstrah pred rizikami v horskom prostredí

Kód projektu: 310031M890

- Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Hlavný predmet:

35000000-4 	Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie

Doplňujúce predmety:

34928330-0 	Protilavínové zariadenia

44212200-1	Piliere, stožiare, veže, pylóny a stĺpy

- Predmetom tejto zákazky je dodanie preventívnych odpaľovacích systémov pre diaľkovo riadený odstrel snehových lavín, ktoré je možné použiť pri nepriaznivej lavínovej situácii ohrozujúcej lyžiarske svahy a infraštruktúru v horských oblastiach a to:

  - Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín – stacionárny systém – 4 ks.

    - Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín – stacionárny systém (technológie)  – 4 ks

    - Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín – stacionárny systém (drobná stavba stožiare/pylóny)  – 4 ks

V rámci dodania sa uchádzač zaväzuje zabezpečiť súvisiace služby a to najmä: montáž pylónov/ stožiarov, doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie predmetu plnenia, dodanie zariadení s užívateľským rozhraním v jazyku anglickom a kompletnou projektovou dokumentáciou, manuálom a servisnou knihou v slovenskom jazyku, zaškolenie obsluhy, servisná podpora a iné.

  - Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín  - mobilný systém (detonačná komora určená pre použitie z podvesu vrtuľníka)  – 5 ks.

V rámci dodania sa uchádzač zaväzuje zabezpečiť súvisiace služby a to najmä: doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie predmetu plnenia, dodanie zariadení s užívateľským rozhraním v jazyku anglickom a kompletnou projektovou dokumentáciou, manuálom a servisnou knihou v slovenskom jazyku, zaškolenie obsluhy, servisná podpora a iné.

- Miesta dodania:

- Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín – stacionárny systém,  miestami dodania sú nasledovné lokality  priamo v teréne podľa GPS súradníc a podľa projektovej dokumentácie (dodáva dodávateľ) a miestom dodania ovládacieho panelu je Dom HZS, ulica Dr. J. Gašperíka 598/2, 03301, Liptovský Hrádok

Lokality:

- Lomnické sedlo	 49.18911  20.21706

- Francúzska mulda:	 49.18474  20.22154

- Predný Salatín 1:	 49.22908  19.69632

- Predný Salatín 2: 	 49.23123  19.69665

- Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín – mobilný systém,  miestom dodania je Dom HZS, ulica Dr. J. Gašperíka 598/2, 03301, Liptovský Hrádok.

- Plnenie predmetu zákazky sa bude realizovať v súlade s Rámcovou dohodou formou objednávok:

- Dodanie preventívneho odpaľovacieho systému pre diaľkový odstrel lavín – stacionárny systém (technológie): najneskôr do 12 mesiacov od vystavenia objednávky.

- Dodanie preventívneho odpaľovacieho systém pre diaľkový odstrel lavín – stacionárny systém (stožiare/pylóny): najneskôr do 12 mesiacov od vystavenia objednávky.

- Dodanie preventívneho odpaľovacieho systém pre diaľkový odstrel lavín – mobilný systém: najneskôr do  6 mesiacov od vystavenia objednávky.

- Ohlásenie drobných stavieb:

Ministerstvo vnútra SR, sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku, odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby, oddelenie stavebného poriadku a odborných činností, ako vecne príslušný stavebný úrad, podľa § 57 stavebného zákona, dňa 31.7.2017 oznámil, že proti realizácii ohlásených nasledovných drobných stavieb nemá námietky.

- Lokalita Lomnické sedlo:

Oznámenie č. SHNM-OSNMIV-SU-201-2/2017 z dňa 31.7.2017 s názvom stavby: „Tatranská Lomnica – Stacionárny systém pre diaľkový odstrel lavín č.1“

- Lokalita Francúzska mulda:

Oznámenie č. SHNM-OSNMIV-SU-202-2/2017 z dňa 31.7.2017 s názvom stavby: „Tatranská Lomnica – Stacionárny systém pre diaľkový odstrel lavín č.2“

- Lokalita Predný Salatín 1:

Oznámenie č. SHNM-OSNMIV-SU-203-2/2017 z dňa 31.7.2017 s názvom stavby: „Zuberec - Stacionárny systém pre diaľkový odstrel lavín č.3“

- Lokalita Predný Salatín 2:

Oznámenie č. SHNM-OSNMIV-SU-204-2/2017 z dňa 31.7.2017 s názvom stavby: „Zuberec - Stacionárny systém pre diaľkový odstrel lavín č.4“

| Minimálne požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionalita | Vlastný návrh plnenia (uchádzač uvedie názov, výrobcu zariadenia a uvedie konkrétnu technickú špecifikáciu predmetu zákazky v súlade s bodom 17.4 súťažných podkladov) |
| --- | --- |
| - Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín – stacionárny systém (technológie a drobná stavba stožiare/pylóny) - 4 ks - Základné požiadavky: - schopnosť opakovane vytvoriť tlakovú vlnu, ktorá pôsobí na povrch snehovej pokrývky so zámerom otestovať jej stabilitu a eventuálne spustiť lavínu na diaľku a tým vylúčiť pohyb pyrotechnikov záchranárov a pomocného personálu HZS v život ohrozujúcich odtrhových zónach s lavínovým potenciálom. - Jeden kompletný systém je zložený: - z pylónu (stožiara), ktorý je pevne stojaci v základoch (podľa geomorfológie terénu v pevnom betónovom základe v pôdnom kryte alebo morénovom balvane) a - z jednej detonačnej komory - užívateľské rozhranie (ovládací panel) - Ďalšie požiadavky: - pracuje na báze výbuchu preddefinovaného množstva min. jedného industriálne vyrobeného plynu, ktorý po piezoelektrickej iniciácii detonuje a po vyhorení nezanecháva žiadnu stopu, ktorá by mohla znamenať zvýšenú ekologickú záťaž pre citlivý horský ekosystém. - ovládaný diaľkovo cez GSM bránu alebo rádiovým spojením s dosahom minimálne 3 km, v prípade rádiového spojenia na vopred preddefinovanej vlnovej dĺžke v unikátnom frekvenčnom pásme z mobilného alebo stacionárneho rozhrania – ovládacieho pultu v dosahu tiež min. 3 km od detonačnej stacionárnej komory - Užívateľské rozhranie ovládacieho panela v slovenskom alebo anglickom jazyku. Užívateľská príručka (návod/manuál) v slovenskom jazyku. - Požiadavky na Pylón a detonačnú komoru - musia byť povrchovo upravené pre použitie v extrémnych poveternostných podmienkach, - konštrukcia pylónu musí byť z pozinkovanej ocele (všetky jeho súčasti) - technologické prevedenie pylónu a detonačnej komory musí umožňovať transport a inštaláciu pomocou vrtuľníka. - Technické parametre - sezónna inštalácia komory musí byť zvládnuteľná bez asistencie zo zeme - systém musí umožňovať diaľkový odpal min. 20 krát bez potreby výmeny plynového média alebo zdroja napájania. - systém musí byť z hľadiska elektrickej energie (solárne panely dobíjajúce batériu) potrebnej na prevádzku autonómny a schopný pracovať v rozsahu teplôt min. -30°C až max. 50°C, - rýchlosť detonačnej vlny min. 700 – max. 2500 m/s a na snehovú pokrývku musí vyvinúť tlak min. 3 až max. 12 barov - súčasťou systému musí byť zariadenie, automatický záchytný hák so zámkom s hmotnosťou do 45 kg a maximálnou nosnosťou do 800 kg vrátane. Aj súčasťou stacionárneho systému musí byť automatický záchytný hák - váha samotného kompletného pylónu musí byť max. 490 kg, s maximálnou dĺžkou do 6000 mm, - pylón musí umožňovať centrovanie nosnej kostry komory v rozsahu od 0° do max. 15°. - váha detonačnej komory stacionárnej musí byť maximálne 550 kg. (vrátane plynových fliaš) - Inštalácia, údržba a podpora - výmena plniaceho média (plynových fliaš) musí byť bežne dostupná. (Plynové fľaše štandardu B20 alebo B50 s plniacim tlakom 200 barov s minimálnou výškou fľaše 700 mm, maximálnou 1700 mm a diametrom od 150 mm do 255 mm) - detonačná komora musí byť demontovateľná, za pomoci špeciálneho príslušenstva z podvesu vrtuľníka bez asistencie zo zeme. - skladovanie detonačnej komory mimo sezóny musí byť možné v bežných skladovacích priestoroch (garáž, hala) na dodanom mobilnom kolesovom podvozku pre jednoduchú manipuláciu - každá komora so svojím podvozkom s rozmerom min. 1900 x 1900 mm, ktorý je súčasťou dodávky, - každá detonačná komora musí mať svoj vlastný podvozok. - servisná podpora (tzv. helpdesku) každý kalendárny deň (tzn. vrátane víkendov aj sviatkov) od 8:00 do 16:00 hod. po dobu 5 rokov od podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. - Dodanie a záruky - systém musí podliehať minimálne štandardnej dvojročnej záruke (tzn. 2 roky od popísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami). - dodanie systému s užívateľským rozhraním v jazyku anglickom a kompletnou projektovou dokumentáciou, manuálom a servisnou knihou v slovenskom jazyku - miestom dodania stacionárnych preventívnych diaľkovo riadených odpaľovacích systémov na odstrel snehových lavín sú lokality priamo v teréne podľa GPS súradníc a podľa projektovej dokumentácie (dodáva dodávateľ) a miestom dodania ovládacieho panelu je Dom HZS, ulica Dr. J. Gašperíka 598/2, 03301, Liptovský Hrádok - pred odovzdaním celého systému dodávateľ zabezpečí predvedenie (skúšku) funkčnosti v každej lokalite samostatne. - lokality - GPS súradnice Lomnické sedlo: 49.18911 20.21706 Francúzska mulda: 49.18474 20.22154 Predný Salatín 1: 49.22908 19.69632 Predný Salatín 2: 49.23123 19.69665 |  |
| - Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - mobilný systém (detonačná komora určená pre použitie z podvesu vrtuľníka) - 5 ks - Základne požiadavky: - schopnosť opakovane vytvoriť tlakovú vlnu, ktorá pôsobí na povrch snehovej pokrývky so zámerom otestovať jej stabilitu a eventuálne spustiť lavínu na diaľku a tým vylúčiť pohyb pyrotechnikov záchranárov a pomocného personálu HZS v život ohrozujúcich odtrhových zónach s lavínovým potenciálom. - Jeden kompletný systém je zložený: - z jednej detonačnej komory pre použitie z podvesu vrtuľníka - užívateľské rozhranie (ovládací panel) Užívateľské rozhranie ovládacieho panela v slovenskom alebo anglickom jazyku. Užívateľská príručka (návod/manuál) v slovenskom jazyku. - Požiadavky na mobilný systém - musí pracovať na báze výbuchu preddefinovaného množstva min. jedného industriálne vyrobeného plynu, ktorý po piezoelektrickej iniciácii detonuje a po vyhorení nezanecháva žiadnu stopu, ktorá by mohla znamenať zvýšenú ekologickú záťaž pre citlivý horský ekosystém. - zariadenie musí byť ovládané diaľkovo cez GSM bránu alebo rádiovým spojením s dosahom minimálne 3 km, v prípade rádiového spojenia na vopred preddefinovanej vlnovej dĺžke v unikátnom frekvenčnom pásme z paluby vrtuľníka jedným školeným operátorom cez originálne komunikačné rozhranie napájané batériou. - Technické parametre - systém musí byť z hľadiska elektrickej energie (solárne panely dobíjajúce batériu) potrebnej na prevádzku autonómny a schopný pracovať v rozsahu teplôt min. -30°C až max. 50°C. R - rýchlosť detonačnej vlny musí byť v rozmedzí min. 700 až max. 2500 m/s a na snehovú pokrývku by mal vyvinúť tlak min. 3 až max. 12 barov a počas jedného letu kapacitne dovoľovať min. 5 odstrelov bez potreby výmeny plynového média alebo napájania. - súčasťou systému musí byť zariadenie, automatický záchytný hák so zámkom s hmotnosťou do 45 kg a maximálnou nosnosťou do 800 kg vrátane, maximálna hmotnosť detonačnej komory max. 530 kg. - výmena plniaceho média (plynových fliaš) musí byť možná v bežnom komerčnom styku. Plynové fľaše štandardu B20 alebo B50 s plniacim tlakom 200 barov s minimálnou výškou fľaše 700 mm, maximálnou 1700 mm a diametrom od 150 mm do 255 mm). - Inštalácia, údržba a podpora - výmena plniaceho média (plynových fliaš) musí byť bežne dostupná. (Plynové fľaše štandardu B20 alebo B50 s plniacim tlakom 200 barov s minimálnou výškou fľaše 700 mm, maximálnou 1700 mm a diametrom od 150 mm do 255 mm) - skladovanie detonačnej komory mimo sezóny musí byť možné v bežných skladovacích priestoroch (garáž, hala) na dodanom mobilnom kolesovom podvozku pre jednoduchú manipuláciu - každá komora so svojím podvozkom s rozmerom min. 1900 x 1900 mm, ktorý je súčasťou dodávky, - každá detonačná komora musí mať svoj vlastný podvozok. servisná podpora (tzv. helpdesku) každý kalendárny deň (tzn. vrátane víkendov aj sviatkov) od 8:00 do 16:00 hod. po dobu 5 rokov od popísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. - Dodanie a záruky - mobilný systém musí podliehať minimálne štandardnej 2–ročnej záruke (tzn. 2 roky od popísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami). - dodanie systému s užívateľským rozhraním v jazyku anglickom, manuálom a servisnou knihou v slovenskom jazyku. - mobilný systém, manipulácia s ním a jeho užívanie musí byť kompatibilné s vrtuľníkmi v štruktúrach MV SR (Mi – 171, Bell 429). - súčasťou dodania systému je aj zaškolenie obslužného personálu (dvaja príslušníci zo Strediska lavínovej prevencie s odbornou spôsobilosťou pyrotechnik záchranár). - miestom dodania je Dom HZS, ulica Dr. J. Gašperíka 598/2, 03301, Liptovský Hrádok - pred odovzdaním mobilného systému dodávateľ zabezpečí predvedenie (skúšku) funkčnosti. |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky, technických požiadaviek uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, a to tak, aby bol zabezpečený účel na ktorý je požadovaný predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov určený; túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.