Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Automobil dodávkového typu

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je vo všeobecnosti dodanie 1 ks originál, nového, nepoužitého, nevystavovaného a neopravovaného automobilu, kategórie N1 (motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov), upraveného podľa požiadaviek verejného obstarávateľa spolu s požadovaným príslušenstvom a vybavením, vrátane dodávky na miesto dodania, dodanie príslušnej dokumentácie a služby súvisiace so zabezpečením záručného servisu.

Podrobný opis predmetu zákazky

Technické parametre, funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tejto časti súťažných podkladov sú špecifikované ako minimálne technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky (ďalej len "minimálne požiadavky na predmet zákazky"), ktoré uchádzač musí splniť.

| Minimálne požiadavky na predmet zákazky - požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky | Vlastný návrh plnenia (uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru vrátane výrobcu, továrenskej značky, typu, modelu osobného automobilu nižšej strednej triedy, ako aj ostatných požadovaných plnení, t.j. vlastný návrh plnenia v súlade s bodom 17.4 súťažných podkladov) |
| --- | --- |
| - Terénne vozidlo: - Terénne vozidlo, 1 ks, ktoré sa skladá z: - Dodávkového typu s otvoreným a priechodným priestorom medzi kabínou vodiča a pracovným priestorom. - Vyhotovenie so zadnými delenými dverami (možnosť otvorenia o min. 160°), jednými bočnými odsúvacími dvermi na strane spolujazdca a dvermi vodiča a spolujazdca. - Svetlá výška auta min. 200mm, zvýšenie karosérie min. o 8 cm (oproti štandardu). - Konfigurácia sedadiel 2 predné ( vodič + spolujazdec) + 2 otočné (zadné- druhá rada). Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách. - Sedadlá vodiča a spolujazdca tlmiace otrasy, vyhrievané s opierkami na ruky. - Okno v posuvných bočných dverách vozidla, min. 500 mm x 500 mm (VxŠ). - Vyhrievané predné sklo. - Sériovo zabudovaná klimatizácia a kúrenie priestorov posádky a obsluhy vozidla (automatická alebo manuálna). - Farba vozidla – bordová metalíza - Dieslový motor s priamym vstrekovaním paliva a turbodúchadlom s výkonom min. 125 kW. - Palivová nádrž min. 100 L. - Stály pohon všetkých kolies s uzamykateľným medzinápravovým diferenciálom. - Redukovaná prevodovka na jazdu v teréne. - 100% uzávierka zadného a predného diferenciálu, ovládané z kabíny vodiča - Úžitková hmotnosť min. 2200 kg - Rázvor od 3400 mm do 3750 mm, s nízkou strechou. - Letné pneumatiky min. kategórie ALL Terrain s plnohodnotnou rezervou so zvýšeným profilom oproti základnej výbave. - Sada zimných pneumatík na diskoch kolies s označením 3PMSF. - Vo vozidle budú zabudované 2 autobatérie (1 ks štartovacia a 1 ks pracovná) vrátane tvz. Dual battery systému s režimom el. zapojenia(štartovacia bat.= štartovanie vozidla, pracovná bat.= všetky ostatné el. zariadenia vo vozidle) s cieľom ochrániť za každých okolností štartovaciu autobatériu pred úplným vybitím. - Centrálne zamykanie – rádiové ovládanie so zlepšenou ochranou proti krádeži, poplašné zariadenie so sledovaním interiéru. - Autorádio (min. CD, USB, bluetooth)zabudované v prístrojovej doske vozidla, stereo reproduktory. - Homologizácia s úpravami, doplnkami a technológiou, Slovenské ŠPZ - Povinné vybavenie vozidla v zmysle zákona č. 725/2004 - Zabudované nezávislé teplovzdušné prídavné kúrenie na palivo vozidla - Na pravej vonkajšej strane vozidla je vyvedený konektor/zástrčka na pripojenia vozidla na vonkajší zdroj napájania 230V/ 50 Hz. - Elektrokompresor 12V, sada na dofukovanie kolies - GNSS navigácia 1ks - Dotykový displej min. 6“, - Predinštalované navigačné mapy Európy s bezplatnou aktiváciou a následnou pravidelnou bezplatnou aktualizáciou bez časového obmedzenia. - Pamäť min. 8 GB, - Slot na pamäťovú kartu - Tmavé fólie s priepustnosťou viditeľného svetla max 10% (extra tmavé) na všetkých sklách vozidla okrem čelného skla a predných bočných skiel na strane vodiča a jeho spolujazdca – schválené. - Ochranný kryt – zvýšená ochrana podvozku na jazdu v teréne. - Zosilnený alternátor oproti štandardu (min. 180 A). - Extra výkonné pracovné svetlá LED (min. bočné-2x ľavé, 2x pravé, zadné), IP min. 67, zabudované v strešnom nosiči. - Ťažné zariadenie ISO 50 1ks - Na pripojenie prívesného vozíka min. 750kg (nebrzdený), min. 1200 kg (brzdený) - Zásuvka na elektrické pripojenie prívesu 13PIN + redukcia na 7PIN. - Strešný nosič 1ks - Veľký strešný nosič opatrený hliníkovým plechom s protišmykovou úpravou, nosnosť min.150 kg. - Rebrík v zadnej časti vozidla pre výstup na strešný nosič. - Svetelné a zvukové výstražné zariadenia - Svetelné a zvukové výstražné zariadenie pre právo prednostnej jazdy s určením pre Horskú záchrannú službu, zapísané v TP. - Extra výkonné svetlá LED modrej farby zabudované (min. 2x predná, 2x ľavá strana, 2x pravá strana, 2x zadná strana). - Zvláštne zvukové a svetelné výstražné zariadenie je určené na motorové vozidlá s právom prednosti jazdy v zmysle § 40 Zákona 8/2009 Z. z.. a § 13 Vyhlášky 9/2009 Z. z.. Výstražné zariadenie musí spĺňať podmienky ustanovené §18 a §19 Vyhlášky 464/2009 Z. z., osobitným predpisom Vyhláškou č. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov a oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z.. - Výstražné zariadenie musí byť homologizované podľa predpisu EHK č. 65, EHK č. 10 alebo Direktivity 72/245/EEC a dodávateľ musí tento certifikát ku každému typu zariadenia predložiť. - Všeobecne požadované vlastnosti zariadenia: - vhodné pre motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou do 250 km/hod, - vysoká účinnosť, vysoká svietivosť a spoľahlivosť, - servis, vymeniteľnosť náhradných dielov, - Zostava zariadenia - funkčnú zostavu zariadenia predstavuje kombinácia: - ovládacia časť s elektronikou, - zvukových výstražných zariadení, - svetelných výstražných zariadení. - Zariadenie musí spĺňať náležitosti technickej spôsobilosti v zmysle Zákona 8/2009 Z. z., Vyhlášky 9/2009 Z.z., Vyhlášky 464/2009 Z.z., požiadavky na konštrukciu a skúšky (technické požiadavky) a homologované podľa uvedených predpisov EHK č. 65 pre fotometrické parametre v požadovanej kategórii svietivosti a EHK č. 10 alebo Direktivity 72/245/EEC pre elektromagnetickú kompatibilitu. - Markíza 1ks - Jednoduché rozloženie a zloženie. - Šírka ako strešný nosič, dĺžka výsuvu min. 2m. - Integrované upínacie ramená. - Umiestnenie na pravej stane vozidla. - Naviják 1ks - Odoberateľný (Systém Multimont) – možnosť umiestnenia na prednú aj zadnú časť vozidla – úprava vozidla na umiestnenie navijaku na vozidlo - IP min. 68 - Diaľkové ovládanie. - Navíjanie, odvíjanie, voľnobežka. - Ťažná sila min. 5000 kg. - Ťažné lano syntetické min. 30m. - Váha max. 50 kg. - Taška s príslušenstvom, ktorá obsahuje minimálne: - 2 ks Upínací strmeň – ťažná sila min. 5 t, - 1 ks Reťaz – s hákom, zvárané oká, dĺžka min 2,5m, priemer oka min 9mm, - 2 ks Gurtňa (popruh) – dĺžka min. 3m, šírka min 50mm, pevnosť v ťahu 5 t, konce ukončené okom , - 2 ks Kladka - vhodná pre oceľové lano, ťažná sila min. 5 t (50 kN), min. priemer lana 14 mm - Doprava a následne úpravy na motorovom vozidle musia spĺňať homologizáciu na pozemných komunikáciách Slovenskej republiky. - Emisná norma: min. EURO 6d |  |