Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Termokamery a prístroje nočného videnia

Časť 2 - Ručné prístroje nočného videnia

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je doplnenie a obmena v súčasnosti už nevyhovujúcej a opotrebovanej špeciálnej techniky – termokamier a prístrojov nočného videnia, ktorá bude  zabezpečená v rámci realizácie národného projektu Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

Špeciálna technika bude využívaná pri plnení úloh Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance (ďalej len „MZJ RHCP Sobrance“) ako aj podriadených útvarov (oddelenia hraničnej kontroly) RHCP Sobrance, ktoré plnia úlohy v oblasti kontroly a dozoru na vonkajšej slovensko-ukrajinskej hranici, vrátane kontroly nelegálnej migrácie a inej cezhraničnej trestnej činnosti v náročných terénnych podmienkach.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

  - Vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ručných prístrojov nočného videnia v nasledovnom rozsahu:

  - Ručný monokulárny prístroj nočného videnia s rozšírenými parametrami IIT    	                       6 kusov

  - Ručný monokulárny prístroj nočného videnia so štandardnými parametrami IIT                          28 kusov

Jednotka množstva: kus                                                                                    Množstvo spolu:  34 kusov

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície P PZ Sobrance, Štefánikova 10, 073 01 Sobrance

  - Špecifikácia predmetu zákazky

1.2.1    Ručný monokulárny prístroj nočného videnia s rozšírenými parametrami IIT

Charakteristika

Ľahký, ručný, monokulárny prístroj nočného videnia s objektívom s jednonásobným zväčšením určený pre nočné pozorovanie, ktorý musí obsahovať zosilovač zbytkového svetla min. 3 generácie a vyššej so vstavaným IR prísvitom. Prístroj musí mať možnosť manuálnej regulácie jasu trubice pre lepšie pozorovanie v blízkosti zdrojov svetla (napr. obytná zóna), prípadne na prispôsobenie oku konkrétneho člena operatívnej hliadky.

Súčasťou dodávky prístroja je aj objektív s päťnásobným zväčšením.

Monokulárny prístroj nočného videnia musí umožňovať pozorovanie počas noci aj pri zhoršených poveternostných podmienkach, napr. nov Mesiaca, zatiahnutá nočná obloha, hustý les a podobne.

| Požadované min. technické požiadavky (Plnenie požadované kupujúcim) | Vlastný návrh plnenia vrátane obchodnej značky/ typu tovaru (Ponuka predávajúceho) |
| --- | --- |
| Špecifikácia zariadenia: - Fotokatódová trubica min.3. generácie. - Ľahká konštrukcia odolná voči teplu, mrazu, vlhku/dažďu a korózii. - Použitie prístroja pri relatívne vysokých úrovniach osvetlenia bez potreby vypnutia, ako ochrany pred poškodením. - Funkcia manuálnej regulácie jasu trubice pre lepšie pozorovanie v blízkosti zdrojov svetla (napr. obytná zóna). - Automatické vypnutie prístroja pri uvedení do vertikálnej polohy (použitie s náhlavnou maskou). - Prístroj musí mať rozmery, ktoré zaručujú jednoduchú manipuláciu s prístrojom bez použitia nástrojov, ako aj nízku hmotnosť, ktorá umožňuje montáž prístroja na hlavu (použitie s náhlavnou maskou), a to pri objektíve s jednonásobným zväčšením max. 300 g a pri objektíve s päťnásobným zväčšením max. 600 g. - Prístroj sa musí dať ovládať aj v rukaviciach (min. pre nasledovné úkony: vyňatie z puzdra/vloženie do puzdra, zapnutie/vypnutie prístroja, prepínanie funkcií, výmena objektívu, výmena batérií). - Počas pozorovania musí mať obsluha prehľad o stave batérie, alebo o zapnutom IR prísvite (indikácia na displeji prístroja v zornom poli). - Vytvorenie binokulárneho prístroja spojením dvoch identických monokulárnych prístrojov. Optické parametre: - Generácia fotokatódovej trubice (IIT) – min.3 generácie. - Vzdialenosť rozpoznania ľudskej postavy, min. 200 m pri objektíve s jednonásobným zväčšením, min. 400 m pri objektíve s päťnásobným zväčšením. - Zväčšenie: 1x pri objektíve s jednonásobným zväčšením, 5x pri objektíve s päťnásobným zväčšením. - Zorné pole: Stupne: min. 40º pri objektíve s jednonásobným zväčšením , min. 7,5º pri objektíve s päťnásobným zväčšením. - Rozsah zaostrenia: 0,25 m až ∞ pri objektíve s jednonásobným zväčšením, 10 m až ∞ pri objektíve s päťnásobným zväčšením. - Rozsah dioptrickej korekcie: +2 až -6. Elektrické parametre: - Napájacie napätie: 1,5 až 3,0 V (1 x AA alebo 1 x CR 123 batéria). - Výdrž batérie s IR prísvitom: - CR 123 : min. 20 hod. - A AA: min 10 hod. - Výdrž batérie bez IR prísvitu: CR CR123: min. 40 hod. - A AA: min. 20 hod. IR prísvit nesmie byť viditeľný ľudským okom. Mechanické parametre: - Rozmery: max.115 x 60 x 75 mm pri objektíve s jednonásobným zväčšením, max. 210 x 90 x 100 mm pri objektíve s päťnásobným zväčšením. - Hmotnosť (monokulár bez batérií): max. 360 g pri objektíve s jednonásobným zväčšením, max. 790 g pri objektíve s päťnásobným zväčšením. - Hmotnosť puzdra: max. 270 g Parametre prostredia: - Rozsah prevádzkových teplôt: - 40 °C až +50 °C. - Relatívna vlhkosť: pri 25°C, 98%. - Odolnosť voči nárazom. - Ponorenie: min. 0,5 m po dobu 30 min. Parametre IIT 3. generácie: - Rozlíšenie: min. 68 lp/mm. - Odstup signál-šum: min. 27. - Citlivosť fotokatódy: min 2000 µA/Lm. Požadované príslušenstvo: - Monokulár nočného videnia s objektívom s jednonásobným zväčšením. - Vymeniteľný objektív s päťnásobným zväčšením. - Podsvietenie IIT čierno-biele. - Náhlavná maska (použitie na hlavu). - Montážne príslušenstvo pre upevnenie na helmu. - Puzdro (taška). - 2ks batérie AA + nabíjačka. - Handrička na optiku. - Užívateľský manuál v slovenskom jazyku. |  |

    - Ručný monokulárny prístroj nočného videnia so štandardnými parametrami IIT

Charakteristika

Ľahký, ručný, monokulárny prístroj nočného videnia s objektívom s jednonásobným zväčšením určený pre nočné pozorovanie, ktorý musí obsahovať zosilovač zbytkového svetla min. 3 generácie so vstavaným IR prísvitom. Prístroj musí mať možnosť manuálnej regulácie jasu trubice pre lepšie pozorovanie v blízkosti zdrojov svetla (napr. obytná zóna) prípadne na prispôsobenie oku konkrétneho člena operatívnej hliadky.

Súčasťou dodávky prístroja je aj objektív s päťnásobným zväčšením.

Monokulárny prístroj nočného videnia musí umožňovať pozorovanie počas noci aj pri zhoršených poveternostných podmienkach, napr. nov Mesiaca, zatiahnutá nočná obloha, hustý les a podobne.

| Požadované min. technické požiadavky (Plnenie požadované kupujúcim) | Vlastný návrh plnenia vrátane obchodnej značky/ typu tovaru (Ponuka predávajúceho) |
| --- | --- |
| Špecifikácia zariadenia: - Fotokatódová trubica min. 3. generácie. - Ľahká konštrukcia odolná voči teplu, mrazu, vlhku/dažďu a korózii. - Použitie prístroja pri relatívne vysokých úrovniach osvetlenia bez potreby vypnutia, ako ochrany pred poškodením. - Funkcia manuálnej regulácie jasu trubice pre lepšie pozorovanie v blízkosti zdrojov svetla (napr. obytná zóna). - Automatické vypnutie prístroja pri uvedení do vertikálnej polohy (použitie s náhlavnou maskou). - Prístroj musí mať rozmery, ktoré zaručujú jednoduchú manipuláciu s prístrojom bez použitia nástrojov, ako aj nízku hmotnosť, ktorá umožňuje montáž prístroja na hlavu (použitie s náhlavnou maskou), a to pri objektíve s jednonásobným zväčšením max. 300 g a pri objektíve s päťnásobným zväčšením max. 600 g. - Prístroj sa musí dať ovládať aj v rukaviciach (minimálne pre nasledovné úkony: vyňatie z puzdra/vloženie do puzdra, zapnutie/vypnutie prístroja, prepínanie funkcií, výmena objektívu, výmena batérií). - Počas pozorovania musí mať obsluha prehľad o stave batérie, alebo o zapnutom IR prísvite (indikácia na displeji prístroja v zornom poli). - Vytvorenie binokulárneho prístroja spojením dvoch identických monokulárnych prístrojov. Optické parametre: - Generácia fotokatódovej trubice (IIT): min:3 generácie. - Vzdialenosť rozpoznania ľudskej postavy: min. 200 m pri objektíve s jednonásobným zväčšením, min. 400 m pri objektíve s päťnásobným zväčšením. - Zväčšenie: 1x pri objektíve s jednonásobným zväčšením, 5x pri objektíve s päťnásobným zväčšením. - Zorné pole: Stupne: min. 40º pri objektíve s jednonásobným zväčšením, min. 7,5º pri objektíve s päťnásobným zväčšením. - Rozsah zaostrenia: 0,25 m až ∞ pri objektíve s jednonásobným zväčšením, 10 m až ∞ pri objektíve s päťnásobným zväčšením. - Rozsah dioptrickej korekcie: +2 až -6. Elektrické parametre: - Napájacie napätie: 1,5 až 3,0 V (1 x AA alebo 1 x CR 123 batéria). - Výdrž batérie s IR prísvitom: - CR 123: min. 20 hod. - A AA: min. 10 hod. - Výdrž batérie bez IR prísvitu: - C CR 123: min. 40 hod. - A AA: min. 20 hod. Mechanické parametre: - Rozmery: max. 115 x 60 x 75 mm pri objektíve s jednonásobným zväčšením, max. 210 x 90 x 100 mm pri objektíve s päťnásobným zväčšením. - Hmotnosť (monokulár bez batérií): max. 360 g pri objektíve s jednonásobným zväčšením, max. 790 g pri objektíve s päťnásobným zväčšením. - Hmotnosť púzdra: max. 270 g. Parametre prostredia: - Rozsah prevádzových teplôt: -40 °C až +50 °C. - Relatívna vlhkosť: pri 25°C, 98 %. - Odolnosť voči nárazom. - Ponorenie: min. – 0,5 m po dobu 30 min. Parametre IIT 3. generácie: - Rozlíšenie: min. 64 lp/mm. - Odstup signál-šum: min. 24. - Citlivosť fotokatódy: min. 1 800 µA/Lm. Požadované príslušenstvo: - Monokulár nočného videnia s objektívom s jednonásobným zväčšením. - Vymeniteľný objektív s päťnásobným zväčšením. - Náhlavná maska (použitie na hlavu). - Puzdro (taška). - 2ks batérie AA + nabíjačka. - Handrička na optiku. - Užívateľský manuál. |  |

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.