Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW vybavenia z dôvodu rozšírenia IKT infraštruktúry pre zlepšenie ochrany vonkajšej hranice pomocou modernizácie a obmeny HW infraštruktúry národnej časti SIS II. Súčasná IKT infraštruktúra Ministerstva vnútra SR je založená na IBM technológiách a riešeniach. Realizáciou projektu sa zabezpečí modernizácia a obmena HW infraštruktúry v dvoch datacentrách Ministerstva vnútra SR, v ktorých je zabezpečená prevádzka národnej časti SIS II. Zároveň budú vytvorené infraštruktúrne podmienky na prevádzkovanie pilotnej fázy nového informačného systému na zber údajov o pasažieroch, vrátane poskytnutia služieb súvisiacich s inštaláciou.

- Vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky  je nákup HW a SW vybavenia v nasledovnom rozsahu:

| P.č. | Názov položky | Merná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Server s architektúrou SMP s procesorom typu RISC alebo ekvivalent (server) | ks | 2 |
| 2. | Disky kompatibilné s existujúcim diskovým poľom IBM StorwizeV7000 (UPG V7k) | ks | 18 |
| 3. | Disky kompatibilné s existujúcim diskovým poľom IBM StorwizeV5010 (UPG V5k) | ks | 18 |
| 4. | Rozšírenie kapacity existujúcej SW licencie na IBM SAN Volume Controller – (UPG SVC SW) | ks | 2 |

Súčasťou ceny predmetu zákazky je poskytnutie služieb bližšie špecifikovaných v bode 2.5 tohto Opisu predmetu zákazky.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technické normy, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.

- Špecifikácia predmetu zákazky

  - Server s architektúrou SMP s procesorom typu RISC alebo ekvivalent (server)

|  | Minimálne požadované parametre (plnenie požadované objednávateľom) | Vlastný návrh plnenia* (ponuka zhotoviteľa) |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia servera musí minimálne obsahovať |  |  |
| Prevedenie | Server s architektúrou SMP s procesormi typu RISC alebo ekvivalentnými. |  |
|  | Server umiestniteľný do skrine. |  |
|  | Elektrické napájanie je redundantné. |  |
| Výkon | Požadujeme server s výkonom minimálne 100 000 SAPS Pre test SAP enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 |  |
|  | Výkon jedného jadra minimálne 6 250 SAPS - SAP enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 |  |
| Rozšíriteľnosť servera | Možnosť rozšíriť server pridaním jadier na výkon minimálne 200 000 SAPS Pre test SAP enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 |  |
| Systémová pamäť | Požadujeme minimálne 512GB DDR4 pamäte. |  |
|  | Požadujeme možnosť rozšírenia systémovej pamäte na 2 TB DDR4. Pri rozšírení o ďalší procesor (soket) požadujeme rozšírenie systémovej pamäte na 3 TB DDR4. |  |
|  | Možnosť zvýšiť kapacitu pamäti pomocou HW komprimácie. |  |
| Cache | Minimálne 10 MB L3 cache na jedno jadro. |  |
| Subsystém interných pevných diskov | Minimálne 4 x 800GB, SSD NVMe U.2 modul. |  |
| Pripojenie k manažovanej sieti | Minimálne 4 x 1Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu. |  |
| Pripojenie pre komunikáciu s iným serverom. | Minimálne 8 x 10Gbps Ethernet port pre pripojenie k externému prostrediu. |  |
| Pripojenie k sieti na prístup k úložiskám dát | Minimálne 8 x Fibre Channel port, priepustnosť 16Gbps. |  |
|  | Možnosť pridať podporované FCoE adaptéry. |  |
| Virtualizácia | Podpora pre definovanie min. 300 virtuálnych serverov. |  |
|  | Možnosť definovať limit poskytnutého výkonu hardvérového servera pre skupiny virtuálnych serverov. |  |
|  | Možnosť prideliť nevyužitý výkon procesorov v automatickom režime bez zásahu operátora, ostatným virtuálnym serverom. |  |
|  | Každý z virtuálnych serverov môže v automatickom režime získať výkon celého servera. |  |
|  | Požadujeme funkciu presunu virtuálneho servera medzi hardvérovými servermi bez prerušenia spracovania. |  |
| Softvér | Operačný systém typu Unix. |  |
|  | Operačný systém typu Linux. |  |
|  | SW na podporu vysokej dostupnosti. Licencie pre 1/2 výkonu servera. |  |
| Správa a manažment servera | Formou vzdialenej pracovnej stanice. |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW/SW záruka. |  |

* Uchádzač uvedie identifikáciu ponúkaného zariadenia (názov produktu, typ, výrobcu a pod.), ktoré spĺňa min. technické parametre uvedené v tomto opise predmetu zákazky.

2.2 Disky kompatibilné s existujúcim diskovým poľom IBM StorwizeV7000 (UPG V7k)

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh plnenia* |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia musí minimálne obsahovať |  |  |
| Konfigurácia | Disky kompatibilné s existujúcim diskovým poľom IBM StorwizeV7000. |  |
|  | 900GB 10k 2.5'' SAS HDD. |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW záruka. |  |

* Uchádzač uvedie identifikáciu ponúkaného zariadenia (názov produktu, typ, výrobcu a pod.), ktoré spĺňa min. technické parametre uvedené v tomto opise predmetu zákazky.

2.3 Disky kompatibilné s existujúcim diskovým poľom IBM StorwizeV5010 (UPG V5k)

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh plnenia* |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia musí minimálne obsahovať |  |  |
| Konfigurácia | Disky kompatibilné s existujúcim diskovým poľom IBM StorwizeV5010. |  |
|  | 900GB 10k 2.5'' SAS HDD. |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná HW záruka. |  |

* Uchádzač uvedie identifikáciu ponúkaného zariadenia (názov produktu, typu, výrobcu a pod.), ktoré spĺňa min. technické parametre uvedené v tomto opise predmetu zákazky.

2.4 Rozšírenie kapacity existujúcej SW licencie na IBM SAN Volume Controller (UPG SVC SW)

|  | Minimálne požadované parametre | Vlastný návrh plnenia* |
| --- | --- | --- |
| Základná konfigurácia musí minimálne obsahovať |  |  |
| Konfigurácia | Rozšírenie kapacity existujúcej SW licencie na IBM SAN Volume Controller. |  |
|  | Požadujeme rozšírenie o aspoň 11TiB pre kapacitu vybudovanú na diskoch s technológiou SAS. |  |
| Záruka | Štandardná 3 ročná SW záruka. |  |

* Uchádzač uvedie identifikáciu ponúkaného SW (názov produktu, typu, výrobcu a pod.), ktorý spĺňa min. technické parametre uvedené v tomto opise predmetu zákazky.

2.5 Služby (SVCS)

|  | Popis služieb |
| --- | --- |
| Služby musia obsahovať |  |
| Prípravná fáza | Verifikácia aktuálneho prostredia existujúcej platformy IBM POWER 7 za účelom prípravy návrhu inštalácie, konfigurácie a migrácie na novovznikajúce prostredie |
|  | Verifikácia bezpečnostného nastavenia existujúceho operačného systému AIX v existujúcich virtualizačných komponentoch IBM POWER serverov |
|  | Analýza migrovaných virtualizovaných komponentov, aplikácií a aplikačných závislostí |
|  | Návrh detailnej HW inštalácie nových serverov s architektúrou SMP s procesormi typu RISC alebo ekvivalentnými uvedených v bode 2.1 |
|  | Návrh detailnej konfigurácie infraštruktúry serverov s architektúrou SMP s procesormi typu RISC alebo ekvivalentnými a ich virtualizácie uvedených v bode 2.1 |
|  | Návrh testovacích scenárov novej infraštruktúry uvedenej v bodoch 2.1, 2.2 a 2.3 |
|  | Návrh stratégie migrácie a detailného migračného plánu |
| Inštalácia a konfigurácia infraštruktúry | HW inštalácia nových serverov s architektúrou SMP s procesormi typu RISC alebo ekvivalentnými uvedených v bode 2.1 a ich pripojenie k HMC konzolám v DCA a DCB |
|  | Konfigurácia HMC pre nové servery s architektúrou SMP s procesormi typu RISC alebo ekvivalentnými uvedených v bode 2.1 |
|  | Konfigurácia PowerVM, (VIOS) a LPARov |
|  | Inštalácia a konfigurácia operačného systému |
|  | Konfigurácia LAN komponentov novej infraštruktúry |
|  | Konfigurácia SAN komponentov novej infraštruktúry |
|  | Konfigurácia nových filesystémov |
|  | Konfigurácia bezpečnosti nových inštancií operačného systému |
|  | Realizácia testovacích scenárov novej infraštruktúry |
|  | Príprava existujúcej infraštruktúry POWER7 na migráciu, definovanie prerekvizít |
|  | Testovanie spôsobu a postupov migrácie z aktuálnej na novú infraštruktúru |
| Migrácia systémov (LPARov) z POWER7 na cieľovú infraštruktúru | Migrácia neprodukčných systémov z POWER7 na novú infraštruktúru |
|  | Migrácia produkčných systémov z POWER7 na novú infraštruktúru |
|  | Realizácia testovacích scenárov novej infraštruktúry a HA clustrov |
| Dokumentácia a školenia | Aktualizácia dokumentácie dotknutého prostredia |
|  | Zaškolenie prevádzkových pracovníkov |
| Riadenie projektu | Riadenie projektu |
|  | Mitigácia rizík |

Dodatočné informácie

Nakoľko súčasná IKT infraštruktúra Ministerstva vnútra SR je založená na IBM technológiách a riešeniach, verejný obstarávateľ pri plnení zmluvy vyžaduje, aby osoby zodpovedné za plnenie zmluvy na pozíciách „Garant pre oblasť dizajnu a/alebo implementácie IBM storage infraštruktúry“ a „Garant pre oblasť upgradu IBM storage infraštruktúry“ mali skúsenosti s IBM riešeniami v súlade s prílohou č. 5 týchto súťažných podkladov – Podmienky účasti.