Opis predmetu zákazky

Špeciálne odevy a doplnky osobnej zdravotnej starostlivosti na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom

Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych odevov a doplnkov osobnej zdravotnej starostlivosti na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom, v súvislosti s plnením nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2017 o zabezpečovaní ochrany zdravia a zdravotnej starostlivosti pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení a o zmene nariadenia č. 54/2008 o vytváraní udržiavaných zásob a hospodárení s nimi v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/2015.

Záručná doba sa riadi podľa podmienok výrobcu alebo dátumom spotreby (exspiračná doba) na dodávanom tovare, pričom predávajúci sa zaväzuje dodať tovar tak, aby záručná (exspiračná) doba bola maximálna a najmenej 90% z celkovej záručnej (exspiračnej) doby stanovenej výrobcom odo dňa prevzatia dodávaného tovaru na základe dodacieho listu, t. j. mal uplynutý  čas maximálne 10% z celkovej záručnej (exspiračnej) doby stanovenej výrobcom (t.j. 10% uplynutej doby od výroby Tovaru do doby dodania Tovaru) a mal vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami, originálne  balenie od výrobcu  a dodržanie podmienok distribúcie. Tovar musí byť balený samostatne po jednom kuse, resp. jednom balení v originálnom balení od výrobcu.

Špeciálne odevy a doplnky osobnej zdravotnej starostlivosti na ochranu pred rizikom expozície biologickým alebo chemickým faktorom

| P. č. | Druh tovaru | Opis predmetu zákazky - Minimálne požiadavky na predmet plnenia | Merná jednotka | Množstvo | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky (doplní uchádzač) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Druh tovaru | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. |
| 1. | Respirátor s ventilom FFP3 | Respirátor ochrany FFP3 vyrobený: z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní a s výdychovým ventilčekom | ks | 17 202 |  |  |
|  |  | Trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou a vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony |  |  |  |  |
|  |  | Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov |  |  |  |  |
|  |  | Výdychový ventil do 50 x NPK P |  |  |  |  |
|  |  | Účinnosť: na pevné, toxické vodné a kvapalné aerosoly, dym |  |  |  |  |
|  |  | Výrobok musí spĺňať STN EN 149+A1:2009 alebo ekvivalent |  |  |  |  |
|  |  | Balenie : individuálne balené |  |  |  |  |
| 2. | Ochranné okuliare utesnené | Polykarbonátový priezor so špeciálnou odolnou vrstvou voči poškriabaniu aj zahmlievaniu s optickou triedou 1 | ks | 5 682 |  |  |
|  |  | UV ochrana |  |  |  |  |
|  |  | Ochrana voči: postreku kovom, plynom, jemným časticiam a kvapalinám |  |  |  |  |
|  |  | Spĺňa požiadavku na ochranu voči nárazu s nízkou a strednou energiou |  |  |  |  |
|  |  | Nastaviteľný remienok pre stabilitu nasadenia |  |  |  |  |
|  |  | Nepriama ventilácia, ktorá zaisťuje certifikovanú ochranu voči: postreku, kovom, plynom, jemným časticiam a kvapalinám |  |  |  |  |
|  |  | Výrobok musí spĺňať STN EN 166:2003 alebo ekvivalent |  |  |  |  |
|  |  | Balenie : individuálne balené |  |  |  |  |
| 3. | Protibiologický jednorazový odev | Veľkosť XL | ks | 5 682 |  |  |
|  |  | Musí poskytovať zvýšenú ochranu proti veľmi jemným časticiam a postriekaním nebezpečnými kvapalnými chemikáliami |  |  |  |  |
|  |  | Praktický dvojsmerný zips s prilepiteľnou záklopkou pre dodatočnú ochranu |  |  |  |  |
|  |  | Trojpanelová kapucňa pre vylepšenú kompatibilitu s ostanými ochrannými prostriedkami (ochrana zraku a dýchania) |  |  |  |  |
|  |  | Pletené manžety alebo elastické manžety |  |  |  |  |
|  |  | Elastický pás a členková časť pre voľnosť pohybu |  |  |  |  |
|  |  | Nepárajúca sa textília vyrobená z vysokokvalitnej mikropórovej laminovanej tkaniny (švy zakryté páskami tavenými za tepla) |  |  |  |  |
|  |  | Môže byť použitý pri kontakte s krvou, kontaminovanými kvapalinami a infekčnými látkami „mokré baktérie“ |  |  |  |  |
|  |  | Antistatická úprava |  |  |  |  |
|  |  | Výrobok musí poskytovať ochranu CE kategórie III Typ 4/5/6 |  |  |  |  |
|  |  | Výrobok musí spĺňať STN EN 14126:2003 alebo ekvivalent |  |  |  |  |
|  |  | Balenie : individuálne balené |  |  |  |  |
| 4. | Návlek na obuv vysoký | Návlek na obuv vysoký vyrobený: z robustného, laminovaného, mikroporézneho materiálu (min. 55g/m2) | ks | 11 724 |  |  |
|  |  | Musí spĺňať ochranu voči obmedzenému postreku kvapalnými chemikáliami a prachom |  |  |  |  |
|  |  | Elastická lýtková časť |  |  |  |  |
|  |  | Podrážka odolná voči šmyku |  |  |  |  |
|  |  | Univerzálna veľkosť so šnúrkami pre prispôsobenie používateľovi |  |  |  |  |
|  |  | Antistatická ochranná vrstva |  |  |  |  |
|  |  | Nepárajúca sa textília |  |  |  |  |
|  |  | Výrobok musí spĺňať STN EN 14126+A1 alebo ekvivalent |  |  |  |  |
|  |  | Balenie : individuálne balené |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazové nitrilové nepudrované obojstranné rukavice | Veľkosť XL | bal | 540 |  |  |
|  |  | Chlórované chemicky a biologicky odolné obojstranné rukavice |  |  |  |  |
|  |  | Minimálna hrúbka 0,12 mm v dlani |  |  |  |  |
|  |  | Minimálna hrúbka 0,18 mm v prstoch v |  |  |  |  |
|  |  | Vyšetrovacie rukavice z nitrilového kaučuku (vhodné pre osoby alergické na latex) |  |  |  |  |
|  |  | Obojstranné |  |  |  |  |
|  |  | Čierne alebo iná farba |  |  |  |  |
|  |  | Anatomický tvar rukavíc s rolovacím lemom |  |  |  |  |
|  |  | Povrchovo štruktúrované iba na špičkách prstov kvôli lepšiemu úchopu |  |  |  |  |
|  |  | Predĺžená zosilnená manžeta na rýchle a ľahké navlečenie |  |  |  |  |
|  |  | Celková dĺžka rukavice min 24 cm |  |  |  |  |
|  |  | Výrobok musí spĺňať STN EN ISO 374-1:2016, požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/745 a lekársky štandard EU EN 455 alebo ekvivalent |  |  |  |  |
|  |  | Balenie: 100 kusov v jednom balení |  |  |  |  |

Ďalšie požiadavky:

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodávkou Tovaru (najmä náklady za Tovar, na obstaranie Tovaru, dovozné clá, dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú techniku a balenie a vykládku) a primeraný zisk.