Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup stacionárnych vysokotlakových vzduchových kompresorov vrátane voliteľného príslušenstvapre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky (ďalej len „HaZZ SR“), ktoré sa využívajú na dopĺňanie zdravotne bezchybného dýchateľného vzduchu do tlakových nádob autonómnych dýchacích prístrojov v súvislosti s ochranou dýchacích ciest v zdraviu škodlivom a nedýchateľnom prostredí počas zásahovpríslušníkov HaZZ SR, v období 36 mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu uvedeného v bode 3.5 Rámcovej dohody, ktorá tvorí prílohu č.2 súťažných podkladov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Súčasťou ceny predmetu zákazky sú nasledovné služby spojené s dodaním tovaru:

- doprava do miest dodania špecifikovaných v bode 1.2 tejto časti súťažných podkladov na základe požiadavky verejného obstarávateľa/Kupujúceho vrátane inštalácie a uvedenia zariadení do prevádzky,

- odovzdanie užívateľskej dokumentácie (návod na použitie) predmetu zákazky – zariadení, uvedených  v  Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky,  bod 1, podbod 1.1, položky č.1 až 5 súťažných podkladovv slovenskom alebo českom jazyku,

- odovzdanie výstupných (revíznych) listov zariadení, uvedených  v  Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky,  bod 1, podbod 1.1, položky č.1 až 5 súťažných podkladov v originálnom vyhotovení s prekladom do slovenského jazyka,

- bezplatné kvalifikované zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa/Kupujúceho v trvaní maximálne 4 hod. v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku na obsluhu a údržbu zariadení pre 9 osôb na každé miesto dodania/plnenia stanovené po dohode s verejným obstarávateľom,

- poskytovanie autorizovaného záručného servisu v pracovných dňoch do 48 hodín odo dňa  nahlásenia poruchy.

Súčasťou dodávky predmetu zákazkymusia byť dve koncové filtračné vložky ku každému zariadeniu špecifikovanému v bodoch 2.1 – 2.3 tejto časti súťažných podkladovkompatibilné s filtračnýmsystémom.

Uchádzač/predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zákazky do jednotlivých miest plnenia verejného obstarávateľa/kupujúceho, bližšie špecifikovaných v bode 1.2 tohto Opisu predmetu zákazky, v množstve a čase podľa potrieb verejného obstarávateľa/kupujúceho.

Verejný obstarávateľ/kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba tovar nový, nepoužívaný, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Vymedzenie predmetu zákazky

1.1	Predmetom zákazky je nákupstacionárnych vysokotlakových vzduchových kompresorovvrátane voliteľného príslušenstva v nasledovnom rozsahu:

| P.č. | Názov položky | Merná jednotka | Predpokladané množstvo počas trvania rámcovej dohody (36 mesiacov) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionárny vysokotlakový vzduchový kompresor s výkonom min. 300 l/min. | ks | 42 |
| 2. | Stacionárny vysokotlakový vzduchový kompresor s výkonom min. 400 l/min. s integrovaným zásobníkom stlačeného vzduchu a plniacou rampou | ks | 8 |
| 3. | Stacionárny vysokotlakový vzduchový kompresor s výkonom minimálne 550 l/min. | ks | 8 |
|  | Voliteľné príslušenstvo k vysokotlakovým vzduchovým kompresorom |  |  |
| 4. | Plniaca rampa 6 x PN300 bar s priamym pripojením tlakovej nádoby, s automatickým odvzdušnením a manometrom pre výstupný tlak | ks | 8 |
| 5. | Samostatne stojaci zásobník stlačeného vzduchu 2 x 80 l/300 bar | ks | 8 |
| 6. | Tlakové potrubie a ostatné príslušenstvo potrebné pre prepojenie kompresora, plniacej rampy a zásobníka stlačeného vzduchu | bm | 100 |

1.2  Miestom dodania/plnenia predmetu zákazky sú:

- Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru SR:

- KR HaZZ Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

- KR HaZZ Trnava, Vajanského 22, 917 77 Trnava

- KR HaZZ Trenčín, Gen. M. R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín

- KR HaZZ Nitra, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

- KR HaZZ Žilina, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina

- KR HaZZ Banská Bystrica, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica

- KR HaZZ Prešov,  Požiarnická 1, 080 01 Prešov

- KR HaZZ Košice, Požiarnická 1, 040 01 Košice

- Zariadenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR, Drieňová 22, 826 86 Bratislava:

- Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Továrenská I, 901 01 Malacky

- Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

- Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Mierová 3, 066 01 Humenné

- Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR, Rožňavská 11, 831 04 Bratislava

- Stredná škola požiarnej ochrany v Žiline, Bytčianska 110, 010 03 Žilina - Považský Chlmec

- Výcvikové centrum Hasičského a záchranného zboru Lešť, 962 63 Pliešovce

- Špecifikácia predmetu zákazky

  - Stacionárny vysokotlakový vzduchový kompresor s výkonom min. 300 l/min.

| Požadované min. technické parametre a funkcionality (Plnenie požadované kupujúcim) | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (Ponuka predávajúceho) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu a model, obchodnú značku/typ ponúkaného tovaru a technické parametre |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „Áno/Nie“ |
| Zariadenie musí spĺňať nasledovné min. požiadavky: |  |  |
| - pohon elektromotorom s napätím 400V/50Hz, max. 7,5 kW, cez klinový remeň, |  | N/A |
| - hlavný vypínač prívodu elektriny so svetelnou signalizáciou prevádzky ZAP/VYP, | N/A |  |
| - stýkač trojuholník - hviezda, | N/A |  |
| - tlakový spínač pre automatické vypnutie kompresora pri dosiahnutí koncového tlaku 330 bar (poloautomatická prevádzka), |  | N/A |
| - automatické odkaľovanie všetkých medzistupňových odlučovačov, koncového odlučovača a koncového filtra, | N/A |  |
| - zberná nádoba na kondenzát musí byť min. 10 l s filtrom, |  | N/A |
| - nerezové chladiace potrubie, chladené vzduchom, | N/A |  |
| - odhlučnené opláštenie, hlučnosť max. 77 dB(A), |  | N/A |
| - max. hmotnosť 300 kg, |  | N/A |
| - plniaci tlak min. 300 bar, |  | N/A |
| - plniaci výkon min. 300 l/min., |  | N/A |
| - 2 plniace ventily s hadicami PN300, s automatickým odvzdušnením a manometrom, | N/A |  |
| - kvalita vzduchu na výstupe podľa EN 12021, | N/A |  |
| - mikronický sací filter, | N/A |  |
| - min. 3 stupne kompresie, | N/A |  |
| - poistný ventil pre každý stupeň kompresie, | N/A |  |
| - medzistupňový odlučovač vody a oleja po 2. stupni, | N/A |  |
| - koncový odlučovač vody a oleja, ako separátnu tlakovú nádobu, | N/A |  |
| - koncový filter s vymeniteľnou filtračnou vložkou a prípojkou pre elektronický merací systém kontroly nasýtenia filtračnej vložky, | N/A |  |
| - priebežný elektronický merací systém kontroly nasýtenia filtračnej vložky so svetelnou signalizáciou stavu nasýtenia, varovnou signalizáciou upozorňujúcou na výmenu vložky a funkciou vypnutia kompresora pri úplnom nasýtení vložky, | N/A |  |
| - nútené mazanie koncového stupňa nízkotlakovým olejovým čerpadlom s olejovým filtrom. | N/A |  |

Vysvetlivky:  N/A – neaplikuje sa

  - Stacionárny vysokotlakový vzduchový kompresor s výkonom minimálne 400 l/min. s integrovaným zásobníkom stlačeného vzduchu a plniacou rampou

| Požadované min. technické požiadavky (Plnenie požadované kupujúcim) | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (Ponuka predávajúceho) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu a model, obchodnú značku/typ ponúkaného tovaru a technické parametre |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „Áno/Nie“ |
| Zariadenie musí spĺňať nasledovné min. požiadavky: |  |  |
| - pohon elektromotorom s napätím 400V/50Hz, max. 11,0 kW, cez klinový remeň, |  | N/A |
| - hlavný vypínač prívodu elektriny so svetelnou signalizáciou prevádzky ZAP/VYP, | N/A |  |
| - stýkač trojuholník - hviezda, | N/A |  |
| - elektronická ovládacia jednotka s farebným displejom, v slovenskom alebo českom jazyku, ktorá monitoruje a zobrazuje základné funkcie kompresora a pomocou ktorej sa ovládajú a menia nastavenia kompresora, : | N/A |  |
| - zobrazuje aktuálny prevádzkový tlak, prevádzkové hodiny a typ prevádzky, | N/A |  |
| - zobrazuje zostávajúci čas plnenia pre tlakové nádoby s dýchateľným vzduchom, | N/A |  |
| - nastavenie poloautomatickej a plne automatickej prevádzky, | N/A |  |
| - štandardná voľba jednotiek SI pre tlak a teplotu, | N/A |  |
| - zobrazuje servisné intervaly a informácie o údržbe, | N/A |  |
| - ochrana heslom pre rôzne úrovne menu, | N/A |  |
| - denník ukladá históriu udalostí a chybových hlásení, | N/A |  |
| - počítadlo záťažových cyklov a počítadlo prevádzkových hodín, | N/A |  |
| - sledovanie tlaku oleja, | N/A |  |
| - sledovanie teploty koncového stupňa kompresie, | N/A |  |
| - zobrazenie stavu nasýtenia filtračnej vložky - údaj z priebežného meracieho systému kontroly nasýtenia filtračnej vložky, | N/A |  |
| - zobrazenie varovnej správy upozorňujúcej na výmenu vložky a funkcia vypnutia kompresora pri úplnom nasýtení vložky, | N/A |  |
| - automatické odkaľovanie všetkých medzistupňových odlučovačov, koncového odlučovača a koncového filtra, | N/A |  |
| - zberná nádoba na kondenzát musí byť min. 10 l s filtrom, |  | N/A |
| - odhlučnené opláštenie, hlučnosť max. 72 dB(A), |  | N/A |
| - max. hmotnosť 760 kg, |  | N/A |
| - plniaci tlak min. 300 bar, |  | N/A |
| - plniaci výkon min. 400 l/min, |  | N/A |
| - integrovaný zásobník stlačeného vzduchu 2 x 80 l/300 bar na ráme kompresora, | N/A |  |
| - 4 plniace ventily PN300 s priamym pripojením tlakovej fľaše, s automatickým odvzdušnením, | N/A |  |
| - manometer pre výstupný tlak, | N/A |  |
| - mikronický sací filter, | N/A |  |
| - min. 3 stupne kompresie, | N/A |  |
| - medzistupňový odlučovač vody a oleja po 2. stupni, | N/A |  |
| - koncový filter s vymeniteľnou filtračnou vložkou a prípojkou pre elektronický merací systém kontroly nasýtenia filtračnej vložky, | N/A |  |
| - priebežný elektronický merací systém kontroly nasýtenia filtračnej vložky s výstupom do elektronickej ovládacej jednotky, | N/A |  |
| - nútené mazanie koncového stupňa nízkotlakovým olejovým čerpadlom s olejovým filtrom. | N/A |  |

Vysvetlivky:  N/A – neaplikuje sa

2.3Stacionárny vysokotlakový vzduchový kompresor s výkonom minimálne 550 l/min.

| Požadované min. technické požiadavky (Plnenie požadované kupujúcim) | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (Ponuka predávajúceho) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky –výrobcu a model, obchodnú značku/typ ponúkaného tovaru a technické parametre |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „Áno/Nie“ |
| Zariadenie musí spĺňať nasledovné min. požiadavky: |  |  |
| - pohon elektromotorom s napätím 400V/50Hz, max. 11,0 kW, cez klinový remeň, |  | N/A |
| - hlavný vypínač prívodu elektriny so svetelnou signalizáciou prevádzky ZAP/VYP, | N/A |  |
| - stýkač trojuholník - hviezda, | N/A |  |
| d) elektronická ovládacia jednotka s farebným displejom, v slovenskom alebo českom jazyku, ktorá monitoruje a zobrazuje základné funkcie kompresora a pomocou ktorej sa ovládajú a menia nastavenia kompresora: | N/A |  |
| - zobrazuje aktuálny prevádzkový tlak, prevádzkové hodiny a typ prevádzky, | N/A |  |
| - zobrazuje zostávajúci čas plnenia pre tlakové nádoby s dýchateľným vzduchom, | N/A |  |
| - nastavenie poloautomatickej a plne automatickej prevádzky, | N/A |  |
| - štandardná voľba jednotiek SI pre tlak a teplotu, | N/A |  |
| - zobrazuje servisné intervaly a informácie o údržbe, | N/A |  |
| - ochrana heslom pre rôzne úrovne menu, | N/A |  |
| - denník ukladá históriu udalostí a chybových hlásení, | N/A |  |
| - počítadlo záťažových cyklov a počítadlo prevádzkových hodín, | N/A |  |
| - sledovanie tlaku oleja, | N/A |  |
| - sledovanie teploty koncového stupňa kompresie, | N/A |  |
| - zobrazenie stavu nasýtenia filtračnej vložky - údaj z priebežného meracieho systému kontroly nasýtenia filtračnej vložky, zobrazenie varovnej správy upozorňujúcej na výmenu vložky a funkcia vypnutia kompresora pri úplnom nasýtení vložky, | N/A |  |
| e) automatické odkaľovanie všetkých medzistupňových odlučovačov, koncového odlučovača a koncového filtra, | N/A |  |
| f) zberná nádoba na kondenzát musí byť min. 10 l s filtrom, |  | N/A |
| - nerezové chladiace potrubie, chladené vzduchom, | N/A |  |
| - odhlučnené opláštenie, hlučnosť max. 72 dB(A), |  | N/A |
| - maximálna hmotnosť 500 kg, |  | N/A |
| - plniaci tlak min. 300 bar, |  | N/A |
| - plniaci výkon min. 550 l/min, |  | N/A |
| - musí mať prípravu pre pripojenie plniacej rampy, | N/A |  |
| - kvalita vzduchu na výstupe podľa EN 12021, | N/A |  |
| - mikronický sací filter, | N/A |  |
| - min. 3 stupne kompresie, | N/A |  |
| - poistný ventil pre každý stupeň kompresie, | N/A |  |
| - medzistupňový odlučovač vody a oleja po 2. stupni, | N/A |  |
| - koncový odlučovač vody a oleja, ako separátnu tlakovú nádobu, | N/A |  |
| - koncový filter s vymeniteľnou filtračnou vložkou a prípojkou pre elektronický merací systém kontroly nasýtenia filtračnej vložky, | N/A |  |
| - priebežný elektronický merací systém kontroly nasýtenia filtračnej vložky so svetelnou signalizáciou stavu nasýtenia, s výstupom do elektronickej ovládacej jednotky, | N/A |  |
| - nútené mazanie koncového stupňa nízkotlakovým olejovým čerpadlom s olejovým filtrom. | N/A |  |

Vysvetlivky:  N/A – neaplikuje sa

  - Voliteľné príslušenstvo k vysokotlakovým vzduchovým kompresorom

| Požadované min. technické parametre a funkcionality (Plnenie požadované kupujúcim) | Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača (Ponuka predávajúceho) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu a model, obchodnú značku/typ ponúkaného tovaru a technické parametre |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „Áno/Nie“ |
| - plniaca rampa 6 x PN300 bar s priamym pripojením tlakovej nádoby, s automatickým odvzdušnením a manometrom pre výstupný tlak, | N/A |  |
| - samostatne stojaci zásobník stlačeného vzduchu 2 x 80 l/300 bar, s poistným ventilom, manometrom, uzatváracím ventilom a odvzdušňovacím/odkaľovacím ventilom, spolu nainštalované na ráme, | N/A |  |
| - tlakové potrubie a ostatné príslušenstvo potrebné pre prepojenie kompresora, plniacej rampy a zásobníka stlačeného vzduchu. | N/A |  |

Vysvetlivky:  N/A – neaplikuje sa

Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke v rámci vlastného návrhu plnenia za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky predložil:

- certifikáty výrobku/tovaru v súlade s platnými normami EÚ a SR, vydané autorizovanou osobou, preukazujúce splnenie technických požiadaviek podľa smernice o strojových zariadeniach ES 2006/42/EC a podľa smernice o tlakových zariadeniach 2014/68/EC, alebo vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo ekvivalentné doklady preukazujúce splnenie technických požiadaviek podľa smernice o strojových zariadeniach ES 2006/42/EC a podľa smernice o  tlakových zariadeniach 2014/68/EC,

- certifikát nezávislej inštitúcie potvrdzujúci, že používané filtračné vložky spĺňajú normu STN EN12021:2014 alebo ekvivalent,

- prehlásenie výrobcu vysokotlakových kompresorov o osobách vyškolených na servisné úkony v rámci záručnej doby a uvedenia vysokotlakových kompresorov do prevádzky,

- technické listy predmetu zákazky  s  uvedením presných názvov (obchodných značiek) zariadení špecifikovaných v  Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky,  bod 1, podbod 1.1, položky č.1 až 5 súťažných podkladov v slovenskomalebo českom jazyku.

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú  na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by sa záujemca/uchádzač cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej  a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.