Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Náboje a ručné zbrane s príslušenstvom

Časť 5 – Zbraň nesmrtiaca

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky:

| - Nesmrtiaca zbraň | 35 ks |
| --- | --- |
| - Taktický popruh | 35 ks |
| - Kolimátor | 35 ks |
| - Taktické svietidlo | 35 ks |
| - Tlaková fľaša | 8 ks |
| - Adaptér na plnenie | 20 ks |
| - Redukcia na ventil 210 bar | 25 ks |

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Opis predmetu zákazky:

- Nesmrtiaca zbraň

Je určená na odvrátenie útoku a elimináciu útoku možných páchateľov a odvrátenie útoku zvierat. Strelivo použité v zbrani musí byť uvedené do pohybu stlačeným vzduchom alebo dusíkom s dostatočnou silou, pričom musí byť minimalizovaný účinok hĺbkového zranenia. Zbraň musí byť spoľahlivá, maximálne účinná, s celkovým malým rozptylom. Požaduje sa dodanie troch druhov streliva:

- zásahové strelivo kalibru 18 mm (nesmrtiace, nefarbiace, spôsobujúce traumu v prípade zásahu),

- farbiace strelivo kalibru 18 mm s nezmazateľným farbivom,

- farbiace strelivo kalibru 18 mm so zmývateľným farbivom.

| PARAMETER | MIN | MAX |
| --- | --- | --- |
| Kaliber | 18 mm |  |
| Dĺžka s ramennou opierkou | 680 mm | 780 mm |
| Dĺžka hlavne | 220 mm | 280 mm |
| Hmotnosť celková | - | 2,8 kg |
| Úsťová rýchlosť strely | 80 ms-1 | 100 ms-1 |
| Dopadová energia strely | 25 J | 35 J |
| Odpor spúšte | 2,5 kg | 3,8 kg |

- označenie výrobného čísla na tele,

- zbraň musí mať pevnú ramennú opierku (pažbu),

- súčasťou zbrane musí byť zásobník na stlačený vzduch alebo dusík, ktorého objem zaručí minimálne 90 plnohodnotných výstrelov,

- kapacita zásobníku striel musí byť minimálne na 10 striel s možnosťou vizuálnej kontroly naplnenia zásobníka,

- hlavným účinkom strely musí byť trauma,

- musí byť zabezpečená možnosť použitia inertných striel, striel s farbiacim a slzotvorným účinkom pri dopade na cieľ,

- povrchová úprava zbrane – čierna matná, povrch zbrane odolný voči oteru a poškriabaniu,

- odolnosť voči nepriaznivým účinkom prostredia pri zachovaní spoľahlivosti funkcie zbrane (prach, špina, teplota, vlhkosť, korózia).

- zbraň môže byť vybavená aj mechanickými mieridlami,

- zbraň musí byť použiteľná v rozsahu minimálne od 2 m do 70 m,

- zbraň musí umožňovať streľbu v taktických rukaviciach,

- možnosť streľby zbrane vo všetkých polohách,

- zbraň musí umožňovať jednoduché a rýchle ručné rozoberanie bez použitia prídavných nástrojov, ľahké čistenie, ľahké a rýchle plnenie zásobníka zbrane,

- súčasťou zbrane musí byť holografický kolimátor, ktorého zámerná matrica musí byť prispôsobená balistike používaných striel,

- kolimátor musí byť napájaný jednou alebo dvoma batériami, minimálna výdrž nepretržitého svietenia pri maximálnom svite zámernej matrice 50 hodín pri priemernej okolitej teplote 20ºC, batéria musí byť súčasť dodávky,

- dodávky náhradných dielov na zbrane musia byť zabezpečené min. na 10 rokov po skončení výroby,

- dodávateľ musí predložiť čestné prehlásenie výrobcu, či je alebo nie je potrebné podľa technických podmienok vykonávať odborné prehliadky alebo odborné skúšky dodávaných tlakových nádob.

- základné príslušenstvo zbrane musí obsahovať:

- taktický popruh na nosenie,

- kolimátor

- taktické LED svietidlo,

- technológia svietenia LED,

- minimálna svietivosť v najsilnejšom móde 200 lumenov,

- maximálna dĺžka 14 cm,

- maximálna hmotnosť (bez montáže a batérií) 180 g,

- možnosť ovládania spínača v taktických rukaviciach,

- možnosť ovládania spínača pomocou externého (káblového) ovládača,

- farba prevedenia čierna.

- tlaková fľaša,

- adaptér na plnenie,

- redukcia na ventil 210 bar

Nesmrtiaca zbraň

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.