Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Pyrotechnické vybavenie

Časť 2 – Pyrotechnický odstupný manipulátor

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Pyrotechnický odstupný manipulátor je schopný manipulovať s podozrivými predmetmi tak, aby sa minimalizovalo ohrozenie zasahujúceho pyrotechnika.

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky pyrotechnického odstupného manipulátora v rozsahu 12 kusov.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

Špecifikácia predmetu zákazky:

Pyrotechnický odstupný manipulátor (Teleskopický robotický manipulátor) schopný manipulovať s podozrivými predmetmi tak, aby sa minimalizovalo ohrozenie zasahujúceho pyrotechnika.

Minimálne technické parametre manipulátora :

- vzdialenosť pracovných čeľustí od operátora minimálne 3 m,

- otváranie čeľustí min 200 mm,

- rotácia  čeľustí vzhľadom na os manipulátora 360°,

- hmotnosť objektu s ktorým je možné manipulovať minimálne  7,5 kg,

- sila v čeľustiach minimálne 150 N,

- hmotnosť zmontovaného manipulátora maximálne 14 kg,

- celková hmotnosť manipulátora v prepravnom obale max. 35 kg,

- napájanie z batérií, dobíjanie s inteligentnou rýchlonabíjačkou,

- dodanie minimálne 4 súprav prevádzkových akumulátorov,

- operačný čas 1 súpravy batérií (kapacita batérií) minimálne 2 hodiny v nekontinuálnom režime prevádzky,

- rozsah pracovných teplôt minimálne – 20 °C až + 60 °C,

- vyhotovenie zariadenia s odolnosťou voči poveternostným vplyvom v rozsahu minimálne IP 64 (dážď, sneh mráz),

- jednoduché ovládanie manipulátora,

- možnosť plynulého riadenia sily uzatvárania čeľustí,

- vizuálna indikácia stavu batérií,

- manipulátor musí byť dodaný v pevnom obale odolným vplyvom počasia, prachu, ako aj mechanickému namáhaniu a otrasom. Odolnosť uzavretého obalu minimálne IP 65.

Iné požiadavky:

Na zariadenie sa požaduje záručný servis v trvaní 24 mesiacov odo dňa odovzdania zákazníkovi.

Súčasťou dodávky musí byť  návod na použitie v Slovenskom jazyku.

Súčasťou dodávky musí byť bezplatné praktické zaškolenie obsluhy (4osoby), zaškolenie bude vykonané najneskôr do jedného mesiaca po dodaní v mieste plnenia.

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

- Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.