Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Špecifikácia požiadavky

- Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je poskytnutie služby:

Uskutočnenie odborných prehliadok údržby, skúšok, odstránenie porúch, výmena náhradných dielov na detektore plynov a pár Multi RAE lite a vykonanie kalibrácie, ak je potrebné, výmeny jeho senzorov.

- Špecifikácia servisných prác a náhradných dielov

  - Vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, kalibrácií a opráv na detektoroch plynov a pár MultiRAE Lite (samotnom prístroji) podľa servisných intervalov odporučených výrobcom,

  - Vykonanie pravidelnej kalibrácie, ktorá sa vykonáva jeden krát za pol roka na elektrochemickom senzore na detekciu oxidu uhoľnatého CO,

  - Vykonanie pravidelnej kalibrácie, ktorá sa vykonáva jeden krát za pol roka na katalytickom senzore na detekciu horľavých a výbušných plynov (LEL),

  - Vykonanie pravidelnej kalibrácie, ktorá sa vykonáva jeden krát za pol roka na elektrochemickom senzore na detekciu sírovodíku H2S,

  - Vykonanie pravidelnej kalibrácie, ktorá sa vykonáva jeden krát za pol roka na elektrochemickom senzore na detekciu kyslíka O2,

  - Vykonanie pravidelnej kalibrácie a čistenia senzoru, ktoré sa vykonávajú jeden krát za pol roka na fotoionizačnom (PID) senzore,

  - Vykonanie pravidelnej kalibrácie, ktorá sa vykonáva jeden krát za pol roka na IR senzore na detekciu oxidu uhličitého CO2,

  - Vykonanie pravidelnej kalibrácie, ktorá sa vykonáva jeden krát za pol roka na elektrochemickom senzore na detekciu amoniaku NH3,

  - Vykonanie pravidelnej kalibrácie, ktorá sa vykonáva jeden krát za pol roka na elektrochemickom senzore na detekciu oxidu chlóru CL2,

  - Vykonanie pravidelnej kalibrácie, ktorá sa vykonáva jeden krát za pol roka na elektrochemickom senzore na detekciu oxidu dusičitého NO2,

  - Vykonanie pravidelnej kalibrácie, ktorá sa vykonáva jeden krát za pol roka na elektrochemickom senzore na detekciu oxidu dusnatého NO,

  - Vykonanie pravidelnej kalibrácie, ktorá sa vykonáva jeden krát za pol roka na elektrochemickom senzore na detekciu oxidu siričitého SO2,

  - Vykonanie pravidelnej kalibrácie, ktorá sa vykonáva jeden krát za pol roka na elektrochemickom senzore na detekciu kyanovodíku HCN,

  - Vykonanie výmeny PID senzora , LR (1 – 1000 res.; 10,6 eV lamp),

  - Vykonanie výmeny senzora na detekciu Oxidu uhoľnatého CO,

  - Vykonanie výmeny senzora na detekciu Amoniaku NH3,

  - Vykonanie výmeny senzora na detekciu Sírovodíku H2S (up to 100 ppm reading),

  - Vykonanie výmeny senzora na detekciu Oxidu uhličitého CO2,

  - Vykonanie výmeny senzora na detekciu Chlóru Cl2,

  - Vykonanie výmeny senzora na detekciu výbušných plynov (LEL senzor),

  - Vykonanie výmeny senzora na detekciu Kyslíka O2,

  - Vykonanie výmeny senzora na detekciu Oxidu dusičitého NO2,

  - Vykonanie výmeny senzora na detekciu Kyanovodíka HCN,

  - Vykonanie výmeny senzora na detekciu Oxidu dusnatého NO,

  - Vykonanie výmeny senzora na detekciu Oxidu siričitého SO2,

  - Vykonanie výmeny prázdneho senzora (dummy senzor),

  - Výmena filtru na vodné pary.

Vykonaním výmeny senzora verejný obstarávateľ rozumie výmenu starého senzora za nový pričom cena nového senzora je zahrnutá v cene servisného úkonu.

Vykonanie nevyhnutných servisných prác po dohode s užívateľom spojených s výmenou náhradných dielov.

Zoznam požadovaných servisných výkonov a náhradných dielov multidetektorov plynov "MultiRAE Lite"

Tabuľka č.1

| Druh výkonu | číslo súčiastky / dielu | Periodicita | Požadovaný počet |
| --- | --- | --- | --- |
| Detekčná technika - odborné prehliadky, kalibrácie (justáže), servis a opravy |  |  |  |
| Odborná prehliadka MultiRAE Lite (prístroja) |  | 1 x za 6 mesiacov | 80 |
| Kalibrácia senzora na detekciu oxidu uhoľnatého CO |  | 1 x za 6 mesiacov | 40 |
| Kalibrácia senzora na detekciu horľavých a výbušných plynov (LEL) |  | 1 x za 6 mesiacov | 40 |
| Kalibrácia senzora na detekciu sírovodíka H2S |  | 1 x za 6 mesiacov | 40 |
| Kalibrácia senzora na detekciu kyslíka O2 |  | 1 x za 6 mesiacov | 40 |
| Kalibrácia fotoionizačného senzora PID |  | 1 x za 6 mesiacov | 40 |
| Kalibrácia senzora na detekciu oxidu uhličitého CO2 |  | 1 x za 6 mesiacov | 40 |
| Kalibrácia senzora na detekciu amoniaku NH3 |  | 1 x za 6 mesiacov | 40 |
| Kalibrácia senzora na detekciu chlóru CL2 |  | 1 x za 6 mesiacov | 40 |
| Kalibrácia senzora na detekciu oxidu dusičitého NO2 |  | 1 x za 6 mesiacov | 40 |
| Kalibrácia senzora na detekciu oxidu dusnatého NO |  | 1 x za 6 mesiacov | 40 |
| Kalibrácia senzora na detekciu oxidu siričitého SO2 |  | 1 x za 6 mesiacov | 40 |
| Kalibrácia senzora na detekciu kyanovodíka HCN |  | 1 x za 6 mesiacov | 40 |
| Servisné práce (1 hod.) |  | podľa potreby | 40 |
| Výmena senzora |  | podľa potreby | 131 |
| Užívateľské školenie meracie zariadenia |  | 1 x za 2 roky | 1 |
| Náhradné diely |  |  |  |
| Senzor na detekciu oxidu uhoľnatého CO (0-500ppm) | C03-0906-000 | podľa potreby | 10 |
| Senzor na detekciu horľavých a výbušných plynov (LEL) | C03-0911-000 | podľa potreby | 10 |
| Senzor na detekciu sírovodíka H2S (0-100ppm) | C03-0907-001 | podľa potreby | 10 |
| Senzor na detekciu kyslíka O2 | C03-0942-000 | podľa potreby | 10 |
| Fotoionizačný senzor (PID) | C03-0912-003 | podľa potreby | 10 |
| Senzor na detekciu oxidu uhličitého CO2 | C03-0961-000 | podľa potreby | 6 |
| Senzor na detekciu amoniaku NH3 | C03-0950-000 | podľa potreby | 15 |
| Senzor na detekciu chlóru CL2 | C03-0978-000 | podľa potreby | 10 |
| Senzor na detekciu oxidu dusičitého NO2 | C03-0975-000 | podľa potreby | 10 |
| Senzor na detekciu oxidu dusnatého NO | C03-0974-000 | podľa potreby | 10 |
| Senzor na detekciu oxidu siričitého SO2 | C03-0973-100 | podľa potreby | 10 |
| Senzor na detekciu kyanovodíka HCN | C03-0949-000 | podľa potreby | 10 |
| Prázdny senzor (dummy sensor) | C03-2028-000 | podľa potreby | 10 |
| Externý hydrofóbny filter (bal. 3 ks) | 008-3022-003 | podľa potreby | 24 |
| Čerpadlo | 020-3603-000 | podľa potreby | 20 |
| Akumulátor štandardný | M01-3053-000 | podľa potreby | 10 |
| Gumený ochranný návlek žltý (pre detektory s čerpadlom) | M01-2080-100 | podľa potreby | 4 |
| Klip na opasok | M01-2049-100 | podľa potreby | 10 |
| Adaptér na vstupe nasávania - bal. 3 ks (Gas inlet adapter) | M01-3007-003 | podľa potreby | 2 |
| Cestovná nabíjačka (travel charger) | M01-3021-000 | podľa potreby | 4 |
| Zdroj pre nabíjačku (230V) | 500-0036-101 | podľa potreby | 10 |
| Autonabíjačka (12V) | 003-3004-000 | podľa potreby | 4 |
| Kalibračný adaptér (bal. 3 ks) | M01-3011-000 | podľa potreby | 2 |
| Drobný materiál |  | podľa potreby | 2 |
| Doprava PPL |  | podľa potreby | 40 |

Cena za náhradné diely neuvedené v cenníku náhradných dielov bude vyúčtovaná na základe poskytovateľom predloženej ponuky, ktorú odsúhlasí objednávateľ.

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j. že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

- Miesto dodania

Presné miesta plnenia s úplnými adresami, telefónnymi číslami a kontaktnými osobami budú uvedené v jednotlivých objednávkach. Verejný obstarávateľ však zdôrazňuje, že miesta plnenia sa nachádzajú na celom území Slovenskej republiky - organizačné jednotky HaZZ.

- Záruka

Doba poskytovanej záruky na servisné práce musí byť minimálne 6 mesiacov a na vymenené náhradné diely minimálne 12 mesiacov okrem filtrov, ktoré musia mať minimálnu záruku 3 mesiace. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky objednávateľom pričom rozhodujúci je dátum uvedený na odovzdávacom a preberacom protokole, prípadne v servisnom protokole.

- Ostatné požiadavky

Uchádzač musí po odbornej prehliadke, servisnej prehliadke, kalibrácii alebo oprave na detektore plynov alebo senzoroch vydať autorizovaný protokol (revízny technik) s potvrdením originality použitých náhradných dielov (certifikát výrobku, prehlásenie o zhode), ktorým deklaruje stav detektoru plynov alebo senzorov.

Uchádzač musí zabezpečiť prevoz prístrojov od jednotiek HaZZ do miesta vykonania servisných prác a späť.